ACCESS FOUR

ANPASSUNG F�R P5, P6, P7:

In das Menue zur Druckerkonfiguration gelangen Sie von "OPTIONEN" aus �ber "DIENSTPROGRAMME" --> "KONFIGURATION" --> "DRUCKER" (siehe ACCESS FOUR Handbuch unter "Dienstprogramme"!)

�bernehmen Sie die unten angegebenen Werte in eine Druckeranpassung (z.B.: EPSON JX80, EPSON LQ1500), die Sie nicht ben�tigen.

DRUCKERANPASSUNG:

Drucker/Plotter Konfiguration

Drucker Identifikation:           NECP567

Ausgabe auf:                        LPT1:

Baudrate:             110

Parit�t:              Keine

Stopbits:             Eins

Datenbits:            5

Sendewiederholung (XON/XOFF):           Nein

Flu�steuerung:                          Nein

Graphik-Drucker?                    Ja

Plotter?                                Nein

Einzelblatt?                            Nein

Pause f�r Farbwechsel?                  Nein

Pause f�r Typenradwechsel?              Nein

Ausgabeklasse:                         0

Papiergr��e:                      11,0000    Zoll

Papierbreite:                     8,0000     Zoll

Einr�ckung:                       0,0000     Zoll

Bedruckbare Gr��e:                10,0000    Zoll

Anzahl/Druckspalten:                   1

Initialisierungs-Sequenz:         (27)(2)(27)-(0)(27)F

(27)G(27)x(0)

Abschlu�-Sequenz:                 (27)(64)

Normal-Sequenz:                   (18)(27)2(27)5(27)-(0)(27)P

(27)F(27)T(27)W(0)(27)r(0)

(27)x(0)

Zeichen/Zoll:                     10,0000

Zeilen/Seite:                         66

Gr��e 1-Sequenz:                  (27)M

Zeichen/Zoll:                     12,0000

Zeilen/Seite:                         66

Gr��e 2-Sequenz:                  (15)(27)0

Zeichen/Zoll:                     17,0000

Zeilen/Seite:                         88

Gr��e 3-Sequenz:                  (27)W(1)

Zeichen/Zoll:                     5,0000

Zeilen/Seite:                         66

Superscript-Sequenz:              (27)S(0)

Subscript-Sequenz:                (27)S(1)

Farbe 1-Sequenz:                  (27)r(4)

Farbe 2-Sequenz:                  (27)r(1)

Farbe 3-Sequenz:                  (27)r(2)

Farbe 4-Sequenz:                  (27)r(0)

Fettdruck-Sequenz:                (27)E

Untersteichen-Sequenz:            (27)-(1)

Kursiv-Sequenz:                   (27)4

Briefqualit�t-Sequenz:            (27)x(1)

Halbe Zeile zur�ck-Sequenz:

Halbe Zeile vor-Sequenz:

Seitenanfangs-Sequenz:            (12)

Zeilenvorschub Sequenz:           (10)

R�ckschritt-Sequenz:              (8)

Neue Zeile-Sequenz:               (10)(13)

Graphik Informationen

Graphikvorber.-Sequenz:           (27)A(8)

Graphikr�ckf.-Sequenz:            (27)2

Graphikanfangs-Sequenz 1:         (13)(27)L(0)(0)

Graphikanfangs-Sequenz 2:

Graphikanfangs-Sequenz 3:

Graphikende-Sequenz:              (10)

Graphikbenutzer-Sequenz 1:

Graphikbenutzer-Sequenz 2:

Graphikanfang Basis:                 256

Graphikanfang Position:                4

Graphikanfang Datenl�nge:              2

Anzahl Graphiknadeln:                  8

Graphikzeilen-H�he:                   12

Kreis-Weite-Verh�ltnis:               32

Kreis-H�he-Verh�ltnis:                59

Graphikbenutzer 1:                     0

Graphiknadeln invers?               Ja

Graphikanfang invers?               Ja

Graphikbenutzer 2:                      Nein

Graphikbenutzer 3:                      Nein

�bersetzungstabelle

1:   (4)    (4)                 #

2:   (7)    (7)                 *

3:   (9)    (9)                 O

4:   (22)   (22)                o

5:   �      (153)               o(8)"

6:   �      (156)               L(8)-

7:   �      (157)               Y(8)=

8:   �      (158)               P(8)t

9:   �      (159)               f

10:   �      (176)               -

11:   �      (177)               =

12:   �      (178)               *

13:   �      (179)               |

14:   �      (180)               |

15:   �      (191)               +

16:   �      (192)               +

17:   �      (193)               -

18:   �      (194)               -

19:   �      (195)               |

20:   �      (196)               -

21:   �      (197)               |(8)-

22:   �      (217)               +

23:   �      (218)               +

24:   �      (219)               #(8)O

Verlassen Sie das Eingabemenue mit "DO" (=F10) !!

ACCESS FOUR ist jetzt an die P5-, P6-, P7- Drucker angepa�t.

Wenn Sie eine breitere Graphik w�nschen, �ndern Sie die Graphikanfangs-Sequenz 1:  auf (13)(27)K(0)(0). Das Kreis-Weite-Verh�ltnis hat dann den Wert 62, das Kreis-H�he-Verh�ltnis den Wert 56. Die volle doppelte Graphikbreite wird hier nur vom NEC P5 und NEC P7 erreicht.