Bedienungsanleitung: STAR Konvertierungsprogramm CON24.COM

----------------------------------------------------------

1. Funktionsweise

Das speicherresidente Konvertierungsprogramm schaltet sich auf DOS-Ebene in

die Drucker-Ausgaberoutine ein und dient der Ansteuerung der STAR Drucker

NB-2410/15 im 24-Nadel Grafikbetrieb.

Das Hintergrundprogramm f�ngt 8-Nadel Grafikbefehle der Anwenderprogramme ab

und rechnet die Grafikdaten f�r den 24-Nadel-Drucker um. F�r alle anderen

Drucker-Betriebsarten verh�lt sich der Treiber transparent, d.h. Text-, Down-

load und echte 24-Nadel-Daten durchlaufen den Treiber unbeeinflu�t.

2. Installation

Das 24-Nadel-Treiberprogramm CON24.COM wird auf DOS-Ebene aufgerufen und ver-

h�lt sich �hnlich wie der Tastaturtreiber KEYBGR.COM, d.h. nach dem Aufruf

verbleibt das Programm im Speicher des Rechners und arbeitet im Hintergrund.

Der Aufruf kann explizit durch Eingabe des Programmnamens erfolgen : CON24 ,

oder dadurch, da� der Programmname mit in die Stapelverarbeitungsdatei

"AUTOEXEC.BAT" aufgenommen wird, und auf diese Weise der Treiber beim System-

start geladen wird.

Nach erfolgreicher Installation erscheint eine Bildschirm-Meldung :

"Residente Konvertierung installiert  V.1.x STAR / hmb".

Das Konvertierungsprogramm kann durch folgenden Aufruf aus der DOS-Ebene ge-

l�scht werden : CON24 AUS. Damit wird der vom Programm beanspruchte Speicher

wieder freigegeben, die Bildschirmanzeige "Residente Konvertierung gel�scht".

3. Druckereinstellungen

Das Konvertierungsprogramm CON24.COM unterst�tzt die IBM- Betriebsarten des

NB-2410/15, folgende DIP-Schalter Einstellungen m�ssen vorgenommen werden

("x" steht wahlfrei gem�� Handbuch) :

Schalter  Position

S 1-1       x

S 1-2       EIN

S 1-3       x

S 1-4       x

S 1-5       AUS

S 1-6       EIN

S 1-7       EIN

S 1-8       EIN

S 2-1       IBM-P : EIN   IBM-G : AUS

S 2-2         "   : AUS     "   : EIN

S 2-3       x

S 2-4       x

S 2-5       EIN

S 2-6       EIN

S 2-7       x

S 2-8       x