*********    P U T Z E N    VON	  DISKETTENLAUFWERKEN	  ********

Bei Diskettenlaufwerken erh�lt man manchmal z.B. die Meldung

"LESEFEHLER LAUFWERK A"

Daf�r gibt es (zumindest) 2 Ursachen:

1.  Das	Laufwerk ist nicht geschlossen oder es befindet sich

darin  eine unformatierte Diskette oder	eine  NICHT-

DOS-Diskette.  Der  Controller  kann daher den  ange-

w�hlten	Sektor nicht erkennen,	DOS gibt  die  obige

Fehlermeldung aus.

2.  Die Diskette ist in Ordnung,  das Laufwerk will  trotzdem

nicht. Die Ursache ist mitunter ein nicht richtig auf

der Spur 0 positionierter Kopfschlitten.  Es ist zwar

der  track-0-Schalter  geschlossen,  der  Kopf  steht

jedoch nicht genau �ber der Spur 0,  die Daten werden

nicht erkannt.  DOS versucht leider nicht,  den Kopf

neu zu positionieren.  Wehm�tig erinnere ich mich  an

mein  altes CP/M - System,  bei dem das Laufwerk  mit

dem charakteristischen  ...  Schnurr ...  Schnurr ...

Schnurr ...  begann  -  ein Wegfahren und neuerliches

Anfahren von Spur 0.

Im letzteren Fall ist track 0,  in dem sich der BOOT-Sektor,  der FAT

(File  Allocation  Table) und das Inhaltsverzeichnis (Directory)  be-

finden nicht lesbar. Beim Booten vom Laufwerk A aus f�hrt dies au�er-

dem zur Meldung "Boot failure" oder �hnlich.  Was ist zu tun?

Ist das Laufwerk A oben eingebaut,  hilft ein vorsichtiges Wegbewegen

des Kopfschlittens vom Anschlag.  Der Track-0-Schalter ist dann offen

und DOS positioniert den Kopf neu.  Meistens reicht dies vorerst  zum

Booten.	Dauernde  Abhilfe  bringt  aber meist nur  ein	vorsichtiges

Reinigen der "Spurstangen" des Kopfschlittens,  weil diese leider bei

einigen Laufwerken gefettet sind und das Fett mit der Zeit vorne  und

hinten  zusammengeschoben wird und erh�rtet.  Geringe  Kopfbewegungen

werden dann nicht mehr exakt ausgef�hrt.  Diese Reinigung der  "Spur-

stangen"  erfolgt  am besten mit einem  Wattest�bchen  und  Spiritus.

Schlecht ist es,  wenn Laufwerk A das untere ist. Hier ist aber meist

ein  Umstecken der Flachbandkabel-Stecker m�glich,  womit Laufwerk  A

oben liegt und nach dem Verschieben des Schlittens zumeist ein Booten

m�glich wird.

F�r  das  unten	eingebaute  Laufwerk  sind  die  oben  beschriebenen

Arbeiten  nur m�glich,  wenn das obere Laufwerk ausgebaut  wird.  Das

Wegbewegen  des	Kopfschlittens	von der Spur 0 kann  aber  auch  der

Rechner	selbst besorgen,  wenn ihm dies ein entsprechendes  Programm

befiehlt. Genau dies ist der Sinn des kleinen Programmes PUTZEN.EXE !

Der  Kopfschlitten wird dabei 10 mal zwischen Spur 0 und Spur 39  hin

und  her bewegt und dabei jedesmal der erste Sektor der	betreffenden

Spur gelesen. Dieser Vorgang wird wie folgt erreicht:

1. Eine bespielte oder zumindest formatierte Diskette in das "zu

putzende"  Laufwerk einlegen.  Es kann auch die Diskette  mit

dem  Programm  PUTZEN.EXE  selbst  sein,  wenn  das  Laufwerk

einigerma�en funktioniert. Keine Angst, der Diskette passiert

nichts! Laufwerk schlie�en!

2. PUTZEN.EXE  aufrufen und nach der Meldung am Schirm das Lauf-

werk angeben. Sicherheitshalber ist nur die Angabe von A oder

B (Gro�- oder Kleinbuchstaben) m�glich.

3. Nach dem  "Putzen" gibt das Programm eine  Erfolgsmeldung aus

und kehrt zur DOS-Kommandoebene zur�ck.

Das  "Putzen"  der Laufwerke von  Zeit  zu  Zeit ist vor  allem  dann

empfehlenswert, wenn eine gr�ndliche Reinigung nicht m�glich ist oder

ein Laufwerk selten verwendet wird.

F�r Interessierte ist das dokumentierte Assembler-Listing gedacht.

Syrovatka