�����������������������������������������������������ͻ

�  Installation zus�tzlicher Treiber                  �

�����������������������������������������������������͹

�                                                     �

�  Diese Diskette enth�lt Treiber f�r die Lotus       �

�  Programme 1-2-3 und Symphony f�r folgende          �

�  Hardware:                                          �

�                                                     �

�                                                     �

�   EPSON PRINTER MODELLE                             �

�                                                     �

�  Serie  FX,LX,EX,LQ,SQ  Text                        �

�                                                     �

�  Serie  LQ,SQ           Graphik, Monochrom          �

�                                                     �

�����������������������������������������������������ͼ

Auf dieser Diskette befinden sich folgende Treiber:

EPSN24LQ.DRV    Graphiktreiber f�r

EPSN24HQ.DRV    LQ-500, LQ-850/1050

Die Treiber sind f�r 1-2-3 ab Version 2.0 und Symphony

ab Version 1.0 geeignet.

=======================================================

Installation:

=======================================================

Kopieren Sie die Treiberdateien in den Unterkatalog,

in dem sich Ihr Lotus Produkt befindet, falls Sie eine

Festplatte besitzen.

C>COPY A:*.DRV  C:\SYMPHONY {Return}

C>COPY A:*.DRV  C:\123      {Return}

Anschlie�end rufen Sie das Lotus Programm INSTALL auf und

w�hlen Sie die Option ZUSATZOPTIONEN.

Danach w�hlen Sie NEUE TREIBER HINZUF�GEN.

INSTALL gibt Ihnen genauere Hinweise.

Lediglich das INSTALL f�r Symphony 1.0 weist eine andersartige

Bedienungsoberfl�che auf. Die Bedienung erfolgt hier mit

{Return} und {Space}.

Install erstellt danach eine Datei SINGLE.LBR, die die neuen Treiber

aufnimmt.

Die Druckertreiber lassen sich anschlie�end aus den angebotenen

Listen ausw�hlen. Stellen Sie sich Ihren Treibersatz, wie im Handbuch

beschrieben, zusammen.

Die Treiberdateien (*.DRV) k�nnen nach der Aufnahme in die SINGLE.LBR

von der Festplatte gel�scht werden.

=======================================================

Beschreibung:

=======================================================

Texttreiber

===========

EPSNLQ11.DRV    Texttreiber in Near Letter Quality

Modele: FX-800, FX-1000

LX-800

EX-800, EX-1000

LQ-850, LQ-1050

LQ-2500

LQ-2550

SQ-2500

Dieser Treiber ist f�r alle Modelle geeignet,

die in Near Letter Quality drucken k�nnen.

Der NLQ Modus wird zusammen mit der Schriftart

Sans Serif eingestellt.

Der schnelle Draft Modus kann eingestellt werden,

indem die Umschaltsequenz als Initialisierungsstring

eingegeben wird.

z.B. in Symphony:

{Service}   F9

Ausdruck     A

Parameter    P

Initstring   I

eingeben:

||\027x0   [<Alt-4>,<Alt-4>,<Alt-7>...]

Damit wird der Epson Umschaltbefehl vor dem

eigentlichen Ausdruck ausgegeben.

Graphiktreiber 24 Nadel Printer

===================================

EPSN24LQ.DRV    Graphiktreiber  24 Nadeln Monochrom 120x60

EPSN24HQ.DRV    Graphiktreiber  24 Nadeln Monochrom 180x180

Modelle: LQ-500, LQ-850/1050

Diese Treiber sind speziell f�r die Modelle

mit 24 Nadeln zugeschnitten.

Die Treiber f�hren eine Druckweg-

optimierung durch.

WICHTIG !

Beim Betrieb der Drucker LQ-500, LQ-850/1050 mit

Einzelblatteinzug wird ein ordnungsgem��er

Einzug des Blattes dann durchgef�hrt,

wenn die Steuersequenzen ESC EM R oder ein FORM FEED

an den Drucker geschickt werden. Wenn ein Seiten-

wechsel durch eine Anzahl von LINE FEED erzeugt wird,

kann die exakte Positionierung am Blattanfang der

neuen Seite nicht sichergestellt werden. Die Drucker

ignorieren die am Anfang einer neuen Seite stehenden

LINE FEED, wenn der Seitenwechsel durch LINE FEEDS

durchgef�hrt wird.

Die Programme LOTUS 1-2-3 und LOTUS Symphony erzeugen

einen Seitenwechsel grunds�tzlich durch das Senden

von LINE FEEDS. Dies hat zur Folge, da� gerade beim

Einsetzen von Kopf- und Fu�zeilen diese nicht an die

richtige Stelle positioniert werden. Das Problem kann

umgangen werden, wenn sich auf der ersten Zeile der

folgenden Seiten ein zu druckendes Zeichen befindet.

Ein Leerzeichen in dieser Zeile ist nicht ausrei-

chend.

Nach Aussage vom Druckertreiber-Hersteller, der Firma

Computer 2000 AG in M�nchen, wird ein Seitenwechsel

des Programmes nicht vom Treiber erzeugt, sondern

�ber das Programm Lotus 1-2-3 bzw. Symphony

gesteuert. �nderungen diesbez�glich k�nnen nur am

Programm vorgenommen werden, und nicht innerhalb des

Druckertreibers.

Demo und Testfiles:

=======================================================

LICSTEST.WRK    Test aller Zeichen des

Lotus International Character Sets.

Einige Zeichen, die der Drucker nicht darstellen kann,

sind wie im Lotus Handbuch zu Ersatzzeichen dargestellt.

ATTRTEST.WRK    Zeigt alle in Lotus verf�gbaren Attribute

LISSAJOU.PIC    Testbild f�r PGRAPH

Diese Treiber wurden von der Firma Computer 2000 in M�nchen

entwickelt. EPSON Deutschland GmbH dankt Computer 2000 f�r die

geleistete Arbeit.

#