Page 1

ABEL(tm) Version 1.13  -  Document Generator             08-May-86 04:05 PM

12 to 4 multiplexer   24 Feb 1984

Charles Olivier & Dave Pellerin  Data I/O Corp.  Redmond WA

Symbol list for Module mux12t4

H                               ([1,1,1,1])

IC1m                            device p14h4

L                               ([0,0,0,0])

X                               ([.X.,.X.,.X.,.X.])

a                               ([a3,a2,a1,a0])

a0                              Pin 1  pos, com

a1                              Pin 2  pos, com

a2                              Pin 3  pos, com

a3                              Pin 4  pos, com

b                               ([b3,b2,b1,b0])

b0                              Pin 5  pos, com

b1                              Pin 6  pos, com

b2                              Pin 7  pos, com

b3                              Pin 8  pos, com

c                               ([c3,c2,c1,c0])

c0                              Pin 9  pos, com

c1                              Pin 11  pos, com

c2                              Pin 12  pos, com

c3                              Pin 13  pos, com

mux12t4                         Module Name

s0                              Pin 19  pos, com

s1                              Pin 18  pos, com

select                          ([s1,s0])

y                               ([y3,y2,y1,y0])

y0                              Pin 14  pos, com

y1                              Pin 15  pos, com

y2                              Pin 16  pos, com

y3                              Pin 17  pos, com

Page 2

ABEL(tm) Version 1.13  -  Document Generator             08-May-86 04:05 PM

12 to 4 multiplexer   24 Feb 1984

Charles Olivier & Dave Pellerin  Data I/O Corp.  Redmond WA

Equations for Module mux12t4

Device IC1m

Original Equations:

[y3,y2,y1,y0] = (((([s1,s0] == 0) & [a3,a2,a1,a0]

# ([s1,s0] == 1) & [b3,b2,b1,b0])

# ([s1,s0] == 2) & [c3,c2,c1,c0])

# ([s1,s0] == 3) & [c3,c2,c1,c0]);

Transformed Equations:

y3 = (((!s1 & !s0 & a3

# !s1 & s0 & b3)

# s1 & !s0 & c3)

# s1 & s0 & c3);

y2 = (((!s1 & !s0 & a2

# !s1 & s0 & b2)

# s1 & !s0 & c2)

# s1 & s0 & c2);

y1 = (((!s1 & !s0 & a1

# !s1 & s0 & b1)

# s1 & !s0 & c1)

# s1 & s0 & c1);

y0 = (((!s1 & !s0 & a0

# !s1 & s0 & b0)

# s1 & !s0 & c0)

# s1 & s0 & c0);

Reduced Equations:

y3 = (a3 & !s0 & !s1 # b3 & s0 & !s1 # c3 & s1);

y2 = (a2 & !s0 & !s1 # b2 & s0 & !s1 # c2 & s1);

y1 = (a1 & !s0 & !s1 # b1 & s0 & !s1 # c1 & s1);

y0 = (a0 & !s0 & !s1 # b0 & s0 & !s1 # c0 & s1);

Page 3

ABEL(tm) Version 1.13  -  Document Generator             08-May-86 04:05 PM

12 to 4 multiplexer   24 Feb 1984

Charles Olivier & Dave Pellerin  Data I/O Corp.  Redmond WA

Chip diagram for Module mux12t4

Device IC1m

P14H4

----------\       /----------

|          \     /          |

|           -----           |

a0 |  1                    20  | Vcc

|                           |

a1 |  2                    19  | s0

|                           |

a2 |  3                    18  | s1

|                           |

a3 |  4                    17  | y3

|                           |

b0 |  5                    16  | y2

|                           |

b1 |  6                    15  | y1

|                           |

b2 |  7                    14  | y0

|                           |

b3 |  8                    13  | c3

|                           |

c0 |  9                    12  | c2

|                           |

GND | 10                    11  | c1

|                           |

|                           |

-----------------------------

Page 4

ABEL(tm) Version 1.13  -  Document Generator             08-May-86 04:05 PM

12 to 4 multiplexer   24 Feb 1984

Charles Olivier & Dave Pellerin  Data I/O Corp.  Redmond WA

Fuse Map for Module mux12t4

Device IC1m

0          10         20

0: -------XX- -X-------- --------

28: ------X--- -X-------- X-------

56: ---------- X-------X- --------

84: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

112: ----X--X-- -X-------- --------

140: ------X--- -X----X--- --------

168: ---------- X--------- --X-----

196: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

224: X------X-- -X-------- --------

252: ------X--- -X--X----- --------

280: ---------- X--------- ------X-

308: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

336: --X----X-- -X-------- --------

364: ------X--- -XX------- --------

392: ---------- X--------- ----X---

420: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

12 of 16 terms used in device P14H4

Page 5

ABEL(tm) Version 1.13  -  Document Generator             08-May-86 04:05 PM

12 to 4 multiplexer   24 Feb 1984

Charles Olivier & Dave Pellerin  Data I/O Corp.  Redmond WA

Test Vectors for Module mux12t4

Device IC1m

1 [1000 XXXX X-XX X--- -00-] -> [---- ---- ---- -HLL L---];

2 [0101 1111 0-00 0--- -00-] -> [---- ---- ---- -LHL H---];

3 [1010 1111 0-00 0--- -00-] -> [---- ---- ---- -HLH L---];

4 [1111 1100 1-11 1--- -01-] -> [---- ---- ---- -HHL L---];

5 [0101 1110 1-11 1--- -01-] -> [---- ---- ---- -HHH L---];

6 [0000 1111 0-00 0--- -01-] -> [---- ---- ---- -HHH H---];

7 [0000 0000 0-00 1--- -10-] -> [---- ---- ---- -LLL H---];

8 [1111 1111 1-00 1--- -10-] -> [---- ---- ---- -HLL H---];

9 [0000 0000 1-00 0--- -10-] -> [---- ---- ---- -HLL L---];

10 [1111 1111 0-00 0--- -11-] -> [---- ---- ---- -LLL L---];

11 [0000 0000 1-00 1--- -11-] -> [---- ---- ---- -HLL H---];

12 [1111 0000 0-00 0--- -11-] -> [---- ---- ---- -LLL L---];

end of module mux12t4