XXX   XXX  BBBBBBB   TTTTTTTTT  XXX   XXX

XXX   XXX  BBB  BBB  TT TTT TT  XXX   XXX  Public Domain	 Version 0.70

XXX XXX   BBB   BB     TTT      XXX XXX

XXXXX    BBB  BBB     TTT       XXXXX    based on XCept	     M�rz '90

XXX     BBBBBBB      TTT        XXX

XXXXX    BBB  BBB     TTT       XXXXX    Hard- und Software-Entwicklung

XXX XXX   BBB   BB     TTT      XXX XXX   J�rgen Buchm�ller

XXX   XXX  BBB  BBB     TTT     XXX   XXX  Am Weiher  29

XXX   XXX  BBBBBBB     TTTTT    XXX   XXX  5300 Bonn 3

XBTX.EXE ist ein BTX-Softwaredecoder f�r IBM-PC/AT und Kompatible.

Das Programm basiert auf einem BTX-Tool mit dem Namen "XCept", das f�r

BTX-Anbieter entwickelt wurde und zur Erstellung und Bearbeitung von

BTX-Seiten und Grafiken dient.

Folgende Dateien m�ssen in diesem Archiv enthalten gewsen sein:

-  XBTX.EXE              das Decoder-Programm

-  XCFG.EXE              Konfigurationsprogramm

-  XBTX.DOC              diese Dokumentation

Ihr Rechner mu� �ber folgende Eigenschaften verf�gen,

damit XBTX.EXE darauf lauff�hig ist:

-  mindestens 256KB Ram verf�gbar

-  serielle Schnittstelle (COM-Port)

-  ein Modem bzw. ein DBT03 mit passendem Kabel, d.h. Pegelwandler

-  eins der folgenden Grafik-Adapter:

Hercules Monochrome

Colour Graphics Adapter (CGA-Textmodus)

Enhanced Graphics Adapter (EGA)

Video Graphics Array (VGA) mit 512KB Video-Ram

Vor dem ersten Start des Programms sollten Sie IN JEDEM FALL!! zun�chst

die Datei XBTX.CFG �berpr�fen, ob sie Ihrer Hardware entspricht.

Sie k�nnen die Datei XBTX.CFG mit dem Programm XCFG.EXE erstellen.

Mit diesem Programm k�nnen Sie interaktiv alle Parameter f�r die

Datei XBTX.CFG �ndern und anpassen.

1.Grafik-Adapter und M�glichkeiten

----------------------------------

Die Qualit�t der Darstellung von BTX-Seiten h�ngt sehr stark vom ver-

wendeten Adapter ab. Die besten Ergebnisse liefert ein VGA-Adapter.

Bei VGA wird ein Modus mit 640x350 (oder 640x400) Pixeln bei einer

Anzahl von 256 Farben/Pixel verwendet, d.h. 224000 bzw. 256000 Byte/Seite.

Obwohl diese Aufl�sung auch bei Karten mit 256KB Video-Ram noch m�glich

w�re, unterst�tzen die meisten VGA-Hersteller diese nur bei 512KB.

Durch diesen Modus ist eine Darstellung aller Blinkattribute m�glich.

*** ACHTUNG ***

Die Standard-IBM-VGA verf�gt *NICHT* �ber einen solchen Modus.

Ob Ihre VGA �ber den entsprechenden Modus verf�gt, k�nnen Sie dem Ihrer

Karte beiliegenden Users-Manual entnehmen. Wenn ihre VGA mit einem der

folgenden Chip-S�tze ausger�stet ist, dann wird XBTX.EXE mit gro�er

Wahrscheinlichkeit lauff�hig sein:

Tseng Laboratories Chips, Orchid/Paradise Chips, Trident Chips.

Wenn Sie beim Programmstart nichts sehen, dann m�ssen sie (leider) auf

die EGA-Aufl�sung ausweichen, die jede VGA-Karte ebenfalls unterst�tzt.

Im EGA-Modus wird eine Reduzierung der 32 Farben, die in BTX gleichzeitig

m�glich sind, auf die 16 Farben der EGA-Palette versucht. Feine Farb-

abstufungen sind daher nicht immer sichtbar und es kann vorkommen, da�

ein Text nur in "wei� auf wei�" zu sehen ist.

Im Hercules-Modus geht die Reduzierung noch weiter. Dort sind nur

2 "Farben" m�glich und eine Ann�herung an das Original ist daher

kaum mehr m�glich.

Der CGA-Textmodus nat�rlich nicht in der Lage, die im BTX verwendeten

definierbaren Zeichen oder Sonderzeichen darzustellen.

Mit der Funktion "Attribute aus" (F7) ist es in jedem Fall m�glich,

die reine Textinformation einer BTX-Seite sichtbar zu machen.

2.Modem und COM-Port Konfiguration

----------------------------------

Als serielle Schnittstellen werden die folgenden vier im

PC/AT standardm��ig definierten Port/Interrupt-Adressen unterst�tzt.

COM1 : Adresse 03F8H und Interrupt-Vektor 0CH (IRQ 4)

COM2 : Adresse 02F8H und Interrupt-Vektor 0BH (IRQ 3)

COM3 : Adresse 03E8H und Interrupt-Vektor 0CH (IRQ 4)

COM4 : Adresse 02E8H und Interrupt-Vektor 0BH (IRQ 3)

Andere Konfigurationen sind �ber die Parameter PORT=xxxx (xxxx ist dabei

die Basisadresse der Schnittstellenkarte in Hex) und IRQ=n (n ist die

Nummer des verwendeten IRQ im Bereich 0 bis 7) einstellbar.

Die Baudrate ist theoretisch von 50 Baud bis 115200 Baud einstellbar.

Sinn machen jedoch nur die Werte 1200 und 2400 Baud, je nach verwendetem

Zugang in das BTX-Netz.

Wenn unter dem Parameter PHONE=xxxx f�r xxxx DBT03 angegeben wird,

dann sendet der PC/AT auf der Datenleitung mit 75 Baud.

Bei Verwendung eines DBT03 ben�tigen Sie zus�tzlich einen

Pegelwandler, der von verschiedenen Firmen angeboten wird.

Einen Pegelwandler, der auf alle bekannten Software-Dekoder anpa�bar

ist und nat�rlich auch mit XBtx zusammen l�uft, k�nnen Sie auch

bei EDV-Beratung Schneider (Adresse s.u.) bestellen.

Die Sequenzen f�r Hangup, Init und Anwahl sind f�r den Betrieb mit

einem DBT03 belanglos, st�ren aber auch nicht.

3.Logging und Telesoftware

--------------------------

Der Decoder bietet die M�glichkeit, eine "Sitzung" mitzuschreiben.

Wenn Sie das Logging einschalten, dann wird eine Datei mit dem Namen

LOG.CC0 im aktuellen Verzeichnis angelegt und s�mtliche eingehenden

Zeichen werden darin festgehalten. Dies geht solange, bis Sie das

Logging wieder ausschalten oder das Programm beenden.

Ab der Version 0.5 unterst�tzt der Decoder auch das laden von Tele-

Software! Einige Firmen bieten Telesoftware auch in Formaten an, die

meistens eine spezielle Zusatz-Software zu den Decodern erfordert.

XBtx unterst�tzt nur die Post-Formate transparent und 3 in 4-Code.

Wenn Sie eine Seite aufrufen, die Telesoftware im Post-Format enth�lt,

dann werden die Kopf-Informationen im rechten, unteren Teil des Bild-

schirms angezeigt. Au�erdem wird jeder Aufruf einer Telesoftware-Seite

in einer Datei mit dem Namen XBTX.TSW eingetragen.

Die Aufzeichnung der Datei selbst erfolgt nur dann, wenn sie dies vorher

mit der Funktion TSW (F3) zugelassen haben! Ansonsten werden die Daten-

bl�cke nur ausgewertet aber nicht abgespeichert.

4.DOS-Shell und R�ckkehr

------------------------

Es ist m�glich, vom Decoder aus eine neue DOS-Shell zu starten. Das

Empfangen und Decodieren von BTX-Daten, sowie das Handshake mit der

BTX-Zentrale l�uft weiterhin interruptgesteuert ab. Sie d�rfen daher

keine Programme starten, die die serielle Schnittstelle umprogrammieren

oder die verwendeten Interrupt-Vektoren �ndern! Ansonsten wird die

BTX-Zentrale nach 3 Sekunden die Verbindung trennen.

Ebenso trennt die BTX-Zentrale die Verbindung, wenn Sie etwa 10 Minuten

keine Eingaben mehr machen. Die Shell sollte also nur dazu benutzt

werden, um evtl. kurz in eine Datei zu sehen, wie z.B. XBTX.TSW.

Mit EXIT gelangen Sie zur�ck in den Decoder und die im internen Buffer

noch vorliegenden Daten werden zun�chst ausgegeben. Das kann u.U. einige

Sekunden dauern, wenn Sie z.B. eine Billboard-Seite aufgerufen haben.

In dieser Version ist die Bufferggr��e f�r die decodierten Daten 4KB.

Das entspricht ca. 2-4 BTX-Seiten, je nach Inhalt.

5. CEPT sichern / laden

-----------------------

Mit dieser Funktion k�nnen Sie die Btx-Seiten die gerade angezeigt werden

auf der Festplatte bzw. Diskette speichern und nachtr�glich wieder an-

zeigen. Auch die Log-Dateien k�nnen so nachtr�glich wieder auf dem

Monitor abgespielt werden.

Die Btx-Seiten werden als CEPT-Code gespeichert. Dieser CEPT-Code kann

auch von verschiedenen anderen BTX-Decodern und von vielen BTX-

Editierstationen gelesen werden.

6. Text sichern

---------------

Hier wird nicht der CEPT-Code gesichert, sondern nur der reine Text.

diese Textdatei kann dann von anderen Programmen weiterverarbeitet

werden, wie z.B. einem Texteditor oder ihrer eigenen Software.

7. Text drucken

---------------

Der reine Textinhalt einer Btx-Seite kann auf einem IBM-kompatiblen

Drucker ausgegeben werden. Dabei k�nnen pro DIN A-4 Seite zwei

Ausdrucke gemacht werden (36 Zeilen pro Ausdruck).

8. Makros

---------

Makros k�nnen im folgenden Format im XBTX.CFG eingetragen werden:

MAK1  =<name>:<makrosequenz>

Sie k�nnen maximal zehn Makros erstellen. Diese m�ssen dann mit

den Namen MAK1 ... MAK10 eingetragen werden.

Jedes Makro bekommt einen Namen <name>, der bis zu 12 Zeichen lang

sein kann und in XBtx dann als Information angezeigt wird. Der

Name mu� mit einem ':' abgeschlossen werden. Alles was nach dem

Doppelpunkt kommt ist die <makrosequenz>. Folgende Regeln m�ssen bei

der Makrosequenz eingehalten werden:

Zu sendende Texte m�ssen in "...." eingeschlossen werden. Steuerzeichen

und nicht darstellbare Zeichen werden als Zahlen bzw. Steuercodes mit

Komma getrennt eingegeben. M�gliche Schreibweisen f�r das Zeichen CR

sind z.B.: 13, $0D oder auch ^M

Um eine Eingabe in ein Dialogfeld vorzunehmen, sollte vorher auf

ein DCT gewartet werden. Dies wird von der Btx-Zentrale jedesmal

gesendet, wenn eine Eingabe in einer Btx-Seite m�glich ist.

In der Makrosequenz repr�sentiert eine 0 das warten auf eine

Eingabe (warten auf DCT von der Zentrale).

Beispiel f�r ein Makro zum einw�hlen in das Dialogsystem 'ACROPOLIS':

MAK3=ACROPOLIS:19,"55777",28,28,0,"19",0,0,"PSEUDO",^M,0,0,"passwrd",$0D

^Makroname

^Initiator

^Seitennummer

^Terminator  ... usw.

Folgende Steuerzeichen werden verwendet:

dez hex ctl

0	$00 ^@		warten auf DCT von der BTX-Zentrale bzw.

auf TER von einem externen Rechner.

13	$0D ^M		Return/Enter

19	$13 ^S	  '*'   Initiator                      INI

26	$1A ^Z		Data Collection Terminator     DCT

28	$1C ^\	  '#'   Terminator                     TER

9. automatisches Erstellen von Makros

--------------------------------------

Makros k�nnen Sie auch automatisch vom XBtx erstellen lassen.

Daf�r dr�cken Sie die Funktionstasten F1 bis F10 entsprechend dem Makro

das Sie erstellen m�chten zusammen mit der CTRL-Taste bzw. Strg-Taste.

XBtx fragt Sie nach dem Makronamen und speichert dann alle Tasten

die Sie dr�cken. Wenn Sie am gew�nschten Ziel angekommen sind,

dr�cken Sie noch einmal dieselbe Tastenkombination (CTRL-F1 bis

CTRL-F10) und das Makro wird im XBTX.CFG gespeichert.

10. neue Versionen, Verbreitung des Programms

-------------------------------------------

Von Zeit zu Zeit, wenn Fehler korrigiert oder neue Features in das

Programm integriert sind, werden wir neue Versionen herausgeben.

Sie d�rfen das Programm auch weitergeben und kopieren, jedoch mu�

das immer im kompletten Umfang geschehen, d.h. zusammen mit

dieser Dokumentation in unver�nderter Form!

F�r Fehler im Programm und Fehler, die durch seine Nutzung enstehen

k�nnten, sind wir nicht verantwortlich zu machen.

Fehlerfreiheit kann nicht garantiert werden und der Einsatz dieses

Programms unterliegt Ihrem eigenen Risiko!

F�r Hinweise auf Fehler, die noch im Programm sind, sind wir

Ihnen jederzeit dankbar.

gelbe Post:  Hard- und Software-Entwicklung

J�rgen Buchm�ller

Am Weiher 29

5300 Bonn 3

Konto-Nr. :  PGA K�ln, BLZ: 350 100 50, Nr.: 4474 29-504

Telefon   :  0228/485574

BTX       :  0228/485758-0001

gelbe Post:  Paule's BTX-Service

Karl-Heinz Schneider

Horstkottenknapp 15

5804 Herdecke

Telefon   :  02330/72968

Leitseite :  *PAULE# oder *25252#

BTX       :  0233072968-0001

Mit freundlichem Gru�

J�rgen und Paule