INHALTSVERZEICHNIS

µ1.  Aufgabenstellung:	1

2.  Problemlösung	1

2.1  Aufbau des Sensors:	1

2.2  Meßsystem:	2

2.2.1  Berechnung der Kapazität aus der Spannung Ux:	2

2.2.2  Maximalwert der SPANNUNGSÄNDERUNG:	3

2.2.3  Messungen am Multiplexer:	4

3.  Hardware:	4

3.1  BLOCKSCHALTBILD	4

3.2  Anmerkungen zur PCAD-Konstruktion	5

3.2.1  Zuordnung der PAD´s:	5

3.4  Arbeiten mit dem Emulator EMUL51 von NOHAU:	6

4.  Software	6

4.1  Softwarebeschreibung:	6

4.2  Meßroutiene:	6

4.2.1  Beispiel der Messung an C1:	7

4.2.2  Zeitlicher Ablauf der Interrupts während der Messung:	7

4.2.3  Tabellarische Darstellung des Verschachtelten Meßvorganges:	8

4.2.4  Verwendete Funktionen des µC während der Meßroutiene:	8

4.3  Bearbeitung der Meßwerte:	8

4.3.1  Divisionsroutiene:	8

4.3.2  Differenzwertbildung:	9

4.3.3  Verwendete Funktionen des µC:	9

keine	9

4.4  Übertragung der Meßwerte:	9

4.4.1  Verwendete Funktionen des µC:	9

4.5  Speicherplan der verwendeten RAM-Speicherplätzte	9

4.6  STRUKTOGRAMM:	10

4.7  SOFTWARESTAND:	11

5.  Weitere Konstruktionsschritte:	11

6.  Adressen und Sonstiges:	11

ANHANG  A	Layouts, Schaltplan, Bestückungsplan

ANHANG  B	Ausdruck des Asamblerprogrammes und des

Pascalprogr. ( zum Empfang der Daten am PC )

ANHANG  C	Zusammenstellungsz. , Drehplan für Distanzbolzen

ANHANG  D	Verschiedene Datenblätter des 80C552 und DG509

DOKUMENTATION DES DRUCKSENSORS

# 1.  Aufgabenstellung:

Für einen Robotergreifarm soll ein Drucksensor entwickelt werden. Dieser soll mittels kapazitiver Druckmessung arbeiten und aus acht Feldern bestehen.

Das Meßsystem soll mit einem Mikrokontroller arbeiten, wobei der 80C552 empfohlen wurde.

Die Genauigkeit der Messung soll im Promillbereich liegen.

# 2.  Problemlösung

## 2.1  Aufbau des Sensors:

Der Sensor besteht aus acht einzelnen Sensorflächen, die auf einer Fläche von 88 mm x 38mm untergebracht sind. Bei einem Abstand von ca. 3mm der einzelnen Flächen voneinander und von Rand ergibt sich eine Fläche von ca. 250 mm² ( 14 x 18 ) .

Um eine möglichst große Kapazität zu erreichen wir der Sensor als Schichtkondensator mit zwei Lagen aufgebaut. Die beiden aussenliegenden Flächen werden dabei auf GND gelegt, wodurch die Störeinstrahlung verringert wird. ( Die obenliegende GND-Fläche ist unterbrochen ausgeführt um die gegenseitige Belastung der Flächen gering zu halten).

Der Sensor wird aus acht einzelnen Flächen aufgebaut und mit einer druchgehenden Gummischicht abgedeckt. (1mm) Die Einzelnen Kupferflächen wurden mit Fädeldraht verbunden

Der Plattenabstand wird durch einen 2mm Mosgummi bestimmt. ( angenommene Dielektrizitätsk.  e r = 3,5  )

Aus diesen Angaben kann C wie folgt berechnet werden:

eo . e r . A

C = --------------------	d ... Abstand der Platten	ca. 2mm

d	A ... Sensorfläche            	ca. 2 x 250 mm²

Dielektrizitätskonst.	ca. 8,8E-12 x 3,5 As/Vm

Es ergibt sich so einen Kapazität :      C = 7,7 pF

Es wird angenommen, daß die maximale Kapazitätsänderung ca. 50% des errechneten Wertes ist. ( der errechnete Wert ist der Minimalwert)

Durch die geringe Kapazität ergeben sich Schwierigkeiten bei der Messung, da sich bereits die Kapazitäten des Aufbaues in dieser Größenordnung befinden.   Diese Kapazitäten werden jedoch als konstant angenommen und werden daher bei der Eichung des Systems mitgeeicht und somit ausgeschaltet. Dies gilt auch für alle anderen Fehler, dir kurzzeitig konstant bleiben. Langzeitige Änderungen müssen durch wiederholtes Eichen korrigiert werden.

## 2.2  Meßsystem:

Die zu messenden Kapazitäten liegen im Bereich von  10 pF !

Zur Messung wird die Kapazität auf eine Referenzspannung (2.5V) aufgeladen und über einen Widerstand (10M) entladen. Nach einer bestimmten Entladedauer (ca. 300 µs) wird die Spannung Ux am Kondensator gemessen.

### 2.2.1  Berechnung der Kapazität aus der Spannung Ux:

Die Kapazität kann aus den nun bekannten Größen : Ut=0  ; Ux=Ut=300µs ; t

berechnet werden.

Da der Sensor geeicht wird, ist eine Umrechnung nicht nötig. Es wird nur die Spannung Ux einem gewissen Druck zugeordnet, da die Referenzspannung und die Periodendauer t gleichbleiben.

Um Störungen durch einen 50 Hz Brumm auszuschließen soll über 20 ms gemessen werde. Dies ist jedoch nicht möglich, da für einen sinnvolle Endspannung Ux, C mit einem Widerstand von ca. 1,5 GOhm !! entladen werden muß. Es wird daher t mit ca 300 µs angenommen und über eine Periode von 20 ms wiederholt gemessen. Die erhaltenen Werte werden dann gemittelt.

### 2.2.2  Maximalwert der SPANNUNGSÄNDERUNG:

Die maximale Spannungsänderung ist bei bekannten Cmin und Cmax von t abhängig.

Bei fertig aufgebautem Sensor muß die Leerlaufkapazität des Systems bestimmt werden. Dazu werden die ADC-Werte mit der oben beschriebenen Formel auf Kapazitäten umgerechnet. Diese Werte stellen Cmin dar. C Max ist Cmin + 7 pF . Dieser Wert entspricht der Kapazität des Sensors die im Absatz 2.2 ungefähr errechnet wurde.

Diese Werte werden nun in die obige Formel eingesetzt und t ermittelt. Diese Zeit t sollte dann auch im Programm als Entladezeit eingestellt werden. (das ist nur in 100 µs-Schritten möglich; ändern: ADCON, ZAHL1)

### 2.2.3  Messungen am Multiplexer:

Es wurde festgestellt, daß es beim Schalten des Multiplexers zu Einschwingvorgängen kommt. Diese wurden am Oszilloskop gemessen.

Um diese Einschwingvorgänge bei der Messung möglichst zu unterdrücken wird die Messung 11 µs nach dem Schaltvorgang gestartet.

# 3.  Hardware:

Da das gesamte Meßsystem im Greifarm untergebracht werden soll, wird die Hardware auf ein Minimum reduziert. Sie besteht daher nur aus dem Mikrokontoller, einem ROM mit PLCC-Sockel,

einem 8fach Multiplexer, Widerständen und Kondensatoren.

Der Sensor soll mittels I²C - Bus oder der V24-Schnittstelle kommunizieren.

## 3.1  BLOCKSCHALTBILD

## 3.2  Anmerkungen zur PCAD-Konstruktion

Die auf PCAD konstruierte Schaltung wurde bei der Firma PRINTEX hergestellt.

Die dort gefertigten Layouts liegen im Anhang A bei. Dort scheinen auch der Schaltplan, der Bestückungsplan und die ausgedruckten Layouts auf.

Die Bezeichnung der Files ist MAINDR.*

Das fertige PCB-File wurde mit PCDRC getestet.

Folgende LINIENSTÄRKEN wurden verwendet:

5 mil 	Text

10,12,15,20 mil	Leiterbahnen

8 mil 	Polygons

Alle Parts und Symbols sind in der Library  MAINDR.SLB und MAINDR.PLB zu finden.

### 3.2.1  Zuordnung der PAD´s:

Bezeichnung

PAD-NAME

FLASH-NR.

BLENDE (mil)

Bohrdurchm.

VIA

V40R20F1.PS

1

39

0,6

IC-PIN1

C50S30F5.PS

5

60

0,8

IC-SONST

C60R30F2.PS

2

50

0,8

STECKER

C60S40F6.PS

6

60

1,0

POTI

C60R40F3.PS

3

59

1,0

DURCHF.

DFR75F7.PS

7

59

1,7

BEFEST

B2R18F4.PS

4

98

2,2

Alle benötigten Files sind auf der beiliegenden Diskette enthalten. (im PCAD-Verzeichnis)

3.3  Inbetriebnahme der Hardware:

Vor dem Bestücken des Print müssen  die Verbindungen  zwischen den PINS 22-24  und 23-25 des IC 1 ( µC ) unterbrochen werden. Es kann nun entschieden werden ob zur  seriellen Übertragung eine RS232  - Schnittstelle oder der I²C-Bus verwendet werden soll. Es  müssen dazu die jeweiligen Pins des µC (22, 23 bzw. 24, 25) mit den Pins 3 und 4 des Steckers S1 verbunden werden. Die Leiterbahn am Layout führt von Pin 3-S1 zu Pin 22-IC1 (SCL) und von Pin 4-S1 zu Pin 25-IC1 (TXD). Es muß daher nur eine Leiterbahn unterbrochen und zum entspr. Pin umgeleitet werden.

Der Stecker S5 (RESET) sollte mit einer 90-Grad Stiftleiste bestückt werden.

Der Quarz Xtal 1 muß mit langen Anschlüssen eingelötet werden, sodaß er über den ROM-Sokel gelegt werden kann. ( der Print paßt sonst nicht in die Roboterklaue). Der Quarz sollte mit einem Schrumpfschlauch isoliert werden, da es sonst beim Arbeiten mit dem Emulator (an den Sokelanschl.) und beim Einbau in die Klaue zu Kurzschlüssen kommen kann. Weiters muß ein 11,059 MHz - Quarz verwendet werden, da sonst die Baudrate bei der seriellen Übertragung nicht stimmt.

Die Referenzspannung muß mittels des Trimmers P1 auf 2,5 V abgeglichen werden. Die Spannung wird dazu am PIN 1-IC5 abgegriffen.

## 3.4  Arbeiten mit dem Emulator EMUL51 von NOHAU:

Das POD sollte auf externe Spannungsversorgung (vom Sensor) und auf externen Quarz geschaltet werden. (Der Emulator kann jetzt nur mit der UUT betrieben werden). Werden diese Einstellungen  nicht vorgenommen darf die Spannungsversorgung des PC´s nie vor der, der UUT abgeschaltet werden.

Der Emulator kann mit der BAT-Datei EMU.bat gestartet werden. Mit dem Macro SET kann die Voreinstellung für die Windows und die Software geladen werden. (INC SET und dann :SET).

# 4.  Software

Die Software muß für die richtigen Meßintervalle , einlesen der Meßwerte, eventuelle Fehlerkontrolle  und die Datenübertragung  sorgen. Zur Zeit dieser Dokumentation wurde die Software gerade mittels eines 80552 - Emulators getestet. Es wurde die Meßwerteermittlung , die Mittelwertbildung, Differenzwertbildung und die Übertragung über eine RS232 realisiert und getestet.

Das Programm ist in Asamblercode geschrieben und liegt im Anhang B auf. Der Ausdruck ist dokumentiert. Es ist auf der beiliegenden Diskette enthalten. (DRSENS.ASM). Weiters sind ältere Versionen darauf enthalten die einige Entwicklungsschritte zeigen sollen. Das Programm DRSENS.ROM ist funktionsfähig und kann ins ROM gebrannt werden.

## 4.1  Softwarebeschreibung:

Prinzipieller Aufbau:

Das Programm ist in vier Abschnitte gegliedert:

-	Initialisierung

- 	Messung

-	Bearbeitung der Meßwerte

-	Übertragung der Meßwerte

## 4.2  Meßroutiene:

Die Meßroutiene ist in ein 100 µs-Raster unterteilt, in dem die Messungen vorgenommen werden. Dieser Takt wird mit dem Timer 0 erzeugt der regelmässig Interrupts erzeugt.

Während eines solchen Taktes wird zuerst der Multiplexer weitergeschaltet, ca. 20 µs (erzeugt mit Timer 1) später der ADC gestartet (um Einschwingvorg. des MUX nicht mitzumessen) und nach weiteren 54 µs (Wandelzeit des ADC) der eben gemessene Wert ausgelesen und teilweise bearbeitet (Addition zu den vorherigen Werten). Es muß dabei beachtet werden, daß der jeweilige Sensor erst 3 Perioden (320 µs) nach der erfolgten Aufladung gemessen wird.

### 4.2.1  Beispiel der Messung an C1:

Da vor der Messung zuerst alle Kondensatoren aufgeladen werden müssen, sind während des ersten Meßzyklusses ( ersten 4 ADC-Interrupts) die ADC-Werte ungültig.

Nach der Messung von 8x25 Werten ist die 20 MS Messung vollständig und die Meßroutiene wird beendet. (es besteht jedoch die Möglichkeit vielfache von 20 MS zu messen [Wert von MPER]). Diese 20 MS Messungen sollen eine Unterdrückung des 50 Hz-Brumms bewirken.

### 4.2.2  Zeitlicher Ablauf der Interrupts während der Messung:

Da in einem fixen Zeitraster gearbeitet wird, muß darauf geachtet werden, daß die Abarbeitung der Routienen in dieses Raster paßt.

Die ADC-Interruptroutiene (einlesen und Addition der Werte) muß abgeschlossens sein wenn ein neuer ADC-Interrupt auftritt (alle 100 µs).

### 4.2.3  Tabellarische Darstellung des Verschachtelten Meßvorganges:

### 4.2.4  Verwendete Funktionen des µC während der Meßroutiene:

Timer 0 :	erzeugt 100µs Raster		HIGH Interruptpriority

Timer 1 :	startet nach 20µs den ADC		HIGH Interruptpriority

(wird für die V24 benötigt und muß umprogrammiert werden wenn er hier verwendet wird. Es kann der ADC-Start jedoch auch mit NOP´s verzögert werden. Diese 20µs fehlen jedoch als Rechenzeit und verkürzen somit die Max. länge der ADC-Introutiene)

ADC :	braucht 50 µs für eine Wandlung 	LOW Interruptpriority

## 4.3  Bearbeitung der Meßwerte:

Die durch die Messung erhaltenen Werte sind Summen von 25 Einzelwerten. Es wird nun dividiert (mit DIVI-Routiene) und so der Mittelwert gebildet.

### 4.3.1  Divisionsroutiene:

Die Divisionsroutiene dividiert eine 16-Bitzahl durch eine 8-Bitzahl, wobei das Komma um zwei Stellen verschoben wird und so eine 12-Bitzahl das Ergebnis ist. (durch Oversampling gewonnene 2 Bit).

Formel für Bitgewinn :	Oversampling = 2 2 . n     	n ... gewünschter Bitgewinn

Die Divisionsmethode beruht auf dem gleichen Prinzip wie die Division am "Papier" .

Da der Divisor beliebig gewählt werden kann, können Fehler ausgeschieden werden und dann durch den entspr. verringerten Divisor dividiert werden. (Es müssen jedoch mindestens 16 Werte für das Oversampling vorhanden sein)

### 4.3.2  Differenzwertbildung:

Die  Ergebnisse der ersten 20 ms Messung (nach starten des Programmes; Sensor muß unbelastet sein) werden als ´Nullabgleich´ verwendet und die darauf folgenden Werte darauf bezogen. Diese Differenzbildung soll bewirken, daß nur die Änderung angezeigt wird die durch einen Druck auf den Sensor verursacht wird.  Durch einen EXTINT1 wird ein neuerlicher Nullabgleich durchgeführt.

### 4.3.3  Verwendete Funktionen des µC:

### keine

## 4.4  Übertragung der Meßwerte:

Die Übertragung der Werte erfolgt über die V24-Schnittstelle. Es wird dazu der Timer 1 benötigt, der neu programmiert werden muß wenn er in der Meßroutiene verwendet wird.

Die Übertragung erfolgt mit 4800 Baud, wobei der Timer auf den Wert #0FAh programmiert werden muß. ( Reloadmode; kein Interrupt )

Der Start der Übertragung der Meßwerte wird mit dem zweimaligen Senden von #AAh angezeigt.

Wird die SIO nur zum Senden benutz, so ist eine unterschiedliche Verwendung von Timer 1 im Programm möglich. Soll jedoch auch empfangen werden können, so muß dieser fix programmiert werden. (ausser wenn der PC als ´SLAVE´ verwendet wird)

### 4.4.1  Verwendete Funktionen des µC:

RS232-Schnittstelle

Timer 1

## 4.5  Speicherplan der verwendeten RAM-Speicherplätzte

## 4.6  STRUKTOGRAMM:

Dieses Struktogramm soll den Ablauf des Programmes grob wiedergeben. Da auf Details verzichtet wurde, werden Unterprogramme nur genannt aber nicht näher beschrieben. Die Funktion dieser Programme sollte aus der vorherigen Beschreibung und aus der Dokumentation des Ausdruckes hervorgehen.

## 4.7  SOFTWARESTAND:

Die Software erfüllt folgende Aufgaben:

-	Messung der Kapazitäten der einzelnen Meßflächen

-	Mittelung der erhaltenen Meßwerte

- 	Differenzbildung d. gemittelten Werte zu einem Referenzwert (Nullabgleich)

-	Übertragung der Differenzen bzw. der Absolutwerte über die RS232

Um die übertragenen Werte am PC einzulesen wurde ein Pascalprogr. geschrieben. (DRSENS.pas)

# 5.  Weitere Konstruktionsschritte:

- 	Entwicklung einer I²C - Übertragungsroutiene

- 	Entwicklung einer Fehlererkennungsroutiene zum Ausscheiden falscher 	Meßwerte

-	Zusammenarbeit mit dem Achsenrechner der Roboterklaue

-	Brennen eines Demo-ROM´s (event. mit Modeumschaltung über PC oder 	Interrupts)

-	Erweitern des bestehenden Pascallprogrammes ( zB. Formatumschaltung bei Änderung der

Übertragungsart  Differenzen-Absolutwerte)

- 	Drehen von Distanzbolzen und Montage des Prints in der Roboterklaue

(Konstruktionszeichnung liegt in Anhang C auf)

-	Inbetriebnahme eines zweiten Prints

# 6.  Adressen und Sonstiges:

Für das Dielektrikum wurde eine Gummimatte benötigt, die möglichst dünn und bei einem Druck von  ca 5 kg /cm² etwa die hälfte ihrer Dicke haben sollte.

Die gesuchte Gummimatte wurde bei der Firma  REITHOFFER gefunden.

32-PLCC-Sockel für ROM  N87c64  bei der Firma 	KONTAKTSYSTEME

Richard-Straußg. 39   Tel. 61096

ROM mit eingebautem Adresslatch:    Firma 	BACHER

max. 200 ns Zugriffszeit	Rotenmühlg. 26

1120-Wien

Tel:  813 56 46