Anhang   B

Programmausdruck von DRSESNS.pas

Dieses Pascalprogramm empfängt die über die serielle Schnittstelle übertragenen Bits und stellt diese am Bildschirm dar. Das Darstellungsformat ist für eine Übertragung von Relativwerten eingestellt. ( Es werden 10 x 8 Meßwerte [ 8-Bit ] angezeigt )

Wenn die Modeumschaltung verwendet wird und Absolutwerte übertragen werden, muß das Anzeigeformat umgestellt werden ( auf 16-Bit Darstellung).

Das Programm ist leider nicht Dokumentiert und nicht sehr übersichtlich programmiert. Es sollte lediglich zu Demonstrationszwecken dienen, und sollte weiterentwickelt werden.

Gestartet wird es mit DRSENS.EXE.

Die *.EXE und *.PAS Dateien sind auf der beiliegenden Diskette enthalten.

Das Programm wurde mit Turbopascal 6.0 geschrieben.

program rs232;

uses crt,dos;

var    ch:byte;

abbruch:boolean;

{

TASTATUR

ZWECK: fragt ab ob taste gedrückt wurde und kehrt mit dieser zurück

ANGESPROCHENE MEDIEN:   Tastatur                                                                                                   }

procedure tastatur (var taste:char;var erwcode:char);

begin;

erwcode:=#0;

taste:=#0;

if keypressed then

begin;

taste:= readkey;

if taste=#0 then erwcode:=readkey;

end;

taste:=upcase(taste);

end;

{

ESCAPE

ZWECK:      fragt ab ob <M> gedrückt ist

AUFGERUFENE PROZEDUREN:    tastatur

}

function escape:boolean;

var

taste:char;

erwcode:char;

begin

escape:=false;                  {initialisieren}

tastatur (taste,erwcode);

if taste = #27 then escape:=true;

end;

{

******************************************************

*    SCHNITTSTELLEN - PROZEDUREN                                              *

******************************************************

}

{

OPEN

ZWECK:   öffnet aktuelle serielle Schnittstelle

ANGESPROCHENE MEDIEN:  COM1 od. COM2

}

procedure open (com:integer);

var

wert:byte;

begin

port [com+$B]:=128;      {Baudeingabe aktivieren}

port [com+$8]:= 24;      {Baudrate LSB für 9600}

port [com+$9]:=  0;      {Baudrate MSB}

port [com+$B]:=  3;      {8,N,1}

port [com+$C]:=  0;      {DTR:=0 ; RTS:=0}

wert:= port [com+$8];       {Empfangsregister leeren}

end;

{

OUTCH

ZWECK:    Schreibt ein char an serielle Schnittstelle

AUFGERUFENE FUNKTIONEN:  m

ANGESPROCHENE MEDIEN:   COM1 od. COM2

}

procedure outch (com:integer;ch:byte;var unterbrochen:boolean;nohand:boolean);

var

wert:byte;

begin

repeat

unterbrochen:=escape;

until ((port [com+$D] and 32 = 32) and (port [com+$E] and 16 = 16)) or unterbrochen or nohand;

port [com+$8]:= (ch);

end;

{

INCH

ZWECK:     liest char von der aktuellen seriellen Schnittstelle ein

AUFGERUFENE FUNKTIONEN:   m

ANGESPROCHENE MEDIEN:   COM1 od. COM2

}

procedure inch (com:integer;var ch:byte;var unterbrochen:boolean);

var

wert: byte;

begin

port [com+$C]:= 3;       {DTR:=1 ; RTS:=1}

repeat

unterbrochen:=escape

until (port [com+$D] and 1 = 1) or unterbrochen; {liegt byte an ? <M> gedrückt ?}

wert:= port [com+$8];    {byte einlesen}

port [com+$C]:= 0;       {DTR:=0 ; RTS:=0}

ch:= wert;

if unterbrochen then ch:=26

end;

procedure MODEAUSG;

var aussch:byte;

FLACHE:byte;

begin

inch($3f0,ch,abbruch);

{ gotoxy (01,16);

writeln ('FLACHE: ',ch);

writeln;                }

FLACHE:=Ch+1;

inch($3f0,ch,abbruch);

aussch:=ch and 8;

gotoxy (1,24);

if aussch=8 then write ('SCHNITTST.       : SIO  ') ELSE

write ('SCHNITTST.       : I²C  ');

aussch:=ch and 4;

gotoxy (1,22);

if aussch=4 then write ('AUSGABE          : EINZELN     ') ELSE

write ('AUSGABE          : MITTELWERTE ');

aussch:=ch and 2;

gotoxy (1,20);

if aussch=2 then write ('FEHLERERK.       : ON  ') ELSE

write ('FEHLERERK.       : OFF ');

aussch:=ch and 1;

gotoxy (1,18);

if aussch=1 then write ('ALLE   FLÄCHEN             ') ELSE

write ('EINZEL FLÄCHE    : ',FLACHE);

GOTOXY (10,5);

end;

procedure serve_rs232;

var zahl:integer;

zahl1:integer;

mode:boolean;

ff:boolean;

begin

zahl:=0;

zahl1:=5;

gotoxy (10,zahl1);

repeat

inch($3f0,ch,abbruch);

if ch=170 then  begin

if ff=true then begin

zahl:=0;

{        zahl1:=1;}

ff:=false;

gotoxy (10,zahl1);

inch($3f0,ch,abbruch);

end

else begin

ff:=true;

end;

end;

if ch=$055 then begin

if mode=true then begin

mode:=false;

MODEAUSG;

end

else mode:=true;

end;

write (ch:6);

zahl:=zahl+1;

if zahl=4 then gotoxy (45,zahl1);

if zahl=8 then begin

zahl:=0;

zahl1:=zahl1+1;

if zahl1=14 then zahl1:=5;

gotoxY (10,ZAHL1);

end;

until abbruch

end;

begin

textcolor (lightgray);

textbackground (black);

clrscr;

open ($3F0);

window (1,1,80,25);

serve_rs232;

textbackground (black);

textcolor (white);

clrscr;

end.