*****************************************************************

SATELLITENPROGRAMM SAT-PC

(Version 3.0, Juni 91)

(f�r IBM-PC und kompatible Rechner)

von Erich Eichmann, DK1TB

4930 Detmold, Kiewningstr. 57,  Telefon 05231 27786

*****************************************************************

Das Satelliten-Programm arbeitet mit allen jetzigen und zuk�nfti-

gen  Satelliten mit kreisf�rmiger oder  elliptischer  Umlaufbahn.

F�r  spinstabilisierte Phase-3-Satelliten wird auch  der  "squint

angle" berechnet.  Das Programm liefert die Steuerungs-Daten  f�r

die automatische Rotor-Nachf�hrung  mit  dem von  Dr.  J.  Hocke,

DK1HB  und   im AMSAT-DL-Journal   6/86  ver�ffentlichten  AMSAT-

Rotor-Interface.  Mit freundlicher Genehmigung der AMSAT-DL  e.V.

wurde  dieses Interface, urspr�nglich f�r den ATARI 800XL entwik-

kelt,  zum Anschlu�  an den  IBM-PC  und kompatible  Rechner  und

C-64/128  von stabo/RICOFUNK weiterentwickelt und wird unter  der

Bezeichnung IF-100 anschlu�fertig geliefert.

Erforderlich  ist ein PC entweder mit einer  Hercules-kompatiblen

oder einer EGA/VGA-Grafikkarte.  Ein mathematischer  Co-Prozessor

ist  nicht erforderlich,  erh�ht aber die  Rechengeschwindigkeit.

Das Programm l�uft auch unter DR-DOS.

Die nachfolgend aufgef�hrten Unterprogramme k�nnen aus dem Unter-

men� "Dienstprogramme" heraus aufgerufen  werden.  Sie  enthalten

selbst  die erforderlichen Hinweise f�r ihre  Benutzung.  In  der

noch  freien  5.  Position kann ein Programm  nach  eigener  Wahl

aufgerufen werden, z.B. ein Editor. Der Programm-Name mu� hierf�r

an letzter Stelle in die ASCII-Datei HILFSPRO.SQF  eingeschrieben

werden.

"Keplerdaten" erm�glicht die Eingabe neuer Satelliten (maximal 16

gleichzeitig)  und  die  Aktualisierung  der  Bahndaten   bereits

gespeicherter Satelliten sowohl von Hand als auch durch  Einlesen

von  Dateien,  die entweder aus Packet-Radio-Mailboxen  oder  vom

Satellit OSCAR-11 direkt aufgenommen wurden.

Mit  "Pers�nliche Daten" werden der eigene Standort und  wichtige

Parameter f�r die Rotorsteuerung eingegeben und gespeichert.

"Rotor-Abgleich" dient zum Einstellen der Azimut- und Elevations-

Rotoren  entweder manuell auf beliebige Werte oder  anhand  einer

Tabelle  auf  vorgegebene  Standard-Werte  zum  Einjustieren  des

Rotor-Interface.

"Termsat"  ist  ein Terminal-Programm,  in welchem  zugleich  ein

vereinfachtes  Satelliten-Programm  im  Hintergrund  l�uft.   Die

Anzeige  der  Antennenrichtung,  des MA-Wertes und  der  zugleich

h�rbaren Satelliten erfolgt am oberen Bildrand. Das Programm wird

mit Funktionstasten gesteuert, die am unteren Bildrand bezeichnet

sind. Dieses Programm arbeitet nur im EGA/VGA-Modus und l��t sich

im monochromen Hercules-Modus nicht aktivieren.

Die Funktionen des Hauptprogramms SAT

A.   Am  attraktivsten ist die grafische Darstellung  der   Welt-

karte mit st�ndiger Markierung (schraffiert,  umrandet  oder

farblich  hervorgehoben) des Bereichs,  der  vom  Satelliten

"beleuchtet" wird (H�rbarkeitszone).

Dabei  werden gleichzeitig angezeigt:  Name des  Satelliten,

Datum und Uhrzeit (UTC), Bezeichnung der aktiven Satelliten-

Datei,  Rufzeichen des Beobachters,  die Antennenrichtungen,

der MA-Wert,  die H�he des Satelliten �ber der  Erde,  L�nge

und Breite des Subsatellitenpunktes,  Orbit-Nummer,  Squint-

Angle  bei Phase-3-Satelliten und die  Buchstabenbezeichnung

der h�rbaren Satelliten.  Die H�rbarkeitszone l��t sich  f�r

einen bestimmten Zeitpunkt darstellen,  in vorgebenen Inter-

vallen,  f�r  einen  vorgegebenen MA-Wert  oder  fortlaufend

durch die Echtzeituhr des PC gesteuert.

Bei   der Bahnverfolgung mit Steuerung durch die Uhr  k�nnen

die Antennen automatisch nachgef�hrt werden. Dies ist insbe-

sondere   bei den schnell umlaufenden Satelliten eine  wert-

volle Hilfe.   Hierf�r dient das AMSAT-Rotor-Interface  oder

das von stabo/RICOFUNK hergestellte Interface  IF-100,  wel-

ches  direkt an den kombinierten   Azimut/Elevations-Rotoren

YAESU  G-5400,  G-5600 oder  an  baugleiche  Rotoren,  deren

Steuerger�t  f�r  den Anschlu�   eines   Interface   bereits

vorbereitet sind, angeschlossen wird.

B.   Darstellung  der Spur (Sub-Satelliten-Bahn)  des  Satelliten

innerhalb der Weltkarte. Abgebildet wird jeweils ein Umlauf.

C.   Erstellen   von Listen auf dem Bildschirm oder dem  Drucker,

um eine �bersicht �ber die Betriebsm�glichkeiten f�r  belie-

bige Zeitr�ume zu erhalten.  Dabei hat man die Wahl zwischen

der Anzeige  aller  Positionen,   der Positionen mit positi-

ver  Elevation  und  der  Anzeige  der Auf- und  Untergangs-

zeiten.  Ferner  k�nnen   die Verkehrszeiten  zwischen  zwei

beliebigen  Standorten berechnet  werden.   Dabei   hat  man

ebenfalls  die Wahl zwischen der  Anzeige  aller  Werte  und

der Anzeige von Beginn und Ende der �ffnung.

D.   Die  f�r die Berechnungen erforderlichen Bahndaten  (Kepler-

elemente)   werden regelm��ig im Journal der  AMSAT-DL  e.V.

und  auch in vielen Packet-Radio-Mailboxen in  den  Rubriken

AMSAT  und/oder KEPLER ver�ffentlicht.  Sie werden auch  vom

Satellit  OSCAR-11  abgestrahlt.  Die Daten  k�nnen  manuell

eingegeben  oder  automatisch  von  einer  Datei  eingelesen

werden. Das Programm verarbeitet praktisch alle vorkommenden

Formate, ohne da� die Dateien noch bearbeitet werden m�ssen.

Sie  k�nnen  also  neben den eigentlichen  Daten  auch  Text

enthalten.  Lediglich  die  Angaben ALON und  ALAT  f�r  die

Berechnung  des squint angle bei  Phase-3-Satelliten  m�ssen

von  Hand eingegeben werden.  Es k�nnen mehrere  Satelliten-

Dateien eingerichtet werden,  die jeweils bis zu 16 Satelli-

ten  enthalten k�nnen.  Auf diese Art lassen  sich  beliebig

viele Satellitendaten speichern.

Inbetriebnahme

Zuerst sollten Sie eine Arbeitskopie der Diskette herstellen und

die  Originaldiskette mit einem Schreibschutz versehen an  einem

sogenannten "sicheren Ort" gut verwahren. Sodann kopiert man die

Diskette(n) auf eine neu anzulegendes Unterverzeichnis (z.B. mit

Namen 'DK1TB') auf die Festplatte. Wegen des Umfangs der Dateien

ist  ein  Betrieb direkt von der  Diskette  nicht  m�glich.  Die

zahlreichen  Dateien  sind in einer  gr0�en  Datei  komprimiert.

Lesen   Sie   die  Datei  'LIESDAS'  und   verfahren   Sie   zum

"entbl�ttern" der Dateien wie angegeben.

Die  EGA-Version  des Programms wird durch  Eingabe  von  'esat'

gestartet.  Die Eingabe mu� wie auch alle nachfolgend  erw�hnten

mit der Eingabetaste <RETURN> abgeschlossen werden.  Die Version

f�r die Hercules-Grafikkarte starten Sie mit 'hsat'.  Mit diesen

Bezeichnungen existieren entsprechende Batch-Dateien.

Nach  dem Programmstart erscheint das Logo 'SAT' auf  dem  Bild-

schirm.   Es  geht  weiter  mit  der  SPACE-Taste.  Anschlie�end

erscheint  die Liste mit den gespeicherten  Satelliten.  Die  im

H�rbarkeitsbereich  befindlichen  blinken  und  werden  farblich

markiert.  Dieses  kann in Abh�ngigkeit von der  Rechengeschwin-

digkeit  etwas  dauern.  Nach Auswahl eines Satelliten  aus  der

anschlie�end  erscheinenden Satellitenliste gelangt man  in  das

Hauptmen�:

H A U P T - M E N �

1... Grafische Funktionen

2... Ausgabe von Listen

3... Hilfsfunktionen

4... Dienstprogramme

Zuerst  sollte man [4] und dann das Unterprogramm   "Pers�nliche

Daten"   aufrufen.   Folgen Sie den Anweisungen  des   Programms

und  speichern  Sie Ihr  Rufzeichen,   geographische  L�nge  und

Breite  und die Angaben �ber die Rotorsteuerung.   Dabei  k�nnen

Sie auch evtl. Korrekturwerte  f�r  die Antennenrichtung  einge-

ben,  falls  Ihre Antenne "schielt".

Wichtig  ist,  da� die Uhrzeit des Rechners auf wenige  Sekunden

genau stimmt, denn  besonders  bei niedrig fliegenden Satelliten

k�nnen  geringe  Zeitdifferenzen schon  erhebliche  Abweichungen

ergeben.  Erforderlichenfalls lassen sich Datum und Uhrzeit nach

Aufruf von Punkt 3 (Hilfsfunktionen) neu setzen.

Wenn  man dann wieder zum  Hauptprogramm  zur�ckgeht,  erscheint

wieder die Satelliten-Liste,  aus der man seine Auswahl  t�tigt.

Danach  ist man wieder im Hauptmen�.  Entscheidet man sich  dann

f�r die grafischen  Funktionen [1], erscheint das Men�

Grafische Funktionen

1... Bahnverfolgung  in  Echtzeit

2... Vorgabe von Zeitschritten

3... Vorgabe der Tageszeit

4... Vorgabe des MA-Wertes

5... Subsatelliten-Bahn

Aus  allen nachfolgend beschriebenen Funktionen gelangt man  mit

der  Taste Q(uit) wieder zum vorigen Men� zur�ck.  Das  Programm

verl��t man mit der ESC-Taste.

[ 1 ]     Diese  Funktion  ist die f�r den  praktischen  Betrieb

wichtigste.  Die  Satellitenposition wird  fortlaufend

errechnet.  Die Anzeige erfolgt in Schritten von einer

Sekunde. (Fehlt ein mathematischer Coprozessor, treten

zeitweilig  Abst�nde von mehreren  Sekunden  auf,  die

jedoch  f�r die Genauigkeit des Programms ohne  Bedeu-

tung  sind.) Im unteren Bildschirm  werden  angezeigt:

Azimut und Elevation der Antennenrichtung,  der augen-

blickliche MA-Wert, H�he des Satelliten in km �ber der

Erdoberfl�che, L�nge und Breite des Subsatellitenpunk-

tes,  Umlaufnummer  (Orbit) und squint angle in  Grad.

Au�erdem  werden die zugleich erreichbaren  Satelliten

durch  ihren Kennbuchstaben hinter dem Wort  "H�rbar:"

angezeigt.

Durch   Bet�tigen einer der Buchstabentasten a ...   p  schaltet

das Programm   auf  den  der Taste zugeordneten Satelliten   um.

(Mit  dem    Dienstprogramm   KEPLERDATEN   kann  man  sich  zur

Ged�chtnisst�tze die Satellitenliste ausdrucken.)

Die Rotorsteuerung l��t sich durch Bet�tigen der Tasten 'r'  und

's'  ein-  und ausschalten.  Entsprechend erscheint  hinter  der

Bezeichnung  RS  'ein' oder 'aus'.  Mit der Taste 't'  wird  die

Korrekturfunktion f�r die Rotorsteuerung aufgerufen,  mit der Q-

Taste  wird  sie  beendet.  Mit dieser Funktion  l��t  sich  die

Rotorposition  in  1-Grad-Schritten mit  den  Cursor-Tasten  des

numerischen  Blocks korrigieren.  Antennenfehlstellen oder  eine

ungenaue  Einstellung  infolge eines nicht mehr  genauen  Daten-

satzes lassen sich auf diese Weise ausgleichen.  Die  Korrektur-

werte  werden  jedoch  nicht  gespeichert,  erl�schen  also  bei

Beendigung  des Programms.  Eine dauerhafte Speicherung ist  mit

dem Dienstprogramm PERS�NLICHE DATEN m�glich.

[ 2 ]     Diese  Funktion gestattet durch wiederholtes   Bet�ti-

gen der   Zifferntaste 2  fortlaufende    Berechnungen

und   Abbildungen  mit  den  vorgegebenen   zeitlichen

Abst�nden.  Vor  dem  ersten Aufruf  dieser   Funktion

sind  Datum,  Uhrzeit und Zeitschritt  anzugeben.  Das

Programm   bietet  dabei  das  aktuelle  Datum,    die

aktuelle   Stunde   sowie einen  von  der  Umlaufdauer

des Satelliten abh�ngigen Standardwert als Vorgabe an.

[ 3 ]     Hiermit  l��t  sich die  Satellitenposition  f�r  eine

beliebige  Tageszeit  bestimmen.  Die Uhrzeit  ist  6-

stellig (hhmmss) einzugeben.

[ 4 ]     Diese   Ziffer  erm�glicht  die  Vorgabe   eines   MA-

Wertes.  Die   Funktion  rechnet  nur  vorw�rts.   Ein

vorgegebener MA-Wert  kann  u.   U.  erst  am  folgen-

den  Tag  wieder erreicht  werden.   Bekanntlich  sind

die     Bahnen   der  Phase-III-Satelliten    in   256

Abschnitte  (von  gleicher Zeitdauer) unterteilt.  Bei

MA 0 bzw.  MA  256  befindet  sich  der   Satellit  im

erdn�chsten  Punkt  der  Bahn  (Perig�um),  bei MA 128

im  erdfernsten Punkt (Apog�um).  Die  MA-Werte  haben

Bedeutung z.B.  f�r die  Festlegung der Betriebszeiten

des   Satelliten.   Kennt  man  den  MA-Wert  f�r  die

Einschaltung  des L-Transponders,  l��t sich mit   der

vorliegenden Funktion z.B.   die   genaue   Einschalt-

zeit   bestimmen.   Die  jeweils  g�ltigen    MA-Werte

erf�hrt   man  durch Abh�ren/Mitschreiben  der   Baken

des Satelliten oder aus den Informationen der  Packet-

Radio- Mailboxen in der Rubrik AMSAT oder OSCAR.

Bei   den  niedrig  fliegenden Satelliten mit   kreis-

f�rmiger  Umlaufbahn  hat  der  MA Wert  keine  Bedeu-

tung. �blicherweise   wird  bei  diesen Satelliten der

�quatordurchgang f�r die Bestimmung des MA 0  herange-

zogen.

Zwischen   den Grafikfunktionen [2] bis [4] kann  man   beliebig

durch   Bet�tigen  der  entsprechenden  Zifferntaste   wechseln.

Au�erdem   hat   man  die   M�glichkeit,   auf   einen   anderen

Satelliten  umzuschalten,   indem  man vor der Zifferntaste  die

entsprechende Buchstabentaste bet�tigt.  Von den Funktionen  [2]

und [4] kann auch auf Funktion [1] (Bahnverfolgung in  Echtzeit)

umgeschaltet  werden,   nicht  aber  umgekehrt von der  Funktion

[1]  auf eine andere Grafikfunktion.  Die Funktion [1] kann  nur

mit der Q-Taste verlassen werden.

[ 5 ]    Subsatelliten-Bahn:  Das Programm zeichnet die Spur der

Subsatellitenpunkte  f�r einen  Umlauf  mit  Markierung

der vorgegebenen Zeitschritte.  Bei den Phase-III-Sate-

lliten  wird der jeweilige Zeitschritt (unabh�ngig  vom

vorgegebenen  Wert)  wegen  der sich st�ndig  �ndernden

Bahngeschwindigkeiten durch das Programm angepa�t.  Mit

der  Pause-Taste  kann die Funktion  angehalten  werden

und mit der SPACE-Taste wieder fortgesetzt werden. Nach

Ende  eines  Umlaufs  startet man die  Abbildung  eines

weiteren  Umlaufs durch Bet�tigen  der SPACE-Taste. Mit

Q(uit)  gelangt man zum Men� zur�ck (jedoch  erst  nach

Beendigung des Umlaufs).

Ausgabe von Listen

1... Anzeige aller Positionen

2... Anzeige nur bei positiver Elevation

3... Auf- und Untergangszeiten

4... Fenster f�r zwei Beobachter

5... Anfang und Ende des Fensters

Mit  den  Funktionen dieses Men�s lassen sich  �bersichten  �ber

die  Betriebsm�glichkeiten  f�r beliebige Zeitr�ume   erstellen.

Angezeigt werden in der ersten Kopfzeile:

* Versionsnummer des Programms

* Nummer des AMSAT-Tages (Tag 0 ist der 1.1.1978)

* Name  des Satelliten (Obj.)

* L�nge und Breite des Beobachter-Standortes

In der n�chsten Kopfzeile:

* Tag und Uhrzeit (UTC)

* Azimut der Antennenrichtung

* Elevation der Antennenrichtung

* MA-Wert

* H�he in km �ber der Erdoberfl�che

* L�nge und Breite des Subsatellitenpunktes.

* Umlauf-Nummer (Orbit)

* Squint angle bei Phase-3 Satelliten

Die  Ausgabe kann auf den Bildschirm oder den Drucker  erfolgen.

Bei  der  Bildschirmausgabe  h�lt das  Programm  bei   gef�lltem

Bildschirm an,  nach Bet�tigen der SPACE-Taste erfolgen  weitere

Berechnungen,  bis  der  Bildschirm  erneut  gef�llt  ist.   Bei

Druckerausgabe mu� der Zeitraum,  f�r den gerechnet werden soll,

vorher festgelegt werden.

Der Zeitschritt zwischen zwei aufeinanderfolgenden  Berechnungen

ist frei w�hlbar (1 Sekunde bis 12 Stunden). Das Programm bietet

f�r alle erforderlichen Eingaben Standardwerte als Vorgaben  an.

Aus  allen  Funktionen heraus gelangt man jederzeit mit  der  Q-

Taste wieder zum Men� zur�ck.

[ 1 ] Angezeigt werden alle Zeiten.

[ 2 ] Angezeigt  werden nur Zeiten mit positiver  Elevation  des

Satelliten.

[ 3 ] Angezeigt  werden  nur Anfang und Ende  eines  Durchgangs.

Diese  Funktion  ist  vor  allem  bei  niedrig  fliegenden

Satelliten  mit  mehreren Durchg�ngen  pro  Tag  sinnvoll.

Durch  Wahl  eines  kleineren  Intervalls  l��t  sich  die

Genauigkeit  der Auf- und Untergangszeiten  steigern.  Der

Programmablauf wird dadurch naturgem�� langsamer.

[ 4 ] Diese  Funktion berechnet die �ffnungszeiten zwischen  zwei

Beobachtern.  Angezeigt werden die Zeiten mit  Verkehrsm�g-

lichkeit.

[ 5 ] Angezeigt werden Anfang und Ende der �ffnung.  Die Hinweise

zu Funktion [3] gelten sinngem��.

Mit  der Funktion [3] des Hauptmen�s gelangt man in das Men�

Hilfsfunktionen

[ 1 ]  Rechnen f�r fremdes QTH

Die standortabh�ngigen Berechnungen (Azimut, Elevation)

erfolgen   normalerweise  f�r  den  mit  dem   Programm

PERS�NLICHE DATEN gespeicherten Standort.  Mit der vor-

liegenden Funktion kann das Programm veranla�t werden,

vor  einer Berechnung nach dem  Standort des  Beobach-

ters  zu fragen.  Damit sind Berechnungen   f�r  jeden

beliebigen  Standort m�glich.  Ebenso  k�nnen  Verbin-

dungsm�glichkeiten zwischen zwei  beliebigen  Standor-

ten ausgerechnet  werden. F�r die Eingabe eines Stand-

ortes gelten die Hinweise in dem Programm  PERS�NLICHE

DATEN. ACHTUNG: Die Werte  von L�nge und Breite m�ssen

durch ein Komma getrennt werden.

[ 2 ]  Abbildungsart des H�rbarkeitsbereichs und Farben �ndern

Diese Funktion schlie�t weitere Unterfunktionen ein:

1. Die Abbildung des H�rbarkeitsbereichs erfolgt  durch

Schraffierung.

2. Der H�rbarkeitsbereich wird umrandet.

3. Der H�rbarkeitsbereich wird durch andersfarbige Dar-

stellung  hervorgehoben  (beleuchtet).   Die  Farben

hierf�r werden im n�chsten Men�punkt eingestellt.

4. Mit dieser Funktion k�nnen bei der EGA-Version  alle

Farben  individuell  festgelegt  werden.   Es  wird

zun�chst ein normales Weltkarte abgebildet,  und am

unteren  Rand  sind  die  einzelnen  Details  durch

Zahlen  oder Buchstaben gekennzeichnet  aufgef�hrt.

Nun w�hlt man eine Zahl oder Buchstaben und  ver�n-

dert  mit  den Cursortasten rechts oder  links  die

entsprechenden Farben.  Der Farbwert wird als  Zahl

hinter der Bezeichnung dargestellt.  Speichern  der

gew�hlten Einstellungen mit der Taste 's'.

[ 3 ] Datum und Uhrzeit neu setzen

[ 4 ] Ausgang zum Betriebssystem (R�ckkehr mit 'exit')

Dienstprogramme

Mit  der Funktion [4] des Hauptmen�s lassen sich  die  Hilfspro-

gramme  KEPLERDATEN,   PERS�NLICHE  DATEN,   ROTOR-ABGLEICH  und

TERMSAT aufrufen. Alle Programe enthalten selbst die notwendigen

Hinweise f�r ihre Anwendung.  Zweckm��igerweise druckt man  sich

den  betreffenden Bildschirm durch Bet�tigen der  Taste  'Druck'

aus.  Zum Programm TERMSAT werden nachfolgend noch Erl�uterungen

gegeben. Ein weiteres Programm nach Wahl des Benutzers, z.B. der

bevorzugte Editor,  l��t sich noch im Punkt 5 einbinden. Hierf�r

mu�  der  Programmname  (evtl.  mit  Pfad)  in  die  ASCII-Datei

HILFSPRO.SQF in die dritte Zeile geschrieben werden.  In  dieser

Datei darf die erste Zeile auf keinen Fall ver�ndert werden!

Bei dem Programm TERMSAT handelt es sich um ein Terminalprogramm

zum  Betrieb eines Packet-Radio- oder  eines  Multimode-TNC,  in

welchem  zugleich  die wesentlichen Daten  eines  Satelliten  am

oberen Bildrand angezeigt werden.  So lassen sich ohne Programm-

wechsel  Mailboxen "anzapfen",  oder es k�nnen die  RTTY-Teleme-

triedaten  von  AO-13  oder ASCII-Daten  von  UO-11  aufgenommen

werden.

Die Bedienung des Programms wird mit den Funktionstasten F1 - F7

vorgenommen, wie am unteren Bildrand angegeben.

Mit  F1  erfolgt die Auswahl des Satelliten.  Es  erscheint  die

Satellitenliste (Standard) mit Blinken der erreichbaren Satelli-

ten.

Mit F2 wird die Rotor-Steuerung ein- und ausgeschaltet.

Mit  F3 k�nnen Standard-Richtungen f�r die  Antenne  eingestellt

werden,  die mit F7/4 erfa�t und gespeichert  werden;  au�erdem,

kann die Antennenrichtung korrigiert werden.

Mit F4 wird der Protokollspeicher ein- und ausgeschaltet.

F5 gibt Zugang zu Protokollfunktionen.

Mit  F6  k�nnen Dateien behandelt werden.  Hier  wird  auch  das

Programm beendet.

F7 ruft mit 1 TNC-Parameter auf, die in der ASCII-Datei PARA.SQF

abgespeichert sind.  Mit 2 werden die �bertragungsparameter  zum

TNC gesetzt.  Mit 3 lassen sich alle Farben in diesem  Programm-

teil einstellen und mit 4 werden die Antennen-Standardrichtungen

erfa�t und gespeichert, die mit F3 aufgerufen werden k�nnen.

Irrtum und �nderungen vorbehalten!

Die    Ermittlung  des  Subsatellitenpunktes  und  der   Entfer-

nung  erfolgt  entsprechend   den   Rechenschritten   von    Dr.

Karl Meinzer,  DJ4ZC,   dem  ich  f�r  sein freundlich erteiltes

Ein-  verst�ndnis  danke.   Ferner danke ich  Reinhard  Richter,

DJ1KM,  der  viele  gute Ideen beisteuerte und  diese  Anleitung

gestaltet hat.

****    DK1TB    ****