Bericht �ber das EDV - Projekt

��������������������Ŀ

� KIRCHHOFF - W�RFEL �

����������������������

1) Die Aufgabenstellung

�����������������������

Aufgabenstellung des Projektes, war ein Programm zu schreiben, welches

die Berechnung aller Potentiale in den Knoten jeder beliebigen Schaltung

erm�glicht.

2) Realisierung

���������������

In der Entwicklungsphase setzten wir uns als Etappenziel, die Berechnung

der Potentiale in den 8 Eckpunkten eines W�rfels, welcher entlang seiner

12 Kanten verschieden gro�e Widerst�nde angebracht hat. Die Spannungsver-

sorgung der Schaltung erfolgt �ber eine Raumdiagonale.

2.1) Berechnungsverfahren

�������������������������

Den Kirchhoff'schen Gesetz entsprechend mu� die Summe aller Str�me in

einem Knotenpunkt immer gleich 0 sein. Im Programm werden daher f�r

die Anfangspotentiale (Alle 0 bis auf eines), die entsprechenden Knoten-

str�me berechnet. Danach werden alle Str�me eines Knotenpunktes auf-

summiert. Die Summe ist in der Regel ungleich Null. Danach werden die

Potentiale in Abh�ngigkeit des Knotenstromes ver�ndert und der Vorgang

beginnt sich zu wiederholen. So n�hern sich die Potentialwerte immer mehr

den wirklichen Werten an.

2.2) Warum Leitwerte

��������������������

Es wurden Leitwerte vor allem aus zwei Gr�nden Widerstandswerten vor-

gezogen:

*) Am Anfang m�ssen alle Verbindungen mit einem Wert belegt werden.

Verbindungen die nicht existieren werden mit einem Wert 0 belegt.

*) Beim "Ohm'schen Gesetz" in Leitwertform wird der Strom aus I=G*U

berechnet. Das hat den Vorteil, da� mit 0 multipliziert und nicht

durch "Unendlich" dividiert wird.

3) Hinweise zum Schaltungsgenerator

�����������������������������������

3.1) Eingabefehler

������������������

Bei der Eingabe der Schaltung kann es zu drei m�glichen Formen von Ein-

gabefehlern kommen:

*) Ungew�nschte Verbindung

Wenn Sie zwei Knotenpunkte angeben die Sie nicht verbinden wollen,

k�nnen Sie diese "entfernen", indem sie die Verbindung ein weiteres mal

angeben und mit dem Leitwert Null belegen.

*) Falscher Leitwert

Wenn Sie einen Leitwert zwischen einer Verbindung falsch angeben,

brauchen Sie nur die zwei Knotenpunkte ein weiteres Mal angeben, und

den Leitwert richtig eingeben.

*) Kein Abbruch der Leitwerteingabe

Hier m�ssen Sie nur eine "unn�tige" Verbindung mit dem Leitwert Null

angeben, und die anschlie�end Leitwerteingabe mit "n" oder "N" ab-

brechen.

3.2) Reihenfolge der Eingabe der Knotenpunkte

���������������������������������������������

Die Reihenfolge nach der Sie die Verbindungen angeben ist egal. Sie

m�ssen allerdings darauf achten, da� der zuerst genannte Knotenpunkt (i)

einer Verbindung einen kleineren Wert hat als der Zweite (j).

Richtig:

Leitwert zwischen Knoten i und Knoten j ist g Siemens.

i = 1

j = 2

g = 1

Falsch:

Leitwert zwischen Knoten i und Knoten j ist g Siemens.

i = 2

j = 1

g = 1

Eine falsche Eingabe zieht ein FALSCHE Berechnung der ganzen Schaltung

mit sich.

4) Flimmern des Monitors

������������������������

Da die Ausgabe der Ergebnisse immer erfolgt kommt es zu einem Flimmern

des Monitors. Dieser Effekt wurde aber bereits weitgehendst auf zwei

Arten kompensiert:

*) Zeitverz�gerung

Dies erm�glicht weiters auch die Beobachtung, wie sich die Ergebnisse

einpendeln.

*) Es wird kein CLRSCR verwendet um die alten Daten zu l�schen sondern,

sie werden gleich mit den neuen �berschrieben, bzw. mit Blanks

"verdeckt"

5) Befehle

����������

Sie k�nnen mit der (den) Taste(n)

*) "+" das erste Potential in 1 Volt Abst�nden erh�hen,

*) "-" das erste Potential in 1 Volt Abst�nden senken,

*) "g", "G" die Ergebnisse als Balkengrafik darstellen,

*) "z", "Z" die Ergebnisse als Ziffern ausgeben;

*) "e", "E" das Programm beenden

w�hrend das Programm die Ergebnisse ausgibt.

6) Grundschaltung

�����������������

Die Grundschaltung (welche wenn Sie keine eigene generieren aufgerufen

wird) ist ein W�rfel, an dessen 12 Kanten Widerst�nde angebracht, welcher

�ber die Raumdiagonale mit Spannung versorgt wird. Ich erlaubte mir einen

Widerstand kleiner als die anderen zu dimensionieren, um die Auswirkungen

auf das Netzwerk zu sehen.

7) �berpr�fung der Richtigkeit der Ergebnisse

���������������������������������������������

Die �berpr�fung des Programmes auf seine Funktion erfolgte auf zwei

Arten:

*) Anhand der Berechnung von einfachen Schaltungen mit Taschenrechner und

Papier.

*) Anhand von gel�teten Schaltungen und Messungen in der Werkst�tte EI.

Beide �berpr�fungen fielen f�r das Programm positiv aus.