Teil 2: Softwareschnittstelle, Auswertung und Darstellung am PC

T2/1) Aufgabe der Software

Um die von den einzelnen Modulen ermittelten Meßwerte darzustellen, wurde das Programm MEDATSYS geschrieben.

Mit diesem Programm kann man aber nicht nur die Meßwerte der einzelnen Module darstellen, sondern man kann die Daten der einzelnen Patienten  für eine spätere Analyse auch abspeichern und bei Bedarf laden.

T2/2) Funktion des Auswerteprogramms

Das Auswerteprogramm MEDATSYS  bietet dem Anwender folgende Möglichkeiten:

*) Es können Patientendaten, zwecks späterer Analyse, abgespeichert werden.

*) Man kann die aktuellen Daten, die von den einzelnen Meßmodulen gesendet werden          als Zahlenwerte betrachten, das EKG wird als Kurve dargestellt.

*) Man kann die Meßwerte und das EKG ausdrucken.

T2/3) Funktionsbeschreibung zum Programm MEDATSYS

T2/3.1) Programmbedienung

Startet man das Programm aus dem MS-DOS mit dem Aufruf 'MEDATSYS' so erscheint als ersters das Hauptmenü, von dem aus das gesamte Programm gesteuert wird. Im Menü erscheinen folgende Menüpunkte:

F1 ....................... Load Data

F2 ........................ Save Data

F3 ................ Print Protocol

F4 ............ Display Protocol

F5 ........ .Start Measurement

F10 ................. Exit to DOS

Man kann nun einen der Menüpunkte entweder mit Hilfe der Cursortasten und der Entertaste oder direkt mit den Funktionstasten auswählen. In den folgenden Abschnitten folgt eine Beschreibung der einzelnen Menüpunkte.

T2/3.1.1) Load Data

Hat man diesen Punkt angewählt, so erscheint ein neuer Bildschirm mit der Betitelung 'File - Requester' (Dateiauswahlbox). Hier können bereits vorhandene gesicherte Patientendaten geladen werden, um zum Beispiel erneut ein Protokoll auszudrucken. Im großen mittleren Fenster erscheinen die Namen der Dateien, die sich auf der Diskette befinden. Nun besteht die Möglichkeit eines der Files mit Hilfe der Cursortasten auszuwählen und durch drücken der Entertaste zu laden. Zu beachten ist, daß die Patientendaten nur in Files mit der Extension '.MPD' (Medical Patient Data) enthalten sind, und daher nur solche geladen werden können. Drückt man die Entertaste auf einem Verzeichnis, so wird dieses geöffnent, und alle darin befindlichen Dateien neu auf dem Bildschirm aufgelistet.

Durch drücken der Taste F2 gelangt man wieder ins übergeordnete Verzeichnis. Es besteht die Möglichkeit nur nach bestimmten Dateien suchen zu lassen. Dies geschieht in dem man die Taste F1 drückt.

Danach wird die Zeile die den Pfad enthält aktiviert. Nun kann man beliebig eine eigene Extension, zum Beispiel '.MPD', angeben. Durch drücken der Taste F10 gelangt man wieder zurück in das unter Punkt 1 aufgelistete Hauptmenü.

T2/3.1.2) Save Data

Hat man diesen Punkt angewählt, so erscheint ein neuer Bildschirm, mit der Titelleiste 'Save Patient - Protocol'. Unter diesem Menüpunkt kann man neue eben gemessene oder veränderte Daten auf Diskette sichern. Dies geschieht einfach indem man den gewünschten Namen eingibt und zum Abschluß die Entertaste drückt. Das Programm erweitert den Namen der Datei automatisch mit der Extension '.MPD'.

T2/3.1.3) Print Protocol

Wählt man diesen Menüpunkt an, so wird ein Protokoll des gerade aktuellen Patienten auf dem, am Computer angeschlossenen Drucker ausgegeben.

Um eventuell inkorrekte Daten zu berichtigen oder zu verändern kann man den Menüpunkt 'Display Protocol' verwenden.

T2/3.1.4) Display Protocol

Nach Anwahl dieses Punktes erscheint ein neuer Bildschirm mit der Titelzeile 'Patient - Protcol', und es werden die Daten des Patienten angezeigt. Falls noch nicht Name und Adresse eingegeben wurden, gelangt man mit F1 in die erste Zeile, und kann nun den Namen des Patienten eingeben. Durch drücken der Taste F1 gelangt man immer einen Schritt weiter. Als erstes ist der Name einzutragen, dann der Geburtstag, Geburtsmonat, Geburtsjahr, Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort und zuletzt die Versicherungsnummer. Hat man alle Eingaben getätigt, kann man durch drücken der Taste F2 ein Patientenprotokoll ausdrucken. Es werden alle persönlichen sowie die medizinischen Daten des Patienten ausgedruckt.

T2/3.1.5) Start Measurement

Hat man diesen Menüpunkt ausgewählt, so erscheint am Bildschirm ein neues Menü, mit den folgenden drei Punkten:

F1 ...................... Patientdata

F2 ................................. ECG

F10 ...... Exit to Mainmenue

T2/3.1.5.1) Patientdata

Unter diesem Menüpunkt beginnt der Computer von den Eingabegeräten die Werte einzulesen und gleichzeitig am Bildschirm darzustellen. Im ersten Ausgabekästchen werden die wichtigsten Daten des Patienten, nämlich Name, Geburtsdatum und das Datum des jeweiligen Tages an dem die Messung durchgeführt wird, dargestellt. Will man die eben gemessenen Daten nun übernehmen, so drückt man die Taste F1. Will man die neu gemessenen Daten allerdings verwerfen (z.B. aufgrund einer Fehlmessung oder eines Irrtums), so kann man das durch Drücken der Taste F10.

T2/3.1.5.2) ECG

Unter diesem Punkt wird die Messung und Darstellung der EKG-Kurve vorgenommen. Durch die graphische Darstellung am Bildschirm, kann man gleich eine visuelle Analyse des EKG's vornehmen.

T2/3.1.6) Exit to DOS

Mit diesem Menüpunkt kann man das Programm wieder verlassen.

T2/3.2) Vorgangsweise zur Diagnostizierung eines Patienten

Als erstes startet man das Programm aus dem DOS durch Eingabe von 'MEDATSYS' oder aus dem Windows durch einen Doppelklick auf das Icon des Programms.

Nachdem das Hauptmenü erschienen ist, wählt man den Punkt 'Display Protocol' und gibt wie unter Punkt T2/3.1.4 beschrieben, die Daten des Patienten ein. Zum Verlassen des Menüs drückt man wieder die Taste F10 und wählt nun den Punkt 'Start Measurement' um eine Messung durchzufüheren. Danach wählt man durch Drücken der Taste F1 'Patientendaten', wodurch der Computer veranlaßt wird, die Messung des Pulses, des Blutdruckes, der Atemfrequenz und der Wert am Ergometriefahrrad zu beginnen. Ist man nun mit der Messung zufrieden, so drückt man F1, wodurch man wieder ins vorhergehende Menü zurückkommt. Nun wählt man den Menüpunkt 'ECG', wodurch die Messung der EKG-Kurve beginnt.

Durch Drücken einer beliebigen Taste gelangt man wieder ins vorhergehende Menü, welches man durch Drücken der Taste F10 wieder verläßt. Danach wählt man den Punkt 'Print Protocol' um eventuell ein Patientenprotokoll auszudrucken.

Schließlich kann man auch noch zur Archivierung der Daten den Punkt 'Save Data' wählen um sie auf Diskette zu sichern.

T2/A) Anhang für beschränkten Verteilerkreis

T2/A.1) Beschreibung der Programmstruktur

Das Programm gliedert sich in ein relativ kurzes Hauptprogramm und viele kleinere Unterprogramme. Das Programm ist sehr modular aufgebaut, aus diesem Grund teilt es sich auch auf zwei Units auf. Die erste Unit 'EXTCRT.TPU' (Extended CRT-Unit) beinhaltet mehrere Funktionen zum einfacheren Umgang mit dem Bildschirm. Weiters gibt es noch eine 'REQ.TPU' (Requester-Unit), welche Funktionen für den Umgang mit Dateien enthält.

T2/A.1.1) Das Hauptprogramm

Im Hauptprogramm werden lediglich Initialisierungsfunktionen, Funktionen für den Bildschirmaufbau und die Funktion für die Menüauswahl aufgerufen, nach der dann die jeweiligen Entscheidungen getroffen werden und die richtigen Funktionen aufgerufen werden.

Es sind sechs Menüpunkte auswählbar, die fünf Funktionen aufrufen, und zwar:

LoadP ...................................... Patientendaten laden

SaveP ................................ Patientendaten speichern

PrintP .................................. Patientendaten drucken

DisplayP ......... Patientendaten anzeigen und ändern

Measurement .............. Daten über IEC-Bus messen

Der letzte Punkt hat keine eigene Funktion, sondern es wird das Programm im Hauptprogramm durch einen Endbildschirm beendet.

T2/A.1.2) Die Funktion LoadP - Patientendaten laden

In dieser Funktion wird eine weitere sehr wichtige Funktion aufgerufen, und zwar `FileRequester`, welche für die Auswahl einer Datei zuständig ist.

Weiters ist in `LoadP` nur noch das Öffnen, Laden und Schließen der ausgewählten Datei enthalten, und gegebenenfalls die Ausgabe einer Fehlermeldung. Die Daten werden außerdem anhand eines Codes auf ihre Richtigkeit überprüft .

T2/A.1.3) Die Funktion SaveP - Patientendaten speichern

In dieser Funktion wird der User lediglich zur Eingabe eines Dateinamen mittels der sehr komfortablen Funktion `ReadXY` aufgefordert, und anschließend die Datei geöffnet und die Daten aus dem aktiven Datenspeicher (siehe T2/A.1.7) auf Disk gesichert, und anschließend wieder geschlossen. Selbstverständlich werden auch hier mögliche Fehlerquellen, zum Beispiel Diskette voll, berücksichtigt. Das Programm speichert mit dem Datenblock noch einen bestimmten Code ($4D504400 = 'MPD\0') am Anfang der Datei mit ab, um später beim Laden dieser Datei die Information wieder eindeutig als Patientendaten identifizieren zu können.

T2/A.1.4) Die Funktion PrintP - Patientendaten ausdrucken

Die Funktion erstellt lediglich ein Formular mit den Patientendaten des aktiven Patientenspeichers und gibt dies auf dem, an der Schnittstelle LPT1 angeschlossenen Drucker, aus.

T2/A.1.5) Die Funktion DisplayP

Diese Funktion zeigt alle Daten des Patienten an. Es wird nur eine weitere Funktion, und zwar `ReadXY`, aufgerufen, um die Daten komfortabel ändern zu können. Weiters besteht die Möglichkeit das Protokoll auszudrucken, dies geschieht mit der Funktion PrintP (siehe T2/A.1.4).

T2/A.1.6) Die Funktion Measurement - Messen

Hier wird als erstes durch einen Tastendruck entschieden ob das EKG oder die übrigen Daten zu messen sind. Danach werden je nach dem in einer Schleife die Daten vom IEC-Bus übernommen und am Bildschirm dargestellt. Die Daten des IEC-Bus werden dabei in den Hintergrundspeicher übernommen um nicht die aktiven Daten zu überschreiben.

T2/A.1.7) Speicheraufteilung

Das Programm hat zwei große Speicherblöcke, die die Patientendaten enthalten. Es wird dabei zwischen dem aktiven Speicher und dem Hintergrundspeicher unterschieden.

Der aktive Speicher behält während des gesamten Programmablaufs die gleichen Daten. Wird eine Messung durchgeführt, so geschieht dies im Hintergrundspeicher, der nur auf Wunsch des Users in den aktiven Speicher kopiert wird. Dadurch ist sozusagen eine Undofunktion vorhanden, falls eine Messung durchgeführt wurde, die aber nicht erwünscht war oder falsche Werte lieferte.

T2/A.1.8) EXTCRT - eine neue Unit

Diese Unit enthält erweiterte Funktionen, die die Bildschirmausgabe unterstützen. Es sind Funktionen enthalten um Kästchen am Bildschirm auszugeben, Texte zu positionieren oder zu zentrieren. Weiters sind Funktionen für die Cursorsteuerung und Warntonsteuerung enthalten.

T2/A.1.9) REQ - komfortabler Filerequester unter Turbo Pascal

Diese Unit enthält zwei große Funktionen. Die erste lädt lediglich das Directory einer Diskette in den Speicher, die andere dient zur komfortablen und professionellen Fileauswahl.