# Hardwarenahes Programmieren

# Teil1: Eine Rundschau

Franz Fiala, NT, TGM

Wenn man sich so die Filme der 20er Jahre ansieht, Autofahrer im Mechaniker-Anzug und nicht nur zur Kenntlichmachung ihrer Zugehörigkeit zu dieser Zunft, sonder wirklich zum Gebrauch. Da mußte so mancher, der Auto fahren, und auch ein Ziel dabei erreichen wollte, mehr über das Auto wissen als heutzutage.

Manche Beiträge in Komputerzeitschriften, auch in der unseren zeigen Parallelitäten zum Automobil. Wir können ja darüber streiten in welcher Phase des Autobaues wir uns jetzt mit unseren Rechnern befinden aber weit weg von der (Komputer-)Steinzeit sind wir noch nicht.

Ich weiß schon, daß es üblich ist, 'Computer' mit 'C' und nicht mit 'K' beginnen zu lassen aber durch etwas soll sich ja dieser Beitrag von anderen gleichartigen unterscheiden dürfen. (Ab wann schreibt sich 'Friseur' als 'Frisör'? Wenn die Frisöre damit beginnen? Der Komputer ist bekannt genug, um kein Modewort mehr zu sein. Beginnen wir damit!) Über die Schreibweise in diversen einschlägigen Artikeln, auch den unseren, könnte man sich an anderer Stelle ausführlicher unterhalten.

Doch zurück zur Frage, warum Steinzeit?

## Rückblick

### MSDOS begann mit CP/M

Das erste weit verbreitete und daher schon fast 'persönliche Komputersystem', CP/M (Control Program for Microprozessors) der Firma Digital Research war ein Vorgänger unseres MSDOS. (Heute würde es vielleicht DRCPM heißen). Da unser heutiges System auf dem vorigen aufbaut, ist es gut diese Wurzeln zu kennen. Was waren eigentlich die Unterschiede der beiden Systeme? Im Grunde nur der, daß sie auf verschiedenen CPUs aufbauten. CP/M baute auf 8085 oder Z80-Systemen auf, MSDOS, wie wir wissen auf 80x86-Systemen. Details, wie die Umkehrung der Befehlsrichtung als Verneigung vor dem Benutzer und die Berücksichtigung von Datum und Uhrzeit sind nur kosmetische Änderungen, vergleicht man die Versionen CP/M 3.3 mit MSDOS 1.0.

Manche Z80-CPUs der letzten Generation kamen mit ihrer Leistungsfähigkeit ganz schön an die 8088-CPU heran, sodaß sich viele Leute, gewöhnt an CP/M, eigentlich fragten, wo denn der Vorteil der neuen Hardware sei. Die Hardware war es eigentlich auch nicht, sieht man einmal von dem damals gigantischen Speicher von, zumindest theoretisch, 1MB ab, der ja beim Standard-IBM-PC auch nur mit 64k-Byte bestückt war. Es waren die Programme, die erst durch das 'um-das-Betriebssystem-herum-Programmieren' und das 'um-das-BIOS-herum-Programmieren' entstehen konnen. Das war nur möglich, da alle Geräte identischen Hardwareaufbau hatten.

Die Programme waren von bisher unbekannter Leistungsfähigkeit. Das Betriebssystem sowohl von CP/M als auch das von MSDOS ermöglichte zwar eine Dateiverwaltung, hatte aber nur bescheidene Möglichkeiten zur Bildgestaltung. Bei verschiedenartiger, darunterliegender Hardware, wie bei CP/M war dieses 'Herumprogrammieren' sinnlos und nur auf speziellen Maschinen einsetzbar. Jetzt, da alle Hardware identisch wurde, kamen schnelle Programme auf eigentlich langsamer Hardware.

Das Betriebssystem hat die Aufgabe, gleichbleibende Benutzeroberfläche zur Verfügung zu stellen, unabhängig von der verwendeten Hardware. Was beim CP/M-Betriebssystem ohne große Probleme gelang, nämlich auch sehr verschiedene Hardware unter einen (Betriebssystem-)Hut zu bringen, geht zwar auch unter MSDOS, doch angesichts der gleichen darunterliegenden Hardware programmierten die Programmierer, den Wünschen der Anwender nach Schnelligkeit und Bedienungskomfort entsprechend, einfach am Betriebssystem vorbei, zuerst mit dem BIOS und, wenn es noch nicht reichte, hinein in die Hardware. Jetzt sehen wir auch, warum das IBMBIO.COM so klein ist, es is ja nicht viel anzupassen, bei identischen Bauformen, einfach nur Fehlerbehebung.

Vorher gab es 'das CP/M' nicht im Geschäft zu kaufen, jeder Komputererzeuger mußte eine Rohversion kaufen und dann nach genauen Anweisungen an sein System, an sein BIOS anpassen. Es war viel hardwarenahes Programmieren erforderlich. Auch MSDOS,Ver.4 wurde derart vermarktet, nicht mit sehr großem Erfolg, man ist wieder am alten Weg angelangt. Im wesentlichen betrachtet das Betriebssystem MSDOS alle PCs, egal ob XT, AT oder 386er als dieselbe Maschine und nimmt eventuelle Anpassungen selbst vor. In der CP/M-Zeit wäre das die Aufgabe der Komputerhersteller gewesen. Dem Enduser und dem Anwendugsprogrammierer blieb danach nur die Kommunikation mit dem Betriebssystem, wollte er sein Programm auch wirklich in allen CP/M-Implementierungen laufen sehen. Seine Kenntnisse beschränkten sich auf die von CP/M.

Wir sehen, das hardwarenahe Programmieren, so wie wir es heute kennen, ist ein Produkt des PC, da es möglich war, unterhalb des Betriebssystems anzusetzen, unter der Annahme, der Käufer würde schon eine kompatible Maschine haben. Und die geschriebenen Programme wären über das Betriebssystem allein auch gar nicht realisierbar gewesen (auch wenn die Funktionen ausrgereicht hätten), die Hardware war zu langsam.

### Zurück in die Zukunft?

Die Aufrufe über das Betriebssystem, speziell die für die Benutzerkommunikation, gewinnen erst dann wieder an Bedeutung, wenn die Rechner ausreichend schnell sind, den Betriebssystem-overhead ohne Verlust an Bedienungskomfort zu tragen. Es ist die Zeit der grafischen Benutzeroberflächen, in der wir uns eigentlich schon befinden und wenn wir die aktuellen Versionen der Betriebssysteme WINDOWS und OS/2 betrachten, sehen wir, daß es bereits Realität ist, was man auf Grund der Hardwareentwicklung schon absehen konnte: Nicht nur, daß die neuen Betriebssysteme eine logische Folge der hier dargelegten Gesichtspunkte sind, sie sind ohne größere Probleme auf die verschiedensten Systeme portierbar. Dafür sorgt vor allem eines: Sie sind nicht mehr in Assembler geschrieben und somit von einer bestimmten CPU abhängig, sondern großteils in C, sodaß eine Übertragung auf andere Hardwareumgebungen keine Schwierigkeit mehr darstellt. Beispiel: XWINDOWS(UNIX) und WINDOWS(MSDOS).

Kehrt die Vielfalt der Hardware wieder ein? Wird es möglich sein, unter demselben WINDOWS gleiche Programme (nur mit geringem Aufwand neu compiliert) auf verschiedenen Hardwaresystemen zu starten? Wir werden zwar die Schwierigkeit haben, Programme in mehrere Versionen lagern zu müssen, dafür aber den Vorteil, andere CPUs verwenden zu können, wo wir heute auf die 80x86-Serie angewiesen sind. Vielleicht bedeutet das:

1.	die Ablösung unserer derzeitigen Rechner. Sie haben ihre Aufgabe, der Träger einer Phase zu sein, in der die Hardwarekompatibilität aus Geschwindigkeitsgründen erforderlich war, erfüllt und können leistungsfähigeren Rechnern Platz machen, ohne Legionen von Benutzern das Abenteuer des Umlernens auf eine neue Programmgeneration aufzubürden.

2.	die Verwendbarkeit vieler verschiedener Hardwaretypen und nicht eine Hardware-Monokultur, so wie heute.

Die Verwendung von 'Monokultur' für die Hardware-Landschaft ist nicht ganz beiläufig, denn unser neuester Feind, der Komputer-Virus, kann sich in seinen unangenehmsten Formen gerade deshalb so gut ausbreiten, weil er auf jedem System identische Verhältnisse in der Hardware vorfindet. Daher können Viren unter Beachtung der Hardwaregegebenheiten das Betriebssystem umgehen und haben Erfolg. Wenn hingegen sich ein Virus im Zuge des DOS-Interrupt 21h einnistet, ist er mit einiger Sicherheit durch Virusblocker erkennbar.

Fassen wir zusammen: Die Langsamkeit der Hardware vor 10 Jahren begünstigte die hardwarenahe Programmierung im ungünstige Sinn, dort, wo sie nicht angebracht ist. Die schnellen Rechner von heute ermöglichen einheitliche Benutzeroberflächen auf verschiedenen Rechnern. Das hardwarenahe Programmieren beschränkt sich bei der großen Mehrheit der Programmierer auf die Kommunikation mit dem Betriebssystem. Bis es wirklich soweit ist, und vergessen wir nicht jene, die das Betriebssystem zu organisieren haben, müssen wir mit der bestehenden Hardware auskommen und sie genau kennenlernen.

## Begriffseingrenzung

Eine hier verwendete Begriffsbestimmung sollte uns auch helfen das 'hardwarenah' genauer einzugrenzen. Wir stellen die Schichten der Programmierung im Rechner dar und zeigen den Übergang zur darunterliegenden Hardware:

ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
        º              º
        º    MSDOS     º 'Systemnahes Programmieren'
        º              º
        ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¹
        º              º
        º    BIOS      º 'Hardwarenahes Programmieren'
        º              º
        ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¹
Softwareº              º 'Hardwareprogrammierung'
--------¿   Register   Ú----
Hardware³              ³
        Ã--------------´ <--Elektrische Meßtechnik
        ³ Verdrahtung  ³    Oszilloskop, Logikanalysator,...
        ³ zu anderen   ³
        ³ Baugruppen   ³
        À--------------Ù

### Hardwareprogrammierung

Die unterste mit programmtechnischen Mitteln erreichbare Ebene sind die Register. Register sind Speicher mit Ein- und/oder Ausgängen nach außen, d.h. ein Register kann sowohl durch ein Programm geschrieben und/oder gelesen und durch externe elektrische Spannungswerte geschrieben und/oder gelesen werden, je nach Anforderung und Ausführung der entsprechenden Hardwarebausteine.

Hardwareprogrammierung ist einerseits Programmieren in den Registern der Peripherie und anderseits direkter Speicherzugriff. Eine Programmierart, die es, wie wir etwas später sehen werden, eigentlich gar nicht geben sollte, zumindest nicht bei einem Anwendungsprogrammierer. Es ist das unmittelbare Gegenstück zu einem abtastenden Meßverfahren, wenn wir per Programm einen Registerinhalt abfragen.

Genauso, wie das 'Herumstochern' in den Registern der Hardware, so ist auch das direkte Schreiben und Lesen im Hauptspeicher bereits eine Hardwareprogrammierung, denn dafür stehen uns normalerweise Funktionen des Betriebssystems oder des BIOS zur Verfügung. Das BIOS hat aber nur punktuelle Möglichkeiten zur Speicherverwaltung, das ist die Stärke des Betriebssystems. Während es uns im Falle des Hauptspeichers einleuchtet, daß wir nicht überall Daten ablegen können, ist es im Falle der IO-Register weniger gebräuchlich davon abzusehen.

Entwickler von Hardware, die zumeist auch gleichzeitig die Entwickler der dazugehörigen Treiber sind, müssen das aber immer tun. Programmiert jemand auf diese Art 'in der Hardware herum', dann setzt er hardwarekompatible Geräte voraus.

Für die Hardwareprogrammierung benötigen wir genaue Kenntnisse über die Adressen der Register, ihre Funktion und die Funktion eines jeden Bit in ihnen. Wir werden eine Liste der Register und ihrer Inhalte erstellen.

### Hardwarenahe Programmierung

Das BIOS (Basic-Input-Output-System) ist ein in einem Festwertspeicher (ROM) residierendes Programm, das mehrere Aufgaben hat:

1.	Systemtest (POST)

2.		Initialisierung aller Interrupts, insbesodere Nummer 0..7(CPU) und 8..15(Hardware-Interrupts)

3.		Initialisierung der sogenannten BIOS-Interrupts (16-31), die das hardwarenahe Programmieren ermöglichen.

4.		Initialisierung aller BIOS-Variablen

5.		Setzen der Systemzeit aus dem CMOS-RAM

6.		Aufruf aller später eingebauten BIOS-Erweiterungen durch selbständiges Suchen nach BIOS-Erweiterungen.

7.		Booten des Rechners durch Suchen einer Diskette im Laufwerk A, Lesen des Bootsektors und Starten des Bootprogramms auf Offset 0. Wiederholung des Vorgangs für eine etwa vorhandene Festplatte. Starten eines etwa eingebauten BASIC-Interpreters.

Hardwarenahe Programmierung bedeutet Kommunikation der Programme mit den BIOS-Interrupts. Jede Kommunikation mit der Hardware beschränkt sich auf das Aufrufen von BIOS-Funktionen, die ihrerseits mit den Registern der Peripherie kommunizieren. Vorteil: Kenntnisse der Hardwarebausteine nicht erforderlich, nur die Tabelle der BIOS-Funktionen muß gekannt werden. Die meisten Rechner verschiedener Hersteller haben verschiedenartigen Hardwareaufbau, sind aber, über die BIOS-Funktionen programmiert, kompatibel. ('BIOS-Kompatibilität'). Zum Glück besteht der Unterschied in der Hardware meist in Bereichen, der nicht einer strengen Kompatibilitätsforderung unterliegt (hauptsächlich Systemkonfiguration in den verschiedenartigen Chipsätzen).

Wie wir noch sehen werden reicht diese Art der Kompatibilität bei unserer heutigen Rechner-Monokultur nicht immer aus. Im Prinzip sind aber alle unsere Rechner BIOS-kompatibel, die Hardware ist wegen der unterschiedlichen Chip-Sätze immer verschieden. Allerdings beziehen sich die Unterschiede auf einen Bereich, der normalerweise von den Programmierern unbehelligt bleibt: die Einstellung der Geräteeigenschaften auf Grund der vorhandenen Hardware. Aus der Ebene des BIOS ist der Hauptspeicher praktisch noch 'vogelfrei', kann also praktisch frei verwendet werden aber wer programmiert schon mit dem BIOS allein!

Das BIOS kompensiert in einigen Fällen auch Versäumnisse der Entwickler der Peripherie-ICs. In vielen Fällen wurde es verabsäumt, die Register rücklesbar zu machen, sodaß ein Anwenderprogramm den aktuellen Zustand der Peripherie nicht feststellen kann. Hier sieht man deutlich die Gefahr, die besteht, wenn man das BIOS umgeht, und die Registerinhalte verändert, da das BIOS einen anderen Zustand protokolliert hat.

### Systemnahe Programmierung

MSDOS ist unser Betriebssystem, welches die Aufgabe hat eine Nutzung der vorhandenen Resourcen, wie Massenspeicher, Ein-/Ausgabe-Kanäle durch eine eigene Kommandozeilensprache zugänglich und bedienbar zu machen. Schließlich aber auch (und für Programmierer ist das der wesenlichere Teil) ein Zurverfügungstellen primitiver Routinen, die es Programmen erübrigt, in den physikalischen Dimensionen Spur-Sektor-Seite zu denken. Stattdessen spricht er die Datei ebenso unter einem Dateinamen an, wie man es auch auf der Benutzerebene gewöhnt ist.

Systemnahe Programmierung bedeutet Kommunikation der Programme mit den Funktionen des Betriebssystems. Dieser Programmierstil entfernt sich noch weiter von der eigentlichen Hardware, da die Betriebssystemfunktionen ihrerseits BIOS-Funktionen rufen. Auch hier können wir uns Rechner vorstellen, die auf der Ebene des Betriebssystems kompatibel sind und verschiedenartiges BIOS oder Hardware besitzen. Diese Rechner sind aber praktisch vom Markt verschwunden. Das Betriebssystem übernimmt die Aufgabe der Speicherverwaltung. Normalerweise darf kein Speicher ohne ausdrückliche Genehmigung des Betriebssystems verwendet werden.

## Leitfaden des hardwarenahen Programmierens

Ein frei übersetzter Satz aus Peter Nortons Programmierhandbuch für den IBM-PC lautet etwa: 'Eine bestimmte Programmieraufgabe ist auf dem höchstmöglichen (Software-)Niveau zu lösen.' Nur Ausnahmssituationen (z.B. Lernen) rechtfertigen eine andere Vorgangsweise. Ein anwenderorientiertes Problem rechtfertigt keinen Assemblereinsatz sondern eine moderene Hochsprache. Je höher wir das Niveau ansetzen, desto größer ist die zu erwartende Hilfe durch das benutzte System. Bei der Bildausgabe verwende man den BIOS-Interrupt 10h statt im Grafikbereich 'herumzupixeln' und rate den Anwednern eher einen schnelleren Rechner als Klimmzüge durch Hardwareprogrammierung zu unternehmen. Dieses Motto soll uns bei unseren Programmierversuchen leiten.

### Wann hardwarenah programmieren?

#### Der Anwendungsprogrammierer

1.	Die Bibliothek der verwendeten Sprache bietet keine entsprechenden Funktionen, daher muß das Betriebsystem verwendet werden.

2.	Das Betriebssystem ist zu langsam, fehlerhaft oder unvollständig, daher wird das BIOS verwendet

3.	Das BIOS ist zu langsam, fehlerhaft oder unvollständig, daher werden die Hardwareregister verwendet.

#### Der Hardwareentwickler

Immer, denn für die Einbindung neuer Hardware in ein bestehendes System oder gar für die Entwicklung eines selbständigen System, etwa eines Mikro-Kontrollers, gibt es nur diesen Weg.

So, wie wir die hardwarenahe Programmierung durch Nutzung vorhandener Systembestandteile vermeiden sollten, so genau sollten wir sie zu verfolgen in der Lage sein, wenn wir keine entsprechende Systemfunktion vorfinden sollten.

### Der vollkommene Kompiler

Dieser Kompiler und seine Bibliothek enthalten genau jene Funktionen, die man zur Benutzung des Rechners brauche. Nicht einfach Verlängerungen des Betriebssystems oder des BIOS oder Ein-/Ausgabebefehle, nein: Für jede gewünschte Handlung gibt es eine passende Funktion, die Bibliothek nimmt die Anpassung an die Hardwaregegebeneheiten vor.

### Der unvollkommene Kompiler

Bei der ersten Kontaktaufnahme mit einem Kompiler schaut auch alles so aus. Je mehr man einsteigt, desto häufiger wird man gezwungen tiefer zu graben, denn nur die häufigsten Funktionen werden durch die Kompiler abgedeckt: Dateihandhabung, Grafik, Tastatureingabe, Speicherverwaltung. In allen Fällen wo wir Funktionen vermissen, wird ein Griff in die Systemlade fällig, das systemnahe Programmieren beginnt.

### Das vollkommene Betriebssystem

liest uns jeden Wunsch von den Augen ab, und kann jede Ein- Ausgabeeinheit bedienen.

### Das unvollkommene Betriebssystem

Vieles ist nicht vertreten (Bildaufbau), fehlende Befehle müssen durch hardwarenahes oder systemnahes Programmieren unter Zuhilfenahme des BIOS oder durch Kombination bestehender MSDOS-Funktionen hinzugefügt werden. Beispiele: Vertauschung der COM-Ports, Environment-Editor, Rekursives Löschen von Subdirectories usw.

### Das perfekte BIOS

Eigentlich sollte es für Anwender hardwarenahes Programmieren gar nicht geben! Oder? Welchen Sinn hat denn das BIOS (Basic-Input-Output-System)? Wäre das BIOS perfekt programmiert, brauchte man, zumindest am PC, diese Programmiertechnik nicht, denn für jedes Anliegen an die Hardware sollte es eine geeignete BIOS-Funktion geben, die sie ausführt. Was uns bliebe, wäre der geordnete Aufruf einer Reihe von BIOS-Funktionen oder, wie im PC, von BIOS-Interrupts.

Wenn wir auch ein Ia-BIOS hätten, das uns alle Hardwareprobleme abnimmt: wer konstruiert das BIOS? Da genügt es nicht ein paar Kenntnisse über Hardware und ein paar über Assembler zu haben, in diesen schwierigen Programmteilen liegt ein besonderes Maß an Verantwortung, da alle darüberliegende Software darauf aufbaut. Bedenken wir, wie viele DOS-Versionen wir bereits gewechselt haben: alle liefen aber auch am BIOS des ältesten PC. Es ist daher von fundamentaler Bedeutung hier korrekt vorzugehen.

Außerdem gewährt uns das Experimentieren mit Hardwarezugriffen, zunächst einmal unabhängig von einer verwendeten Sprache, wichtige Einblicke in die Funktionsweise der Hardware, ähnlich, wie es auch ein Oszilloskop bei der elektrischen Hardwareanalyse ermöglicht.

### Das unvollkommene BIOS

Daß das nicht immer geht, hat zumeist zwei Gründe:

1.	Das BIOS ist nicht in allen Fällen vollständig genug und in einigen Fällen auch zu wenig leistungsfähig, daher ist es immer wieder notwendig, diese Mängel auszugleichen.

Diesen Fall erleben wir täglich beim Laden des MSDOS-Betriebssystems. Es gibt da zwei verborgene Dateien, eine kleine (IBMBIO.COM oder IO.SYS) und eine große (IBMDOS.COM oder MSDOS.SYS). Die große ist die Menge der MSDOS-Interrupts 20-2f, die kleine sind viele Ergänzungen, um Unzulänglichkeiten des BIOS auszubügeln.

2.	Das BIOS ist in vielen Fällen nicht schnell genug, daher programmiert man in Eigenregie um das BIOS herum.

In erster Linie sind hier der Timer und der Bildaufbau zu nennen.

#### Das unvollständige BIOS

Der Lautsprecher wird vom BIOS nicht unterstützt. Es gibt zwar eine Tonausgaberoutine, die an einer definieren Adresse steht, jedoch keinen Interrupt, der eine Parameterbeeinflussung zuließe. Das MSDOS beschäftigt sich nicht weiter mit diesem Mangel, da für allgemeine Büroanwendungen der vorhandene 1-kHz-Pieps bei weitem ausreicht; ein Mangel aber, der imerhin Marktlücke genug war, um von ATARI und AMIGA ausgennutzt zu werden, denn man kann nur staunen, wie diese Geräte mit einem Lautsprecher umgehen können. Man kann diese Unzulänglichkeiten ausgleichen: Durch geeignete Hardwareprogrammierung und/oder durch zusätzliche Hardware.

Bei den Dienstleistungen des Tastatur-Interrupt ist es zum Beispiel nicht einfach möglich, eine bereits abgeholte Taste wieder zurückzustellen; d.h. es ist schon möglich: mit Hardwareprogrammierung.

#### Das schlecht programmierte BIOS

Die serielle Schnittstelle ist überhaupt ein Stiefkind im PC. Es gibt nur einen Puffer für ein einziges Zeichen, sodaß bei etwas höherer Geschwindigkeit Zeichenverluste an der Tagesordnung stehen. Der einzige Ausweg: Neuprogrammierung des betroffenen BIOS-Interrupt-14h (Hardwareprogrammierung).

Es gibt viele Hardwaredetails, Konfigurationdetails, die nicht über Interrupts erreichbar sind, und man daher auf geziele Programmierung der Hardware angewiesen ist. Beispielsweise ist die Feststellung der CPU-Type (8086/286/386/486) oder der Koprozessor-Type (8087/80287/80387) eine spitzfindige Angelegenheit, offenbar, weil man beim Entwurf des AT-BIOS an diese Entwicklungsmöglichkeit vergaß und daher in jedem allgemein-verwendbaren Programm diese zusätzlichen Routinen einbauen muß, sofern diese Unterschiede bedeutsam sind.

#### Das langsame BIOS

Ein typisches Beispiel ist der Timer mit seinen 53 ms Periodendauer. Ein durchaus günstiger Wert, wenn man an Hintergrundaufgaben denkt; diese Aufgaben werden ausreichend oft aktiviert, um quasi-unbemerkt vom Benutzer ablaufen zu können, auch werden sie ausrechend selten aktiviert, um durch besonders rechenintensive Hintergrundprogramme und den gleichbleibenden Overhead nicht eine erhebliche Verlangsamung der Rechnergeschwindigkeit hervorzurufen.

Für viele Aufgaben ist aber sowohl die Länge mit 53 ms ein zu 'krummer' Wert als auch die Dauer einfach zu groß. In diesem Bereich fallen daher viele, besonders zeitkritische Hardware-Programmieraufgaben an.

Ein häufiges Beispiel ist die Bildschirmprogrammierung, insbesondere bei Spielen. In gewisser Weise ist ja diese Entwicklung ein Rückschritt, sogar gegenüber dem MSDOS-Vorgänger CP/M. Wie bedeutend auch die einheitliche Hardware auf allen PCs auch war, sie brachte ein wichtiges Wort ins Spiel: die Kompatibilität. Nicht eine Adresse durfte anders belegt sein, damit etwa der Flugsimulator von Microsoft einwandfrei lief. Ein mitlerweile gelöstes Problem, denn inkompatible Geräte haben keine große Chance, am Markt zu bestehen. Was IBM-kompatibel ist wird nicht mehr bei IBM, sondern lange schon in Taiwan festgelegt. Inkompatible Geräte (zum Industriestandard) verschwanden völlig vom Markt. Die eigentliche Aufgabe des Betriebssystems ging dabei verloren. Überspitzt könnte man sagen, MSDOS wäre eine Erweiterung des BIOS, da ohnehin praktisch nur an PCs gefahren wird.

Es gibt sicher noch weitere wichtige Mängel, die wir durch Hardwareprogrammierung ausgleichen werden müssen.

## Quellen des PC

Die eigentliche Grundlage für unser Wissen über den PC, seine Registerbelegung sind:

1.	Die Schaltungsdetails des IBM-PC im Technical-Reference-Manual

2.		Die Schaltungsdetails des IBM-AT im Technical-Reference-Manual

3.		Datenblätter der in 1. und 2. verwendeten, adressierbaren ICs. TGM-LIT-032

4.		Datenblätter, bzw. Bücher der CPUs 8088/86, 80286, 80386, 80486 ("Software Programming Manuals").

5.		Technisches Referenz-Handbuch der MSDOS, Ver. 3.3 und 5.0

Eine wesentliche Grundlage für die Verbreitung unserer PCs sind die obigen Dokumente 1. und 2., die es den vielen PC-Kopisten erlaubt haben, mit verhältnismäßig wenig Aufwand, quasi-identische Versionen des Original-PC zu erstellen.

Leider sind die Darstellungen der Schaltpläne des PC für das Verständnis der Zusammenhänge wenig geeignet. Wir können aber eine für den Unterrichtsbedarf von Koll. Winkler umgezeichnete Version benutzen, die wir unter TGM-LIT-038 auch unseren Lesern zur Verfügung stellen dürfen.

Der Umfang der angeführten Quellen ist sehr groß und nur mit Mühe lesbar, beispielsweise beschränkt sich das BIOS auf den Abdruck des Source-Kode, und es ist der Verdienst vieler Buchautoren, die die entsprechenden Interrupts ausführlich beschreiben.

Leider exisitiert über den PC und seine Software keine einheitliche 'Norm', vieles setzt sich durch gemeinsame Vereinbarung potenter Hersteller durch (Beispiel: LIM- XMS-Standard). Viele wichtige Details des Betriebssystems sind überhaupt nicht dokumentiert, unser Wissen beschränkt sich auf Publikationen außerhalb der Hersteller. Speziell speicherresidente Programme oder Speicherbelegungsroutinen sind ohne diese Dokumentationen nicht nachvollziehbar. Wir benutzen für diese Details die Dokumentation TGM-LIT-004 oder die Diskette TGM-DSK-140.

Die zunehmende Integration und die Neuorientierung der Firmenpolitik bei IBM hat einen Schlußstrich unter die freizügige Informationsweitergabe gezogen. Haben die Konstrukteure aus der Taiwan-Elektronik-Küche den ersten Nachbau-PC's noch IBM-nachempfundene Schaltungen beigelegt, wurde das bald eingestellt, sodaß wir noch immer mit den alten Darstellungen arbeiten müssen.

Da aber alle Nachbauer auf Kompatibilität bedacht sein müssen, können wir davon ausgehen, daß die Bedeutung der Registerinhalte bei allen PC's trotz höherer Integration gleichbleibt. Schwieriger haben es da schon Hardware-Servicetechniker, die ohne eine genaue Schaltung nur auf Vermutungen über diesen oder jenen 'Jumper' angewiesen sind. Daß es auch ohne Schaltung gehen kann, zeigen einige Wenige, mit der notwendigen Portion Intuition und der zweiten, nicht minder wichtigen Portion Wissen ausgerüstet sind.

Unser heutiger, zwangsweise stark hardwarenaher Programmierstil ist durch die Vielzahl der Urspünge und Quellen gekennzeichnet, und es ist mühsam, sich durch das Labyrinth von nur aus der Entwicklung zu verstehenden Randbedingungen durchzukämpfen.

Daß es auch anders gehen kann, zeigt das Beispiel APPLE; allerdings nicht gewollt (in der Vergangenheit kämpften die Anwender von APPLE-IIe noch mit ähnlichen Problemen, wie heute die PC-Anwender). Bei APPLE gibt der Erzeuger des Grundgeräts den Ton an und stellt alle, für Erweiterungen relevanten, Konstruktionsmerkmale Fremdentwicklern zur Verfügung. Es gibt eigene Vereinigungen für Entwickler, sodaß diese Rechner eine größere Einheitlichkeit ausstrahlen. Sie mußten aber, und das sei zur Ehrenrettung unseres Veteranen PC gesagt, nicht mit einer derart großen, (trägen) Masse installierter Einheiten leben und unter dem Zwang der Kompatibilität alle dadurch hervorgerufenen Schwierigkeiten tragen.

## Übersicht über hardwarenahes Programmieren

ÉÍÍÍÍÍÚ-----Â-----Â-----Â-----¿    Ú-----¿   Ú------¿
 º     ³     ³     ³     ³     ³    ³     ³   ³      ³
 ºHARD-³HARDW³BIOS ³MSDOS³C-   ³    ³UNSER³   ³      ³
 ºWARE ³REGIS³INTER³INTER³BIBLI³    ³PRO- ³   ³      ³
 º     ³TER  ³RUPTS³RUPTS³OTHEK³    ³GRAMM³   ³      ³
 º     ³     ³     ³     ³     ³<---´     ³   ³      ³
 º     ³     ³     ³     ³-----³    ³     ³   ³      ³
 º     ³     ³     ³     ³DATEN³<---³     ³   ³      ³
 º     ³     ³     ³     Ã-----Ù    ³     ³   ³      ³
 º     ³     ³     ³     ³<---------´     ³   ³      ³
 º     ³     ³     ³-----³          ³     ³   ³      ³
 º     ³     ³     ³DATEN³<---------³     ³   ³      ³
 º     ³     ³     Ã-----Ù          ³     ³   ³      ³
 º     ³     ³     ³<---------------´     ³   ³      ³
 º     ³     ³-----³                ³     ³   ³      ³
 º     ³     ³DATEN³<---------------³     ³   ³      ³
 º     ³     Ã-----Ù                ³     ³   ³      ³
 º     ³     ³<---------------------´     ³   ³      ³
 º     ³     ³                      ³     ³   ³      ³
 º     ³DATEN³<---------------------³     ³   ³      ³
 º     Ö-----Ù                      À-----Ù   ³      ³
 ºSETUPº                            Ú---------Ù      ³
 º-----º<---------------------------³  BENUTZER      ³
 ÈÍÍÍÍÍ¼                            À----------------Ù

Die obige geschichtete Struktur soll unsere 'Beziehung zum Rechner' noch einmal darstellen:

Der Komputer präsentiert sich uns als geschichtetes Modell. Der Idealfall wäre die Kommunikation mit der Bibliothek einer Hochsprache, die uns allen Hardwareärger vom Leibe hält. Es gibt Beispiele, wo das ganz gut gelingt, z.B. Grafik, Textausgabe, Dateiverwaltung, Speicherverwaltung, usw.

Wo die Funktionen der Hochsprache nicht ausreichen, etwa weil das Betriebssystem zu umfangreich ist, um jede noch so kleine Funktion in die Hochsprache zu integrieren, bietet uns jede Hochsprache Funktionen zu direkten Kommunikation mit dem Betriebssystem. An sich sollte hier die Hardwarenähe auch schon ein Ende haben, in der derzeitigen Form bietet aber das Betriebssystem nicht alle Funktionen (und die vorhandenen oft nicht in der erforderlichen Form oder Qualität).

Wir sind also gezwungen, eine Ebene tiefer, ins BIOS abzusteigen, wo sich das Spiel wiederholt und wir schließlich bei den Hardwareregistern selbst ankommen.

Jeder kennt schließlich den Fall, daß ein vorhandenes Programm trotz aller Bemühungen nicht laufen will, besonders häufig bei der Installation von Hardware zu beobachten, dann zieht der Benutzer das Stromkabel und manipuliert die Hardwarekonfiguration, die unterste Ebene, bis er die richtige findet: der Fachmann.

In jeder Schicht, außer bei den Registern, gibt es Funktionen und Daten. Es wäre wünschenswert, daß die Programme nur mit den Funktionen kommunizieren. Damit wäre sichergestellt, daß nur diese, die betroffenen Daten (und richtig) modifizieren (Ansatz der objektorientierten Programmierung). Allerdings müßten uns diese Schichten dann auch alle Funktionen zur Verfügung stellen, die wir zur Bedienung brauchen. (Sie können während unseres Rundganges durch den PC selbst feststellen, in welchem Ausmaß das derzeit der Fall ist.) Die durchgezogenen Linien (<ÄÄÄ) sind also die erste Wahl, die gestrichelten (<---) die Notlösungen.

Die Hardwareschicht selbst und ihre Einstellung entzieht sich in vielen Fällen der Programmierung. Hier muß der Benutzer selbst die Einstellungen (Wahl der Adressen, Interrupts, Speicherbelegung usw.) vornehmen.

## Vorgangsweise

Wir wollen die Unterscheidung in Hardware-Programmierung - hardwarenahe Programmierung - systemnahe Programmierung dazu benutzen, unsere Reise durch das hardwarenahe Programmieren zu gliedern und bewegen uns, beginnend bei der zuunterst liegenden Hardware über das hardwarenahe BIOS zum Betriebssystem.

Wir bewegen uns bottom-up, d.h. beginnen bei einfachen Registeroperationen (ohne Benutzung vorhandener Software), werden die Interrupts kennenlernen, später dann die BIOS- und MSDOS-Interrupts exemplarisch anwenden. Wir prüfen die Hardwaregegebenheiten durch einfache Beispielprogramme. Immer wieder werden wir Gelegenheit haben, spezielle Probleme im Sinne einer Anwendung auszuprogrammieren. Der Zeitrahmen für unsere Folge sind die etwa die nächsten zwei Jahre.

Wenn wir ohne Einschränkungen, mit Bedacht auf Vollständigkeit, alles hardwarenah programmieren wollten, was möglich ist, entstünde ein dickes Buch, etwa wie Tischers PC-Intern. Daher ist Beschränkung notwendig. Doch nach welchen Kriterien?

Vorschlag: Wir programmieren nur das, was wir nicht in einer höheren Instanz 'gratis' bekommen können, also im Prinzip kein 'Tempobolzen' und 'Assembler um jeden Preis'. Darüberhinaus versuchen wir uns nur an jenen Problemen, die der Demonstration von Hardwarezusammenhängen dienlich sind. Sie werden sehen, es bleibt genug zu tun!

Wir werden mit einem gründlichen Schaltbild des PC beginnen, soweit dieses für die Software wichtig ist und die IO-Registerbelegung und die Speicherbelegung besprechen. Die Qual der Wahl bei der Sprache sei hier vorweggenommen: Hochsprache, wo möglich, Assembler, wo nötig. Danach, etwa in folgender Reihenfolge: * IO-Register * Tastatur, Maus, Serielle Schnittstelle, Drucker, Game-Port * CMOS-RAM * Speicherbelegung des PC am BIOS-Niveau * Lautsprecher, Timer-Kanal 2 * Interrupts * Timer-Kanal-1 * Interruptvektoren umlenken * BIOS-Interrupts * MSDOS-Interrupts * Speicherverwaltung MSDOS * Expanded und Extended Memory * Speicherresidente Programme * Ausgewählte Programme.

# Teil 2: Der PC

Franz Fiala, NT, TGM

Während wir in der ersten Folge unseres Vorhabens, des hardwarenahen Programmierens, eigentlich nur eine Standortbestimmung vorgenommen haben, müssen wir jetzt daran gehen, den PC-Aufbau zu skizzieren, damit die Wirkungsweise der Programme immer in diesem Hardwarezusammenhang betrachtet werden kann.

## Blockschaltbild PC

Wie so oft in sich entwickelnden Systemen liegt in der Vorgeschichte der Schlüssel zum Verständnis der gegenwärtigen Situation, läßt aber auch Vermutungen über zukünftige Entwicklungen zu.

Daher ist es wichtig das Zusammenspiel der Peripheriebausteine und ihre Erreichbarkeit durch ein Programm zu kennen. Zunächst soll vorausgeschickt werden, daß alle diese Bausteine am Datenbus liegen und über eine oder mehrere Adreßleitungen die Register innerhalb der ICs unterschieden werden. Die höherwertigen Adressen besorgen die Selektion des betreffenden Chips und die Unterscheidbarkeit von anderen. Wir können für ein Softwaremodell auf das Zeichnen dieser Details verzichten.

Sehen wir uns einmal die wichtigsten Bausteine an: Timer, Interrupt-Kontroller(PIC), DMA-Kontroller, Peripherie-Interface: alle diese Bausteine waren vor 10 Jahren schon entwickelt, damals teilweise für eine 8-bit Prozessorfamilie, die 8080/85-CPU. Da die 8088 noch viele Merkmale einer 8-bit-CPU aufweist, fügten sich die Bausteine damals nicht einmal so schlecht in ein gemeinsames Gerätekonzept. Das Einfrieren des 'Industriestandard', so vorteilhaft es einerseits auch war, lies die Entwicklung dieser Peripheriebausteine eher ins Stocken geraten, da wir uns noch immer mit dem Entwicklungsstand von vor 10 oder mehr Jahren beschäftigen.

Die höhere Integration in den CHIP-Sets brachte zwar eine Reduktion im Platzbedarf und der Leistungsaufnahme, änderte aber, wegen der erforderlichen Kompatibilität, nichts an der Arbeitsweise der einzelnen Komponenten. Welche Einschränkungen nehmen wir da in Kauf:

Der Timer ist zwar ein 16-Bit-Timer, kann aber nur 8-bit-weise gesetzt und gelesen werden. Man könnte sich vorstellen, mehr Timer-Kanäle zur Verfügung zu haben. Der Interrupt-Kontroller ist überhaupt ein zweigeteiltes Gebilde, sowohl für 8080, als auch für 8086-Betrieb ausgelegt, dafür aber zu wenig Kanäle. Der DMA-Kontroller war nie für 20- oder 24-bit-Adreßbus gedacht, er kann nur eine 16-bit Start- und Stopadresse speichern. Die restlichen 4 Bit sitzen im IO-Speicher (siehe Belegungstabelle). Diese Aufzählung ließe sich weiter fortsetzen, man trifft beim Arbeiten 'an der Hardware' ständig auf solche Relikte.

AT:PIC2/8259
                            Ú--------¿                   Ú--------¿               Ú--------¿
                          >-´F       ³                   ³        ³               ³        ³
                          >-´E HD    ³                   ³        ³               ³        ³
                          >-´D 80287 ³                   ³        ³               ³        ³
                          >-´C       Ã--¿                ³        ³               ³        ³
                          >-´B       ³  ³                ³        ³               ³        ³
Ú-----¿ Ú---------¿       >-´A       ³  ³                ³        ³               ³        ³
³     ³ ³         ³       >-´9 IRQ-2 ³  ³                ³        ³               ³        ³
³4,77 ³ ³Tastatur ³       >-´8 RTC   ³  ³                ³Extended³               ³Expanded³
³  MHz³ ³         ³         À--------Ù  ³                ³memory  ³               ³memory  ³
À--Â--Ù À----Â----Ù   Ú-----------------Ù                ³286:16MB³               ³XT,AT,  ³
   ³         ³        ³     Ú--------¿PIC1/8259          ³386: 4GB³               ³386:32MB³
Ú--Á--¿ Ú----Á----¿   ³   >-´7 LPT   ³     Ú-------¿ DB  ³        ³               ³        ³
³     ³ ³XT: 8255 ³   ³   >-´6 FD    ³     ³Parity ÆÍÍÍÍÍÁ  XMS   ³               ³LIM/EMS ³
³  /4 ³ ³AT: 8742 ³   ³   >-´5 LPT   ³     À---Â---Ù 8+1 ÆÍÍÍÍÍÍÍÍÁ               À---Ò----Ù
³     ³ ³         Ã-¿ ³   >-´4 COM1/3³         ³         ³Haupt-  ³                   º
À--Â--Ù À---------Ù ³ ³   >-´3 COM2/4³         ³NMI      ³speicher³   4x16k           º
   ³1,19 MHz        ³ À-----´2       ³ INT Ú---Á---¿     ³1 MB    ³  /Ú--------¿      º
   ³ Ú---------¿53msÀ-------´1 KEYBD Ã-->--´       ÃÄÄÄÄ¿³        ³ / ³--------³      º
   Ã-´TIMER-0  Ã------------´0 TIMER Ã--<--´       ³    ³Ã--------´/  ³--------³      º
   ³ Ã---------´15us        À--------Ù INTA³  CPU  ³x87 ³³EMS-Page³   ³--------³ÍÍÍÍÍÍ¹
   Ã-´TIMER-1  Ã---------¿  Ú--------¿     ³       ³    ³Ã--------´---À--------Ù  Ú---Ð----¿
   ³ Ã---------´1ms Ú--¿ À--´ DMA-0  Ã-->--´       ³    ³³--------³               ³Page-   ³
   À-´TIMER-2  Ã----´LS³    Ã--------Å--<--´       ÃÄÄÄÄÙ³Bildsp. ³->             ³register³
     À---------Ù    À--Ù ><-´ DMA-1  ³     À---Ò---Ù     ³--------³               ³A15..A24³
           8253             Ã--------ÆÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¹         ³        ³               À--------Ù
                     FD  ><-´ DMA-2  ³         º         ³        ³                     ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» 
                            Ã--------´         º         ³        ³                     º            º 
                         ><-´ DMA-3  ³         º         ³        ³                     º Festplatte º 
                            À--------Ù         º         ³        ³                     º            º 
                              8237             º         ³        ³                   Ú ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¼ 
                            Ú--------¿         º         ³        ³                   ³ ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» 
                         ><-´ DMA-4  ³         º         ³        ³   Ú--Ä----------¿ ³ º            º 
                            Ã--------´         º         ³        ³   ³64k          ³ ³ º Floppy     º 
                         ><-´ DMA-5  ³         º         ³        ³   ³IO-Speicher  ³ ³ º            º 
                            Ã--------ÆÍÍÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÍÍÁ        ÆÍÍÍÁ             ³ ³ÚÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¼  
                         ><-´ DMA-6  ³      Adreßbus     ³        ³   ³-------------³ ³³                  
                            Ã--------´                   ³        ³   ³1k           ³-Ù³Ú------------¿128 
                         ><-´ DMA-7  ³                   ³        ³   ³             ³--Ù³ CMOS-RAM   ³    
                            À--------Ù                   À--------Ù   À-------------Ù---À------------Ù    
                             AT:8237                      ^    ^       ^    ^
                                                          MEMR MEMW    IOR  IOW

Beginnen wir bei der Besprechung des PC-Blockschaltbildes bei dem, was wir nicht sehen: Alle Peripheriebausteine werden über den Adreßbus dekodiert und über den Datenbus programmiert. Bei den meisten besteht eine Verbindung zum Interrupt-Controller (Seriell, Parallel, Floppy, Festplatte), bei Floppy und Festplatte darüberhinaus eine Verbindung zur DMA.

### Unterschiede der Rechnergenerationen

Einige Details des Blockschaltbildes sind nur am AT vorhanden oder einfach anders konstruiert. Um diese Besonderheiten besser zu verstehen, zeigt die folgende Tabelle die wesentlichen Unterschiede zwischen den Rechnergenerationen:

XT	AT

CPU	8088	80286

erweiterter Befehlssatz

neue Register,
real/protected mode

Adreßbus	20bit	24bit

Adreßbereich	1MB	16MB

Speicherzugriff	8bit	16bit

Busstecker	2x31	2x31+2x18

Tastatur	Schieberegister	8742

erweiterter Kursorblock mit neuen Tastenkodes

Uhr	-	Uhr und Alarm

Interrupts	8	15, zusätzlicher Kontroller

DMA	4	8, zusätzlicher Kontroller

Takt	4,77	6/10/16/20/25 MHz

Platine	2/3-size	full-size,2/3-size

Netzteil	-	Power-good-signal

BIOS	-	erweiterte Funktionen,

Setup	DIP-Schalter	zuerst DISK, dann ROM

Koprozessor	8087	80287

AT	386

CPU	80286	80386

Befehlssatz, neue Register, neue Betriebsarten

Adreßbus	24bit	32bit

Adreßbereich	16MB	4GB

Speicherzugriff	16bit	32bit

Koprozessor	80287	80287 oder 80387

386	386SX

CPU	80386	80SX386

Adreßbus	32bit	24bit

Adreßbereich	4GB	16MB

Speicherzugriff	32bit	16bit

Koprozessor	80387	80SX387

386	486

CPU	80386	80486

Cache	-	8k eigebaut

Koprozessor	80387	eingebaut

Mit jeder neuen CPU ging auch eine Beschleunigung der Befehlsausführung einher, besonders bei der 486-CPU.

### Bustypen

Bis zum Alleingang von IBM gab es nur den nunmehr als ISA-Bus benannten Bustyp (Industry Standard Architecture), der beim XT aus einem, später, beim AT aus 2 Bussteckern bestand.

Die ersten 386er hatten so ihre Not mit dem 32-bit-breiten Bus. Einerseits gab es damals noch nicht die RAM-ICs mit der heutigen Packungsdichte, sodaß es notwendig war, wollte man die Speicherzugriffsmöglichkeiten nutzen, zumindest einen zusätzlichen, ungenormten Stecker vorzusehen. Anderseits war IBM bereits aus der Vorreiterrolle ausgeschieden und ging mit dem Microchannel eigene Wege. Es gab keine einheitliche (Bus-)Linie bei den 386ern. Jeder Erzeuger hatte so seinen Erweiterungsstecker. Bis die höheren Packungsdichten bei den RAMs auf den Markt kamen, dann konnte man den 32-bit-Bus voll auf der Hauptplatine halten. Das ist auch der heutige, ziemlich unbefriedigende Zustand.

Die IBM-Neuentwicklung Micro-Channel ist ein 32-bit-Bus, unsere (ISA-Bus-)Erweiterungskarten passen dort nicht hinein und umgekehrt. Wie die Marktverbreitung außerhalb der IBM-Welt zeigt, kein guter Weg, zumindest nicht für uns Anwender; man will nicht von einem Konzern abhängig sein.

Die Gemeinschaftsentwicklung EISA-Bus, ebenfalls ein 32-bit-Bus, versucht die Zugkraft des IBM-Riesen, wie auch in anderen Normungsfragen (siehe LIM-Standard), durch eine Firmengruppe auszugleichen. Dabei wird der aufwendige Versuch unternommen, einen 32-bit-Bus zu schaffen und gleichzeitig die mechanisch-elektrische Kompatibilität zum ISA-16-bit-Bus aufrechtzuerhalten. Es gelingt mit verlängerten Kartensteckern und übereinander liegenden Kontakten: ein elektronisch-mechanischer Klimmzug und alles nur um die Kompatibilität zu erhalten. Die Folge: sehr teure Grundgeräte, die man zunächst ebenso selten zu Gesicht bekommt, wie passende Erweiterungskarten dazu, wir müssen abwarten.

## Speicher im PC

Aus der Sicht der 80x86-CPU gibt es zwei Speichertypen: Hauptspeicher (1MB) und IO-Speicher (64k). Im PC sind von den möglichen 64k nur 1k dekodiert. In diesen 1024 Adressen sind alle IO-Register enthalten. Eine Ausnahme ist der Bildspeicher, er ist im Hauptspeicher zu finden. Genaugenommen sollten wir die Register der CPU ebenfalls zum Speicher zählen. Die Nachfolger der 8086-CPU (80286,80386,80486) kennen darüberhinaus noch den Speicherbereich über 1 MB, das extended memory.

Aus der Sicht des PC ist der Hauptspeicher bis 640k kontinuierlich als RAM ansprechbar, darüberhinaus ändert sich die Belegung, je nach Rechnertype. Es werden außer RAM-Speicher auch noch Video-Speicher, ROM-Speicher oder Nichts gemappt. Der IO-Speicher dagegen ist  von vornherein 'löchrig'. Auf festgelegten Adressen findet man mehr oder weniger punktuell Register der verschiedensten IO-Bausteine.

Aus der Sicht des Systems PC gibt es aber noch weitere Speicher, z.B. das CMOS-RAM, die Massenspeicher Floppy und Festplatte sowie das bisher nicht erwähnte expanded memory. Diese sind alle über IO-Adressen erreichbar.

Es ist zwar komisch CMOS-RAM und Floppy in einem Satz zu nennen, erscheinen sie uns doch sehr verschieden, erreichbar sind ihre Inhalte aber immer über IO-Adressen. Einen wichtigen Unterschied gibt es aber doch: Den eigentlichen Datentransport übernimmt bei den Massenspeichern ein eigener Transportmechanismus, der DMA (Direct Memory Access = Direkter Speicherzugriff ohne CPU-Mitwirkung), während es beim CMOS-RAM nicht so eilig zugeht.

Der IO-Speicher unterscheidet sich von dem bekannten einen Megabyte Hauptspeicher, aber wie? Der Befehlssatz unseres Prozessors kennt Befehlsgruppen mit verschiedener Reaktion nach außen.

Es gibt Befehle, die keine Reaktion nach außen zeigen. Alle Veränderungen und Datentransporte betreffen Datenpfade innerhalb der CPU (NOP; MOV AX,BX; ADD AX,DX; INC DI; ...).

Weiters gibt es eine große Gruppe von Befehlen, die einen Zugriff zum Hauptspeicher bewirken, wie MOV AX,CS:[200], ADD BX,DS:[DI], PUSH BP ... Entweder sind sie am Bezug zu einer Adresse ([..]) zu erkennen oder der Zugriff ist, wie bei PUSH-Befehlen, implizit im Befehlskode enthalten. Allen diesen Befehlen gemeinsam ist die Aktivierung der Leitungen /MEMW und /MEMR, je nachdem, ob der Datentransport von oder zur CPU gerichtet ist.

Schließlich gibt es noch Befehle, die statt /MEMW und /MEMR die Leitungen /IOW und /IOR aktivieren und so einen Hauptspeicherzugriff von einem IO-Zugriff unterscheidbar machen. Sinnvollerweise heißen diese Befehle auch IN und OUT und können als Operanden das AX- oder AL-Register haben. IO-Adresse kann im Adreßbereich 0..255 eine direkte Adresse sein (IN AL,23H) oder im Adreßbereich 0..1023 (IN AL,DX) eine Adresse im DX-Register.

Bei unserer CPU-Type wird also zwischen Speicher, in dem Programme und Daten abgelegt sind und Speicher, der Ein- und Ausgänge nach außen hat, unterschieden. Man spricht vom 'IO-mapped' IO. Auch die Vorgängertypen unserer CPU (8080/85, 8008) hatten dieses Konzept, es hat also Tradition. Der Vorteil: Es ist im Programmlisting eindeutig erkennbar, was eine IO-Operation ist und was nicht. Man kann gezielt nach solchen Kodes suchen, etwa zur Programmanalyse!

Es sei aber nicht unerwähnt, daß es auch anders geht: Die IO-Adressen können auch 'memory-mapped' irgendwo im Hauptspeicher enthalten sein, wie bei den MOTOROLA-CPUs oder bei den Mikro-Kontrollern. Der Vorteil: Sämtliche Adressierungsarten, die für den Hauptspeicher gelten sind auch für die IO-Bausteine anwendbar.

Wenn wir das PC-Konzept in dieser Richtung betrachten, sehen wir, daß auch hier eine Art von 'memory-mapped'-IO in der Form des Bildschirmspeichers existiert (Speicheradressen 0xA0000-0xBFFFF). Daher benutzen alle Programme, bei denen Geschwindigkeit im Vordergund steht (z.B. Spiele) die Möglichkeit, direkt in den Bildschirmspeicher zu schreiben.

### Unterschied Register-Speicherplatz

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Speicherplatz und einem Register?

Register sind i.a. Speicherplätze, die über das reine Speichern von Daten hinaus, auch Funktionen mit diesen Daten ausführen können. Sei es nach außen, wie bei Ein- und Ausgabeleitungen oder mit den Daten selbst, wie bei der CPU oder Steuerungsfunktionen, wie bei Kommando- oder Statusregistern.

Die Registerein- und -ausgänge sind nicht immer unmittelbar an Pins herausgeführt, sondern enden als Steuerleitungen irgendwo in den komplexen hochintegrierten IO-Bausteinen. Sind sie herausgeführt, können wir sie als Spannung an den Pins etwa der parallelen oder seriellen Schnittstelle oder der Tastatur messen.

Register können entweder nur gelesen oder nur beschrieben werden oder sie sind schreib- und lesbar. Es gibt einige wichtige Register im PC, die nur beschreibbar sind. Der Nachteil ist, daß sich kein Programm über den aktuellen Zustand Gewißheit verschaffen kann, es ist also darauf angewiesen entweder, zu wissen, wo der aktuelle Zustand des Registers im Hauptspeicher notiert ist, oder, sie müssen alles neu programmieren, dann aber können sie den ursprünglichen Zustand nicht wiederherstellen.

Der Timer ist ein Beispiel dafür: man kann zwar den Timerwert zurücklesen aber nicht die Einstellparameter, man weiß also nicht, wie ein Timer eingestellt ist, um ihn wieder auf denselben Wert zu bringen, d.h. man muß ihn wieder auf den Wert zu Betriebsbeginn einstellen (dieser Wert ist im BIOS dokumentiert). Was aber, wenn ein geladenes residentes Programm die Timerzeitkonstante verändert hat und jetzt mit einem falschen Wert arbeitet? Leider wird diese Einstellung des Timers nicht durch eine BIOS-Variable, die den aktuellen Zustand kennt, ausgeglichen. Ein Programm, beispielsweise ein ein Multitaskingprogramm, das auf einer bestimmten Timereinstellung aufbaut, ist mit allen Programmen automatisch inkompatibel, die den Timer ihrerseits verändern.

Achten wir also bei Konstruktionen darauf, daß wichtige Steuerinfomationen in Registern rücklesbar sind, daß es zu keinem unzweckmäßigen 'WOR'(write-only-Register) kommt.

### IO-Bereich im PC

Die Ein- und Ausgabeleitungen am PC sind über die Assembler-Befehle IN und OUT erreichbar. In der Sprache C werden diese Befehle durch die Funktionen inportb() und outportb() repräsentiert. Der Prozessor erlaubt 64k Ein- und Ausgabekanäle, von denen im PC 1024 dekodiert sind. Die ersten 256 Adressen liegen auf der Hauptplatine.

Aus der Sicht der CPU ist der IO-Bereich gleichrangig mit dem Hauptspeicher. Die Unterschiede sind die Größe und die auf IN und OUT beschränkte Zugriffsmöglichkeit. Die Hardwaresteuerung der IO-Bausteine entspricht aber im Prinzip denen des Hauptspeichers.

Aus der Sicht des Benutzers befindet sich aber im IO-Bereich kein kontinuierlich ansprechbarer Speicher, vielmehr teilen sich diesen Speicher viele Peripheriebausteine mit den verschiedenartigsten Ansteuermechanismen.

Für die Ansteuerung der IO-Adressen benötigt man im allgemeinen Spezialkenntnisse über die konkrete Verdrahtung am PC. Die wichtigste Quelle für dieses Wissen sind das Technische Refenz-Handbuch für den PC und für den AT, die sämtliche Schaltpläne enthalten. Einige dieser Details werden wir hier besprechen. Die zweite Quelle sind die Datenblätter der betroffenen IO-Bausteine, diese finden Sie in TGM-LIT-032.

Die Register lassen sich grob in folgende Gruppen unterteilen:

1. Datenregister (Ein- und Ausgabe)
2. Steuerregister (Command, Control)
3. Statusregister

Die Datenein- und -ausgaberegister haben unmittelbare Verbindung mit der Außenwelt. Ein Beispiel dafür ist die Druckerausgabe. Ein auf dem Druckerport ausgegebenes Byte kann in Form von Spannungspegeln unmittelbar an den Stiften des Centronics-Steckers gemessen werden. Es ist ein rücklesbarer Datenport, d.h. man kann auf derselben Adresse auch durch Lesen erfahren, welches Datenbyte zuletzt ausgegeben wurde. Es geht auch anders: Beim seriellen Port kann man das letzte gesendete Byte nicht zurücklesen.

Die Steuerregister haben ihre Wirkung im allgemeinen als Steuersignal irgendwo im inneren Aufbau der ICs. Hier ist es auch vorteilhaft, den aktuellen Zustand erfragen zu können. Kann man es nicht, muß man sich selbst (oder muß sich das BIOS) den aktuellen Wert merken, andernfalls ist man nicht mehr in der Lage, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Der Timer ist ein solcher Fall: Wüßten wir nicht auf Grund des BIOS-Listings, wie er eingestellt ist, könnten wir ihn nur mit Mühe für andere Zwecke einsetzen.

Die Statusregister geben uns Aufschluß über den aktuellen Zustand der Peripherie.

Im allgemeinen ist in Programmen jeder Zugriff auf dieser untersten Ebene untersagt, da darüberliegende Instanzen (BIOS, DOS usw.) die Ein- und Ausgabeleitungen kontrollieren. Man sollte stets die Regel beachten, die höchst mögliche Ebene für ein bestimmtes Problem anzuwenden. Wir werden nach und nach diese Ebenen besprechen.

Da wir uns aber zur Aufgabe gemacht haben, harwarenahes Programmieren zu praktizieren, wollen wir diese Regel fallweise außer Acht lassen.

#### Belegung der IO-Adressen im PC

IC-Bez	Adresse	XT/AT	Name

Hauptplatine

8237	000-00f		DMA #1

010-01f		reserviert

8259	020-02f		Interrupt-Controller #1

030-03f		reserviert

8253	040-04f		Timer

050-05f		reserviert

8255	060-06f	X	Peripherie (Tastatur, DIP-Schalter, Parity-Check...)

8742	060-06f	A	Tastatur-Controller

070-07f	A	CMOS-RAM & NMI Mask-Register

LS612	080-08f		DMA-Page-Register

8259	0a0-0af	A	Interrupt-Controller #2

0a0-0af	X	NMI-Mask-Register

0b0-0bf		reserviert

8237	0c0-0cf	A	DMA #2

0d0-0df		reserviert

0e0-0ef		reserviert

80287	0f0-0ff	A	Coprozessor

Erweiterungsslots

100-16f		verfügbar

1003	170-177		Hard disk (secondary)

178-1ef		verfügbar

1003	1f0-1ff	A	Hard Disk

200-20f		Game-Port

208-209		EMS-Base Address Register

210-21f	X	Expansion-Unit

218-219		EMS-Base Address Register

220-237		verfügbar

238-23b		Bus Mouse

23C-23f		Alternate Bus Mouse

240-277		verfügbar

258-259		EMS-Base Address Register

268-269		EMS-Base Address Register

278-27f		Parallel Printer #2 (#3 with MDA)

280-2af		verfügbar

2a8-2a9		EMS-Base Address Register

2b0-2bf		EGA

2b8-2b9		EMS-Base Address Register

2c0-2cf		EGA #2

2d0-2df		EGA

2e0-2e7		GPIB

8250	2e8-2ef		Serial Port

2e8-2e9		EMS-Base Address Register

2f0-2f7		reserviert ?

8250	2f8-2ff		Serial Port #2

300-30f		Prototype Card

310-31f		Prototype Card

1003	320-32f	X	Hard Disk

330-36f		verfügbar

765	370-377		Diskette Controller (secondary)

378-37f		Parallel Printer #1 (#2 with MDA)

380-38f		SDLC

3a0-3af		bisynchronous port #1

6845	3b0-3bb		MDA, HGC

3bc-3bd		Parallel Printer on MDA

3c0-3cf		EGA

6845	3d0-3df		CGA

3e0-3e7		verfügbar ?

8250	3e8-3ef		Serial Port

765	3f0-3f7		Floppy Disk

8250	3f8-3ff		Serial Port

'verfügbar' in dieser Tabelle muß nicht heißen, daß es keine Erweiterungskarte gibt, die diesen Adreßbereich belegt, sondern nur, daß in den zur Verfügung stehenden Unterlagen keine Anwendung angegeben wurde. 'reserviert' bedeutet i.a., daß keine vollständige Dekodierung vorliegen dürfte.

Die in dieser Tabelle enthaltenen Adressen sind IO-Adressen, von denen der 80x86 65536 kennt, der XT,AT,386,486 aber nur 1024 verwendet [Beachten Sie den Unterschied zwischen den 64k, die die CPU ansprechen könnte und dem einen Kilobyte, das der Rechner ansprechen kann]. Der PC verwendet nur 10 der 16 Adreßleitungen zur Dekodierung. Dieser Adreßbereich ist bis zur Adresse 255 auf der Hauptplatine dekodiert und darüber hinaus teilen sich die verschiedenen Interfacekarten (Video-, Serielle-, Parallele-, Floppy und Festplattenkarten uvam.) den Adreßbereich von 256 bis 1023.

### Hauptspeicher im PC

#### Speicherbereiche im PC

Die Speicheraufteilung erfolgt auf verschiedenen Ebenen. Zuerst durch die Erfordernisse der CPU, dann durch die des BIOS und schließlich durch die des verwendeten Betriebssystems MSDOS oder OS/2.

Der Speicherraum wird in 64k-Segmente unterteilt, die wieder in 16k-Abschitte zerlegt werden und auch feiner, je nach Bedarf. Wichtiges beginnt immer mit einem neuen 64k-Segment.

Das BIOS und die Hardware sind untrennbar verbunden, werden also gemeinsam dargestellt. Das nachfolgend geladene MSDOS kann die ersten Veränderungen an den Voreinstellungen des BIOS vornehmen und tut dies durch den Programmteil IBMBIO.COM.

#### Hauptspeicher aus Sicht der CPU

Der Hauptspeicher der 8088/86-CPU ist 1MB groß. Unterteilt man ihn in Segmente, wobei jedes Segment 64k umfaßt, zählen wir 16 solche Segmente. Um zu sehen, welche Speicherkonfiguration die CPU fordert, studiert man am besten das Datenblatt: Da ist zunächst der sogenannte Reset-Vektor. Das ist jene Adresse, bei der der Ablauf jeder Komputerexistenz beim Einschalten seinen Anfang nimmt: f000:fff0h = ffff0h. Zum Einschaltzeitpunkt muß sich an dieser Stelle ffff0h ein Festwertspeicher (ROM) befinden, das BIOS.

Weiters kennt die CPU eine Gruppe von Befehlen, die sogenanten Software-Interrupts, INT 0..INT FF, deren Aufruf bewirkt, daß die CPU ihre Tätigkeit an einer Adresse fortsetzt, die sich aus der mit 4 multiplizierten Interruptnummer ergibt. Da es 256 verschiedene Interrupts gibt, sind also die ersten 1024 Bytes im Hauptspeicher durch diese Interruptvektoren belegt. Von diesen 256 Interruptvektoren beansprucht die CPU die ersten, die anderen Vektoren kann der Anwender benutzen. Das wars, mehr Ansprüche hat die CPU nicht, was den Speicher anlangt. Das Weitere ist schaltungs- und softwarebedingt.

#### Hauptspeicher aus Sicht des PC,BIOS

Der PC beschränkt die Verwendung des Hauptspeichers auf die Adressen von 00500 bis 9ffff. Im Segment 40 (ab 00400 bis 004ff) sind 256 Bytes mit BIOS-Daten gefüllt. Ab der magischen Grenze von 640k (=a0000) sind, je nach Bestückung mehr oder weniger viele Bereiche durch Bildspeicher (RAM) oder BIOS und BIOS-Erweiterungen bestückt.

#### Hauptspeicher aus Sicht des Betriebssystems

Beim Einschalten des PC durchläuft das BIOS eine Vielzahl von TEST-programmen, die unter dem Sammelnamen POST zusammengefaßt sind. Die letzte Handlung dieses Programmteils ist der Versuch, entweder vom Laufwerk A: oder, wenn das nicht gelingt, weil keine Diskette eingelegt ist, vom Festplattenlaufwerk zu booten. In den meisten Fällen ist jetzt MSDOS an der Reihe, es könnte aber auch eine Version von UNIX, OS/2 oder DRDOS geladen werden. Jedenfalls wird jetzt der Hauptspeicher weiter strukturiert.

Während in frühen PC/AT-Konstruktionen der Hauptspeicher tatsächlich bei 640k aufhörte, haben heutige Rechner einen durchgehenden RAM-Speicher, daher kommt es oberhalb von 640k zu Doppelbelegungen, die auf mehrfache Weise nutzbringend verwendet werden können. Durch das sogenannte shadowing können langsame Video-RAM-Bereiche oder langsame BIOS-ROM-Bereiche in das schnelle RAM des Hauptspeichers kopiert werden. Die nach wie vor freien Hauptspeicher-RAM-Bereiche, die keinen Zusammenhang mit den ersten 640k haben, werden in der DOS-Diktion als UMB (Upper-Memory-Blocks) bezeichnet, sie werden bei der neuen DOS-Version 5.0 (oder von sogenannten Memory-Managern) durch Systemprogramme oder residente Programme des Benutzers gefüllt. Man kann aber auch den gesamten RAM-Speicher oberhalb von 640k als extended memory schalten, sodaß die Möglicheiten des shadowing oder der Ausnutzung der UMBs zwar entfallen, dafür aber auch die gesamten 384k als geschlossenes extended memory zur Verfügung stehen (diese Möglichkeit wird derzeit eher nicht benutzt, da es zunehmend auf einige k nicht mehr ankommt).

Der Restspeicher TPA (Transient-Program-Area) steht dem Benutzerprogramm zur Verfügung. Wenn das zu wenig ist, kann man durch einen kleinen Kunstgriff noch etwa 64k des extended memory dem Betriebssystem zur Verfügung stellen: die HMA (High Memory Area), das sind die ersten 64k-16 Bytes über der 1MB-Grenze. Das bedeutet nicht, daß das DOS plötzlich in der Lage wäre extended memory anzusprechen. Es geht wirklich nur in diesem kleinen Abschnitt. Im allgemeinen wird ein Großteil des Betriebssystem dorhin verschoben, was dem Benutzer zusätzlichen Hauptspeicher freimacht.

Jede Adresse des Hauptspeichers wird durch die CPU im sogenannten real mode durch die Addition einer Segmentadresse und einer Offsetadresse angesprochen:

adr = seg:off = seg*16 + off

Die höchste Adresse bei einem XT war somit fffff = f000:ffff = ffff:000f ==... Man sieht, daß man dieselbe 20-Bit-Adresse auf Grund verschiedenartiger Einstellung von Segment und Offset erzielen kann. Außerdem kann bei einer solchen Addition auch etwas größere Summen als fffff gebildet werden, die höchste Adresse ist ffff:ffff = 10ffef. Beim XT ist die führende 1 als Adreßleitung nicht verfügbar, daher erhält man eine Adresse ganz unten im Speicher (0ffef), sie wird 'gefaltet'. Im AT hängt das Verhalten davon ab, ob die Adreßleitung A20 ein- oder ausgeschaltet ist. Ist sie ausgeschaltet, verhält sich der AT wie ein XT, sonst eben ein bißchen anders, und DOS kann diesen zusätzlichen Speicher adressieren, indem die Summe aus Segment und Offset zum Maximum hin ausgenutzt werden. Das Ausschalten der A20-Leitung dient nur zur Aufrecherhaltung der Kompatibilität zu älteren XT-Programmen, die den Falteffekt benötigen.

CPU                  BIOS                 MSDOS
                                                              
³extended    ³       ³extended    ³       ³extended    ³      
³memory      ³       ³memory      ³       ³memory      ³      
³(ab 286)    ³       ³(ab 286)    ³       ³Ú----------¿³      
³            ³       ³            ³       ³³ HMA      ³³      
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´       ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´       ÃÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁ´      
³------------³ffff0  ³ BIOS       ³       ³ BIOS       ³      
³Reset-Vektor³       Ã------------´f0000  Ã------------´f0000 
³            ³       ³            ³       ³            ³      
³            ³       ³ wechselnde ³       ³ UMB        ³      
³            ³       ³ bestückgs- ³       ³ punktuell  ³      
³            ³       ³ bedingte   ³       ³ für DOS    ³      
³            ³       ³ Inhalte    ³       ³ nutzbar    ³      
³            ³       ³            ³       ³            ³      
³            ³       Ã------------´a0000  Ã------------´a0000 
³            ³       ³RAM         ³9ffff  ³            ³9ffff 
³            ³       ³            ³       ³            ³      
³            ³       ³            ³       ³            ³      
³            ³       ³            ³       ³    TPA     ³      
³            ³       ³            ³       ³            ³      
³            ³       ³            ³       ³            ³      
³            ³       ³            ³       ³            ³      
³            ³       ³            ³       Ã------------´      
³            ³       ³            ³       ³ IBMDOS.COM ³      
³            ³       ³            ³       ³ IBMBIO.COM ³      
³            ³       ³            ³       Ã------------´      
³            ³       ³            ³       ³ MSDOS-     ³      
³            ³       ³            ³       ³ Daten      ³      
³            ³       Ã------------´       Ã------------´      
³            ³       ³ BIOS-      ³004ff  ³ BIOS-      ³004ff 
³            ³       ³ Daten      ³       ³ Daten      ³      
Ã------------´       Ã------------´00400  Ã------------´00400 
³            ³       ³            ³003ff  ³ Interrupts ³003ff 
³            ³       ³            ³       ³ 30-ff      ³      
³            ³       ³            ³       Ã------------´      
³            ³       ³            ³       ³ MSDOS-     ³      
³            ³       ³            ³       ³ Interrupts ³      
³            ³       ³            ³       ³ 20-2f      ³      
³            ³       Ã------------´       Ã------------´      
³            ³       ³ BIOS-      ³       ³ BIOS-      ³      
³            ³       ³ Interrupts ³       ³ Interrupts ³      
³            ³       ³ 10-1f      ³       ³ 10-1f      ³      
³            ³       Ã------------´       Ã------------´      
³            ³       ³ Hardware-  ³       ³ Hardware-  ³      
³            ³       ³ Interrupts ³       ³ Interrupts ³      
³            ³       ³ 08-0f      ³       ³ 08-0f      ³      
Ã------------´0001f  Ã------------´00020  Ã------------´00020  
³ CPU-       ³0001f  ³ CPU-       ³0001f  ³ CPU-       ³0001f 
³ Interrupts ³       ³ Interrupts ³       ³ Interrupts ³      
³ 00-07      ³       ³ 00-07      ³       ³ 00-07      ³      
À------------Ù00000  À------------Ù00000  À------------Ù00000

Wie man aus der vergleichenden Darstellung sieht, sind gewisse Speicherbereiche systembedingt definiert. Wir werden die Speicherbereiche der Reihe nach analysieren, jeweils mit selbstgeschriebenen Utilities.

| Speicheraufteilung | start start end (dec) (hex) 00000 **** 640k *************** system data, drivers.... 0000:0000 hardware interrupt vectors 0000:0040 BIOS interrupt vectors 0k start of RAM ¦ 0000:0080 DOS interrupt vector table 16k 00000-03FFF ¦ 0000:0300 Stack area during POST and bootstrap routine 32k 04000-07FFF ¦ 0000:0400 BIOS Data Area 48k 08000-0BFFF ¦ 0000:04F0 Intra-Application Communications Area ¦ 64k 10000-13FFF ¦ 0000:0500 DOS reserved communication area 80k 14000-17FFF ¦ xxxx:0000 IO.SYS - DOS interface to ROM I/O routines 96k 18000-1BFFF ¦ xxxx:0000 MSDOS.SYS - DOS interrupt handlers, service 112k 1C000-1FFFF ¦ routines (int 21 functions) ¦ 128k 20000-23FFF ¦ xxxx:xxxx DOS buffers, control areas, and installed 144k 24000-27FFF ¦ device drivers. 160k 28000-2BFFF ¦ xxxx:0000 resident portion of COMMAND.COM, interrupt 176k 2C000-2FFFF ¦ handlers for int 22h, 23h,24h, and code to ¦ reload the transient portion 192k 30000-33FFF ¦ xxxx:0000 master environment block, default 64 bytes 208k 34000-37FFF ¦ xxxx:0000 environment for next program 224k 38000-3BFFF ¦ xxxx:0000 external commands or utilities (COM or EXE 240k 3C000-3FFFF ¦ files) ¦ 256k 40000-43FFF ¦ ----:---- application programs 272k 44000-47FFF ¦ xxxx:0000 user stack for COM files (256 bytes) 288k 48000-4BFFF ¦ xxxx:0000 transient portion of COMMAND.COM 304k 4C000-4FFFF ¦ ¦ 320k 50000-53FFF ¦ 336k 54000-57FFF ¦ 352k 58000-5BFFF ¦ 368k 5C000-5FFFF ¦ ¦ 384k 60000-63FFF ¦ 400k 64000-67FFF ¦ 416k 68000-6BFFF ¦ 432k 6C000-6FFFF ¦ ¦ 448k 70000-73FFF ¦ 464k 74000-77FFF ¦ 480k 78000-7BFFF ¦ 496k 7C000-7FFFF ¦ ¦ 512k 80000-83FFF ¦ 528k 84000-87FFF ¦ 544k 88000-8BFFF ¦ original IBM PC-1 BIOS limited memory to 544k 560k 8C000-8FFFF ¦ ¦ 576k 90000-93FFF ¦ 592k 94000-97FFF ¦ 609k 98000-9BFFF ¦ 624k 9C000-9FFFF ¦ to 640k (top of RAM address space) A0000 ***** 64k *************** EGA address 640k A0000-A95B0 MCGA 320x200 256 color video buffer AF8C0 MCGA 640x480 2 color video buffer -A3FFF 656k A4000-A7FFF 672k A8000-ABFFF 688k AC000-AFFFF B0000 ***** 64k *************** mono and CGA address 704k B0000-B3FFF mono uses only 4k ¦ The PCjr and early Tandy 1000 720k B4000-B7FFF ¦ BIOSs revector direct writes to 736k B8000-BBFFF CGA uses entire 16k ¦ the B8 area to the Video Gate 756k BC000-BFFFF ¦ Array and reserved system RAM B000:0000-B000:7FFF Hercules, P.1 B000:8000-B000:FFFF Hercules, P.2 B800:0000-B800:3FFF CGA-Graphic B800:0000-B800:0FFF CGA-P.1(Text) B800:1000-B800:1FFF CGA-P.2(Text) B800:2000-B800:2FFF CGA-P.3(Text) B800:3000-B800:3FFF CGA-P.4(Text) C0000 ***** 64k *************** expansion ROM 768k C0000-C3FFF 16k EGA BIOS C000:001E EGA BIOS signature (the letters IBM) 784k C4000-C5FFF C6000-C63FF 256 bytes Professional Graphics Display communication area C6400-C7FFF 800k C8000-CBFFF 16k hard disk controller BIOS, drive 0 default 816k CC000-CDFFF 8k IBM PC Network NETBIOS CE000-CFFFF D0000 ***** 64k *************** expansion ROM ¦ PCjr first ROM cartridge 832k D0000-D7FFF 32k IBM Cluster Adapter ¦ address area. DA000 voice communications ¦ 848k D4000-D7FFF ¦ Common expanded memory board 864k D8000-DBFFF ¦ paging area. 880k DC000-DFFFF ¦ E0000 ***** 64k *************** expansion ROM ¦ PCjr second ROM 896k E0000-E3FFF ¦ cartridge address 912k E4000-E7FFF ¦ area 928k E8000-EBFFF ¦ 944k EC000-EFFFF ¦ F0000 ***** 64k *************** system ¦ PCjr optional ROM 960k F0000-F3FFF reserved by IBM ¦ cartridge address 976k F4000- ¦ area (cartridge F6000 ROM BASIC Begins ¦ BASIC) 992k F8000-FB000 ¦ 1008k FC000-FFFFF ROM BASIC and original ¦ BIOS (Compatibility BIOS ¦ in PS/2) ¦ 1024k FFFFF end of memory (1024k) for 8088 machines F000:FFF5 BIOS release date F000:FFFE PC model identification 384k 100000-15FFFF 80286/AT extended memory area, 1Mb motherboard 15Mb 100000-FFFFFF 80286/AT extended memory address space 15Mb 160000-FDFFFF Micro Channel RAM expansion (15Mb extended memory) 128k FE0000-FFFFFF system board ROM (PS/2 Advanced BIOS) |
| --- | --- |

Erweiterungsspeicher und Zusatzspeicher

Beim AT und allen folgenden PC-Generationen erfolgte eine Erweiterung des Hauptspeichers durch Vergrößerung der Adreßbusbreite. Dieser Speicher über 1MB wird als extended memory bezeichnet. Extended memory ist eine Eigenschaft der CPU 80286 und aller Nachfolger.

Interessanterweise wurde in den Anfängen des AT das extended memory weniger verwendet, als das sogenannte expanded memory, ein Zusatzspeicher, der seitenweise (1 Seite=16k) in den Hauptspeicher unterhalb 1MB eingeblendet wurde. Das Paging (Umschalten zwischen den Speicherseiten des expanded memory) besorgen eigene Hardwareregister auf den Speichererweiterungskarten. Expanded memory war anfangs eine Eigenschaft von Erweiterungskarten, die nach dem sogenannten LIM-Standard gefertigt wurden. (LIM=Lotus-Intel-Microsoft).

Der LIM-Standard beschreibt die Hardwarespezifikation der Erweiterungskarten, d.h. die Adressen der Page-Register und die Bedeutung der einzelnen Bits der Page-Register. Die gleichzeitig erforderliche Softwareschnittstelle heißt EMS-Spezifikation.

Später wurde im AT der auf der Hauptplatine verfügbare Speicher über kleine Brücken (Jumper) wahlweise als extended oder expanded memory schaltbar gemacht, die Erweiterungsplatinen wurden praktisch entbehrlich. Diese Umschaltung war mehr oder weniger flexibel.

Die nächste Entwicklungsstufe waren die Chip-Sätze, die dieselbe Umschaltarbeit per Software im sogenannten SETUP-Programm wesentlich flexibler ermöglichen.

Mittlerweile ist expanded memory nur mehr in 'Fossil'-oder 'Saurier'-Anwendungen anzutreffen, d.h. entweder in sehr alten aber immer noch in Betrieb befindlichen Systemen (Beispiel LOTUS-123, Vers.3) oder in sehr großen und schwerfällig anpaßbaren Anwendungen (Beispiel PCAD).

Der Grund für die anfängliche Bevorzugung des expanded memory war, daß man expanded memory auch im XT einsetzen konnte und die Programme demnach nur diese Form der Speichererweiterung ansprechen können mußten. Erst nach Aufkommen der Speichermanager, wie QEMM-386, und den neuen Betriebssystemversionen MSDOS-5.0 und DRDOS-6.0 wurde es einfach möglich, extended memory bei Bedarf als expanded memory einzusetzen. Vor dieser Zeit war es erforderlich, durch Umkonfigurieren der Hardware eine andere Speicheraufteilung zwischen extended und expanded memory einzustellen.

## Zeitbasis

Wichtig ist zunächst die Taktaufbereitung für den TIMER, die eine zum XT abwärtskompatible Zeitbasis für Programme bereitstellt. Wenn auch viele Teile im AT umkonstruiert wurden, die Zeitbasis, die dem Timer angeboten wird, ist der durch 4 geteilte 4,77 MHz-Takt.

TIMER-Kanal-0 erzeugt aus diesem Basistakt durch Teilung durch 65536 Impulse an der Interruptleitung IRQ0, die den Hardwareinterrupt INT-8 im Abstand von 55 ms (18,2 s-1) auslösen. Wenn sonst nichts anderes zu tun ist (d.h. keine anderen Aktionen von residenten Programmen durch Einschaltung in die Interruptkette gefordert werden), wird jedenfalls eine Zählvariable mit 4 Bytes und einem Überlauf für die Zeit seit Mitternacht weitergezählt; zusätzlich initiiert der INT-8 den Interrupt 1ch für Anwendungen.

TIMER-Kanal-1 sorgt für die Ansteuerung von DMA-Kanal-0 im Abstand von etwa 15 us, worauf dieser eine weitere Adresse am Adreßbus anlegt und diese Adresse um 1 erhöht, sodaß für einen kontinuierlichen Speicherrefresh gesorgt ist. [Die Information ist beim dynamischen RAM in kleinen Kapazitäten gespeichert. Die Information ginge verloren, da sich die Kapazitäten entladen. Der regelmäßige Refresh 'pumpt' zusätzliche Ladung in die Kapazität.]

TIMER-Kanal-2 ist über eine kleine Logik mit dem Lautsprecher verbunden, und normalerweise über ein Gatter von diesem getrennt. Die Teilungsziffer ist so gewählt, daß beim Einschalten des Gatters und des Timers genau 1 kHz ausgegeben wird.

## Direkter Speicherzugriff (DMA)

Bei gewöhnlichen Programmieraufgaben geht man davon aus, daß alle Datentransporte den Umweg über die CPU nehmen. Die 80x86-CPU ist eine sogenannte Einadreßmaschine, d.h. in einer Operation können die Daten zwischen Speicher und der CPU ausgetauscht werden. Sollen zwei unabhängige Daten beispielsweise addiert werden und das Ergebnis an einem dritten Speicherplatz abgelegt werden, bedarf es dazu vier Befehle.

(Z3) <- (Z1) + (Z2)

in Assembler:

MOV  AX,Z1
     MOV  BX,Z2
     ADD  AX,BX
     MOV  Z3,AX

Diese Konzeption ist in der Struktur des Befehlssatzes begründet.

Sollen Daten vom IO-Speicher zum Hauptspeicher gebracht werden (oder umgekehrt) ist immer etwa folgende Befehlsfolge nötig:

inp: IN   AL,DX      ; in DX ist die IO-Adresse
     MOV  [BX],AL    ; in BX ist die Hauptspeicheradresse
     INC  BX
     LOOP inp        ; in CX ist ein Zähler

Für große Datenmengen ist die CPU mit diesem Programm ein Flaschenhals. Das ist speziell bei den Massenspeichern aber auch bei abtastenedem Messen mit AD-Wandlern der Fall. Für diese Aufgaben sind die beiden DMA-Kontroller gedacht. Der DMA-Controller ist, genauso wie die CPU, berechtigt Adressen auszusenden und wird per Software dazu beauftragt. Das Programm legt Anfangs- und Endadresse der Übertragung fest und startet die Übertragung.

DMA-Kanäle

Kanal	XT/AT	Zugriff	Nutzung

0	X+A	8bit	Memory Refresh
1	X+A	8bit	SDLC
2	X+A	8bit	Floppy-Disk
3	X+A	8bit	verfügbar

4	A	16bit	verfügbar
5	A	16bit	verfügbar
6	A	16bit	verfügbar
7	A	16bit	verfügbar

Unterbrechungen

### Hardwareunterbrechungen (HWI)

Die Ein- und Ausgabeeinheiten unseres PC sind unterbrechungsgesteuert (interruptgesteuert); es besteht eine logische Verbindung zwischen einem Ausgang der Peripherie und dem INT-Eingang der CPU. Die Reihung dieser Unterbrechungsanforderungen nimmt ein kaskadierter Interrupt-Kontroller vor. Wir müssen zwischen diesen Hardwareinterrupts und den später zu besprechenden Softwareinterrupts unterscheiden. Während beim Hardwareinterrupt die Interruptnummer von der Hardware, hier vom Interruptkontroller, geliefert wird, und außerdem der Zeitpunkt in keinerlei Zusammenhang zum gerade laufenden Programm steht, wird beim Softwareinterrupt die Interruptnummer vom Programm selbst geliefert, und der Zeitpunkt dazu wurde daher vom Programmierer, wie bei einem Unterprogrammaufruf festgelegt.

Der Vorteil dieser Vorgangsweise das einfache Merken der Interruptnummern; die zugehörigen Programme können bei verschiedenen Programmversionen immer an anderer Stelle zu liegen kommen. Die Alternative, die Angabe einer konkreten Adresse, vervierfacht die zu merkende Nummer: Beispiel: Interrupt 09H -> Adresse 034H. Auch könnte man die Nummer für zukünftige CPUs mit abweichender Adreßstruktur beibehalten.

Die Reaktion auf eine Unterbrechungsanforderung ist folgende: die CPU beendet den aktuellen Befehlszyklus (bei Wiederholungsbefehlen wird nicht auf das eigentliche Ende gewartet), speichert den Zustand der Flaggen am Stapel und daraufhin die aktuelle Adresse, bestehend aus Segment und Offset, und bestätigt die Interruptanforderung mit INTA. Gleichzeitig verhindert die CPU weitere Interruptanforderungen durch Setzen des Interrupt-Flag IF.

Darauf sendet der Interruptkontroller den Assemblerbefehl INT n, wobei n eine im Interruptkontroller während des Bootvorgangs gespeicherte Zahl, die Interruptnummer, ist. Der Prozessor holt den Interruptvektor(Segement+Offset) von der Adresse n*4 und setzt die Abarbeitung der Befehle dort fort.

Jedes Interrupt-Service-Programm hat neben seiner eigentlichen Aufgabe die Verantwortung, den Zustand der CPU so herzustellen, wie er vorgefunden wurde; dazu kommt, daß das Interruptprogramm kein Programm zum Verweilen ist, also keine Eingaben, im Prinzip auch keine Ausgaben und auch sonst keine Haltepunkte enthalten darf. Damit das ursprüngliche Programm wieder fortgesetzt werden kann, muß diese Interrupt-Service-Routine mit dem Befehl IRET beendet werden. Interrupt-Service-Routinen sind im allgemeinen ein Fall für Assemblerprogrammierung aber für nicht allzuhäufiges Auftreten kann man auch einmal in einer Hochsprache programmieren.

Alle Interruptquellen, die am Interrupt-Kontroller enden, können individuell am Kontroller ausgeschaltet werden und auch alle gemeinsam mit dem Assemblerbefehl CLI, der in C der Funktion disable() entspricht, ausgeschaltet werden. Das Einschalten besorgt STI (oder enable() in C).

Ein weiteres wichtiges Problem muß der Interruptkontroller noch lösen: Die Gleichzeitigkeit von Interrupt-Ereignissen muß er 'gerecht' beurteilen können. Das wichtigere Ereignis hat Vorrang. Diese Entscheidung wurde schon bei der Konstruktion des PC getroffen: Der Interrupt-Eingang IRQ-0 (TIMER) hat die höchste Priorität, dann kommt die Tastatur, dann die Festplatte usw., d.h. je niedriger die Interruptnummer, desto höher die Priorität.

### Nicht maskierbare Unterbrechung (NMI)

Der nichtmaskierbare Interrupt NMI hat die Aufgabe, auf schwerwiegende Fehler zu reagieren, insbesondere auf Speicherfehler, angezeigt durch einen Paritätsfehler (9-tes Bit im RAM-Speicher) und beispielsweise auch einen Spannungsausfall, angezeigt durch eine Spannungszustandsanzeige des Netzteils. Der NMI kann durch keine Softwaremaßnahme abgeschaltet werden, kann aber, wie alle anderen Interrupts auch, zwecks Bearbeitung im eigenen Programm umgelenkt werden.

### Tabelle der Hardware-Interrupts

Name	XT/AT	Nummer	Adresse	Beschreibung

NMI	X+A	2	8	Parität *)

IRQ0	X+A	8	20	Timer *)
IRQ1	X+A	9	24	Tastatur *)
IRQ2	X+A	A	28	reserviert(XT), Int.8-15(AT)
IRQ3	X+A	B	2C	COM2 oder SDLC
IRQ4	X+A	C	30	COM1 oder SDLC
IRQ5	X+A	D	34	HD(XT), LPT(AT)
IRQ6	X+A	E	38	Floppy Disk
IRQ7	X+A	F	3C	LPT

IRQ8	A	70	1C0	Echtzeituhr
IRQ9	A	71	1C4	Umgelenkt auf IRQ2
IRQ10	A	72	1C8	verfügbar
IRQ11	A	73	1CC	verfügbar
IRQ12	A	74	1D0	verfügbar
IRQ13	A	75	1D4	Koprozessor
IRQ14	A	76	1D8	Festplatte
IRQ15	A	77	1DC	verfügbar

*) am Busstecker nicht verfügbar

Diese Zusammenfassung der PC-Hardware ist eine Beschreibung des beim hardwarenahen Programmieren zu berücksichtigenden Umfeldes. Besonders die auf Kompatibilität bedachte hardware-nahe Programmierung erfordert ein Verständnis für die Entwicklung der PC-Hardware und muß in der Lage sein, entweder auf XT-Niveau oder abhängig vom CPU-Typ zu arbeiten. Wir können uns vorstellen, daß die Forderung nach Abwärtskompatibilität also Arbeiten auf XT-Niveau, langsam und unkomfortabel sein kann, anderseits die zusätzliche Forderung nach automatischer Erkennung einer bestimmten Hardwaresituation und jeweils Anpassung der Software sehr aufwendig und kodeintensiv sein kann.

Wenn irgendein Detail hier noch zu kurz gekommen ist, wir werden bei unserem Software-Streifzug praktisch alle Einzelheiten noch einmal antreffen.

Lit.: 
The XT-AT-Handbook, Choisser & Forster, 2. Edition
The programmer's Reference, Thom Hogan, Microsoft Press
The IBM-Technical Reference, TGM-DSK-140
TGM-LIT-32: Datenblätter der ICs im PC

## Einleitung

Die Sammlung der vorliegenden Progrämmchen ist Bestandteil des gleichnamigen Unterrichtsblocks in TINF in einer Abendschulklasse. Es wurden dabei zwei Ziele verfolgt: 1. Die Erweiterung der Programmierkenntnisse von PASCAL auf C. 2. Die Erarbeitung von Kenntnissen über wichtige Hardwareeigenschaften unseres Computers mit den Mitteln dieser Sprache. Den Schülern waren zu Beginn dieses Unterrichtsblocks die grundlegenden Eigenschaften von C bekannt; sie haben diese Sprache an Hand des ADIM-Bandes 40 erlernt.

Um den Schülern die Gelegenheit zu geben, das Gelernte in erweiterter Form nachlesen zu können, wurde diese Beitragsreihe zusammengestellt. Sie können alle Teile auch gesammelt unter TGM-LIT-xxx beziehen. Viele Teile dieser Reihe gehen über die kurzen Beispiele aus dem Unterricht hinaus.

Diese, auf den ersten Blick auch für den Autor überraschend lang geratene, Einleitung soll zeigen, warum hardwarenahes Programmieren wichtig ist, wo es verwendet werden muß und warum es in Zukunft weniger wichtig werden wird. Wir werden bei der späteren Besprechung von Programmbeispielen immer wieder auf die Zusammenhänge aus der Einleitung zurückgreifen können.

In gewisser Weise ist die Einleitung aber auch eine Zusammenfassung von größtenteils Bekanntem, wir sollten diesen Abschnitt daher besser Übersicht nennen.

## Die Sprachen und Hardwarenähe

War PASCAL als Unterrichtssprache gedacht, so entstand C als Entwicklungswerkzeug für UNIX. Vermutlich haben beide Schöpfer den Erfolg ihrer Bemühungen nicht vorausgesehen. Aus den ursprünglichen Aufgabenstellungen kann aber doch darauf geschlossen werden, daß sich C besonders gut in eine hardwarenahe Entwicklungsumgebung mit einem Assembler einfügt. Dennoch ist C eine Hochsprache, die uns standhaft den Zugriff auf Register der CPU verweigert und nur auf dem Umweg über Variable erlaubt Speicher zu benutzen.

Ist die CPU nicht auch eine Hardware-komponente? Wenn wir sie dazuzählen, ist eigentlich nur ein Assembler wirklich geeignet hardwarenah zu agieren, denn in C ist uns der unmittelbare Zugriff auf die CPU-Register, außer in Ausnahmefällen, verwehrt. Wir müssen uns in C daher auf den Zugriff von Hardware-Registern außerhalb der CPU beschränken.

# Teil 3: Sprache für die hardwarenahe Programmierung

Einleitung

In der vorigen Folge haben wir uns einen Überblick über die PC-Hardware verschafft und werden nun daran gehen, die Hardware 'von innen' zu untersuchen. 'von innen' soll heißen mit Softwarehilfen. Das Gegenstück 'von außen' hieße, mit Mitteln der Meßtechnik. Dafür wählen wir ein Werkzeug, eine Sprache.

## Die Sprachen und Hardwarenähe

### Hochsprache oder Assembler?

Bis jetzt sprachen wir nur von den IO-Bausteinen. Ist die CPU nicht auch eine Hardwarekomponente? Wenn wir neben den Peripheriebausteinen auch die CPU beherrschen wollen, ist eigentlich nur ein Assembler wirklich geeignet, hardwarenah zu programmieren, denn in Hochsprachen ist uns der unmittelbare Zugriff auf die CPU-Register, außer in Ausnahmefällen, verwehrt. Wir müssen uns in Hochsprachen daher auf den Zugriff auf Hardware-Register außerhalb der CPU beschränken.

Anderseits könnten wir uns vorstellen, in derselben Hardwareumgebung verschiedene CPUs einzusetzen. Es gibt auch am PC solche Konzeptionen, die einen Austausch der CPU auf einer eigenen Einschubkarte vorsehen. So kann man eine bewährte Hardware (PC) auf einem zukünftigen Prozessor (etwa auf einen P5 (=586) oder auf einer 68xx-CPU einsetzen.

Die CPU ist daher nur eine Art austauschbarer Motor und jede Kodezeile, die nicht von der CPU-Kodierung abhängt, ist nicht unbedingt verlorene Arbeit.

Assemblerprogrammierung ist ein eigener Problemkreis zu dessen Erarbeitung wir z.B. das Handbuch 'Maschinennahe Programmierung unter MSDOS' von Koll. Riemer empfehlen können. Es gibt natürlich Anwendungsfälle, in denen Assemblerprogrammierung jedenfalls der Vorrang zu geben ist, wie z.B. bei speicherresidenten Erweiterungen des Betriebssystems, bei Gerätetreibern oder bei Geschwindigkeitsoptimierungen aber die Mehrheit der Programme kommt mit einer Hochsprache als Werkzeug aus. Die Hochsprache bietet uns auch die Möglichkeit, das Problem an sich klarer zu erkennen, da die Architektur der CPU nicht wichtig ist. Daher wird das Erarbeitete eher von allgemeinerem Nutzen bleiben.

### PASCAL oder C?

Für Unterrichtszwecke in Elektronik-HTLs werden vor allem PASCAL und C verwendet. War PASCAL als Unterrichtssprache gedacht, so entstand C als Entwicklungswerkzeug für UNIX. Vermutlich haben die Schöpfer beider Sprachen den Erfolg ihrer Bemühungen nicht vorausgesehen. Arbeitet man mit BORLAND-Produkten, verschwimmen die Unterschiede zwischen den Sprachen, da die mächtige Arbeitsumgebung beim Sprachenwechsel vieles bekannt erscheinen läßt. Viele Argumente, die bei anderen Kompilern deutlich für C sprechen, sind bei BORLAND weniger stichhaltig, etwa dieses:

"C fügt sich besonders gut in eine hardwarenahe Entwicklungsumgebung mit einem Assembler ein". (Bei BORLAND findet man neben dem TASM auch einen eingebauten Assembler BASM, der Assemblerprogrammierung auf einfachste Weise im Hochsprachenmodul, gleichgültig, ob PASCAL oder C, ermöglicht).

oder

"In C kann der Speicher eleganter adressiert werden." (Bei TURBO-PASCAL findet man die Variablen mem und port, die das auch gut können). uvam.

Wichtig ist, daß C eine derart große Verbreitung besitzt, daß kein Weg daran vorbei führt. C ist universell, daß es sich vielen, auch ungewöhnlichen Problemstellungen anpaßt, wie Sie auch in Folge 4 dieses Beitrags lesen können. Programme für Mikrokontroller werden ebenso in C geschrieben, wie Programme für Windows und die Unterrichtszeit ist zu kurz, um mehrere Sprachen zu lernen (und dann keine wirklich zu beherrschen). Keine andere Sprache hat derzeit eine derartige Anwendungsbreite.

C bringt uns näher an die Hardware und ans System als PASCAL durch die Objektkodekompatibilität mit Assemblerprogrammen. Wir können den gesamten Adreßraum mit zweckmäßig wählbaren Speichermodellen ausnutzen.

C bringt uns aber auch näher an die Anwendung als PASCAL, wenn mit den Möglichkeiten der Spracherweiterung C++ gearbeitet wird. Die Formulierungsstärke überladener Operatoren etwa, ist derzeit in PASCAL nicht zu haben. Daß diese Spracherweiterungen auch für hardwarenahes Programmieren hervorragend geeignet sind, können wir bereits in Folge 4 zeigen.

Für PASCAL spricht, daß es zum Erlernen von strukturiertem Programmieren konzipiert wurde. Da Lernen ein aufwendiger Prozeß ist, verzichten viele auf dieses bestehende Wissen nicht gerne und verwenden PASCAL, begünstigt durch den Komfort von TURBO-PASCAL, auch für Anwendungen. Vorteil: Sie sind im sicheren Hafen einer strengeren Sprache als es C ist und laufen weniger Gefahr auf den Klippen von C Schiffbruch zu erleiden.

Vergleicht man die Sprachen mit dem allseits geliebten Automobil, so wäre PASCAL ein 'sicheres Gefährt' und C der 'Rennwagen'; beide haben so ihre Vorzüge. Sind HTL-Schüler Sonntagsfahrer? Wollen wir eigentlich Rennfahrer? Wir wollen einfach gute Fahrer. Vielleicht ist C++ die Lösung.

Ich habe den Eindruck, durch das Arbeiten mit C mehr über den PC erfahren zu haben, als es in PASCAL der Fall war, wenn ich auch zugeben muß, daß das MTTS ('mean time to success') für Anfänger bei TURBO-PASCAL etwas kürzer ist, bedingt hauptsächlich durch den späten Einsatz von Pointern in PASCAL. Viele Schüler kommen erst gar nicht in die Verlegenheit sich mit diesen maschinennahen Gebieten zu beschäftigen, die geeignet wären den Zusammenhang zwischen ihrem Programm und der Hardware auf der sie läuft aufzuzeigen, da der Unterricht gerade rechtzeitig durch ein Semesterende o.ä. keine Fortsetzung vorsieht.

### Welches C?

Anders als PASCAL bietet uns C die Möglichkeit aus einer großen Zahl verschiedener Kompiler auzuwählen: TURBO/BORLAND, ZORTECH, MICROSOFT, QUICK, WATCOM, BDS und das sind nur die Bekanntesten. Die Wahl ist schwierig und auch nicht.

Für den Unterrichtsgebrauch ist BORLANDC wegen seiner hervorragenden Benutzungsoberfläche vorzuziehen, obwohl derzeit nicht gerade für große Anwendungen geeignet. Auch beim HUGE-Modell ist bei 1MB Schluß. Da die Updates bei BORLAND etwa alle 6 Monate einlangen, werden wir wohl am Beginn des nächsten Jahres mit dem 32-bit-BORLAND-Kompiler rechnen können.

Jemand, der es schätzt mit einer Vielzahl von Publikationen kompatibel zu sein, wird MICROSOFT vorziehen, obwohl MICROSOFT durch seine verspätete Herausgabe des C++-Kompilers viele Freunde verloren hat und neue Anwendungen häufiger ZORTECHC oder BORLANDC verwenden.

Soll ein Programm auf vielen verschiedenen Systemen laufen (OS/2, MSDOS, UNIX, APPLE), dann ist ZORTECHC die richtige Wahl. Auch die Speichermodelle gehen durch die Verwendung von DOS-Extendern über die 1MB-Grenze hinaus. Die Benutzung des Kompilers ist etwa um einen Integrationsschritt hinter BORLANDC. Man ist 'näher an der Kommandozeilenversion', im Bezug auf die Speichermodelle aber einen Schritt weiter.

Die BORLAND-Kompiler sind einander sehr ähnlich, da sie gleichartige Benutzerführung enthalten. Ist man TURBO-PASCAL gewöhnt, findet man die Sprachenfrage eher unnotwendig, da man kaum etwas in TURBO-PASCAL vermißt, was man zum Erstellen eines Programms benötigt. Wenn jemand PASCAL sagt, meint er TURBO-PASCAL. Bei C ist das etwas anders, TURBO-C muß sich an einem vorhandenen Standard orientieren und sich Vergleichen mit gleichwertigen Fremdprodukten unterziehen.

### C ist portabel!

...aber nur, wenn man Formulierungen anwendet, die Portabilität begünstigen. Bei unseren Programmierbeispielen wird auf diesen Aspekt besonderer Wert gelegt.

Man muß mehrere Arten der Portabilität unterschieden: Für verschiedene Hardware (z.B.: PC - APPLE - PS/2), für verschiedene Betriebssysteme (z.B.: MSDOS - SYSTEM7 - OS/2 - WINDOWS - UNIX), für verschiedene Kompiler (BORLANDC - MICROSOFTC - ZORTECHC), für verschiedene Speichermodelle (TINY-SMALL-MEDIUM-COMPACT-LARGE-HUGE) und Kombinationen aus diesen.

#### Hardwareportabilität

Hardwareportabilität besteht, außer in Sonderfällen nicht. Man muß die Software so verfassen, daß die hardwarebezogenen Teile möglichst in kleinen austauschbaren Modulen zu liegen kommen und der Rest maschinenunabhängig ist.

Trotzdem ist für den PC geschriebener Hardware-Kode in gewissen Grenzen auf anderen Geräten ablauffähig, wenn bei der Formulierung konkrete PC-Adressen vermieden werden und stattdessen Makros eingesetzt werden. Erleichtert wird diese Vorgangsweise mit der Datei IODEF.H, die man mit #include in Dateien einbindet, die IO-Zugriffe enthalten. Weitere Verwendungshinweise für diese Headerdatei finden Sie in den Beispielen HC04TA1C.C und HC04TA1D.C.

Um auch bitweise Ein- und Ausgabe zu ermöglichen, wurden für einige IO-Bausteine auch Bitadressen definiert. Ein Beispiel für deren Anwednung ist HC04IO5.CPP.

#### Betriebssystemportabilität

Betriebssystemportabilität ist schon eher machbar, wenn sich die Programme auf der Grundlage des sogenannten ANSI-Standard bewegen. Die BORLAND-on-line-Hilfe ist hilfreich bei der Vermeidung inkompatibler Funktionen. Bei BORLANDC-3.0 ist bei jeder Funktion angegeben, ob sie unter DOS, WINDOWS, UNIX oder ANSI definiert ist.

In der nächsten Zeit steht uns ein Wechsel auf ein 32-bit-Betriebssystem ins Haus. Davon werden besonders die Längen der Variablen betroffen sein. Immer wenn es um die Größe von Variablen geht, setze man nicht die auf dem eigenen Kompiler zutreffende Zahl, sondern den sizeof()-Operator ein. Damit wird die Übertragung auf andere Betriebssysteme erleichtert, die mit einer anderen Wortlänge arbeiten.

statt   memcpy(d,s,2*n)    besser    memcpy(d,s,sizeof(int)*n)

#### Kompilerportabilität

Kompilerportabilität bedeutet, daß ein Programm ohne Änderung auf verschiedenen Kompilern übersetzbar ist. Für einfache ANSI-konforme Probleme ist das keine Schwierigkeit. Man kommt aber bald drauf, daß die schönsten Funktionen praktisch nicht verwendet werden können, will man auch einmal einen anderen Kompiler probieren. Tut man es doch (verwendet man also Textausgabefunktionen mit BIOS-Steuerung, wie in conio.h bei BORLAND, Grafikfunktionen, Klassenbibliotheken usw.) begibt man sich in totale Abhängigkeit von einem Hersteller.

Alle Kompiler kennen vordefinierte Makros, die es erlauben, beim Kompilieren festzustellen, welcher Kompiler gerade arbeitet.

Makro       Kompiler                         
_MSC_VER    Microsoft C ab Version 6.0
_QC         Microsoft Quick C ab Version 2.51
__TURBOC__  Borland Turbo C und Turbo C++
__ZTC__     Zortech C und C++
__WATCOMC__ WATCOM C

Der Autor verwendete bis vor kurzem daher Konstruktionen wie diese:

#ifdef __TURBOC__
 ...
#endif
#ifdef __MSC_VER
 ...
#endif

Die durch #ifdef...#endif-Zeilen eingeschlossenen Kodeteile werden durch jenen Kompiler übersetzt, für den das entsprechende Makro definiert ist oder eben ignoriert.

Wenn man auch bei komplizierteren Dingen um die bedingte Kompilierung nicht herumkommt (ein durchaus übersichtlicher Kode kann durch solche Einfügungen ganz schön zerhackt werden), viele Kleinigkeiten lassen sich durch Header-Datei portable.h aus dem Weg räumen. Angelehnt an: /Scott Robert Ladd, "Portability Across MS-DOS C Compilers", The C Users Journal, Jan.1991, S.53..56/. Die dort beschriebene Datei port.h wurde erweitert und thematisch aufgeteilt. Sie findet in vielen der folgenden Programme ihre Anwendung.

Kompatibilität zu K&R-C-Kompilern errreicht man durch Verwendung des Makros __STDC__, welches, wenn gesetzt, anzeigt, daß der Kompiler im ANSI-Modus arbeitet.

#ifdef __STDC__
  int func (int i)
#else
  int func1();
#endif

##### Headerdatei portable.h

Gerade im nicht-genormten, hardwarenahen Bereich gibt es große Unterschiede zwischen den Kompilern. Bei einem Wechsel des Kompilers müssen viele Zeilen mit #if..#endif-Konstruktionen angepaßt werden. Einiges davon läßt sich durch geeignete Header-Dateien beseitigen.

##### IO-Zugriff in C als Beispiel

Jede höhere Sprache enthält eine Entsprechung für die IO-Befehle, so auch C. Bei TURBO-C(BORLAND-C) gibt es die Funktionen inport() und outport().

Assembler	TURBO-C
IN AL,adr	unsigned char inportb(unsigned int adr);
IN AL,DX
IN AX,adr	int inport(unsigned int adr);
IN AX,DX
OUT adr,AL	outportb(unsigned int adr, unsigned char c);
OUT DX,AL
OUT adr,AX	outportb(unsigned int adr, int c);
OUT DX,AX

Es gibt jeweils für 2 Assemblerbefehle einen C-Befehl. Das liegt daran, daß man beim Assembler im Adreßbereich 0..255 (0x00..0xff) direkt oder registerDX-indirekt adressieren kann und über der Adresse 255 nur über das DX-Register. In C wird da kein Unterschied gemacht, es liegt am Kompiler, ob er die eine oder andere Adressierungsart verwendet oder, ob er immer registerDX-indirekt adressiert.

Bei Microsoft heißen diese Funktionen aber inp() und outp() Damit wir kompilerunabhängig arbeiten können, empfiehlt es sich, selbstdefinierte Makros zu verwenden, die in der Header-Datei portable.h je nach Kompiler entsprechend expandieren. In unserem Fall unterscheidet sich TURBOC vom Rest der C-Kompiler. TURBOC verwendet inportb(), die anderen Kompiler inp(). Das Makro IN_PORT substituiert, je nach Kompiler die richtige Funktionsbezeichnung.

#ifdef P_IO
/*----------------------------------------------------
    I/O Port Macros

    IN_PORT     read  byte from I/O port
    IN_PORTW    read  word from I/O port
    OUT_PORT    write byte  to  I/O port
    OUT_PORTW   write word  to  I/O port
----------------------------------------------------*/

#if defined(__TURBOC__)
    #ifndef __DOS_H
      #include <dos.h>
    #endif
    #define IN_PORT(port)       inportb(port)
    #define IN_PORTW(port)      inport(port)
    #define OUT_PORT(port,val)  outportb(port,val)
    #define OUT_PORTW(port,val) outport(port,val)
#else
    #ifndef __CONIO_H
      #include <conio.h>
    #endif

    #define IN_PORT(port)       inp(port)
    #define IN_PORTW(port)      inpw(port)
    #define OUT_PORT(port,val)  outp(port,val)
    #define OUT_PORTW(port,val) outpw(port,val)
#endif
#endif

Über dieses Beispiel hinaus enthält die Datei portable.h viele andere Details, die die bedingte Kompilierung im Programm oft entbehrlich macht. Um die Kompilierzeit nicht unnötig zu erhöhen, wird bei der Inklusion von portable.h die ganze Headerdatei kompiliert, wurde aber vorher zumindest ein Makro P_... (hier P_IO) definiert, wird nur der betreffende Teil übersetzt. Dieser Mechanismus wird dann bei den betreffenden Beispielen noch einmal gezeigt.

#### Speichermodellportabilität

Speichermodellportabilität lernen wir am besten beim Lesen der Include-Dateien des Kompilers.

## Einige Fragen zu C

Dieser Abschnitt versucht die Beantwortung häufig gestellter Fragen, die aus der Sicht einer mehrjährigen Arbeit mit einigen Kompilern möglich geworden ist.

### Was ist Standard-C?

Im Prinzip gibt es einige maschinenunabhängige C-'quasi'-Standards, davon ist einer eine wirkliche Norm (ANSI) mit größter Verbreitung:

(1) K&R-Standard (Kerninghan & Ritchie) 	
(2) UNIX-Standard	 
(3) ANSI-Standard. X.3159	
(4) MICROSOFT-Standard	 
(5) AT&T - C++ Ver. 2.1, als ANSI in Vorbereitung

Alle namhaften Kompiler für den PC verarbeiten Programme nach diesen Standards.

(1) K&R ist die älteste Sprachbeschreibung, siehe etwa in: /Kernighan, Ritchie, Programmieren in C, Carl Hanser, München Wien, 1983/. Der K&R-Standard wird zwar in neuen Programmen nicht mehr angewendet, man findet aber immer noch Programme, die danach formuliert sind, so auch manches Mikro-Kontroller Programm. Wichtige Unterschiede zu ANSI C:

K&R	ANSI
(a)	main()	int main(void)	
		void main(void)	

(b)	char fkt();	char fkt(int i, char c);	

(c)	char fkt(i,c)	char fkt(int i, char c)	
	int i;	{...
	char c;	
	{...

(a)	Der Rückgabewert von Funktionen wurde bei K&R immer als eine ganze Zahl angenommen, da dieser Fall, etwa zur Fehlerrückmeldung, der häufigste war. Daher mußte links vom Funktionsnamen kein Rückgabetyp stehen. Aus Kompatibilitätsgründen ist diese Schreibweise auch heute noch erlaubt, jedoch zu vermeiden. Wenn kein Parameter zurückgeliefert oder übergeben werden soll, ist der Typ void zu verwenden.

(b)	Prototypen enthalten bei K&R keine Parameter. Sie sind eigentlich nur notwendig, um dem Kompiler externe Funktionen bekanntzugeben. Sie hatten keine Typenprüffunktion. (Das hat man erst von PASCAL gelernt.)

Die Anzahl der Parameter konnte dem Kompiler deshalb egal sein, da in C, im Gegensatz zu PASCAL, der rufende Programmteil für die Wiederherstellung des Stapels verantwortlich ist. Daher besteht keine unbedingte Notwendigkeit, die Anzahl der Übergabeparameter aufeinander abzustimmen. In C sind daher Unterprogramme mit einer variablen Anzahl von Parametern kein Problem.

(c)	Die Schreibweise der Übergabeparameter war bei K&R noch anders und sollte in dieser Form ebenfalls nicht mehr verwendet werden.

Es gibt noch andere Unterschiede; die hier beschriebenen sind aber die Auffälligsten.

(2) UNIX ist nicht unser unmittelbares Anliegen, wer aber UNIX-kompatibel programmieren muß, verwende nur UNIX-kompatible Funktionen, wie in der on-line-Hilfe angegeben.

(3) ANSI ist die breiteste transportable Plattform, die eine Übertragung auf andere Kompiler und Rechner gewährleistet. Schaltet man einen Kompiler in den ANSI-Modus, 'vergißt' dieser alle CPU-typischen Besonderheiten, wie near, far..

Hardwarebezogene Funktionen kommen in der ANSI-Definition nicht vor, daher können wir bei unserem Vorhaben nicht allein diese Sprachkonstruktion benutzen.

Zwar schaltet der Kompiler zusätzliche Schlüsselwörter aus, aber alle Zusatzfunktionen des Kompilerherstellers (, die auch nicht ANSI-konform sind,) können verwendet werden. Diesem Punkt ist bei portablen Programmen besonderer Augenmerk zu widmen. Will man so geschriebene ANSI-Programme auf einen anderen Kompiler übertragen, wird man wahrscheinlich zu gröberen Eingriffen genötigt sein. Lösung 1: Vermeidung von Funktionen, die nur bei einem Kompilerhersteller erhältlich sind. Lösung 2: Kauf der Runtime-Library im Source-Kode und Aufbau einer eigenen portierbaren Bibliothek. Lösung 3: Im einfachen Fällen können Makros Übergänge erleichtern (wird später gezeigt).

(4) MICROSOFT-C ist ein Quasi-Standard für den PC. Den ANSI-Kompiler gibt es nicht. Es gibt nur Kompiler für verschiedene Betriebssysteme/CPUs, mit einer ANSI-Einstellung. Am PC war MICROSOFT viele Jahre tonangebend, auch weil BORLAND die Sprache C erst nach PASCAL auf ein entsprechend konkurrenzfähiges Niveau gebracht hat. MICROSOFT hat zuerst die für die 80x86-CPU typischen zusätzlichen Begriffe in C eingeführt. Ob man es will oder nicht: wir müssen uns (und auch BORLAND muß sich) in vielen Belangen nach dem Marktführer richten. MICROSOFT hat beginnend mit der Version 3 seines C-Kompilers einen quasi-Standard für ein C auf dem PC festgelegt. Viele Schlüsselwörter und Makros, die nur für die 80x86-CPUs gelten, wurden bei MICROSOFT zuerst benannt und von den anderen Herstellern oft übernommen. Daß die Übernahme nicht immer 1:1 erfolgt, liegt an der Schwierigkeit, nicht des Plagiats bezichtigt zu werden. Daher unterscheiden sich die Kompiler oft in entscheidenden Punkten. Einige dieser Unterschiede werden wir durch eigene MAKROS auszugleichen haben.

BORLAND-Kompiler (BORLANDC und TURBOC) erlauben die Programmierung in allen angeführten Varianten durch entsprechende Schalter in der Programmierumgebung. Aber Achtung: Es werden zwar alle unerlaubten Schlüsselwörter ausgeblendet (etwa gibt es in ANSI-C kein far oder near usw.), es bleiben aber alle Bibliotheksfunktionen, auch alle von BORLAND erfundenen, verwendbar, ob sie nun bei ANSI definiert sind oder nicht. Daher muß sich der Programmierer an Hand der on-line-Hilfe selbst überzeugen, ob eine bestimmte Funktion anwendbar ist oder nicht. Beim neuen BORLANDC-3.0 ist die Anwendbarkeit der Funktionen in den verschiedenen Standards besonders deutlich hervorgehoben.

(5) Die geringste Auseinanderentwicklung von Sprachmerkmalen gibt es bei der C++-Version. Die Kompilerhersteller hinken mit ihren Implementationen dem ATT-Standard eher nach, was die Einheitlichkeit begünstigt, da die Norm vor den Produkten bekannt ist.

### C oder C++ für den Programmierer

Neu geschriebene Programme müssen keineswegs mit dem geringen Umfang des ANSI-Standards geschrieben werden, man kann ruhig alle Möglichkeiten, die sich durch die Kompilerung mit 'C++ always' ergeben verwenden. Dies umso sicherer, als auch MICROSOFT als einer der letzten Hersteller mit der Version 7 den ATT-Standard für C++ übernommen hat. Welche Möglichkeiten das im besonderen sind, finden Sie auf Seite 45 der PC-NEWS 2/91 und auf den Seiten 63 und 64 der PC-NEWS 3/91. Dabei ist von Klassen und anderen Begriffen der objektorientierten Programmierung noch keine Rede. Nur die Wartung von 'altem' Kode erfordert Rückgriffe auf die älteren Sprachversionen.

### C oder C++ für den Unterricht?

Geht es darum, möglichst klar, Programmiertechniken, wie strukturiertes oder objektorientiertes Programmieren zu vermitteln, ohne Rücksicht auf bestehende Software: hier ist C++ anzuraten. Siehe dazu Beitrag "C++ im Unterricht, Ein Beitrag zur Sprachendiskussion", M.Weissenböck, PC-NEWS 2/91, S.49..51. Dazu gibts den ADIM-Band 50 als Schulbuch.

Wir müssen in einer Umwelt leben, die mit vielen herkömmlich formulierten C-Programmen (z.B. K&R-Niveau) 'belastet' ist. Ein Schüler, der an Hand von ADIM-Band-50 strukturiert und objektorientiert in C++ formulieren lernt, verliert vielleicht den Zusammenhang zu dem, was ihn in der rauhen Wirklichkeit bescheidenerer C-Kompiler erwartet. Er ahnt nicht, was alles bei einfacheren Kompilern nicht geht. C ist eine 'Breitbandsprache' und daher sowohl bei sehr komplexen als auch bei sehr einfachen Anwendungen, wie etwa bei Mikro-Kontrollern weit verbreitet. Alle Elektroniker müssen daher auch diesen Aspekt berücksichtigen. Für alle, denen es wichtig ist zu wissen, wo die Trennlinie zwischen C und C++ verläuft, kann daher empfohlen werden, zuerst an Hand von ADIM-Band-40 Standard-C, und danach erst an Hand von ADIM-Band-50 C++ zu lernen.

### Welche C-Version?

Die Neueste natürlich! Aber genauso natürlich ist das auch nicht immer die richtige Antwort, denn wenn Sie nicht mindestens 2MB Hauptspeicher und nicht mindestens einen AT besitzen, läuft der BORLAND-Kompiler in der Version 3.0 nicht! Es ist aber eine Freude, dieses Programm zu verwenden! Die on-line-Hilfe macht Handbücher praktisch entbehrlich, wenn man nur etwas mit dem Aufbau von C vertraut ist. Die Version 3.0 bietet auch einem Anfänger optimale Hilfestellung.

### Kompilereinstellung

Praktisch jeder Kompilerhersteller liefert zwei Kompiler: einen für C, den anderen für C++ (oder einen Kompiler, mit einer entsprechend umschaltbaren Option). Welchen soll man verwenden? Beide Kompiler sind in der Lage, sauber geschriebene C-Programme zu übersetzen!

#### Wie schaltet man etwa den BORLAND-Kompiler von C auf C++ um?

Im Punkt OPTIONEN des Hauptmenüs findet sich bei der Kompilereinstellung der Schalter 'C++ always' und 'C++ with extension CPP only' oder so ähnlich. In der letzteren Stellung kompiliert er eine Datei NAME.C mit dem C-Kompiler und eine Datei NAME.CPP mit dem C++-Kompiler. Das wäre der Normalfall, das heißt die Datei-Endung bestimmt, welcher Kompiler verwendet wird. Andernfalls (C++ always) wird immer der C++-Kompiler verwendet.

Ich selbst verwende die Dateiendung zur Umschaltung zwischen C- und C++-Kompiler. Man erkennt daher sofort, ob ein Programm C++-Elemente enthält. Ich schreibe reine C-Programme nur mehr in Ausnahmefällen und benutze die CPP-Endung auch für einfache Fälle und zwar aus folgenden Gründen: (1) Der C++-Kompiler besitzt eine strengere Prüfung der Syntax und ist daher weniger tolerant gegenüber Fehlern. Um diesen Effekt zu optimieren, ist es auch empfehlenswert, speziell im Unterricht, alle Warnungen einzuschalten. (Im umgekehrten Fall: 'alle Warnungen aus' bleiben viele Fehler unerkannt). (2) Da ich die wichtigsten Unterschiede zwischen C- und C++-Verhalten des Kompilers schon kenne, benutze ich die neuen Möglichkeiten von C++ auch dann, wenn nicht gleich mit Klassen gearbeitet wird. Ob diese Möglichkeiten auch im Unterricht eingesetzt werden sollen, hängt auch damit zusammen, ob man etwa reines ANSI-C zeigen will oder, ob diese Unterscheidungen nicht wichtig erscheinen.

### BORLANDC oder TURBOC?

BORLAND unterscheidet zwischen professionellen Anwendern und 'Hobbyanwendern'. Für die Ersteren gibt es BORLANDC und für die Hobbyisten die abgemagerte Version TURBOC. In der integrierten Entwicklungsumgebung von TURBOC sind einige Einstellungen nicht vorhanden. Man könnte meinen, daß für den Unterrichtsgebrauch TURBOC genügt, leider fehlen aber bei TURBOC einige praktische on-line-Hilfen und einige Möglichkeiten beim Debuggen, sodaß es ratsam erscheint, auch beim Unterricht BORLANDC zu verwenden. Die übersetzten EXE-Dateien sind aber gleich.

### Vollversion oder Schulversion

Schulversionen besitzen laut Auskunft bei Firma BORLAND denselben Leistungsumfang wie die gleichnamige Vollversion. Allerdings gibt es bei Schulversionen kein Update-Service. Außerdem enthalten die Schulversionen einen Hinweis, daß ihre Verwendung ausschließlich für den Unterrichtsgebrauch bestimmt ist. Der Preis für ein Update ist etwa so hoch, wie der Preis der Schulversion (Beispiel: Ver.2.0 auf Ver.3.0, BORLANDC DM 200,-, Ver.3.0 auf Ver.3.1 DM 99,-). Der Wermutstropfen der Vollversion ist allerdings der Einstiegspreis von ca. DM 1000,-. Preise in öS werden erst bei vollständigem Betrieb der österreichischen Vertretung, etwa ab Oktober 1992 vorliegen (BORLAND, Modecenterstraße 14, 1030 Wien, (0222)-79-83-411, FAX:DW 33.)

### Welchen Stellenwert hat Dokumentation?

Gemeint ist die Dokumentation des Programmkodes. Ein Anfänger, dem viele grundlegende Regeln einer Sprache noch fremd sind, wird von sich aus das Bedürfnis haben, mehr zu kommentieren (oder mehr kommentiert haben wollen) als der fortgeschrittene Programmierer. Die Dokumentation von Programmzeilen dient dem Anfänger als eine Art Lernprozeß; das Dokumentieren hilft ihm, Kodezeilen oder -abschnitte richtig zu interpretieren.

Programme sollten aber so abgefaßt sein, daß sie durch die Wahl geeigneter Bezeichnungen in sich verständlich sind und nur an wirklich besonderen Stellen zusätzliche Erklärungen enthalten sollen. Der Stil betrifft vor allem die richtige Bezeichnung von Variablen, Typen und Funktionen (bei C++ der Klassen und Objekte). Das betrifft sowohl die Schreibweise (Groß/Klein), als auch die Bedeutung der gewählten Wörter. Sparen wir nicht an Zeit, eine aussagekräftige Bezeichnung für die Variablen- und Funktionsnamen zu suchen!

Und bedenken wir, daß der Kompiler keine Prüfung der Richtigkeit von Kommentaren bietet und daher nur allzu oft alter, nicht mehr zutreffender Kommentar stehen bleibt und den Leser eher verwirrt.

### Unterstrich kontra große Anfangsbuchstaben

Bei der Formulierung komplexerer Typen oder Variablen haben sich zwei Varianten eingebürgert:

mit Unterstrichen:  	draw_polygon() oder	
mit großen Anfangsbuchstaben: 	DrawPolygon()

In letzter Zeit bemerke ich, daß viele amerikanische Autoren zur letzteren Schreibweise zurückkehren und damit die deutsche Großschreibung am Wortanfang entdecken.

Der Unterstrich sollte sparsam verwendet werden, da er in C eine Funktion innerhalb der Stellung von Variablen und Unterprogrammen und Makros hat. Insbesondere sollten doppelte Unterstriche innerhalb von Bezeichnern vermieden werden, da diese beim 'mangling' von Namen in C++-Programmen verwendet werden ('mangling' ist die Vereinigung der vom Programmierer gewählten Bezeichnung für eine Funktion, deren Klassenzugehörigkeit und der übergebenen Parameter in einem neuen Begiff, der zum Linken verwendet wird. Daher ist es möglich, gleichnamige Funktionen zu verwenden, wenn sie sich nur in der Art oder Anzahl der übergebenen Parameter unterscheiden).

### Kompilerbedienung deutsch oder englisch?

Gemeint ist die Sprache der integrierten Entwicklungsumgebung und der on-line-Hilfe. Da wir im Unterricht BORLAND-Kompiler verwenden, können wir diese Frage stellen. Andere Kompilerhersteller hüten sich, so komplexe Materie einem unklaren Übersetzungsvorgang zu unterziehen. BORLAND-Deutschland hat der Verbreitung der BORLAND-Produkte einen guten Dienst erwiesen, diese Übersetzung durchgeführt zu haben; ob die Übersetzung der Klarheit dienlich ist, und ob wir unseren Schülern einen guten Dienst erweisen, wenn wir ihnen die deutsche Version vorsetzen, ist eine andere Frage. In der englischen Version ist nämlich ein großes Lernpotential für Sprachverständnis für technisches Englisch (hier Software-Englisch) enthalten, dessen wir verlustig werden, wenn wir mit der deutschen Version arbeiten. Gerade das Unbehagen, das die Schüler bei Kontakten mit englischsprachigen Produkten haben, zeigt, daß es auf diesem Gebiet noch viel zu lernen gäbe. Denn die Realität ist, daß die wesentlichen Programmierunterlagen immer noch in englischer Sprache anfallen und wir daher den Umgang mit englischsprachigen Produkten fördern sollten. (Englisch, das Latein der EDV?) Bis zur Version 2 des BORLAND-Kompilers benutzte ich die ins Deutsche übersetzte Version des Kompilers, bin aber aus diesen Gründen jetzt auf die englische Version umgestiegen. (Anders ist es vielleicht bei Texteditoren, die auf eine deutsche Trennhilfe angewiesen sind.)

### Programmierstil deusch oder englisch?

Wie ist es mit der Sprachwahl bei den selbstgewählten Bezeichnern? Sollen wir diese in Deutsch oder in Englisch verfassen? Programmierer in größeren Firmen werden hier wohl wenig Wahl haben, sie werden sich allgemeinen Firmenregeln zu unterwerfen haben. Programme für Schüler werden in erster Linie in deutscher Sprache kommentiert werden müssen, nützliche Programme auch wegen ihrer allgemeineren Austauschbarkeit über Mailboxen in englischer Sprache. In den folgenden Beiträgen wird diese Unterscheidung ebenfalls getroffen: Beispielprogramme eher in Deutsch, lauffähige Programme eher in Englisch.

Vorschau auf Folge 4, Hardwareprogrammierung: Wiederverwertbarer Kode * IO-Zugriff in C * Polling Tastatur, Maus, Timer * Programmierstil * Allgemeine Ein- Ausgabe, IO-Klassen IO.HPP, IO.CPP * 'Bitprozessor' * Demonstration der BYTE-Klassen * Testen der BYTE-Klassen * Demonstration der BIT-Klassen * Testen der BIT-Klassen * Anzeige und Änderung des Zustandes von IO-Ports * Testen der parallelen Schnittstelle * Testen der seriellen Schnittstelle * Anwendung: CMOS-RAM * CMOS-RAM im Detail

# Teil 4: Hardwareprogrammierung

Wir werden versuchen niederwertigste Aktionen (IN- und OUT-Befehle) mit höchstwertigen Softwaremethoden (Kapselung, Polymorphie, Vererbung) in C++ zu verbinden.

Damit entsteht zwischen Hardware und Anwednung eine Zwischenschicht, die verhindert, daß in eine Programm von mehr als einer Instanz auf einen Hardware-Port zugegriffen wird.

Leser, die sich mehr für die Anwendung als das 'Wie' interessieren, seien die Programme HC04PA1.EXE, HC04SE1.EXE, HC04CM1.EXE empfohlen.

Gegenstand der Hardwareprogrammierung ist die Kommunikation mit den Ports der Peripheriebausteine. Wir können uns natürlich nur wichtige Beispiele ansehen; dabei wollen wir aber eine solide Basis in Form einer IO-Klasse entwickeln. Möglichst viele der Beispielprogramme sollen als wiederverwendbarer Kode in einer Bibliothek MYLIB.LIB zusammengefaßt werden. Diese Bibliothek soll mit jeder neuen Folge unserer Programmierübungen wachsen.

### Zum Titel

Nach unserer selbstgewählten Definition verstehen wir unter Hardwareprogrammierung direkte Zugriffe auf die Register der Hardwarebausteine. Eine Übersicht über die Aufteilung des IO-Bereichs kennen wir schon aus den PC-NEWS 27, S.32. Jetzt, beim Programmieren werden wir genauere Angaben über die eine oder andere Adresse benötigen. Hilfreich sind da die Beschreibungen der IO-Bausteine, siehe TGM-LIT-32.

Die Hardwareprogrammierung am Baustein hat nur in Ausnahmefällen eine Berechtigung, wobei wir auf den ersten besonders Bezug nehmen wollen:

a.	zum Lernen

b.		Entwicklung von Treibern

c.		Erschließung von Möglichkeiten, die auf höheren Ebenen nicht verfügbar sind.

d.		zu Testen

Mit Rücksicht auf Punkt a) werden wir auch einige Programme erproben, für die auf höheren Ebenen Ersatz vorhanden wäre.

Die direkte Kommunikation mit Hardware-Ports ist auch bei Windows-Programmierung nicht grundsätzlich unmöglich - es ist nur praktisch nicht anwendbar - , da sich Windows vorbehält zu wissen, welchen Zustand der IO-Port oder die Hardware allgemein gerade hat.

## Programmübersicht

In der folgenden Dateienübersicht sieht man die Beispielprogramme (HC04*.*). Während das erste vorgestellte Beispielprogramm HC04TA1*.* in vielen Varianten gezeigt wird, werden später die Beispielprogramme jeweils in der Art von HC04TA1G abgebildet. Auf den zugehörigen Disketten finden Sie aber oft auch eine Variante in Standard-C.

c:\mylib
  Ã---dok           dieser Text
  Ã---lib           mit jeder Folge wachsende Bibliothek
  Ã---include       alle Headerdateien
  Ã---source        Quellkode
  À---sample        Beispielprogramme HC*.*

c:\mylib\lib\
mylib.lib        Bibliothek
mylib.prj        Projektdatei für mylib.lib

c:\mylib\include\
ansi.h           portable Bildschirmsteuerung in C
ansi.hpp         portable Bildschirmsteuerung in C++
bit.h            Bitprozessor
cmosram.hpp      CMOSRAM-Klasse
form.h           formatierte Ausgabe
heap.hpp         erleichtert das Finden von alloc-Fehlern
io.hpp           IO-Klassen
iodef.doc        Dokumentation zu iodef.h
iodef.h          Definition von IO-Adressen im PC
keyscan.h        Alle SCAN-Kodes am PC
mylib.h          alle Funktionen
mytypes.h        INT, CHAR...

portable.h       erleichtert das Portieren von:
  P_CONSOLE        Konsolenfunktionen
  P_FILE           DOS-Funktionen
  P_IO             IO-Ansprache
  P_MEM            Speicherzugriffe
  P_POINTER        MP_FP,LCODE,LDATA,NCODE,NDATA
  P_SOUND          Tonausgabe
  P_STREAMS        Streams
  P_TIME           Zeitabfrage

c:\mylib\source
cmosram.cpp      Funktionen der CMOSRAM-Klasse
fil.c            filesize()
form.cpp         dec(), hex(), chr(), form()
io.cpp           Funktionen aus IO-Klassen
is.cpp           ishex()
kbd.c            kbd_read(), clear_kbdqueue()
mou.c            mouse_read()
mytypes.cpp      UCHAR, UINT, BOOL als Klasse
port_bc.c        in BORLANDC nicht enthaltene Funktionen
str.c            putstr(), convert_string()
tim.c            tim0_read(), u.a.

c:\mylib\sample\general\
heap_.cpp        testet alloc-Funktionen
mytypes_.c       testet Typen UCHAR, UINT, BOOL 

c:\MYLIB\SAMPLE\
hc04.prj         kompiliert alle HC04*.*-Dateien
hc04bi1.cpp      testen des Bitprozessors
hc04cm0.cpp      Beispieh für die Ansprache des CMOSRAM
hc04cm1.cpp      Lesen/Setzen des CMOS-RAM (C-Version)
hc04cm1.exe      Lauffähige Version von hc04cm1.cpp
hc04cm1a.cpp     Lesen/Setzen des CMOS-RAM (C++-Version)
hc04cm1a.exe     Lauffähige Version von hc04cm1a.cpp
hc04io0.cpp      Demo für Grundfunktionen der IO-Klasse
hc04io1.cpp      Testen der Klassen IOBYTE_IN, -OUT, -IO
hc04io2.cpp      Anzeige/Änderung von IO-Ports
hc04io2.exe      Lauffähige Version von hc04io2.cpp
hc04io3.cpp      Testen der Klassen IOBIT_IN, -OUT, -IO
hc04io4.cpp      Demo für die Bearbeitung von Bits
hc04io5.cpp      Ausschalten der Tastatur am XT
hc04mo1.cpp      Polling des Maus-Ports
hc04pa1.cpp      Testen der parallelen Schnittstelle
hc04pa1.exe      Lauffähige Version von hc04pa1.cpp
hc04se1.cpp      Testen der seriellen Schnittstelle
hc04se1.exe      Lauffähige Version von hc04se1.cpp
hc04ta1a.c       Polling der Tastatur, BORLAND-Version
hc04ta1b.c        -"- , ANSI-Version
hc04ta1c.c        -"- , MAKRO-Version
hc04ta1d.cpp      -"- , CPP-Version
hc04ta1e.cpp      -"- , Funktions-Version
hc04ta1f.cpp      -"- , Bibliotheksversion
hc04ta1g.cpp      -"- , IO-Klassen-Version
hc04ti0.cpp      Polling des Timers

### Headerdateien port*.H

Gerade im nicht-genormten, hardwarenahen Bereich gibt es große Unterschiede zwischen den Kompilern. Bei einem Wechsel des Kompilers müssen viele Zeilen mit #if..#endif-Konstruktionen angepaßt werden. Einiges davon läßt sich durch geeignete Header-Dateien beseitigen. Weiter hinten wird die Datei portio.h vorgestellt, die anderen dann in späteren Ausgaben jeweils nach Bedarf.

### IO-Zugriff in C

Jede höhere Sprache enthält eine Entsprechung für die IO-Befehle, so auch C. Bei TURBO-C(BORLAND-C) gibt es die Funktionen inport() und outport().

Assembler	TURBO-C
IN AL,adr	unsigned char inportb(unsigned int adr);
IN AL,DX
IN AX,adr	int inport(unsigned int adr);
IN AX,DX
OUT adr,AL	outportb(unsigned int adr, unsigned char c);
OUT DX,AL
OUT adr,AX	outport(unsigned int adr, int c);
OUT DX,AX

Es gibt jeweils für 2 Assemblerbefehle einen C-Befehl. Das liegt daran, daß man im Adreßbereich 0..255 (0x00..0xff) direkt oder registerDX-indirekt adressieren kann und über der Adresse 255 nur über das DX-Register.

Bei Microsoft heißen diese Funktionen aber inp() und outp()1 Damit wir kompilerunabhängig arbeiten können, empfiehlt es sich, selbstdefinierte Makros zu verwenden, die in der Header-Datei portio.h je nach Kompiler entsprechend expandieren. In unserem Fall unterscheidet sich TURBOC vom Rest der C-Kompiler. TURBOC verwendet inportb(), die anderen Kompiler inp(). Das Makro IN_PORT substituiert, je nach Kompiler die richtige Funktionsbezeichnung.

/*----------------------------------------------------
    I/O Port Macros

    IN_PORT     read  byte from I/O port
    IN_PORTW    read  word from I/O port
    OUT_PORT    write byte  to  I/O port
    OUT_PORTW   write word  to  I/O port
----------------------------------------------------*/

#if defined(__TURBOC__)
    #ifndef __DOS_H
      #include <dos.h>
    #endif
    #define IN_PORT(port)       inportb(port)
    #define IN_PORTW(port)      inport(port)
    #define OUT_PORT(port,val)  outportb(port,val)
    #define OUT_PORTW(port,val) outport(port,val)
#else
    #ifndef __CONIO_H
      #include <conio.h>
    #endif

    #define IN_PORT(port)       inp(port)
    #define IN_PORTW(port)      inpw(port)
    #define OUT_PORT(port,val)  outp(port,val)
    #define OUT_PORTW(port,val) outpw(port,val)
#endif

An dieser Stelle könnte man sich fragen, ob die Art Ports anzusprechen, wie es die 80x86-Familie tut, wünschenswert ist oder ob man nicht grundsätzlich memory-mapped IO, wie bei den Motorola-CPUs vorziehen sollte. Auch die Konstruktion von IO-Bausteinen, besonders der älteren Baureihen unterliegen keiner einheitlichen Konzeption, sodaß die nachfolgende Software viele Konstruktionsmängel der Chips ausgleichen muß, in vielen Fällen aber diese Mängel nicht mehr ausgleichen kann.

Nachteile des IO-Konzepts der 80x86 CPUs

*	Beschränkung des Adreßraumes (sowohl CPU- als auch Konstruktionsbedingt)

*	Eingeschränkte Zugriffsmöglichkeiten über IN und OUT

*	Bruch des 'Freizügigkeitsprinzips', nach dem in Neumann-Architekturen Daten und Programme in demselben Speicherraum koexistieren.

Vorteile

*	Der IO-Speicher kann mit Wartezyklen betrieben werden ohne, daß der Hauptspeicherzugriff darunter leidet.

*	Ob ein Programm eine Ein-/Ausgabe durchführt ist mnemonisch erkennbar.

Besonderheiten herkömmlicher Chipkonzeptionen

*	Nicht rücklesbare Ports zwingen den Programmierer eine Kopie der Einstellung anzulegen. Schwierig verwaltbar, wenn auch andere, gleichzeitig laufende Programm die Einstellung ändern wollen. Deshalb ist auch unter Windows und anderen Multitasking-Systemen der Portzugriff untersagt.

*	Bedeutungswechsel beim Zugriff auf eine Adresse (um Adreßraum zu spraren) Beispiel: Interrupt-Kontroller (Programmierung über eine Sequenz von Steuerbefehlen auf derselben Adresse) oder Timer (Ablesen und Schreiben des Zählerstandes in zwei Zugriffen auf derselben Adresse)

*	Vom Hauptspeicher abweichende Zugriffszeiten

## Tastatur, Polling HC04TA1A.C

Die Tastatur stellt einen sehr komplexen Bestandteil des PC dar. Immerhin werden 2 Mikrokontroller gebraucht (einer auf der Tastatur, einer im PC (ab AT)), um Tastatur und PC zu koordinieren. Jede Tastenberührung veranlaßt den Mikrokontroller in der Tastatur einen sogenannten SCAN-Kode gemeinsam mit einem Takt an den PC abzusenden. Der empfangende Mikrokontroller 8742 liefert den Kode auf IO-Adresse 0x60 ab und aktiviert die Interruptleitung IRQ1. Der PC und sein BIOS müssen jetzt reagieren. IRQ1 ruft die Interruptserviceroutine ISR9. Diese liest den Scan-Kode von IO-Port 0x60, quittiert den Empfang an Port 0x64 und füllt ein zu dem SCAN-Kode passendes ASCII-Zeichen in die Tastaturwarteschlange. Ist diese voll, piepsts! Genaueres zu diesem Vorgang und auch eine Liste dieser SCAN-Kodes siehe im Beitrag "Dem PC auf die Tasten geschaut", PC-NEWS-21(1/91), S.15..21.

Unter Polling versteht man die zyklische Abfrage einer Datenquelle, bei der man eine von außen kommende Änderung erwartet. Polling ist schnell - wenn man sonst nichts zu tun hat. Ist Polling allerdings in ein komplizierteres Programm eingebunden, sinkt die Abfragehäufigkeit, dann ist der Zugriff über Interrupts bedeutend schneller, obwohl bei Interrupts mit einem Overhead gerechnet werden muß.

### HC04TA1A.C

Bevor wir den Vorgängen rund um die Tastatur in einer späteren Folge im Detail nachgehen, wollen wir durch Polling feststellen, wie diese SCAN-Kodes beschaffen sind. Das Programm fragt eine Änderung an Port 0x60 ab und stellt den Code am Bildschirm dar. Wir sind noch weit vom ASCII-Code entfernt, es kommt nur eine laufende Nummer pro Taste. Die Taste mit Nummer 1 bricht das Programm ab! Welche ist das?

Wir brauchen eine Hilfsvariable oldkey, in der der jeweils aktuelle Wert an Port 0x60 gespeichert wird. Solange sich dieser Wert nicht ändert, wird nichts ausgegeben. Die Änderung bewirkt die Ausgabe und außerdem wird oldkey = key;  weiter gehts!

Wieviele Kodes werden pro Tastenbetätigung geschickt? Wie unterscheiden sich diese? Gibt es auch Tasten, die mehr als einen Kode senden? Wie verhalten sich die Tasten SHIFT, CTRL, ALT? Sendet jede Taste einen Kode? Haben die Kodes eine Systematik? Wie sieht die Kodefolge beim Liegenlassen der Taste aus?

## Programmierstil HC04TA1B.C..1F.CPP

So, wie das vorige Programm sehen etwa Schülerprogramme aus. Es werden BORLAND-spezifische Funktionen hier cprintf() und clrscr() verwendet, daher ist das Programm weniger portierbar. Wir wollen das Programm durch einige Maßnahmen etwas höherwertiger gestalten.

### HC04TA1B.C

Dieses und das folgende Beispiel zeigen, wie man die Portierbarkeit auf andere Rechner und Kompiler erhöhen kann. Eine Maßnahme zur Verbesserung der Portierbarkeit ist die Verwendung von ANSI-Funktionen, printf() statt cprintf() und CLS() statt clrscr(). CLS() ist ein Makro, das unter Verwendung von printf() den ANSI-ESC-Kode für die Bildschirmlöschung an stdout absendet, vorausgesetzt, der Treiber ANSI.SYS ist geladen.

BORLANDC	ANSI-C
cprintf()	printf()
conio.h	stdio.h
clrscr()	CLS()     /* printf("\033[2J") */

### HC04TA1C.C

Ersetzt man die konkreten Zahlenwerte im Programm durch Makros, kann der Leser besser erkennen, was die Zahlenwerte bedeuten. Ebenfalls der Zahlenwert für den SCAN-Kode, der das Programmende bestimmt. Die an und für sich nicht portierbare Funktion inportb() existiert nur bei BORLAND und wird daher durch ein Makro ersetzt, das für jeden neuen Kompiler einfach anpaßbar ist. Makros erhöhen die Portierbarkeit!

### HC04TA1D.CPP

Die so definierten Adressen und Kodes werden am besten in eigenen Header-Dateien (iodef.h, keyscan.h) zusammengefaßt, damit sie später bei Bedarf wieder zur Verfügung stehen. Damit bekommen alle Programme zunehmend einheitliches Aussehen. Auch wollen wir die neuen Möglichkeiten von C++ nutzen, daher wird die Dateiendung auf CPP geändert. Wir verwenden zwar noch keine selbstdefinierten Klassen (,das kommt erst in der Version HC04TA1G.CPP dieses Programms) aber wir benutzen aus der Stream-Bibliothek die Objekte cout und cin, sowie die überladenen Operatoren << und >>.

C	C++
printf	cout <<
scanf	cin >>
printf("%02x\n")	cout <<setfill('0')<<setw(2)<<hex<<endl

### HC04TA1E.CPP

Unser Ziel war wiederverwertbarer Kode. Darunter versteht man die Aufspaltung eines 'Bandwurm'-programms in Funktionen mit allgemeiner Verwendungsmöglichkeit. Damit wird das Programm immer etwas länger und langsamer aber auch lesbarer (, da anstelle eines 'Bandwurm'-teils eine verständliche Funktionsbezeichnung tritt) und eben wiederverwendbarer (, da die Funktion gleich etwas allgemeiner abgefaßt wird, um auch in anderen Fällen zur Stelle zu sein).

In unserem Beispiel bieten sich dazu zwei Dinge an: Löschen des Tastaturbuffers (clear_kbdqueue()) und Lesen des nächsten Scankodes (read_kbd()). Diese Funktionen werden in diesem Schritt aus dem Hauptprogramm herausgelöst und selbständig dokumentiert ans Programmende gestellt. An den Programmanfang kommen die Prototypen dieser Funktionen. Die Funktion read_kbd() wird dabei gleich etwas bereichert, es gibt einen Parameter, ähnlich, wie bei bioskey(), wobei 0 'Warten auf Änderung' bedeutet und 1 'Lesen ohne Warten'.

### HC04TA1F.CPP

Wenn man bei jedem Programm diese Trennung in verwendbare Funktionen durchführt, müßte man beim Wiederverwenden den jeweiligen Funktionstext in das nächste Programm kopieren. Dabei entstünden im Laufe der Zeit soviele Programmversionen als Programmkopien angefertigt wurden, da man immer mit Änderungen rechnen muß. Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu verhindern: Man ordnet Funktionskode und Hauptprogramm in getrennten Dateien an und (1) inkludiert immer den Sourcekode des Funktionsteils in den Modulen, in denen dieser benötigt wird oder (2) bildet eine eigene Bibliothek aus diesen Funktionen, hier mylib.lib, und beschreibt diese durch eine Headerdatei mylib.h, wie das auch der Kompiler mit der C-Bibliothek macht. Mit jedem neu geschriebenen Programm wächst die eigene Bibliothek, mit jeder Wiederverwendung werden die Module perfekter, da immer mehr zunächst unerkannte Fehler ausgemerzt werden. Die beiden Funktionen kbd_read() und clear_kbdqueue() werden gemeinsam mit vielen anderen Funktionen zur Bibliothek MYLIB.LIB zusammengefaßt. Damit die Programme auch ohne die Bibliothek ablaufen und bei Änderungen der Module nicht immer die gesamte Bibliothek neu gebildet werden muß, wird in diesem Programm der Quellkode kbd.c bedingt eingebunden. Wird in der Projektdatei für die Bibliothek dann das Makro MYLIB definiert, entfällt die Einbindung des Source-Kode, das Programm muß nicht umgeschrieben werden. Diese Maßnahme werden Sie bei allen folgenden Programmen finden.

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC04TA1A.C,
/* HC04TA1A.C */
/*
 * Tastatur-kodes prüfen, BORLAND-Version
 * ======================================
 */
#include <dos.h>      /* inportb() */
#include <bios.h>     /* bioskey() */
#include <conio.h>    /* cprintf() */

void main(void)
{
  unsigned char key, oldkey;
  clrscr();
  cprintf("Tastatur-SCAN-Codes, Ende mit ESC\n\r");
  oldkey=inportb(0x60);
  do
  {
    key=inportb(0x60);
    if (key!=oldkey)
    {
      cprintf("%2x ",key);
      oldkey=key;
    }
    // Abholen und ignorieren des Tastenkode
    while (bioskey(1)) bioskey(0);
  }
  while (key!=1);
  clrscr();
}
.D.

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC04TA1B.C,
/* HC04TA1B.C */
/*
 * Tastatur-kodes prüfen, ANSI-Version
 * ===================================
 */
#include <dos.h>      /* inportb() */
#include <bios.h>     /* bioskey() */
#include <stdio.h>    /* printf()  */
#include <stdlib.h>   /* exit()    */
#include <ansi.h>     /* CLS()     */
/* ansi.h: #define CLS() printf("\033[2J") */

void main(void)
{
  unsigned char key, oldkey;
  CLS();
  printf("\n\nTastatur-SCAN-Codes, Ende mit ESC\n");
  oldkey=inportb(0x60);
  do
  {
    key=inportb(0x60);
    if (key!=oldkey)
    {
      printf("%2x ",key);
      oldkey=key;
    }
  }
  while (key!=1);
  CLS();
}
.D.

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC04TA1C.C,
/* HC04TA1C.C */
/*
 * Tastatur-kodes prüfen, mit Makros
 * =================================
 */
#include <bios.h>
#include <conio.h>
#include <mytypes.h>

#define PC_KBD_DATA 0x60
#define SCAN_ESCAPE 1
#define IN_PORT inportb

VOID main(VOID)
{
  UCHAR key, oldkey;
  clrscr();
  cprintf("Tastatur-SCAN-Codes, Ende mit ESC\n\r");
  oldkey=IN_PORT(PC_KBD_DATA);
  do
  {
    key=IN_PORT(PC_KBD_DATA);
    if (key!=oldkey)
    {
      cprintf("%2x ",key);
      oldkey=key;
    }
    while (bioskey(1)) bioskey(0);
  }
  while (key!=SCAN_ESCAPE);
  cprintf("\n\r");
  clrscr();
}
.D.

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC04TA1D.CPP,
/* HC04TA1D.CPP */
/*
 * Tastatur-kodes prüfen, CPP-Version
 * ==================================
 */
#include <bios.h>     // bioskey()
#include <portable.h> // cout, setw(), setfill() 
                      // IN_PORT
#include <mytypes.h>  // VOID, UCHAR...
#include <iodef.h>    // PC_KBD_DATA
#include <keyscan.h>  // SCAN_ESCAPE

VOID main(VOID)
{
  UCHAR key, oldkey;
  cout << "Tastatur-SCAN-Codes, Ende mit ESC" << endl;
  oldkey=IN_PORT(PC_KBD_DATA);
  do
  {
    key=IN_PORT(PC_KBD_DATA);
    if (key!=oldkey)
    {
      cout << setfill('0') << setw(2) << hex
           << (UINT)key << ' ';
      oldkey=key;
    }
    while (bioskey(1)) bioskey(0);
  }
  while (key != SCAN_ESCAPE);
  cout << endl << endl;
}
.D.

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC04TA1E.CPP,
/* HC04TA1E.CPP */
/*
 * Tastatur-kodes prüfen, wiederverwendbarer Kode
 * ==============================================
 */
#include <bios.h>    // bioskey()
#include <iodef.h>   // PC_KBD_DATA
#include <keyscan.h> // SCAN_ESCAPE
#include <mytypes.h> // INT, UCHAR...
#include <portable.h>// IN_PORT
                     // cout, setw(), setfill()

INT cdecl kbd_read(INT mode);
VOID cdecl clear_kbdqueue(VOID);

VOID main(VOID)
{
  UCHAR key;
  cout << "Tastatur-SCAN-Codes, Ende mit ESC" << endl;
  do
  {
    key=kbd_read(0);
    if (key!=SCAN_ESCAPE)
      cout << setfill('0') << setw(2) << hex
           << (UINT)key << ' ';
    clear_kbdqueue();
  }
  while (key!=SCAN_ESCAPE);
  cout << endl << endl;
}

/*
 * UCHAR kbd_read(INT mode)
 * ========================
 * ENTRY: mode=0 ... wait for change on kbd-port
 *        mode=1 ... immediate return
 * EXIT:  returns SCAN-code
 */

INT cdecl kbd_read(INT mode)
{
  UCHAR key;
  static UCHAR oldkey=0;

  switch (mode)
  {
  case 0:
    do
      key=IN_PORT(PC_KBD_DATA);
    while (key==oldkey);
    break;
  case 1:
    key=IN_PORT(PC_KBD_DATA);
    break;
  }
  oldkey=key;
  return key;
}

/*
 * VOID clear_kbdqueue(VOID)
 * =========================
 * clears keyboard queue
 */

VOID cdecl clear_kbdqueue(VOID)
{
  while (bioskey(1)) bioskey(0);
}
_.D.

Diese schrittweise Verallgemeinerung des Kodes wurde nur zu Beginn gezeigt. Jetzt wollen wir versuchen, die letzte Version auf einen anderen Port zu übertragen.

## Maus, Polling HC04MO1.CPP

Jeder Port, an dem sich ändernde Daten anliegen, kann ähnlich abgefragt werden. Das folgende Programm liest die Daten von der Maus. Es setzt voraus, daß die Maus an COM-Port-1 angeschlossen ist. Den exakten Wert für anderere Ports entnehmen Sie in Analogie zu 0x3f8 aus der Belegungstabelle der IO-Ports in iodef.h. Die Funktion mouse_read() entspricht der Funktion kbd_read(), hat aber einen zusätzlichen Parameter bekommen, der die Portnummer bestimmt.

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC04MO1.CPP,
/* HC04MO1.CPP */
/*
 * Maus-Kodes prüfen
 * =================
 */
#include <portable.h> // cout
#include <keyscan.h>  // SCAN_ESCAPE
#include <mylib.h>    // mouse_read(), clear_kbdqueue()
#ifndef MYLIB
#include "\mylib\source\mou.c"
#include "\mylib\source\kbd.c"
#endif

#define COMPORT 1
#define MOUSE_SCAN 1
#define MOUSE_WAIT 0

VOID main(VOID)
{
  UCHAR mouse, oldmouse=0;
  constream con;
  con.clrscr();
  con << "Maus-Daten, Ende mit Taste" << endl << endl;
  do
  {
    mouse=mouse_read(COMPORT,MOUSE_SCAN);
    if (mouse!=oldmouse)
    {
      con << setw(2) << setfill('0') << hex
          << (UINT)mouse << ' ';
    }
    oldmouse=mouse;
  }
  while (!kbhit());
  clear_kbdqueue();
  clrscr();
}
.D.

Die Funktion mouse_read() ist in der Datei mou.c zu finden, der Prototyp in mylib.h, der übersetzte Funktionskode in mylib.lib.

Wenn Sie dieses Programm testen, können Sie versuchen herauszufinden, welche Kodes die Maus in bestimmen Situationen sendet und welchen Kode die verschiedenen Maustasten haben!

## Timer, Polling HC04TI0.CPP

Adresse  Schreiben           Lesen
Ú--------------¿
³ Channel 0    ³  0x40     Anfangszählerstand  Zählerstand
Ã--------------´
³ Channel 1    ³  0x41     Anfangszählerstand  Zählerstand
Ã--------------´
³ Channel 2    ³  0x42     Anfangszählerstand  Zählerstand
Ã--------------´
³ Control      ³  0x43     Steuerwort          -
À--------------Ù

Die Programmierung der Timer sehen wir uns später genauer an, jetzt wollen wir nur das Auslesen der Timer versuchen. Wir haben 3 Kanäle mit je 16 bit Zählbreite zur Verfügung. Die Timer werden mit derselben Frequenz von 1,19 MHz gespeist, haben aber verschiedene Anfangszählerstände. Der Timer, beginnt beim programmierbaren Anfangszählerstand, nach abwärts, Richtung 0 zu zählen und beginnt danach wieder von vorne.

Das Programm liest zweimal hintereinander dieselbe Adresse, in unserem Programmbeispiel 0x40 (=Kanal 0). Wollten wir die beiden anderen Kanäle auslesen, müßten wir die Adressen 0x41 (Kanal 1) oder 0x42 (Kanal 2) einsetzen. Der Timer ist so programmiert, daß beim ersten Lesevorgang das niederwertige, danach das höherwertige Byte gelesen wird.

Waren die vorangegangenen Beispiele nur von der Benutzerreaktion abhängig (die Reaktion erfolgte mit unmerklicher Verzögerung), haben wir es hier mit der Beobachtung eines raschen Zählvorganges durch ein Programm zu tun. Die Periodendauer des Zählvorgangs ist etwas kleiner als 1 ms. Aus dem Abstand zweier abgelesener Werte können Sie sich ein Bild von der Geschwindigkeit von C machen: Der Programmabbruch erfolgt nicht durch die Funktion bioskey(), sondern nach 300 Abfragen. Je nachdem, wie man die Bildschirmausgabe anordnet (innerhalb oder außerhalb der Polling-Schleife) ist der Abfrage-Abstand um Größenordnungen verschieden. 386SX-Notebook, 20MHz:

Bildausgabe außerhalb: 15 us
Bildausgabe innerhalb: 2700 us

Stellen Sie fest, welchen Zählzyklus die drei Timer haben (Anfangswerte)! Welcher Timer zählt nicht? (Programm HC04IO5.CPP schaltet ihn ein, Objekt tim2gat genügt.)

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC04TI0.CPP,
/* HC04TI0.CPP */
/* 
 * Lesen des Timers
 * ================
 */
#include <portable.h>
#include <mylib.h>
#ifndef MYLIB
#include "\mylib\source\tim.c"
#endif

#define READINGS 300
LONG timer_readings[READINGS];

VOID main(VOID)
{
  constream con;
  con.clrscr();

  for (INT i=0; i<READINGS; i++)
  {
    timer_readings[i]=tim0_read();
//    cout << setw(4) << setfill('0') << hex
//         << timer_readings[i] << ' ';
  }

  ULONG differenz=0;
  INT n=0;

  for (i=0; i<READINGS; i++)
  {
    if (i)
    {
      if (timer_readings[i]<timer_readings[i-1])
      {
        n++;
        differenz+=
          (timer_readings[i-1]-timer_readings[i]);
      }
    }
    cout << setw(4) << setfill('0') << hex
         << timer_readings[i] << ' ';
  }
  cout << endl
       << n << " Differenzen gemittelt" << endl;
  cout << "Zählerstandsdifferenz : "
       << dec << (UINT)(differenz/n) << endl;
  cout << "Schleifendurchlaufzeit : "
       << (differenz/n)/(1.19) << " us" << endl;
  cin.get();
}
.D.

Aus den Beobachtungen können wir mehrere Schlüsse ziehen: Das Ablesen der Zählerstände ist zwar möglich, ein bestimmter Zählerstand kann aber nicht abgefragt werden. Am ehesten ist noch eine Abfrage auf kleiner gleich möglich. Es ist daher wesentlich präziser mit dem Timer-Interrupt zu arbeiten, als sich auf eine Abfrage einzulassen; das wollen wir später unternehmen. Jetzt können wir uns merken, daß die Interruptroutine sparsam zu programmieren sein wird, will man dem Vordergrundprogramm nicht allzuviel Zeit wegnehmen, dh. z.B. keine Bildausgaben.

## Allgemeine Ein- Ausgabe, IO-Klassen IO.HPP, IO.CPP

Haben Sie es auch bemerkt? Wir haben zwar erfolgreich ein für die Tastatur, für die Maus und auch für den Timer anwendbares Unterprogramm geschrieben, diese Programme unterscheiden sich aber nur in der Adressen, die sie verwenden. Man kann sich daher eine allgemeinere Ansprache der IO-Ports vorstellen, als es bisher geschah. C++ bietet uns dabei Hilfen von bisher unbekannter Qualität an.

Während Hauptspeicheradressen bei Belegung durch eine Variable vielfältig bearbeitbar sind (+,-,*,++,>>,<<..) muß man beim Handhaben von IO-Ports im allgemeinen eine Kopie des Portinhalts im Haupspeicher bearbeiten und dann wieder an der Port übergeben. Bearbeitungsreihenfolge:

Lesen	inport() 
Bearbeiten	+-*++>>...
Verändern	outport()

Beim Lesen und Verändern muß immer auch darauf geachtet werden, die richtige Adresse als Operand zu übergeben. Außerdem gibt es IO-Ports, die nur zum Lesen geeignet sind, andere nur zum Schreiben und wieder andere schreib- und lesbar sind, wobei hier wieder unterschieden werden muß zwischen Ports, die rücklesbar sind (parallele Schnittstelle) und Ports, die in Schreib- und Leserichtung verschiedene Funktion haben (serielle Schnittstelle). Dazu kommen auch komplexere IO-Bedienungsfunktionen, wie sequentiel mehrere Bytes mit verschiedener Funktion nacheinander zu schreiben. Besonders die nicht-rücklesbaren Ports erfordern vom Programmierer die Verwaltung einer Variablen im Hauptspeicher, die den jeweils aktuellen Wert enthält. Es gibt also beim Umgang mit IO-Ports Vieles zu berücksichtigen.

Bei der Bemühung um Verallgemeinerung der Portansprache wurde eine C++-Klasse IO mit daraus abgeleiteten Klassen IOBYTE, IOBYTE_IN, IOBYTE_OUT, IOBYTE_IO, IOBYTE_LOOP, IOBIT_IN, IOBIT_OUT, IOBIT_IO, IOBIT_LOOP gebildet. Diese Klassen haben folgenden Zusammenhang:

IO                     Basisklasse
³
ÃÄIOBYTE               Simulation ohne Portzugriff
³
ÃÄIOBYTE_IN            Byte-Input-Port
³                        
ÃÄIOBYTE_OUT           Byte-Output-Port
³                        
ÃÄIOBYTE_IO            Byte-Rücklesbarer Port
³
ÃÄIOBIT_IN             Bit-Input-Port
³              
ÃÄIOBIT_OUT            Bit-Output-Port
³              
ÀÄIOBIT_IO             Bit-Rücklesbarer Port

IOBIT_LOOP           Testschleife zweier Bits

Alle Klassen sind in der Datei IO.HPP definiert. Die Namen sind größtenteils selbsterklärend. Alle Portklassen werden von einer Basisklasse IO abgeleitet, von derselbst keine Objekte ableitbar sind, da die Konstruktoren dieser Klasse nur von abgeleiteten Klassen erreichbar sind (protected). Man kann einen IO-Port nur zum Lesen (IOBYTE_IN) oder nur zum Schreiben (IOBYTE_OUT) oder zum Schreiben und Lesen (IOBYTE_IO) = rücklesbarer IO-Port generieren. Man kann durch die entsprechenden Bit-Klassen IOBIT_IN, IOBIT_OUT und IOBIT_IO dasselbe für ein einzelnes Bit eines Ports durchführen. Die selbständige Klasse IOBIT_LOOP benutzt zwar zwei Objekte des Bit-Typs ist aber nicht direkt von IO abgeleitet. IOBIT_LOOP beschreibt einen Kurzschluß zwischen einem als Ausgang und einem als Eingang beschriebenen Port-Bit, wie es zu Testzwecken oft erforderlich ist. Die Klasse IOBYTE ist ein Behelf zum Testen der Ausgabefunktion und wird beim Programm HC04CM1A.CPP für das CMOS-RAM verwendet.

Die meisten Funktionen sind inline-Funktionen, erfordern daher keinen Funktionsaufruf bei der Ausführung. Der Kode ist in IO.CPP enthalten. Besonders eindrucksvoll sind dabei die überladenen Operatoren. Was leisten nun diese Klassen im Detail?

*	Die Klassen unterscheiden zwischen bitweiser und byteweiser Ansprache

*	Ports, die als Inputs definiert werden, können nicht beschrieben werden und umgekehrt, können Outputports nicht gelesen werden, es fehlen einfach die entsprechenden Zugriffsfunktionen, lediglich die Klasse .._IO umfaßt alle Möglichkeiten.

*	Der letzte Wert in einem In- oder Outputport kann jederzeit, auch bei nicht rücklesbaren Ports, geholt werden (Funktion val()), dasselbe gilt für den Wert davor (Funktion old()).

*	Für Outputports können einfache Operatorenrechungen angewendet werden, wie +=,-=,*=,/=,%=,++,--,&=,|=,~,^=,<<,>>.

*	Bei Input-Ports kann auf eine Änderung gewartet werden

*	Die Gültigkeit des Adreßbereiches wird überprüft.

*	Bitein- und ausgänge werden ähnlich wie Byte-Ports behandelt.

*	Bildschirmausgabe der Portinhalte wird durch Überladen des Operators << implementiert

*	Ein definierter Port kann nur einmal verwendet werden, versehentliche Doppelbelegungen erzeugen einen run-time-Fehler, d.h. die Bearbeitung von Hardware über die IO-Klassen bindet eine 'Isolierschicht' zwischen Ports und Anwendung.

Damit diese speziellen Schutzmechanismen der IO-Klasse (Verhinderung von Doppelbenutzung von Ports) wirksam werden können, muß man alle Ein- und Ausgaben über die IO-Klasse abwickeln.

Was fehlt?

*	Abgeleitete Klassen für komplexere Portansprache

*	Abgeleitete Klassen (oder eine Erweiterung der Basisklasse IO) zu Ansprache mehrerer zusammengehöriger Bits innerhalb eines Ports.

.D.C:\MYLIB\INCLUDE\IO.HPP,
#ifndef __IO_HPP
#define __IO_HPP

#include <mytypes.h>
#define P_IO
#include <portable.h>
#include <mylib.h>
#include <bit.h>

#define GETPORT() intoff();Old=IN_PORT(Adr)
//#define GETPORT() intoff();Old=Val;Val=IN_PORT(Adr)
#define SETPORT() OUT_PORT(Adr,Val);inton()

#define PC_MAXPORTS 0x400

#define TRENN_OUT ':'
#define TRENN_IO  '='
#define TRENN_BIT '#'

#define DISP_IN  "->"
#define DISP_OUT "<-"
#define DISP_IO  "<>"

extern BOOL first_IO;

enum DIRECTION
{
  IN,
  OUT,
  IN_OUT
};

enum PORT
{
  BYTE,
  BIT
};

enum IO_ERR
{
  IO_NOERROR = 0,
  IO_ERR_ADDR,
  IO_ERRS_IOTYP,
  IO_ERRS_LEN,
  IO_ERRS_ADDR,
  IO_ERRS_BITN,
  IO_ERRS_DAT,
  IO_ERRBIT_NR,
  IO_ERR1,
  IO_ERR0
};

enum IO_DISP
{
  IO_DISP_NONE=0,
  IO_DISP_BIT=1,
  IO_DISP_BYTE=2,
  IO_DISP_BOTH=3
};

struct PORTUSAGE
{
  UCHAR in;
  UCHAR out;
};

class IO
{
public:

  UCHAR val()
    { return (Port==BYTE)?Val:BITTST(Val,Nr); }
  UCHAR old()
    { return (Port==BYTE)?Old:BITTST(Old,Nr); }
  UCHAR byte() { return Val; }
  UCHAR oldbyte() { return Old; }
  UCHAR bit() { return BITTST(Val,Nr); }
  INT adr() { return Adr; }
  DIRECTION io() { return Io; }
  CHAR nr() { return Nr; }
  PORT port() { return Port; }

  UCHAR Disp;

protected:

  IO(INT a, DIRECTION dir, BOOL check);
  IO(UCHAR n, INT a, DIRECTION dir, BOOL check);
  IO(PORT p, IO_DISP d)
    { Port=p; Disp = d; } // nur für IOBYTE
  ~IO();

  INT Adr;
  DIRECTION Io;
  UCHAR Val;
  UCHAR Old;
  UCHAR Nr;

private:

  PORT Port;
  static PORTUSAGE portusage[PC_MAXPORTS];
  BOOL Check;
};

ostream& operator << (ostream& o, IO& iob);

IO_ERR chk (CHAR *s,
  INT& adr, DIRECTION& io, UCHAR& val, BOOL disp);
IO_ERR chkb(CHAR *s, CHAR& nr,
  INT& adr, DIRECTION& io, UCHAR& val, BOOL disp);

class IOBYTE : public IO
{
public:
  IOBYTE() : IO(BYTE, IO_DISP_BYTE) { Io=IN_OUT; }
  VOID setaddr(INT a) { Adr=a; }
  VOID setdata(UCHAR d) { Val=d; }
};

class IOBYTE_IN : public IO
{
public:
  IOBYTE_IN(INT a,BOOL c=TRUE) : IO(a,IN,c)
  { Old=Val=IN_PORT(Adr); }

  UCHAR operator () ()
    { Old=Val; Val=IN_PORT(Adr); return Val; }
  UCHAR get_c();
};


class IOBYTE_OUT : public IO
{
public:
  IOBYTE_OUT(INT a, UCHAR v,BOOL c=TRUE)  : IO(a,OUT,c)
    { OUT_PORT(Adr,v); Old=Val=v; }
  IOBYTE_OUT(INT a,BOOL c=TRUE) : IO(a,OUT,c) { }

  VOID operator = (UCHAR v)
    { Old=Val; Val=v; OUT_PORT(Adr,v); }

  UCHAR operator ~ ()
    { *this = ~Val; return Val; }
  UCHAR operator ++ ()
    { *this = (Val+1); return Val; }
  UCHAR operator -- ()
    { *this = (Val-1); return Val; }
  VOID operator += (UCHAR v) { *this = Val+v; }
  VOID operator -= (UCHAR v) { *this = Val-v; }
  VOID operator *= (UCHAR v) { *this = Val*v; }
  VOID operator /= (UCHAR v) { *this = Val/v; }
  VOID operator %= (UCHAR v) { *this = Val%v; }
  VOID operator <<= (UCHAR v) { *this = Val<<v; }
  VOID operator >>= (UCHAR v) { *this = Val>>v; }
  VOID operator ^= (UCHAR v) { *this = Val^v; }
  VOID operator &= (UCHAR v) { *this = Val&v; }
  VOID operator |= (UCHAR v) { *this = Val|v; }
};

class IOBYTE_IO : public IO
{
private:
  BOOL hide;
  VOID inton() { if (hide) enable(); }
  VOID intoff() { if (hide) disable(); }
public:
  IOBYTE_IO(INT a, UCHAR v, BOOL h=TRUE,BOOL c=TRUE)
  : IO(a,IN_OUT,c)
  { Old=Val=v; hide=h; }
  IOBYTE_IO(INT a, BOOL h=TRUE, BOOL c=TRUE)
  : IO(a,IN_OUT,c)
  { hide=h; }

  UCHAR operator () ()
    { Old=Val; Val=IN_PORT(Adr); return Val; }
  VOID operator = (UCHAR v)
    { GETPORT(); Val=v; SETPORT(); }

  UCHAR operator ++ ()
    { GETPORT(); Val=Old+1; SETPORT(); return Val; }
  UCHAR operator -- ()
    { GETPORT(); Val=Old-1; SETPORT(); return Val; }
  UCHAR operator ~ ()
    { GETPORT(); Val=~Old; SETPORT(); return Val; }
  VOID operator += (UCHAR v)
    { GETPORT(); Val=Old+v; SETPORT(); }
  VOID operator -= (UCHAR v)
    { GETPORT(); Val=Old-v; SETPORT(); }
  VOID operator *= (UCHAR v)
    { GETPORT(); Val=Old*v; SETPORT(); }
  VOID operator /= (UCHAR v)
    { GETPORT(); Val=Old/v; SETPORT(); }
  VOID operator %= (UCHAR v)
    { GETPORT(); Val=Old%v; SETPORT(); }
  VOID operator <<= (UCHAR v)
    { GETPORT(); Val=Old<<v; SETPORT(); }
  VOID operator >>= (UCHAR v)
    { GETPORT(); Val=Old>>v; SETPORT(); }
  VOID operator ^= (UCHAR v)
    { GETPORT(); Val=Old^v; SETPORT(); }
  VOID operator &= (UCHAR v)
    { GETPORT(); Val=Old&v; SETPORT(); }
  VOID operator |= (UCHAR v)
    { GETPORT(); Val=Old|v; SETPORT(); }

  IO_ERR tst(ostream& o, BOOL t);
};

class IOBIT_IN : public IO
{
public:
  IOBIT_IN(CHAR n, INT a, BOOL c=TRUE) : IO(n,a,IN,c)
    { Old=Val=IN_PORT(Adr); }

  UCHAR operator () ()
    { Old=Val; Val=IN_PORT(Adr);
      return BITTST(Val,Nr);
    }
  UCHAR get_c();
};


class IOBIT_OUT : public IO
{
public:
  IOBIT_OUT(CHAR n,INT a,UCHAR v,BOOL c=TRUE)
  : IO(n,a,OUT,c)
    { Val=Old=BITMAK(v,n); OUT_PORT(Adr,Val); }
  IOBIT_OUT(CHAR n,INT a,BOOL c=TRUE)
  : IO(n,a,OUT,c)
    { }

  VOID operator = (UCHAR v)
    { Old=Val; Val=BITINS(Val,Nr,v);
      OUT_PORT(Adr,Val);
    }
  VOID set(UCHAR v)
    { Old=Val; Val=v; OUT_PORT(Adr,v); }

  UCHAR operator ~ ()
    {  Old=Val; Val = BITINV(Val,Nr);
       OUT_PORT(Adr,Val); return BITTST(Val,Nr); }
  UCHAR operator ++ ()
    { return (*this).operator ~ (); }
  UCHAR operator -- ()
    { return (*this).operator ~ (); }
  VOID operator ^= (UCHAR v)
    { Old=Val; Val = BITXOR(Val,Nr,v);
      OUT_PORT(Adr,Val);
    }
  VOID operator &= (UCHAR v)
    { Old=Val; Val = BITAND(Val,Nr,v);
      OUT_PORT(Adr,Val);
    }
  VOID operator |= (UCHAR v)
    { Old=Val; Val = BITOR(Val,Nr,v);
      OUT_PORT(Adr,Val);
    }
};

class IOBIT_IO : public IO
{
private:
  BOOL hide;
  VOID inton() { if (hide) enable(); }
  VOID intoff() { if (hide) disable(); }
public:

  IOBIT_IO(CHAR n, INT a, UCHAR v,
    BOOL h=TRUE,BOOL c=TRUE)
  : IO(n,a,IN_OUT,c)
    { hide=h; Val=IN_PORT(Adr); Val=BITMAK(Val,n);
      Old=Val; OUT_PORT(Adr,Val); }
  IOBIT_IO(CHAR n, INT a,
    BOOL h=TRUE,BOOL c=TRUE)
  : IO(n,a,IN_OUT,c)
    { hide=h; Old=Val=IN_PORT(Adr); }

  VOID operator = (UCHAR v)
  { GETPORT(); Val = BITINS(Old,Nr,v); SETPORT(); }
  UCHAR operator () ()
    { Old=Val; Val=IN_PORT(Adr);
      return BITTST(Val,Nr);
    }
  UCHAR operator ~ ()
  { GETPORT(); Val = BITINV(Old,Nr); SETPORT();
    return BITTST(Val,Nr);
  }
  UCHAR operator ++ ()
    { return (*this).operator ~ (); }
  UCHAR operator -- ()
    { return (*this).operator ~ (); }
  VOID operator ^= (UCHAR v)
    { GETPORT(); Val=BITXOR(Old,Nr,v); SETPORT(); }
  VOID operator &= (UCHAR v)
    { GETPORT(); Val = BITAND(Old,Nr,v); SETPORT(); }
  VOID operator |= (UCHAR v)
    { GETPORT(); Val = BITOR(Old,Nr,v); SETPORT(); }
  IO_ERR tst(ostream& o, BOOL t);
  INT looperror();
};

class IOBIT_LOOP
{
public:
  IOBIT_LOOP(INT txa, CHAR txb, INT rxa, CHAR rxb,
             BOOL pol)
    { tx = new IOBIT_OUT(txb,txa);
      rx = new IOBIT_IN(rxb,rxa);
      polarity=pol; make = TRUE; }
  IOBIT_LOOP(IOBIT_OUT *out, IOBIT_IN *in, BOOL pol)
    { tx = out; rx = in; polarity=pol; make = FALSE; }
  IOBIT_LOOP(IOBIT_OUT& out, IOBIT_IN& in, BOOL pol)
    { tx = &out; rx = &in; polarity=pol; make = FALSE; }
  ~IOBIT_LOOP()
    { if (!make) return; delete tx; delete rx; }

  VOID operator = (UCHAR v) { tx->operator = (v); }
  UCHAR operator()() { return rx->operator()(); }

  INT tst(ostream& o);

private:

  IOBIT_OUT *tx;
  IOBIT_IN *rx;
  BOOL polarity;
  BOOL make;
};

#endif // __IO_HPP
.D.

Ein IO-Objekt wird durch die geschützten Variablen Val (der zuletzt gelesene oder der zuletzt geschriebene Wert), Old (der davor gelesene Wert), Adr (Adresse), Io (Eingangs-, Ausgangs- oder bidirektionaler Port), Nr (Bitnummer, nur bei Bit-Ports), Port (Bit- oder Byte-Port) und Check beschrieben. Die Variablen haben jeweils große Anfangsbuchstaben, während die sie zurücklesenden, öffentlichen Funktionen val(), adr(), io(), nr() und port() kleine Anfangsbuchstaben haben. Die Variablen sind gegen Zugriff von Programmen außerhalb der Klasse geschützt, abgeleitete Klassen können aber mit ihnen arbeiten. Check ist für die Überprüfung von Doppelbenutzung von Ports vorgesehen, der Destruktor benötigt diese Variable, um die Belegung wieder frei geben zu können.

Ein IO-Objekt merkt sich in der Variablen Val den zuletzt gelesenen oder den zuletzt geschriebenen Wert. Die Funktion val() liefert den zuletzt gelesenen Wert. Die Funktion bit() leistet dasselbe für ein Bit-Objekt.

### Allgemeine Vereinbarungen

IN und OUT sind Makros, mit denen bei den rücklesbaren Ports der Port zuerst gelesen und dann gesetzt wird. Dieser Vorgang kann wahlweise mit ein- oder ausgeschalteten Interrupts erfolgen. Je nachdem, wie der alte Wert old gebildet wird, kann auch eine andere Lesereihenfolge angewendet werden (durch // ausgeschaltet). Das Schalten der Interrupts erfolgt nicht unmittelbar über enable(), disable(), sondern über inline-Funktionen inton() und intoff() und eine bei der Konstruktion übergebene Variable hide (Anfangswert: TRUE) bestimmt, ob die Interrupts geschaltet werden oder nicht.

PC_MAXPORTS legt die größte erlaubte IO-Adresse fest. Alle größeren Adressen werden auf diesen Maximalwert abgeschnitten.

Die Zeichen TRENN_OUT, TRENN_IO und TRENN_BIT  dienen zur Trennung der Eingabedaten, wenn ein Port oder ein Portbit als Zeichenfolge eingegeben wird (siehe Beispiel HC04IO2.CPP). Die Strings DISP_IN, DISP_OUT  und DISP_IO trennen Adreß- und Datenbestandteil bei der Ausgabe und geben gleichzeitig die Übertragungsrichtung an.

Die Variable first_IO ist beim Programmstart TRUE und bewirkt das Initialisieren der statischen Variablen portusage[].

Jeder Bit- oder Byteport kann als Eingang, Ausgang oder bidirektionaler Port betrieben werden. Der Aufzählungstyp DIRECTION dient zur Beschreibung dieser Porteigenschaft.

Ein IO-Objekt kann ein BIT- oder BYTE-Objekt sein. Die Basisklasse ist in beiden Fällen die Klasse IO. Die Unterscheidung der Portart bei der Konstruktion eines Objekts übernimmt der Aufzählungstyp PORT.

Bei der Konstruktion eines IO-Objekts mit einem String werden viele Fehler durch den Fehlertyp IO_ERR beschrieben.

IO_DISP legt fest, ob eine Anzeige erfolgen soll, und ob die Anzeige des Portwertes oder auch zusätzlich die Anzeige des Bits erfolgen soll.

Der Typ PORTUSAGE legt fest, ob ein Port (oder ein Bit) bereits benutzt ist (in oder out sind 1) und ob es sich um einen Ein-(in=1,out=1) oder Ausgang (in=0,out=1) oder bidirektionalen Port (beide 1) handelt. Wird im Rahmen eines Programms ein Port-Objekt mit derselben Adresse an mehreren Stellen konstruiert, wird das Programm abgebrochen. Diese Überprüfung ist während der Konstruktion eines IO-Objekts abschaltbar. Der Anfangswert ist mit Überprüfung.

### Basisklasse IO

Die Klasse IO beschreibt entweder einen Bit- oder einen Byte-Port und unterscheidet diese via Konstruktor und durch die private Variable Port. Die geschützten aber durch abgeleitete Klassen erreichbaren Variablen Adr, Io, Val Old, Nr werden durch die gleichnamigen Zugriffsfunktionen, die aber mit Kleinbuchstaben beginnen, gelesen: adr(), io(), val(), old(), nr().

Die Klasse IO dient als Basisklasse für alle IO-Klassen. Es gibt drei, allerdings geschützte Konstruktoren, daher kann von dieser Klasse kein Objekt gebildet werden.

IO(INT a, DIRECTION dir, BOOL check=TRUE);

Konstruiert einen Byte-Port mit Adresse a, Richtung dir und ausschaltbarer Adreßüberprüfung check.

IO(UCHAR n, INT a, DIRECTION dir, BOOL check=TRUE);

Konstruiert einen Bit-Port mit Adresse a, Bitnummer n, Richtung dir und ausschaltbarer Adreßüberprüfung check.

IO(PORT p, IO_DISP d) { Port=p; Disp = d; }

Konstruiert eine IO-Objekt ohne Adreßangabe. (Wird nur von der Klasse IOBYTE benötigt).

Der Destruktor ~IO sorgt dafür, daß die Adreßüberprüfung für diesen Port ausgeschaltet wird.

UCHAR Disp;

Die öffentliche Variable Disp regelt die Ausgabe über den überladenen Operator <<. Da ihr Wert nicht besonders kritisch ist, bleibt sie öffentlich, Zugriffsfunktionen entfallen, sie kann die Werte des Aufzählungstyps IO_DISP (weiter oben) annehmen.

static PORTUSAGE portusage[PC_MAXPORTS];

portusage[] ist als statische Variable der Klasse IO auch allen Objekten des IO-Typs gemeinsam. Jedes generierte Objekt setzt ein seiner Adresse entsprechendes Element und auch die Schreib/Leserichtung. Bei einer versehentlichen Doppelbenutzung einer IO-Adresse oder eines bestimmten Bits in verschiedenen Programmteilen wird das Programm mit einer entsprechenden Fehlermeldung abgebrochen. Diese Eigenschaft ist über den Konstruktor abschaltbar.

ostream& operator << (ostream& o, IO& iob);

Der Operator << ist für Objekte der Klasse IO überladen und gibt den Portwert im Format: n:adr##ww aus, wobei n die Bitnummer (entfällt bei Byte-Ports), adr die Adresse, ### ein Symbol, das die Richtung des Ports angibt (<-,<>,->) und ww der Zahlenwert ist. Alle Angaben erfolgen hexadezimal.

IO_ERR chk(CHAR *s,
	   INT& adr, DIRECTION& io, UCHAR& val, BOOL disp);
IO_ERR chkb(CHAR *s, CHAR& nr,
	   INT& adr, DIRECTION& io, UCHAR& val, BOOL disp);

Ein IO-Objekt kann auch durch einen String konstruiert werden, etwa durch eine Benutzereingabe (siehe Beispiel HC04IO2.CPP). Die Funktionen chk() und chkb() überprüfen das Eingabeformat und geben eventuelle Formatfehler bekannt.

Die Klasse IOBYTE ist eine behelfsmäßige Klasse, die es erlaubt, ein IO-Objekt zu bilden, dessen Adresse und Daten veränderbar sind. Diese Klasse wird nur benötigt, um die Ausgabefunktion mit dem überladenen Operator << testen zu können ohne wirklich einen IO-Port ansprechen zu müssen. Außerdem wird diese Klasse als Hilfsklasse bei der Klasse CMOSRAM benutzt.

Die Klasse IOBYTE_IN enthält neben dem Konstruktor für eine Adresse a die Funktionen operator()() und get_c() mit der aus dem Port gelesen wird. Der Funktionsoperator liest aus dem Port und die Funktion get_c() wartet auf eine Änderung des Portwertes. Sie werden wie folgt angewendet:

IOBYTE_IN user(0x300);
...
UCHAR last = user();

oder

if (user()==5) ...

Die Klasse IOBYTE_OUT enthält neben zwei Konstruktoren (mit und ohne Initialisierung des Ports) für eine Adresse a die Operatorfunktionen für =,++,--,~,<<,>>,+=,-=,*=,/=,%=,&=,|= und ^=, die es ermöglichen, mit dem IO-Objekt genauso, wie mit einer Variablen des Typs UCHAR zu arbeiten. Sie werden wie folgt angewendet:

IOBYTE_OUT out(0x300,0);

out=1;
++out; --out; ~out; ...

oder

out+=5; out&=0xf0;

Der Operator ~ wirkt auf den Port, obwohl er in dieser Form auf eine Variable nicht anwendbar wäre (man müßte schreiben out=~out). Die Klasse IOBYTE_IO vereinigt die Möglichkeiten von IOBYTE_IN und IOBYTE_OUT für einen rücklesbaren Port, wie es etwa der Datenport der parallelen Schnittstelle darstellt und ergänzt diese Möglichkeiten durch die Testfunktion tst(), die die korrekte Funktion des Ports durch alternierendes Anlegen verschiedener Bitmuster testet. Die Portansprache wurde hier noch etwas erweitert: Wenn mehrere Programmteile einen Port bedienen, kann zwischen dem zuletzt gelesenen Wert und dem aktuellen Wert ein Unterschied bestehen, da inzwischen ein anderes interruptgesteuertes Programm diesen verändert haben könnte. Um diesen Effekt zu verhindern, wurde in die Klassen IOBYTE_IO und IOBIT_IO die Möglichkeit eingebaut, die Interrupts vor Zugriff aus- und nachher wiedereinzuschalten.

Die Klassen IOBIT_IN, IOBIT_OUT und IOBIT_IO entsprechen den BYTE-Klassen arbeiten aber jeweils nur mit einem Bit eines Ports und lassen alle anderen Bits unverändert. Die Anzahl der überladenen Operatoren ist entsprechend geringer, ++, -- und ~ sind identisch. Eine zusätzliche Schwierigkeit bei den Bit-Klassen ist, daß man zur Veränderung eines Bits jedenfalls den ganzen Port lesen und schreiben muß, die nicht beeinflußten Bits aber unverändert läßt.

Die Klasse IOBIT_LOOP arbeitet mit zwei IOBIT-Objekten tx und rx, die einer Drahtverbindung zwischen zwei beliebigen Portbits entsprechen. Diese Klasse wird beim Testen der seriellen und parallelen Schnittstelle verwendet.

## 'Bitprozessor' BIT.H, HC04BI1.CPP

Bei vielen IO-Ports hat jedes einzelne Bit eine andere Bedeutung. Es besteht dabei der Bedarf diese Bits unabhängig voneinander bearbeiten zu können. Im allgemeinen werden dafür arithmetische oder logische Operationen verwendet. Einfache Makros in BIT.H vereinheitlichen die Bearbeitung einzelner Bits und reduzieren die Fehleranfälligkeit individueller Erfindungen. Um ein Bit in einem Byte zu Setzen, zu Löschen oder zu Invertieren wendet man eine ODER, UND oder EXKLUSIV-Oder Verknüpfung mit einer geeigneten Maske an, die das eine Bit beeinflußt, die anderen aber unverändert läßt. Die Maske kann man als Konstante, als dimensionierte Variable oder als das Ergebnis einer Schiebeoperation gewinnen. Es wurde die Schiebeoperation gewählt, da in diesem Fall die Makros gleichermaßen auf 8- oder 16- oder 32-bit-breite Variablen anwendbar sind.

.D.C:\MYLIB\INCLUDE\BIT.H,
#ifndef __BIT_H
#define __BIT_H

#define SETMSK(n) (1<<(n))
#define CLRMSK(n) (~(1<<(n)))

#define BITSET(v,n) ((v)|SETMSK(n))
#define BITCLR(v,n) ((v)&CLRMSK(n))
#define BITINV(v,n) ((v)^SETMSK(n))
#define BITTST(v,n) (((v)&SETMSK(n))!=0)
#define BITMAK(b,n) (((b)==0)?0:SETMSK(n))
#define BITINS(v,n,b)
  (((b)==0)?BITCLR((v),(n)):BITSET((v),(n)))
#define BITOR(v,n,b) (((b)==0)?(v):BITSET((v),(n)))
#define BITAND(v,n,b) (((b)==1)?(v):BITCLR((v),(n)))
#define BITXOR(v,n,b) (((b)==0)?(v):BITINV((v),(n)))

#endif.D.

Die MAKROS bestehen aus zwei Gruppen: zunächst jene, die in einer Variablen v das Bit n beeinflussen BITSET, BITCLR und BITINV sowie BITTST, das prüft, ob ein Bit gesetzt ist; dann die zweite Gruppe, die mit einer Variablen b arbeiten: BITMAK, generiert in Abhängigkeit von b an der Stelle n ein Bit, BITSET, setzt in v an der Stelle n ein Bit. Die Makros BITOR, BITAND und BITXOR wenden die entsprechenden boolschen Operation auf ein Bit an. Die Anwendung dieser Makros zeigt am besten das Testprogramm:

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC04BI1.CPP,
/* HC04BI1.CPP */
/*
 * TESTEN des 'BITPROZESSORS'
 * ==========================
 */
#include <portable.h>
#include <mytypes.h>
#include <bit.h>

#define F hex << setw(4)

VOID main(VOID)
{
  cout << "Testing unary operations" << endl;
  for (INT i=0; i<8; i++)
  {
    UCHAR v;
    cout << "BIT" << i << endl;
    for (INT val=0; val<2; val++)
    {
      if (val==0) v=0; else v=0xff;
      cout <<F<< (INT)v << ":SET:" << i << ":"
           <<F<< (INT)BITSET(v,i);
      cout <<F<< (INT)v << ":CLR:" << i << ":"
           <<F<< (INT)BITCLR(v,i);
      cout <<F<< (INT)v << ":INV:" << i << ":"
           <<F<< (INT)BITINV(v,i);
      cout <<F<< (INT)v << ":MAK:" << i << ":"
           <<F<< (INT)BITMAK(v,i);
      cout <<F<< (INT)v << ":TST:" << i << ":"
           <<F<< (INT)BITTST(v,i);
      cout << endl;
    }
  }
  cin.get();

  cout << "Testing binary operations" << endl;
  for (i=0; i<8; i++)
  {
    UCHAR v;
    cout << "BIT" << i << endl;
    for (INT val=0; val<2; val++)
    {
      if (val==0) v=0; else v=0xff;
      for (INT j=0; j<2; j++)
      {
        cout <<F<< (INT)v << ":&:" << j << ":"
             <<F<< (INT)BITAND(v,i,j);
        cout <<F<< (INT)v << ":|:" << j << ":"
             <<F<< (INT)BITOR(v,i,j);
        cout <<F<< (INT)v << ":^:" << j << ":"
             <<F<< (INT)BITXOR(v,i,j);
      }
      cout << endl;
    }
  }
  cin.get();
}.D.

## Demonstration der BYTE-Klassen HC04IO0.CPP, HC04TA1G.CPP

Das folgende Programm demonstriert die Verwendung der rücklesbaren IOBYTE-Klasse am Beispiel der parallelen Schnittstelle. Zum Vergleich wurde als Kommentar die Portansprache in Standard-C angeschrieben.

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC04IO0.CPP,
/* HC04IO0.CPP */
/*
 * Beispiel für die Grundfunktionen der IO-Klasse
 * ==============================================
 */
#include <io.hpp>
#include <iodef.h>
#ifndef MYLIB
#include "\mylib\source\io.cpp"
#endif

VOID main(VOID)
{
  // IO-Port zum Lesen und Schreiben definieren
  IOBYTE_IO lpt(PC_LPT1);

  lpt = 0xf0;           // outport(0x3bc,0xf0);
  lpt();                // UCHAR a=inport(0x3f8);
  cout << lpt << endl;  // cout << (int)a << endl;

  lpt ^= 0x55;          // a=inport(0x3bc); a^=0x55;
  lpt();                // outport(0x3bc,a);
  cout << lpt << endl;  // cout << (int)a << endl;
}
.D.

Beim Lesen eines Ports kann entweder eine Zuweisung erfolgen: a=lpt() oder, wie im Beispiel, der Funktionsaufruf allein, dann bleibt der Wert in der privaten Variablen Val erhalten und kann entweder durch lpt.val() oder, wie im Beispiel durch die Ausgabe mit dem überladenen Operator << angewendet werden.

Kehren wir jetzt zu unserem Tastaturprogramm zurück:

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC04TA1G.CPP,
/* HC04TA1G.C */
/*
 * Tastatur-kodes prüfen, mit Klasse IO
 * ====================================
 */
#include <portable.h> // cout
#include <keyscan.h>  // SCAN_ESCAPE
#include <mylib.h>    // clear_kbdqueue()
#include <iodef.h>    // PC_KBD_DATA
#include <io.hpp>
#ifndef MYLIB
#include "\mylib\source\io.cpp" // IOBYTE_IN
#include "\mylib\source\kbd.c"  // clear_kbdqueue()
#endif

VOID main(VOID)
{
  IOBYTE_IN key(PC_KBD_DATA);

  constream con;
  con.clrscr();
  cout << "Tastatur-SCAN-Codes, Ende mit ESC" << endl;
  do
  {
    if (key.get_c()!=SCAN_ESCAPE)
      con << setfill('0') << setw(2) << hex
          << (UINT)key.val() << ' ';
    clear_kbdqueue();
  }
  while (key.val()!=SCAN_ESCAPE);
  con.clrscr();
}.D.

Neue Elemente:

IOBYTE_IN key(PC_KBD)	Objekt key ist ein Leseport
key()	Lesen des SCAN-Kode
key.get_c()	-"-, Änderung abwarten
key.val()	liefert zuletzt gelesenen Wert
	ohne den Port erneut anzusprechen

Obwohl rein äußerlich kein wesentlicher Unterschied zu der vorigen Version HC04TA1F.CPP besteht, beachten Sie, daß die Klassen IOBYTE_IN (oder _OUT oder _IO) auf jeden beliebigen Port anwendbar sind; auch der Versuch, durch Parameterübergabe eine gleichwertige Funktionalität zu erzielen wäre nicht genug, die Leistungen der Klasse in C auszudrücken!

## Testen der BYTE-Klassen HC04IO1.CPP

Jetzt zu einem Testprogramm, das versucht möglichst alle Operatoren der IOBYTE-Klassen zu benutzen. Vergleichen Sie die Leistung einzelner Aktionen mit der Kürze der Darstellung, etwa gibt

cout << kbd

das Format xxx->hh aus oder ++par1 liest den aktuellen Portwert ein, erhöht um eins und gibt ihn wieder aus. (Diese Operation könnte auf kbd nicht angewendet werden, da par1 ein IO-Port und kbd nur ein IN-Port ist.)

Der Test besteht aus zwei Teilen: zuerst wird die parallele Schnittstelle aus unabhängigen Schreib- und Leseports po und pi zusammengesetzt, dann wird ein rücklesbares Objekt pio gebildet. Die Funktion out() vereinheitlicht die Ausgabe, die Makros OUT und OUTIO übergeben jeweils den richtigen Zahlenwert.

Bei diesem Testprogramm geht es darum, möglichst viele Eigenschaften der Elementfunktionen zu testen. Dazu wird ein rücklesbarer Port (parallele Schnittstelle) verwendet. Der Test besteht aus zwei Teilen, der erste zum Testen von IOBYTE_IN und IOBYTE_OUT, der zweite zum Testen von IOBYTE_IO. Da beide Male derselbe Port (0x3bc) verwendet wird, gibt es innerhalb der Klassengemeinschaft IO*.* wegen der gemeinsamen Variablen portusage[] eine Doppelbelegung und ohne weitere Maßnahme würde das Programm in der Mitte mit einer Fehlermeldung abbrechen. Es gibt zwei Möglichkeiten das zu verhindern: (a) die beiden Programmteile werden als getrennte Blöcke behandelt, wie im Beispiel, denn dann wird automatisch am Ende der ersten Blockes der Destruktor von pi und po gerufen, der die Belegung in portusage[] zurücknimmt, oder (b) der Konstruktor von pio wird mit zusätzlichen Parametern gerufen pio(PC_LPT1|LPT_DATA,TRUE,FALSE), wobei TRUE die Interruptabschaltung aktiviert und FALSE die Überprüfung der Doppelbelegungen ausschaltet. Hier wurde (a) angewendet, da es gar nicht notwendig ist, daß alle drei Objekte pi, po und pio gleichzeitig aktiv sind, pi und po haben ihre Schuldigkeit getan und werden nicht mehr benötigt.

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC04IO1.CPP,
/* HC04IO1.CPP */
/* 
 * Testen der Klassen IOBYTE_IN, IOBYTE_OUT, IOBYTE_IO
 * ===================================================
 */
#include <portable.h>
#include <iodef.h>
#include <keyscan.h>
#include <mylib.h>
#include <io.hpp>
#ifndef MYLIB
#include "\mylib\source\io.cpp"
#endif

#define F hex<<setw(2)<<setfill('0')
#define OUT(o,a,n) out(o,a.old(),n())
#define OUTIO(o,io) out(o,io.old(),io.val())

VOID out(CHAR* operation, UCHAR alt, UCHAR neu)
{
  cout << operation <<F<< ' ' ;
  cout << "alt:" <<F<< (INT)alt << ' '
       << "neu:" <<F<< (INT)neu << ' ' << endl;
}

INT main(VOID)
{
  cout << endl
       << "IOBYTE_OUT/IOBYTE_IN: Operatoren-Test,\n";
  {
    IOBYTE_IN pi(PC_LPT1|LPT_DATA);
    IOBYTE_OUT po(PC_LPT1|LPT_DATA);
    po=0x13;     OUT("po=0x13:   ",po,pi);
    ++po;        OUT("++po:      ",po,pi);
    --po;        OUT("--po:      ",po,pi);
    po += 5;     OUT("po+=5:     ",po,pi);
    po -= 5;     OUT("po-=5:     ",po,pi);
    po *= 5;     OUT("po*=5:     ",po,pi);
    po /= 5;     OUT("po/=5:     ",po,pi);
    po = 13;     OUT("po=13:     ",po,pi);
    po %= 5;     OUT("po%=5:     ",po,pi);
    ~po;         OUT("~po:       ",po,pi);
    po &= 0xf0;  OUT("po$=0xf0:  ",po,pi);
    po |= 0xf0;  OUT("po|=0xf0:  ",po,pi);
    po ^= 0xff;  OUT("po^=0xff:  ",po,pi);
    po <<= 2;    OUT("po<<=2:    ",po,pi);
    po >>= 2;    OUT("po>>=2:    ",po,pi);
  }
  cout << endl
       << "IOBYTE_IO: Operatoren-Test, \n";
  cin.get();
  {
    IOBYTE_IO pio(PC_LPT1|LPT_DATA);
    pio=0x13;    OUTIO("pio=0x13: ",pio);
    ++pio;       OUTIO("++pio:    ",pio);
    --pio;       OUTIO("--pio:    ",pio);
    pio += 5;    OUTIO("pio+=5:   ",pio);
    pio -= 5;    OUTIO("pio-=5:   ",pio);
    pio *= 5;    OUTIO("pio*=5:   ",pio);
    pio /= 5;    OUTIO("pio/=5:   ",pio);
    pio = 13;    OUTIO("pio=13:   ",pio);
    pio %= 5;    OUTIO("pio%=5:   ",pio);
    ~pio;        OUTIO("~pio:     ",pio);
    pio &= 0xf0; OUTIO("pio$=0xf0:",pio);
    pio |= 0xf0; OUTIO("pio|=0xf0:",pio);
    pio ^= 0xff; OUTIO("pio^=0xff:",pio);
    pio <<= 2;   OUTIO("pio<<=2:  ",pio);
    pio >>= 2;   OUTIO("pio>>=2:  ",pio);
  }
  cout << "Erfolgreich beendet" << endl;
  return EXIT_SUCCESS;
}
.D.

## Demonstration der BIT-Klassen HC04IO5.CPP

Wie später noch ausführlich gezeigt wird, müssen für die Tonausgabe am PC-Lautsprecher 2 Bits gesetzt werden. Die beiden Bits sind Ausgänge am sogenannten PPI, Port B. Im folgenden Programm werden die beiden Bits durch zwei Bit-Objekte tim2gate und tim2data repräsentiert. tim2gate verbindet den Takt mit 1.19 MHz mit dem Timereingang, tim2data verbindet den Lautsprecher mit Timer. Der Lautsprecher wird durch die Tasten '1' ein- und durch '0' ausgeschaltet. ESC beendet das Programm. Beachten Sie die 2 verschiedenen Konstruktionsmöglichkeiten für Bit-Objekte:

(a) IOBIT_IO objekt(n,a), wobei n die Bitnummer ist und a die Adresse im PC-Adreßraum (diese Möglichkeit ist im Beispiel durch // ausgeschaltet) und

(b) IOBIT_IO objekt(bitadresse,ba), wobei ba die erste Adresse eines aus mehreren Registern bestehenden Bausteins ist und bitadresse aus den nibbles Bitnummer und relative Registeradresse besteht. Diese Möglichkeit (b) ist immer dann vorteilhaft, wenn der IO-Baustein, wie bei der parallelen oder seriellen Schnittstelle mehrfach im Adreßraum gemappt ist. In der Adreßliste in iodef.h ist dann nur die Basisadresse angegeben und am Ende von iodef.h die Bitadreßliste der einzelnen Bausteine.

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC04IO5.CPP,
/* HC04IO4.CPP */
/*
 * Bearbeitung einzelner Bits
 * ==========================
 */
#include <portable.h>
#include <iodef.h>
#include <bios.h>
#include <io.hpp>
#ifndef MYLIB
#include "\mylib\source\io.cpp"
#endif

INT main(VOID)
{
  cout << endl
       << "Lautsprecher schalten, Ende mit ESC"
       << endl;

//  IOBIT_IO tim2gate(0,XT_PPI_B);
//  IOBIT_IO tim2data(1,XT_PPI_B);
  IOBIT_IO tim2gate(B_PPI_TIM2GATE,XT_PPI);
  IOBIT_IO tim2data(B_PPI_TIM2DATA,XT_PPI);

  cout << "Speaker enable with '1' " << endl
       << "Speaker disable with '0' " << endl
       << "End with ESC" << endl;

  for (;;)
  {
    UINT key = bioskey(1);
    if (key)
    {
      bioskey(0);
      switch (key)
      {
      case 0x011b:
        tim2gate=0;
        tim2data=0;
        return EXIT_SUCCESS;
      case 0x0231:
        tim2gate=1;
        tim2data=1;
        break;
      case 0x0b30:
        tim2gate=0;
        tim2data=0;
        break;
      }
      cout << tim2gate << ' ' << tim2data << endl;
    }
  }
}
.D.

## Testen der BIT-Klassen HC04IO3.CPP

Die Klasse IO umfaßt sowohl die byteweise Ansprache als auch die bitweise Ansprache eines Ports. Analog zum vorigen Programm werden im folgenden Programm alle möglichen Bitoperationen getestet. Die Einklammerung der beiden Abschnitte entspricht dem Programm HC04IO1.CPP, lediglich die Zeile

{ IOBYTE_IO par1(PC_LPT1|LPT_DATA,0x55); }

wirkt etwas kurios. Beim Testen der Bitklasse kommt es nämlich darauf an, daß bei den Bitoperationen der Portwert tatsächlich unverändert bleibt, daher wird der Port auf einen Anfangswert eingestellt und am Ende des Tests wieder angezeigt. Die Elementfunktion set() setzt das Byte und die Funktion byte() liest den Portwert ab.

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC04IO3.CPP,
/* HC04IO3.CPP */
/*
 * Testen der Klassen IOBIT_OUT/IOBIT_IN
 * =====================================
 */
#include <portable.h>
#include <iodef.h>
#include <keyscan.h>
#include <mylib.h>
#include <io.hpp>
#ifndef MYLIB
#include "\mylib\source\io.cpp"
#endif

#define F hex<<setw(1)<<setfill('0')
#define OUT(o,a,n) out(o,a.old(),n())
#define OUTIO(o,io) out(o,io.old(),io.val())

VOID out(CHAR* operation, UCHAR alt, UCHAR neu)
{
  cout << operation <<F<< ' ' ;
  cout << "alt:" <<F<< (INT)alt << ' '
       << "neu:" <<F<< (INT)neu << ' ' <<endl;
}

INT main(VOID)
{
  cout << endl
       << "IOBIT_OUT/IOBIT_IN: Operatoren-Test\n"
       << "Parallele Schnittstelle, Ende mit ESC"
       <<endl;

  IOBIT_IN biti(0,PC_LPT1|LPT_DATA);
  IOBIT_OUT bito(0,PC_LPT1|LPT_DATA);

  bito.set(0x55);
  cout << "Oldbyte=" <<hex<< (UINT)bito.byte() <<endl;
  cout << "Bittest IN<-OUT mit 1: <-"; cin.get();
  bito=1;  OUT("bito=1:     ",bito,biti);
  ++bito;  OUT("++bito:     ",bito,biti); bito=1;
  --bito;  OUT("--bito:     ",bito,biti); bito=1;
  ~bito;   OUT("~bito:      ",bito,biti); bito=1;
  bito&=1; OUT("bito&=1:    ",bito,biti); bito=1;
  bito&=0; OUT("bito&=0:    ",bito,biti); bito=1;
  bito|=1; OUT("bito|=1:    ",bito,biti); bito=1;
  bito|=0; OUT("bito|=0:    ",bito,biti); bito=1;
  bito^=1; OUT("bito^=1:    ",bito,biti); bito=1;
  bito^=0; OUT("bito^=0:    ",bito,biti); bito=1;
  cout << "Newbyte=" <<hex<< (UINT)bito.byte() <<endl;
  cout << "Fortsetzung IN<-OUT mit 0 <-:"; cin.get();
  cout << "Oldbyte=" <<hex<< (UINT)bito.byte() <<endl;
  bito=0;  OUT("bito=0:     ",bito,biti);
  ++bito;  OUT("++bito:     ",bito,biti); bito=0;
  --bito;  OUT("--bito:     ",bito,biti); bito=0;
  ~bito;   OUT("~bito:      ",bito,biti); bito=0;
  bito&=1; OUT("bito&=1:    ",bito,biti); bito=0;
  bito&=0; OUT("bito&=0:    ",bito,biti); bito=0;
  bito|=1; OUT("bito|=1:    ",bito,biti); bito=0;
  bito|=0; OUT("bito|=0:    ",bito,biti); bito=0;
  bito^=1; OUT("bito^=1:    ",bito,biti); bito=0;
  bito^=0; OUT("bito^=0:    ",bito,biti); bito=0;
  cout << "Newbyte=" <<hex<< (UINT)bito.byte() <<endl;
  cout << "Bittest IN <-OUT beendet" <<endl;
  cout << "Beginn IO-Test" <<endl; cin.get();
  { IOBYTE_IO par1(PC_LPT1|LPT_DATA,0x55); }
  IOBIT_IO bitio(0,PC_LPT1|LPT_DATA);
  bitio();
  cout << "Oldbyte=" <<hex<< (UINT)bitio.byte() <<endl;
  cout << "Bittest IO mit 1: <-"; cin.get();
  cout << "Newbyte=" <<hex<< (UINT)bitio.byte() <<endl;
  bitio=1;  OUTIO("bitio=1:     ",bitio);
  ++bitio;  OUTIO("++bitio:     ",bitio); bitio=1;
  --bitio;  OUTIO("--bitio:     ",bitio); bitio=1;
  ~bitio;   OUTIO("~bitio:      ",bitio); bitio=1;
  bitio&=1; OUTIO("bitio&=1:    ",bitio); bitio=1;
  bitio&=0; OUTIO("bitio&=0:    ",bitio); bitio=1;
  bitio|=1; OUTIO("bitio|=1:    ",bitio); bitio=1;
  bitio|=0; OUTIO("bitio|=0:    ",bitio); bitio=1;
  bitio^=1; OUTIO("bitio^=1:    ",bitio); bitio=1;
  bitio^=0; OUTIO("bitio^=0:    ",bitio); bitio=1;
  cout << "Newbyte=" <<hex<< (UINT)bitio.byte() <<endl;
  { IOBYTE_IO par1(PC_LPT1|LPT_DATA,0x55); }
  cout << "Fortsetzung IO mit 0 <-:"; cin.get();
  cout << "Oldbyte=" <<hex<< (UINT)bitio.byte() <<endl;
  cout << "Newbyte=" <<hex<< (UINT)bitio.byte() <<endl;
  bitio=0;  OUTIO("bitio=0:     ",bitio);
  ++bitio;  OUTIO("++bitio:     ",bitio); bitio=0;
  --bitio;  OUTIO("--bitio:     ",bitio); bitio=0;
  ~bitio;   OUTIO("~bitio:      ",bitio); bitio=0;
  bitio&=1; OUTIO("bitio&=1:    ",bitio); bitio=0;
  bitio&=0; OUTIO("bitio&=0:    ",bitio); bitio=0;
  bitio|=1; OUTIO("bitio|=1:    ",bitio); bitio=0;
  bitio|=0; OUTIO("bitio|=0:    ",bitio); bitio=0;
  bitio^=1; OUTIO("bitio^=1:    ",bitio); bitio=0;
  bitio^=0; OUTIO("bitio^=0:    ",bitio); bitio=0;
  cout << "Newbyte=" <<hex<< (UINT)bitio.byte() <<endl;
  cout << "Bittest IO und IN<-OUT beendet,<-";
  cin.get();
  return EXIT_SUCCESS;
}
.D.

Jetzt ein paar nützliche Anwednungen:

## Anzeige und Änderung des Zustandes von IO-Ports HC04IO2.CPP

Zu Testzwecken ist es wünschenswert, rasch ein Programm zur Hand zu haben, mit dem man eine oder mehrere Portadressen zyklisch ausliest und andere einstellt. Das folgende Programm erlaubt die Ausgabe und Einstellung des Inhalts von Portadressen durch Angabe der Adresse in der Kommandozeile.

Programmaufruf:

HC04IO2             Zeigt einen Hilfetext an
HC04IO2 adr...      Anzeige des Inhalts einer IO-Adresse 
HC04IO2 adr:hh...   Setzen einer IO-Adresse 
HC04IO2 adr=hh...   Setzen und Anzeigen einer IO-Adresse

Es können beliebig viele Adressen angezeigt werden.

Das Pointerarray port[] enthält Zeiger auf Objekte des Typs IOBYTE_IO. Die Funktion chk() prüft für jede Eingabe in der Kommandozeile das Eingabeformat und bricht im Fehlerfall mit einer Meldung das Programm ab. Ohne Fehler wird weiters geprüft, ob der Port bereits im Portarray enthalten ist, man kann also nicht mehrmals dieselbe Adresse angeben.

Die eigentliche Anzeigeroutine läuft, bis eine Taste gedrückt wird. Da der Bildschirmaufbau die meiste Zeit in Anspruch nimmt, wird der Portwert nur bei Änderungen auf den Bildschirm geschrieben.

Bei diesem Programm zeigt sich auch eine Schwäche der IO-Klassen: Es kann kein gemeinsamer Pointer gebildet werden, der sowohl Funktionen eines _IN-Objekts, eines _OUT-Objekts und eines _IO-Objekts aufruft, d.h. der Pointer kann schon gebildet werden aber die Funktionen sind nicht aufrufbar, da sie die Basisklasse nicht enthält. Auch eine rein virtuelle Basisklasse mit virtuellen Elementfunktionen ist keine Lösung, da es abgeleitete Klassen gibt, die nur einen Teil der Elementfunktionen enthalten. Kompliziertere Konstruktionen sind aber aus Geschwindigkeitsgründen nicht ratsam, sodaß einfach die universelle IOBYTE-IO-Klasse verwendet wird.

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC04IO2.CPP,
/* HC04IO2.CPP */
/* 
 * Anzeige und Änderung des Zustandes von IO-Ports
 * ===============================================
 */
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <mylib.h>
#include <portable.h>
#include <iodef.h>
#include <keyscan.h>
#include <io.hpp>
#ifndef MYLIB
#include "\mylib\source\io.cpp"
#endif

const INT MAXPORT=255;

INT main(INT argc, CHAR * argv[])
{
  IOBYTE_IO *port[MAXPORT];

  if (argc==1) // Hilfe-Anzeigen
  {
    cout << "\nAnzeige und Änderung von IO-Ports\n";
    cout <<   "=================================\n";
    cout << "Aufruf: " << __FILE__
         << "{adr|adr" << TRENN_OUT << "hh|adr"
         << TRENN_IO << "hh} " << endl;
    cout << "adr    ... drei HEX-Stellen \n";
    cout << "hh     ... zwei HEX-Stellen \n";
    cout << "adr    ... IN: zeigt Portwert adr an " ;
    cout << DISP_IN << endl;
    cout << "adr" << TRENN_OUT
         << "hh ... OUT: ändert Portwert adr auf hh "
         << DISP_OUT << endl;
    cout << "adr" << TRENN_IO
         << "hh ... IN_OUT: ändert Portwert adr auf hh"
            "und zeigt Portwert an "
         << DISP_IO << endl;
    return EXIT_FAILURE;
  }
  for (INT i=1; i<argc; i++)
  {
    INT adr_t;
    DIRECTION io_t;
    UCHAR val_t;

    if (chk(argv[i],adr_t,io_t,val_t,TRUE)==IO_NOERROR)
    {
      port[i-1] = new IOBYTE_IO(adr_t,val_t);
      port[i]=NULL;
      continue;
    }
    else
      exit(EXIT_FAILURE);
  }

  { // testing multiple assignments
    // ============================

    BOOL exist[PC_MAXPORTS][2];

    for (INT i=0; i<PC_MAXPORTS; i++)
      for (INT j=0; j<2; j++)
        exist[i][j]=FALSE;

    IOBYTE_IO **iop=port;
    while (*iop)
    {
      INT adr=(*iop)->adr();
      DIRECTION io=(*iop)->io();
      if (exist[adr][io])
      {
        cout << "\nDoppelbelegung bei: "
             << hex << (*iop)->adr();
        return EXIT_FAILURE;
      }
      else
        exist[(*iop)->adr()][(*iop)->io()]=TRUE;
      iop++;
    }
  }

  constream con;
  con.clrscr();
  BOOL start=TRUE;

  for (;;)
  {
    INT displayposition=0;
    IOBYTE_IO **iop=port;

    while (*iop)
    {
      if (kbhit())
      {
        UINT c = getch();
        if (c==0x1b) return EXIT_SUCCESS;
      }

      UCHAR old_value = (**iop).old();

      // Bildschirm nur bei Änderungen
      // und zu Beginn auffrischen
      if ((old_value!=(**iop)()) || (start))
      {
        INT  char_position, row, column;
        char_position=displayposition*8;
        column = char_position % 80;
        row = char_position / 80;
        con << setxy(column+1,row+1) << (**iop);
      }
      iop++;
      displayposition++;
    }
    start = FALSE;
  }}.D.

## Testen der parallelen Schnittstelle HC04PA1.CPP

Ein weiteres Programm, das die Bitklasse benutzt testet den parallelen Port mit einem Prüfstecker. Die Belegung entnehme man dem Hilfetext am Programmanfang, den man erhält, wenn man das Programm mit einem beliebigen Parameter aufruft. Der Hilfetext erklärt die Steckerbelegung, die Polarität der Ein- und Ausgabe, die Position des Interruptpins und die Belegung des Prüfsteckers.

Parallele Schnittstelle
=======================
PORT+0                                              
Bit      7     6     5     4     3     2     1     0
Name    D7    D6    D5    D4    D3    D2    D1    D0
Pin      9     8     7     6     5     4     3     2
Logik    +     +     +     +     +     +     +     +
E/A     IO    IO    IO    IO    IO    IO    IO    IO

PORT+1                                              
Bit      7     6     5     4     3     2     1     0
Name  BUSY   ACK  PEND  SELE ERROR                  
Pin     11    10    12    13    15                  
Logik    -     +     +     +     -                  
E/A      I     I(IRQ)I     I     I                  

PORT+2                                              
Bit      7     6     5     4     3     2     1     0
Name                     IRQ    SI  INIT    AF STROB
Pin                             17    16    14     1
Logik E                    +     +     +     -     -
Logik A                    +     -     +     -     -
E/A                       RW    IO    IO    IO    IO

Masse: Pins 18-24

if PORT+2,bit 4 == 1 --> INT=ON,                  
Hi-to-Lo-Transition on Pin 10 causes IRQ          

Parallel Testadapter connects 
pins 1-13,2-15,10-16,11-17,12-14

Zuerst wird für alle drei erlaubten Portadressen überprüft, ob ein Port existiert, das erfolgt auf Grund der Rücklesbarkeit des Datenports durch lpt.tst() (Testfunktion aus IOBYTE_IO).

Vorhandene Ports werden auf Grund der Verbindungen des Prüfsteckers mit IOBIT_LOOP-Objekten getestet. Jedes IOBIT_LOOP-Objekt l1,l2,l3 und l4 entspricht einer Drahtbrücke am Teststecker. Als Argument wird jeweils die Adresse und die Bitnummer angegeben. Der letzte Parameter (TRUE oder FALSE) gibt die Polarität der Verbindung an. Die Testfunktion tst() (hier jene der Klasse IOBIT_LOOP), die die Korrektheit der Verbindung feststellt.

Abschließend wird geprüft, ob der Interrupt für den betreffenden Port ein- oder ausgeschaltet ist.

Die Testqualität hängt wesentlich von der Funktion tst() in der Klasse IOBIT_IO ab.

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC04PA1.CPP,
/* HC04PA1.CPP */
/*
 * Prüfen des parallelen Ports mit Teststecker
 * ===========================================
 */
#include <iodef.h>
#include <portable.h>
#include <mytypes.h>
#include <io.hpp>
#ifndef MYLIB
#include "\mylib\source\io.cpp"
#endif

const INT NUMPORTS=3;

UINT ports[NUMPORTS] = { PC_LPT1, PC_LPT2, PC_LPT3 };
BOOL exist[NUMPORTS] = { FALSE, FALSE, FALSE };

VOID main(INT argc)
{
  cout << endl;
  cout << "PARALLEL-PORTTEST\n";
  cout << "=================\n";

  if (argc>1)
  {
    cout << "Portadressen: ";
    for (INT port=0; port<NUMPORTS; port++)
    {
      cout << hex << setw(3) << ports[port] << ", ";
    }
    cout << endl;
    cout << // siehe nebenstehenden Kasten
    return;
  }

  for (INT port=0; port<NUMPORTS; port++)
  {
    cout << "Port-Nr: " << port;
    cout << "\nPortadresse: "
         << hex << ports[port] << " : ";
    IOBYTE_IO lpt(ports[port]);
    cout << "Port " << port << endl;
    if (lpt.tst(cout,TRUE)==0)
    {
      exist[port]=TRUE;
    }
    else
    {
      exist[port]=FALSE;
      cout << " not";
    }
    cout << " found" << endl;
  }

  for (port=0; port<NUMPORTS; port++)
  {
    if (exist[port]==FALSE) continue;

    INT error=0;

    cout << "Testing port " << port
         << " at " << hex << ports[port] << endl;
    cout << "Insert test plug in port " << port
         << " press a key" << endl;
    cin.get();
    IOBIT_LOOP
      l1(ports[port]+2,0,ports[port]+1,4,FALSE);
    if (l1.tst(cout)) error++;
    IOBIT_LOOP
      l2(ports[port],0,ports[port]+1,3,TRUE);
    if (l2.tst(cout)) error++;
    IOBIT_LOOP
      l3(ports[port]+2,2,ports[port]+1,6,TRUE);
    if (l3.tst(cout)) error++;
    IOBIT_LOOP
      l4(ports[port]+2,1,ports[port]+1,5,FALSE);
    if (l4.tst(cout)) error++;
    cout << error << " errors" << endl;

    IOBIT_IO portbit(4,ports[port]+2);
    cout << "Interrupt: "
         << ((portbit())?"ON":"OFF") << endl;
    cout << "Port ";
    if (error)
      cout << "failed";
    else
      cout << "passed";
    cout << endl;
  }
}.D.

## Testen der seriellen Schnittstelle HC04SE1.CPP

Dieser Test ist natürlich auch für die serielle Schnittstelle durchführbar:

Serielle Schnittstelle
======================
PORT-Adressen: 1:3f8 2:2f8 3:3e8 4:2e8
PORT+0 3F8 (DLAB=1) Baudrate low Byte
PORT+1 3F9 (DLAB=1) Baudrate high Byte
        PORT+1           PORT+0     
    f e d c b a 9 8  7 6 5 4 3 2 1 0
    0 0 0 0 1 0 0 1  0 0 0 0 0 0 0 0    50
    0 0 0 0 0 0 0 1  1 0 0 0 0 0 0 0   300
    0 0 0 0 0 0 0 0  0 1 1 0 0 0 0 0  1200
    0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 1 1 0 0 0 0  2400
    0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 1 1 0 0 0  4800
    0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 1 1 0 0  9600
    0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 1 1 0 19200
    0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 1 1 38400
    0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 1 0 56000
PORT+0 3F8 (DLAB=0) DATEN-RX/TX
PORT+1 3F9 (DLAB=0) INTERRUPT-Enable
    7     6     5     4     3     2     1     0
    0     0     0     0     CTS   OR    TX    RX
                            DTR   PE 
                            RI    FE 
                            DCD   BI 
          Priorität:        1     2     3     4
PORT+2 3fA INTERRUPT-Status
    7     6     5     4     3     2     1     0
    0     0     0     0     0     x     x     1 NO INT
                                  1     1     0 RX-Line
                                  1     0     0 RX-Data
                                  0     1     0 TX-Data
                                  0     0     0 Modemst.
PORT+3 3FB LINE-Control
    7     6     5     4     3     2     1     0
                <--PARITY----->   STOPB DATABITS
    DLAB        SP    0 ODD       0->1  0     0  5 Bits
          1=TXOFF     1 EVEN      1->2  1     0  6 Bits
          0=TXON            0 NO        0     1  7 Bits
                            1 YES       1     1  8 Bits
PORT+4 3FC MODEM-Control
    7     6     5     4     3     2     1     0
    0     0     0     LOOP  OUT2  OUT1  RTS   DTR
PORT+5 3FD LINE-Status
    7     6     5     4     3     2     1     0
    0     TS    TX    BI    FE    PE    OR    RX
PORT+6 3FE Modem-Status
    7     6     5     4     3     2     1     0
    DCD   RI    DSR   CTS   DDCD  DRI   DDSR  DCTS

Pinbelegung
        TX   RX   DTR  DSR  RTS  CTS  DCD  RI   GND
24-pol: 2    3    20   6    4    5    8    22   1,7
 9-pol: 3    2    4    6    7    8    1    9    5

Serieller Testadapter verbindet: 
24-pol: 1-7, 2-3, 4-5-8, 6-20, 11-22, 15-17-23, 18-25
 9-pol:      2-3, 1-7-8, 4-6

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC04SE1.CPP,
/* HC04SE1.CPP */
/*
 * Testen der seriellen Schnittstelle
 * ==================================
 */
#include <iodef.h>
#include <portable.h>
#include <mytypes.h>
#include <io.hpp>
#ifndef MYLIB
#include "\mylib\source\io.cpp"
#endif

const INT NUMPORTS=4;

UINT ports[NUMPORTS] =
  { PC_COM1, PC_COM2, PC_COM3, PC_COM4 };
BOOL exist[NUMPORTS] =
  { FALSE,   FALSE,   FALSE,   FALSE };

INT error=0;

VOID main(INT argc)
{
  cout << endl;
  cout << "SERIAL-PORTTEST\n";
  cout << "===============\n";

  if (argc>1)
  {
    cout << // siehe nebenstehender Kasten
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  // hier fehlt Kode zur Portidentifikation

  for (port=0; port<NUMPORTS; port++)
  {
    if (exist[port]==FALSE) continue;

    cout << "Insert Test-Plug in port " << port
	 << " and press a key!";
    cin.get();

    IOBYTE_IO data(ports[port]);
    IOBIT_OUT dtr(0,ports[port]+4);
    IOBIT_OUT rts(1,ports[port]+4);
    IOBIT_IN dcd(7,ports[port]+6);
    IOBIT_IN ri(6,ports[port]+6);
    IOBIT_IN dsr(5,ports[port]+6);
    IOBIT_IN cts(4,ports[port]+6);
    IOBIT_LOOP l1(dtr,dsr,TRUE);
    IOBIT_LOOP l2(rts,cts,TRUE);

    INT error=0;

    cout << "Testing port:" << port
	 << " at " << hex << ports[port]
	 << endl;
    data = 0xff;
    delay(100);
    if (data()!=0xff)
    {
      error++;
      cout << "OUT:0xff "
	   << "IN:" << hex << (INT)data.val()
	   << endl;
    }
    data = 0x00;
    delay(100);
    if (data()!=0x00)
    {
      error++;
      cout << "OUT:0x00 "
	   << "IN:" << hex << (INT)data.val()
	   << endl;
    }
    if (l1.tst(cout))
      error++;
    if (l2.tst(cout))
      error++;
    cout << error << " errors" << endl;
    cout << "Port " << port;

    if (error)
    {
      cout << " failed";
    }
    else
    {
      cout << " passed";
    }
    cout << endl;
  }
  cout << "Press a key" << endl;
  cin.get();
}.D.

Wir beschließen unseren heutigen, etwas länger geratenen Abschnitt mit einem Programm zur Kontrolle von IO-Ports, welche auf höherer Ebene tatsächlich nicht unterstützt werden: die Ports des CMOS-RAM (Es sei denn, man versteht das Setup-Programm zu Beginn als eine Art Unterstützung; hier ist der programmgesteuerte Zugriff gemeint). Diese Anwendung kann, unvorsichtig angewendet, Ihren AT oder 386 ganz schön durcheinanderbringen. Bevor wir das Programmprojekt angehen, müssen wir genaue Kenntnis über die einzelnen Speicherbereiche des CMOS-RAM haben. Diese entnehmen wir TGM-DSK-140.

## Anwendung: CMOS-RAM, HC04CM*.*

In jedem AT und allen Nachfolgern (386, 386SX und 486) wurde ein kleines 64/128-Byte großes batteriegepuffertes CMOS-RAM eingebaut, welches aber nicht direkt in die IO-Adressen gemappt ist (es wäre ja kein Platz mehr dafür gewesen), sondern über einen eigenen Mechanismus über die Adressen 0x70 (enthält CMOS-RAM-Adresse), 0x71 (enthält CMOS-RAM-Daten) schreib- und lesbar ist. Neben der eigentlichen Uhr, die die CMOS-RAM-Adressen 0 bis 0xf belegt, sind die darauffolgenden Bytes 0x10 bis 0x2d für die Rechnerkonfiguration reserviert. Der darauf folgende Speicherbereich ist im Prinzip frei es werden jedoch, je nach BIOS, dort Festplattentypen gespeichert, die im BIOS nicht von vornherein enthalten sind.

Bedeutung der CMOS-Adressen

00H-0dH used by real-time clock 
0eH     POST diagnostics status byte 
0fH     shutdown status byte 
10H     diskette drive type      -----+ 
11H     reserved                      | 
12H     hard disk drive type          | 
13H     reserved                      |=> checksum
14H     equipment byte                |   
15H-16H Base memory size              |   (10H-2dH) 
17H-18H extended memory above 1M      | 
19H     hard disk 1 type (if > 15)    | 
1aH     hard disk 2 type (if > 15)    | 
1bH-2dH reserved                 -----+ 
2eH-2fH storage for checksum of CMOS addresses 
        10H through 2dH 
30H-31H extended memory above 1M 
32H     current century in BCD (eg, 19H) 
33H     miscellaneous info. 
34H-3fH reserved

Die gewünschte CMOSRAM-Adresse wird in den IO-Port 0x70 geschrieben, die Daten können an Port 0x71 gelesen werden. Eine Ausgabe an Port 0x71 beschreibt diese CMOSRAM-Adresse. Führen wir damit ein kleines Experiment aus:

Wir wollen das beschriebene Prinzip ausprobieren und das Jahrhundert-Byte auf CMOS-Adresse 32H auslesen, welches wir ziemlich sicher kennen.

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC04CM0.CPP,
/* HC04CM0.CPP */
/*
 * CMOS-RAM: Auslesen des Jahrhundert-Byte
 * =======================================
 */
#include <stdio.h>
#include <dos.h>
#include <mytypes.h>
#include <portable.h>

#define PC_CMOS_ADD 0x70
#define PC_CMOS_DAT 0x71

VOID main (VOID)
{
  // Adresse des Jahrhundertbyte setzen
  OUT_PORT(PC_CMOS_ADD,0x32);
  INT century = IN_PORT(PC_CMOS_DAT);
  cout << endl;
  cout << "Wir haben jetzt das " << hex << century;
  cout << "-te Jahrhundert, stimmts?" << endl;
}.D.

Wenn wir Daten nicht nur lesen, sondern auch schreiben wollen, müssen wir den Sicherungsmechanismus beachten, der die Daten schützt. Die Adressen 0x2e, 0x2f enthalten eine Prüfsumme für die Daten 0x10-0x2d, die bei einem Batterieausfall oder einer zufälligen Zerstörung der Daten falsch sein wird und daher den weiteren Betrieb des Rechners bis zur Behebung des Schadens verhindert. Im Normalfall ist das Konfigurationsprogramm im ROM für die Veränderung der Bytes ausreichend. Wer allerdings mit gezielten Veränderungen experimentieren will oder den Speicherbereich bis zur CMOS-RAM-Adresse 0x7f nutzen will, der kann das folgende Patch-Programm als Ausgangspunkt benutzen.

Das hier nicht dargestellte Programm HC04CM1.CPP benutzt nur die Makros IN_PORT und OUT_PORT zur Kommunikation mit dem CMOSRAM. Die Funktionen CMOSRAM_read(), CMOSRAM_write(), CMOSRAM_chksum() und CMOSRAM_printf() dienen zu Kommunikation mit dem CMOS-RAM. Die vier CMOSRAM-Funktionen ergänzen die entstehende Bibliothek MYLIB.LIB.

### HC04CM1A.CPP

Da die Ansprache des CMOS-RAM durchaus von allgemeiner Bedeutung sein kann, werden diese Funktionen nunmehr zu einer eigenen Klasse CMOSRAM zusammengefaßt, von der nur ein Objekt, hier cmosram gebildet werden kann. Das Programm zeigt nur mehr die Anwendung der Klasse, nicht aber den Kode der Elementfunktionen.

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC04CM1A.CPP,
/* HC04CM1A.CPP */
/*
 * Schreiben und Lesen des CMOS-RAM, mit Klasse CMOSRAM
 * ====================================================
 */
#include <cmosram.hpp>
#ifndef MYLIB
#include "\mylib\source\cmosram.cpp"
#endif

VOID main(VOID)
{
  INT adr, checksum, value;
  CMOSRAM cmosram;

  constream con;

  for (;;)
  {
    con.clrscr();
    cmosram.print(con);
    checksum=cmosram.chksum();
    con << setxy(1,18);
    con << "Checksum of adr 0x10..0x2d:";
    con << setw(4) << hex << checksum;

    do /* Read address to change */
    {
      con << setxy(1,19) << clreol;
      con << "Alter byte (adr=0 ends) adr: ";
      cin >> hex >> adr;
      if (adr==0) return;
    }
    while ((adr<0x10) || (adr>0x7f));

    con << clreol;
    con << "value: ";
    cin >> hex >> value;
    cmosram.write(adr,value);
    con << clreol;
    // Update CHECKSUM if necessary
    checksum=cmosram.chksum();
    if (checksum != cmosram.chksum_read())
      cmosram.chksum_write(checksum);
  }
}
.D.

Um auch für den Letztverbraucher anwendbar zu sein, ist das Programm noch ein bißchen spartanisch, benötigt man doch zu seiner Bedienung die genaue Tabelle mit der Bedeutung der einzelnen Bytes. Daher: Schreiben Sie eine erweiterte Programmversion, welche die Inhalte genauer analysiert. Benutzen Sie dabei die folgende erweiterte Tabelle. Noch ein Vorschlag: Speichern Sie die aktuellen Inhalte des CMOS-RAM in eine Datei und ermöglichen Sie den Vergleich mit dem aktuellen Zustand, etwa als Virusschutz!

## CMOS-RAM im Detail

Addr Description 
 0   current second for real-time clock
 1   alarm second
 2   current minute for real-time clockrefer to  ³ 
 3   alarm minute  
 4   current minute for real-time clock 
 5   alarm hour 
 6   current day of week for real-time clock 
 7   current date of month for real-time clock 
 8   current month for real-time clock 
 9   current year for real-time clock

0aH  RTC status register A 
     Ö7Â6Â5Â4Â3Â2Â1Â0· 
     º ³     ³       º 
     ÓÒÁ-Á-Á-Á-Á-Á-Á-½ 
      º ÈÍËÍ¼ ÈÍÍÍÍÍÊÍ> rate selector (set to 0110) 
      º   ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ> 22-stage divider (set to 010) 
      ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ> Update in progress (UIP) flag.  
                        0 means OK to read.

0bH  RTC status register B 
     Ö7Â6Â5Â4Â3Â2Â1Â0· 
     º ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ º 
     ÓÒÁÒÁÒÁÒÁÒÁÒÁÒÁÒ½ 
      º º º º º º º ÈÍ> daylight savings enable.  
      º º º º º º º     0=standard time (set to 0) 
      º º º º º º ÈÍÍÍ> 12 or 24-hr. 
      º º º º º º       0=12-hr mode (set to 1) 
      º º º º º ÈÍÍÍÍÍ> BCD date mode. 1=binary, 0=BCD*
      º º º º º         (set to 0) 
      º º º º ÈÍÍÍÍÍÍÍ> Square wave enable. 
      º º º º           1=turn on square wave. (set to 0) 
      º º º ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍ> enable update-ended 
      º º º             int. 0 disables.
      º º º             (set to 0) 
      º º ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ> enable alarm int. 0 disables
      º º               (set to 0) 
      º º               See INT 1aH 
      º ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ> enable periodic int. 0 disables 
      º                 (set to 0) 
      ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ> Update in progress (UIP) flag.  
                        0 means OK to read.

0cH  RTC status register C.  Read-only interrupt status bits. 
0dH  RTC status register D. 
     Bit 7=1 when a CMOS-RAM is receiving power 
          =0 to indicate a dead battery.

0eH  POST diagnostics status byte 
     Ö7Â6Â5Â4Â3Â2Â1Â0· 
     º ³ ³ ³ ³ ³ ³0 0º 
     ÓÒÁÒÁÒÁÒÁÒÁÒÁ-Á-½ 
      º º º º º ÈÍÍÍÍÍ> Time valid (After POST, 
      º º º º º         1 means it's not Feb 30) 
      º º º º ÈÍÍÍÍÍÍÍ> Hard disk bad.  
      º º º º           1 means can't boot from hard disk 
      º º º ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍ> RAM size not right. 
      º º º             1 = POST found different RAM size 
      º º ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ> Configuration record not right.  
      º º               1=different equipment 
      º ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ> Checksum invalid.  
      º                 1 means bad checksum in CMOS RAM 
      ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ> Power Lost.  
                        1 means real-time clock battery died

0fH  shutdown status byte

This byte is read upon startup after processor reset in order to determine if the reset was used as a way to get out of 80286 protected mode.

0 = soft reset (Ctrl-Alt-Del) 
             or unexpected shutdown 
         1 = shutdown after memory size is determined 
         2 = shutdown after memory test is performed 
         3 = shutdown after memory error 
             (parity check 1 or 2) 
         4 = shutdown with bootstrap loader request 
         5 = shutdown with FAR JMP 
             (restart int controller and 
             jmp to 0:[0467H]) 
     6,7,8 = shutdown after passing a protected mode test 
         9 = shutdown after performing block move. 
             See INT 15H SubFn 87H 
       0aH = shutdown with FAR JMP 
             (immediate jmp to address at 0:[0467H])

10H  diskette drive type 
     Ö7Â6Â5Â4Â3Â2Â1Â0· 
     º       ³       º 
     Ó-Á-Á-Á-Á-Á-Á-Á-½           0000 = no drive 
      ÈÍÍËÍÍ¼ ÈÍÍÍÍÍÊÍ> A: ÍÍËÍ> 0001 = 360K drive 
         ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ> B: ÍÍ¼   0000 = hi-capacity drive

11H  reserved

12H  hard disk drive type  (for drives C: and D:, when between 1 and 14) 
     Ö7Â6Â5Â4Â3Â2Â1Â0· 
     º       ³       º 
     Ó-Á-Á-Á-Á-Á-Á-Á-½ 
      ÈÍÍËÍÍ¼ ÈÍÍÍÍÍÊÍ> C: ÍÍËÍ> 0000 = not present 
         ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ> D: ÍÍ¼   else = type ID (below) 
                                 1111 = use Addr 19H/1aH

These drive types are pre-defined by the ROM-BIOS. The vectors for INT 41H and INT 46H are initially set to a ROM table containing the information for the types of drive(s) installed.  See Hard Disk Parameter Table

Write   Land         
Type Cyls Hds PreComp Zone Size    
ßßßß ßßßß ßßß ßßßßßßß ßßßß ßßßß    
 1   306  4   128     305   10M    
 2   615  4   300     615   21M    
 3   615  4   300     615   32M    
 4   940  8   512     940   65M    
 5   940  6   512     940   49M    
 6   615  4   0ffffH  733   21M    
 7   462  8   256     511   32M    
 8   733  5   0ffffH  733   31M    
 9   900 15   0ffffH  901  117M    
10   820  3   0ffffH  820   21M 
11   855  5   0ffffH  855   37M    
12   855  7   0ffffH  855   52M    
13   306  8   128     319   21M    
14   733  7   0ffffH  733   44M    
15   Use contents of byte 19 or 1A 
16   612  4   0        663  21M 
17   977  5   300      977  42M 
18   977  7   0ffffH   977  59M 
19  1024  7   512     1023  62M 
20   733  5   300      732  31M 
21   733  7   300      732  44M 
22   733  5   300      733  31M 
23   306  4   0        336  10M 
24-47 reserved

If the disk-type nibble is 0fH (15), then the disk type is stored in CMOS address 19H (drive C:) or address 1AH (drive D:)

Notes: • Type 1 is the original XT hard disk 
       • Type 2 is the standard 20M AT hard disk 
         (and a good first guess) 
       • Types 16-23 were added to ROM-BIOS 
         dated 11/15/85

13H  reserved 
14H  Equipment byte 
     Ö7Â6Â5Â4Â3Â2Â1Â0· 
     ºdrv³dsp³n/a³7³dº 
     Ó-Á-Á-Á-Á-Á-ÁÒÁ-½ 
      ÈË¼ ÈË¼     º ÈÍ> 1 = diskette drive(s) installed 
       º   º      ÈÍÍÍ> 1 = 80287 co-processor installed 
       º   ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ> prim. display 00 = none or <EGA> 
       º                              01 = 40-clm CGA 
       º                              10 = 80-clm CGA 
       º                              11 = TTL Monochrome 
       ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ> diskette drives 
                        (00=1, 01=2, 10=3, 11=4)

15H  Base memory (low byte)   
16H  Base memory (high byte)
     0100H=256K, 0200H=512K, 0280H=640K
17H  extended memory above 1M (low byte)
18H  extended memory (high byte)        
     (in K bytes. 0-3c00H) See INT 15H SubFn 88H 
19H  disk 0 (drive C:) hard disk type 
     if (CMOS addr 12H & 0fH) is 0fH 
1aH  disk 1 (drive D:) hard disk type 
     if (CMOS addr 12H & f0H) is f0H 
1bH-2dH reserved 
2eH  checksum of CMOS addresses 10H through 2dH  
     (high byte) 
2fH  (low byte) 
30H  extended memory above 1M (low byte)
31H  extended memory (high byte)        
     (in K bytes. 0-3c00H) See INT 15H SubFn 88H 
32H  century in BCD (eg, 19H) 
33H  miscellaneous info.  
     Bit 7=IBM 128K memory option installed 
           shadow-RAM is available
     Bit 6=used by "Setup" utility 
           first bootup after running setup routine
34H-3fH reserved.  
     Put your name here for everlasting amusement.

Anmerkung: Vielen Programmierern ist zunächst die Benutzung von C++ noch fremd. Um den Umgang zu erleichtern sind viele der Beispielprogramme sowohl in einer C als auch in einer C++-Version enthalten. Abgedruckt wird jeweils die C++-Version.

# Teil 5: Hauptspeicherzugriffe

In dieser Reihe bereits erschienen:

PC-NEWS-26:	Teil 1	Eine Rundschau

PC-NEWS-27:	Teil 2	Der PC

PC-NEWS-28:	Teil 3	Sprache für hardwarenahe Programmierung

PC-NEWS-30:	Teil 4	Hardwareprogrammierung, IO-Zugriffe

Genauso, wie die Ein/Ausgabe in die Register der Peripheriebausteine, können wir den Speicher des PC direkt lesen und schreiben. Überlegen wir, wann wir wohin ungestraft zugreifen können (Lesen wird ja wohl überall erlaubt sein! oder?). Die Aufteilung des Hauptspeichers kennen wir schon aus unserem zweiten Teil (PC-NEWS-92/2, S.33). Unser Programm steht irgendwo in der TPA (Transient Program Area) aber wo?

## Segmentadresse des eigenen Programms, HC05MM1.CPP

Innerhalb eines C-Programms erfolgt der Zugriff auf Speicheradressen über dem Umweg über Variablen, deren Adresse man eigentlich gar nicht kennt. Wie kann man nun die Adresse des eigenen Programms feststellen? Dazu exisitieren in jeder Sprache eigene, i.a. maschinenabhängige Verfahren. C bietet die Funktion segread() zur Feststellung der Segmentadressen an.

Das folgende Programm zeigt den Wert der Segmentregister an. Achtung: Wenn man das Speichermodell unter 'Optionen' verändert, wird das Programm nicht nocheinmal kompiliert, da aus der Sicht der Kompilers das vorher kompilierte Programm durchaus noch gültig ist, daher nach dem Ändern des Modells die .EXE-Datei löschen oder mit Build-All neu compilieren.

/* HC05MM1.CPP */
/*
 * Wo bin ich im Hauptspeicher ?
 * =============================
 */
#include <dos.h>
#include <portable.h>
#include <mytypes.h>

VOID main(VOID)
{
  struct SREGS s;
  constream con;
  con.clrscr();
  con << "Wo bin ich, im Hauptspeicher?\n"
	 "Versuchen Sie dieses Programm mit "
	 "allen Speicher-Modellen auszuführen!\n";
  segread(&s);
  con << "CS: " << hex << s.cs << endl;
  con << "DS: " << hex << s.ds << endl;
  con << "ES: " << hex << s.es << endl;
  con << "SS: " << hex << s.ss << endl;
  cin.get();
  con.clrscr();
}

## Adresse einer Variablen

Die Adresse jeder C-Variablen kann über den Adreßoperator bestimmt werden.

int i;
...
  printf("Adresse von i ist %p\n",i);

Je nach gewähltem Speichermodell ist diese Adresse ein near- oder far-Zeiger. Nur in den großen Speichermodellen (MEDIUM, LARGE, HUGE) kennt man mit dem Adreßoperator auch gleichzeitig die physikalische Adresse, da im Pointerwert eines far-Pointers sowohl das Segment als auch der Offset der Adresse enthalten sind. Bei den kleinen Kode-Speicher-Modellen (TINY, SMALL, COMPACT) ist aber diese Adresse nur der Offset, das zugehörige Datensegment muß mit .k.segread();, wie im vorigen Beispiel gebildet werden.

Um feststellen zu können, in welcher Betriebsart ein Kompiler arbeitet, verwendet man vordefinierte Makros, die entweder das Speichermodell (.k.__TINY__, __SMALL__, __COMPACT__, __MEDIUM__, __LARGE__, __HUGE__;) oder die Pointerlänge (.k.__SDATA__, __SCODE__, __LDATA__, __LCODE__;) spezifizieren. Während die Makros für das Speichermodell immer verfügbar sind, kennen manche Kompiler die Makros für die Pointerlänge nicht. In der Headerdatei portable.h sind sie folgendermaßen definiert:

/*------------------------------------------------

Symbols for data-pointer-type

__SDATA__  __LDATA__

Symbols for code-pointer-type

__SCODE__  __LCODE__

-------------------------------------------------*/

#ifndef __DOS_H

#include <dos.h>

#endif

#if !defined(__SDATA__) && !defined(__LDATA__)

#if defined(__MEDIUM__) || \

defined (__SMALL__) || \

defined (__TINY__)

#define __SDATA__ 1

#endif

#if defined(__COMPACT__) || \

defined (__LARGE__) || \

defined (__HUGE__)

#define __LDATA__ 1

#endif

#endif

#if !defined(__SCODE__) && \

!defined(__LCODE__)

#if defined(__COMPACT__) || \

defined (__SMALL__) || \

defined (__TINY__)

#define __SCODE__ 1

#endif

#if defined(__MEDIUM__) || \

defined (__LARGE__) || \

defined (__HUGE__)

#define __LCODE__ 1

#endif

#endif

Ein Kode, der die physikalische Adresse unabhängig vom gewählten Speichermodell immer richtig bestimmt muß daher in Abhängigkeit vom eingestellten Speichermodell kompiliert werden. Eine solche Technik benötigt man, wenn man Bibliotheken aufbaut, die für jeden Betriebsfall geeignet sind.

#include <portable.h>

int variable;
#ifdef __SDATA__
  struct SREGS s;
#endif
  printf ("Die Adresse der Variablen variable ist :");
#if __SDATA__

segread(&s);
  printf("%4x:%4x\n",s.ds,&variable);

#endif
#if __LDATA__

printf("%4LP",&variable);

#endif

Der genaue Wert einer Variablenadresse ist, wenn es sich um in C definierte Variable handelt meistens ohne Bedeutung. Anders ist es, wenn man auf genau definierten Adressen im Speicher, etwa im BIOS-Datenbereich oder im Bereich der Interrupt-Vektoren lesen oder schreiben will.

## Zugriff auf absolute Speicheradressen

Das in C verwendete Zugriffsverfahren auf Speicheradressen basiert auf der Anwendung von far-Zeigern mit 20-bit-Adresse, bestehend aus Segment und Offset, deren Ziel mit dem dafür vorgesehenen Makro .k.MK_FP(); eingestellt wird. Umgekehrt können Segment und Offset eines far-Zeigers mit den Makros .k.FP_OFF(); und .k.FP_SEG(); wieder zerlegt werden. Das folgende Makro aus .k.portable.h; definiert .k.MK_FP();, wenn es nicht exisitert:

#if !defined(MK_FP)

#define MK_FP(seg,off) \

((void far *)(((long)(seg)<<16)|(UINT)(off)))

#endif

Die Speicherbereiche im PC werden von verschiedenen Programmteilen kontrolliert. Teilweise ist ihre Position CPU-bedingt (Interrupt-Vektoren 00000..003ff oder Reset-Vektor ffff0), teilweise BIOS-bedingt (BIOS-Daten 00400..004ff), teilweise Hardware-bedingt (diverse BIOS, Video-Bereich a0000..bffff), teilweise durch DOS (TPA xxxxx..9ffff), teilweise durch neuere Programmkonzepte (HIMEM 100000..10ffff, Upper-Memory-Blocks z.B. EMM386 a0000..fffff).

DOS stellt dem aktuellen Programm einen Speicherblock zur Verfügung und steuert diesen Speicherblock durch einen Memory-Control-Block (MCB). Über diese MCBs werde wir später mehr erfahren. Wenn also das eigene Programm gestartet wird, könnte es interessant sein, zu wissen, wo es sich befindet. Speicherblöcke beginnen immer auf ganzzahligen Vielfachen von 16. Daher benötigt man nur eine Segmentadresse, der Offsetanteil des Programmbeginns ist 0.

Das Lesen und Schreiben im Hauptspeicher erfolgt immer über einen Pointer, der mit MK_FP() gebildet wird.

Betrachten wir zuerst den Bildschirm! Ab Adresse b8000 beginnt der Bildschirmspeicher, mit jeweils einem Byte Zeichenstelle und einem Byte Attribut. Die Typ des zu definierenden Pointers wird durch die Daten bestimmt, die man zuzugreifen gedenkt. Je nach Typ des Pointers ist die Wirkung der Pointerarithmetik unterschiedlich. In unserem Fall bieten sich drei Möglichkeiten an:

Man betrachtet den Inhalt des Bildschirmspeichers als

a. eine Folge ganzer Zahlen ohne Vorzeichen

b. eine Folge von Bytes

c. als eine Abfolge einer Strukturvariablen

a. Man erhält mit jedem Zugriff eine ganze Zahl, deren niederwertiger Teil das Zeichen und deren höherwertiger Teil das Attribut ist.

b. Man erhält bei einem Zugriff entweder das Zeichen oder das Attribut

c. Man erhält beides: Zeichen und Attribut und muß sich nicht mehr darum kümmern, wie man die Anteile zu trennen hat wie bei a.

a.

UINT far * uifp;             // Pointer zum bearbeiten von 2-Byte

// Speicherbereichen

uifp = (UINT far *)MK_FP(0xb800,0x0000); // initialisiert einen Pointer auf eine

// konkrete Adresse, hier den Anfang des

// Bildschirm-Textspeichers

UINT Textzelle = *uifp;      // Textzelle aus Hauptspeicher holen

*uifp = 0x417F;              // Textzelle auf 'A', Attribut 7F einstellen

b.

UCHAR far * ucfp;            // Pointer zum bearbeiten eines Bytes

// Speicherbereichen

ucfp = (UCHAR far *)MK_FP(0xb800,0x0000); // initialisiert einen Pointer auf eine

// konkrete Adresse, hier den Anfang des

// Bildschirm-Textspeichers

UCHAR Text = *ucfp;          // Text aus Hauptspeicher holen

ucfp++;

UCHAR Attr = *ucfp;          // Attribut aus Hauptspeicher holen

ucfp--;

*ucfp = 0x41;                // Zeichen 'A' einstellen

ucfp++;

*ucfp = 0x7F;                // Attribut 7F einstellen

c.

typedef struct

{

UCHAR Attr;

UCHAR Text;

} BILDP;

BILDP far *sfp;              // Pointer zum bearbeiten einer Struktur

// Speicherbereichen

sfp = (BILDP far *)MK_FP(0xb800,0x0000);  // initialisiert einen Pointer auf eine

// konkrete Adresse, hier den Anfang des

// Bildschirm-Textspeichers

UCHAR Text = *sfp->Text;     // Text aus Hauptspeicher holen

UCHAR Attr = *sfp->Attr;     // Attribut aus Hauptspeicher holen

*sfp->Text = 0x41;           // Zeichen 'A' einstellen

*sfp->Attr = 0x7F;           // Attribut 7F einstellen

Es ist nicht zu übersehen, daß es am übersichtlichsten ist, Strukturen für häufig vokommende Variablenanordnungen zu definieren, statt einen Bereich geschlossen anzusprechen, wie unter a. oder sich auf eine byteweise Analyse, wie unter b. einzulassen.

In ähnlicher Weise verfährt man bei allen festen Speicheradressen.

## Absolut adressierbare Speicherbereiche

Bevor wir das tun, sollten wir uns über die Speicherbereiche informieren, die es gibt: PC-NEWS-92/2, S.33-34. Jetzt ist es an der Zeit diese auch detailierter zu behandeln. Zunächst sind da die 256 Interruptvektoren ab Adresse 0, jeweils 4 Bytes pro Vektor, daher 1 kByte insgesamt. Jeder Vektor besteht aus 2 Bytes Offset und Segment, hier wieder immer niederwertiges Byte zuerst. Diese 256 Vektoren werden in einem anderen Teil unserer Folge behandelt. Nach den Interruptvektoren an der Adresse 00400=40:0=0:400 beginnt der 256 Byte große BIOS-Datenbereich, der in seiner Position niemals verändert wird, daher auf absoluten Adressen immer ansprechbar ist (anders als Variable eines C-Programms, die ja immer andere Adressen aufweisen).

### BIOS

40:00  word    COM1 port address |   These addresses are zeroed out in the 
40:02  word    COM2 port address |   OS/2 DOS Compatibility Box if any of 
40:04  word    COM3 port address |   the OS/2 COM??.SYS drivers are loaded. 
40:06  word    COM4 port address | 
40:08  word    LPT1 port address 
40:0A  word    LPT2 port address 
40:0C  word    LPT3 port address 
40:0E  word    LPT4 port address        (not valid in PS/2 machines) 
40:0E  word    PS/2 pointer to 1k extended BIOS Data Area at top of RAM

40:10  word    equipment flag (see int 11h) 
               bits: 
               0        1 if floppy drive present (see bits 6&7)  0 if not 
               1        1 if 80x87 installed  (not valid in PCjr) 
               2,3      system board RAM   (not used on AT or PS/2) 
                        00      16k 
                        01      32k 
                        10      48k 
                        11      64k 
               4,5      initial video mode 
                        00      no video adapter 
                        01      40 column color  (PCjr) 
                        10      80 column color 
                        11      MDA 
               6,7      number of diskette drives 
                        00      1 drive 
                        01      2 drives 
                        10      3 drives 
                        11      4 drives 
               8        0       DMA present 
                        1       DMA not present (PCjr) 
               9,A,B    number of RS232 serial ports 
               C        game adapter  (joystick) 
                        0       no game adapter 
                        1       if game adapter 
               D        serial printer (PCjr only) 
                        0       no printer 
                        1       serial printer present 
               E,F      number of parallel printers installed 
       note 1) The IBM PC and AT store the settings of the system board 
               switches or CMOS RAM setup information (as obtained by the BIOS 
               in the Power-On Self Test (POST)) at addresses 40:10h and 
               40:13h. 00000001b indicates "on", 00000000b is "off". 
            2) CMOS RAM map, PC/AT: 
              offset               contents 
                00h         Seconds 
                01h         Second Alarm 
                02h         Minutes 
                03h         Minute Alarm 
                04h         Hours 
                05h         Hour Alarm 
                06h         Day of the Week 
                07h         Day of the Month 
                08h         Month 
                09h         Year 
                0Ah         Status Register A 
                0Bh         Status Register B 
                0Ch         Status Register C 
                0Dh         Status Register D 
                0Eh         Diagnostic Status Byte 
                0Fh         Shutdown Status Byte 
                10h         Disk Drive Type for Drives A: and B: 
                            The drive-type bytes use bits 0:3 for the first 
                            drive and 4:7 for the other 
                            Disk drive types: 
                            00h         no drive present 
                            01h         double sided 360k 
                            02h         high capacity (1.2 meg) 
                            03h-0Fh     reserved 
                11h         (AT):Reserved    (PS/2):drive type for hard disk C: 
                12h         (PS/2):drive type for hard disk D: 
                            (AT, XT/286):hard disk type for drives C: and D: 
                            Format of drive-type entry for AT, XT/286: 
                            0       number of cyls in drive (0-1023 allowed) 
                            2       number of heads per drive (0-15 allowed) 
                            3       starting reduced write compensation (not 
                                    used on AT) 
                            5       starting cylinder for write compensation 
                            7       max. ECC data burst length, XT only 
                            8       control byte 
                                    Bit 
                                    7       disable disk-access retries 
                                    6       disable ECC retries 
                                    5-4     reserved, set to zero 
                                    3       more than 8 heads 
                                    2-0     drive option on XT (not used by AT) 
                            9       timeout value for XT (not used by AT) 
                            12      landing zone cylinder number 
                            14      number of sectors per track (default 17, 
                                    0-17 allowed) 
                13h         Reserved 
                14h         Equipment Byte (corresponds to sw. 1 on PC and XT) 
                15h-16h     Base Memory Size      (low,high) 
                17h-18h     Expansion Memory Size (low,high) 
                19h-20h     Reserved 
                            (PS/2) POS information Model 50 (60 and 80 use a 2k 
                            CMOS RAM that is not accessible through software) 
                21h-2Dh     Reserved (not checksumed) 
                2Eh-2Fh     Checksum of Bytes 10 Through 20  (low,high) 
                30h-31h     Exp. Memory Size as Det. by POST (low,high) 
                32h         Date Century Byte 
                33h         Information Flags (set during power-on) 
                34h-3Fh     Reserved 
            3) The alarm function is used to drive the BIOS wait function (int 
               15h function 90h). 
            4) To access the configuration RAM write the byte address (00-3Fh) 
               you need to access to I/O port 70h, then access the data via I/O 
               port 71h. 
            5) CMOS RAM chip is a Motorola 146818 
            6) The equipment byte is used to determine the configuration for the 
               power-on diagnostics. 
            7) Bytes 00-0Dh are defined by the chip for timing functions, bytes 
               0Eh-3Fh  are defined by IBM.

40:12  byte    number of errors detected by infrared keyboard link (PCjr only) 
40:13  word    availible memory size in Kbytes (less display RAM in PCjr) 
               this is the value returned by int 12h

40:17  byte    keyboard flag byte 0 (see int 9h) 
               bit 7  insert mode on      3  alt pressed 
                   6  capslock on         2  ctrl pressed 
                   5  numlock on          1  left shift pressed 
                   4  scrollock on        0  right shift pressed 
40:18  byte    keyboard flag byte 1 (see int 9h) 
               bit 7  insert pressed      3  ctrl-numlock (pause) toggled 
                   6  capslock pressed    2  PCjr keyboard click active 
                   5  numlock pressed     1  PCjr ctrl-alt-capslock held 
                   4  scrollock pressed   0 
40:19  byte    storage for alternate keypad entry (not normally used) 
40:1A  word    pointer to keyboard buffer head character 
40:1C  word    pointer to keyboard buffer tail character 
40:1E  32bytes 16 2-byte entries for keyboard circular buffer, read by int 16h

40:3E  byte    drive seek status - if bit=0, next seek will recalibrate by 
               repositioning to Track 0. 
               bit 3  drive D          bit 2  drive C 
                   1  drive B              0  drive A 
40:3F  byte    diskette motor status 
               bit 7  1, write in progress 3  1, D: motor on (floppy 3) 
                   6                       2  1, C: motor on (floppy 2) 
                   5                       1  1, B: motor on 
                   4                       0  1, A: motor on 
40:40  byte    motor off counter 
               starts at 37 and is decremented 1 by each system clock tick. 
               motor is shut off when count = 0. 
40:41  byte    status of last diskette operation     where: 
               bit 7 timeout failure            bit 3 DMA overrun 
                   6 seek failure                   2 sector not found 
                   5 controller failure             1 address not found 
                   4 CRC failure                    0 bad command 
40:42  7 bytes NEC status

40:49  byte    current CRT mode (hex value) 
                   00h 40x25 BW      (CGA)          01h 40x25 color   (CGA) 
                   02h 80x25 BW      (CGA)          03h 80x25 color   (CGA) 
                   04h 320x200 color (CGA)          05h 320x200 BW    (CGA) 
                   06h 640x200 BW    (CGA)          07h monochrome    (MDA) 
               extended video modes (EGA/MCGA/VGA or other) 
                   08h lores,16 color               09h med res,16 color 
                   0Ah hires,4 color                0Bh n/a 
                   0Ch med res,16 color             0Dh hires,16 color 
                   0Eh hires,4 color                0Fh hires,64 color 
40:4A  word    number of columns on screen, coded as hex number of columns 
               20 col = 14h  (video mode 8, low resolution 160x200 CGA graphics) 
               40 col = 28h 
               80 col = 46h 
40:4C  word    screen buffer length in bytes 
               (number of bytes used per screen page, varies with video mode) 
40:4E  word    current screen buffer starting offset (active page) 
40:50  8 words cursor position pages 1-8 
               the first byte of each word gives the column (0-19, 39, or 79) 
               the second byte gives the row (0-24) 
40:60  byte    end line for cursor   (normally 1) 
40:61  byte    start line for cursor (normally 0) 
40:62  byte    current video page being displayed  (0-7) 
40:63  word    base port address of 6845 CRT controller or equivalent 
               for active display           3B4h=mono, 3D4h=color 
40:65  byte    current setting of the CRT mode register 
40:66  byte    current palette mask setting  (CGA)

40:67  5 bytes temporary storage for SS:SP during shutdown (cassette interface)

40:6C  word    timer counter low word 
40:6E  word    timer counter high word

40:69  byte    HD_INSTALL (Columbia PCs) (not valid on most clone computers) 
               bit  0 = 0  8 inch external floppy drives 
                        1  5-1/4 external floppy drives 
                  1,2 =    highest drive address which int 13 will accept 
                           (since the floppy drives are assigned 0-3, subtract 
                           3 to obtain the number of hard disks installed)

4,5 =    # of hard disks connected to expansion controller 
                  6,7 =    # of hard disks on motherboard controller 
                           (if bit 6 or 7 = 1, no A: floppy is present and 
                           the maximum number of floppies from int 11 is 3)

40:70  byte    24 hour timer overflow 1 if timer went past midnight 
               it is reset to 0 each time it is read by int 1Ah

40:71  byte    BIOS break flag (bit 7 = 1 means break key hit) 
40:72  word    reset flag (1234 = soft reset, memory check will be bypassed) 
               PCjr keeps 1234h here for softboot when a cartridge is installed

40:74  byte    status of last hard disk operation; PCjr special diskette control 
40:75  byte    # of hard disks attached (0-2)    ; PCjr special diskette control 
40:76  byte    hd control byte; temporary holding area for 6th param table entry 
40:77  byte    port offset to current hd adapter ; PCjr special diskette control

40:78  4 bytes timeout value for LPT1,LPT2,LPT3,LPT4 
40:7C  4 bytes timeout value for COM1,COM2,COM3,COM4 (0-FFh seconds, default 1)

40:80  word    pointer to start of circular keyboard buffer, default 03:1E 
40:82  word    pointer to end of circular keyboard buffer, default 03:3E

40:84  byte    rows on the screen (EGA only) 
40:84  byte    PCjr interrupt flag; timer channel 0  (used by POST) 
40:85  word    bytes per character (EGA only) 
40:85  2 bytes (PCjr only) typamatic char to repeat 
40:86  2 bytes (PCjr only) typamatic initial delay 
40:87  byte    mode options (EGA only) 
               Bit 1   0 = EGA is connected to a color display 
                       1 = EGA is monochrome. 
               Bit 3   0 = EGA is the active display, 
                       1 = "other" display is active. 
                  Mode combinations: 
                  Bit3  Bit1     Meaning 
                    0     0   EGA is active display and is color 
                    0     1   EGA is active display and is monochrome 
                    1     0   EGA is not active, a mono card is active 
                    1     1   EGA is not active, a CGA is active 
40:87  byte    (PCjr only) current Fn key code 
40:88  byte    feature bit switches (EGA only) 0=on, 1=off 
               bit 3 = switch 4 
               bit 2 = switch 3 
               bit 1 = switch 2 
               bit 0 = switch 1

40:88  byte    (PCjr only) special keyboard status byte 
               bit 7 function flag      3 typamatic (0=enable,1=disable) 
                   6 Fn-B break         2 typamatic speed (0=slow,1=fast) 
                   5 Fn pressed         1 extra delay bef.typamatic (0=enable) 
                   4 Fn lock            0 write char, typamatic delay elapsed

40:89  byte    PCjr, current value of 6845 reg 2 (horiz.synch) used by 
               ctrl-alt-cursor screen positioning routine in ROM 
40:8A  byte    PCjrCRT/CPU Page Register Image, default 3Fh

40:8B  byte    last diskette data rate selected 
40:8C  byte    hard disk status returned by controller 
40:8D  byte    hard disk error returned by controller 
40:8E  byte    hard disk interrupt (bit 7=working int) 
40:90  4 bytes media state drive 0, 1, 2, 3 
40:94  2 bytes track currently seeked to drive 0, 1

40:96  byte    keyboard flag byte 3 (see int 9h) 
40:97  byte    keyboard flag byte 2 (see int 9h)

40:98  dword   pointer to users wait flag 
40:9C  dword   users timeout value in microseconds 
40:A0  byte    real time clock wait function in use 
40:A1  byte    LAN A DMA channel flags 
40:A2  2 bytes status LAN A 0,1 
40:A4  dword   saved hard disk interrupt vector 
40:A8  dword   EGA pointer to parameter table 
40:B4  byte    keyboard NMI control flags (Convertible) 
40:B5  dword   keyboard break pending flags (Convertible) 
40:B9  byte    port 60 single byte queue (Convertible) 
40:BA  byte    scan code of last key (Convertible) 
40:BB  byte    pointer to NMI buffer head (Convertible) 
40:BC  byte    pointer to NMI buffer tail (Convertible) 
40:BD  16bytes NMI scan code buffer (Convertible) 
40:CE  word    day counter (Convertible and after) 
to -04:8F               end of BIOS Data Area 
40:90-40:EF             reserved by IBM 
40:F0 16 bytes Intra-Application Communications Area (for use by applications 
40:FF          to transfer data or parameters to each other)

50:00  byte    DOS print screen status flag 
                        00h    not active or successful completion 
                        01h    print screen in progress 
                        0FFh   error during print screen operation 
50:01          Used by BASIC 
50:02-03       PCjr POST and diagnostics work area 
50:04  byte    Single drive mode status byte 
                        00     logical drive A 
                        01     logical drive B 
50:05-0E       PCjr POST and diagnostics work area 
50:0F          BASIC: SHELL flag (set to 02h if there is a current SHELL) 
50:10  word    BASIC: segment address storage (set with DEF SEG) 
50:12  4 bytes BASIC: int 1Ch clock interrupt vector segment:offset storage 
50:16  4 bytes BASIC: int 23h ctrl-break interrupt segment:offset storage 
50:1A  4 bytes BASIC: int 24h disk error interrupt vector segment:offset storage 
50:1B-1F       Used by BASIC for dynamic storage 
50:20-21       Used by DOS for dynamic storage 
50:22-2C       Used by DOS for diskette parameter table. See int 1Eh for values 
50:30-33       Used by MODE command 
50:34-FF       Unknown - Reserved for DOS

0008:0047 IO.SYS or IBMBIO.COM IRET instruction. This is the dummy routine that 
          interrupts 01h, 03h, and 0Fh are initialized to during POST.

Danach ist es zunächst einmal aus mit absolut spezifizierbaren Adreßinhalten. Den folgenden Bereich, bis hinauf zur Adresse .k.09fff ;verwaltet das jeweilige Betriebssystem, in unserem Fall MSDOS. Danach folgen Video-Adapter mit wechselnden Inhalten, siehe Tabelle in Folge 2.

### Upper memory

Die folgenden Adressen sind jetzt nicht mehr so ganz verläßlich.

C000:001E EGA BIOS signature (the letters IBM)

F000:E05B loc Reset
F000:E2C3 loc NMI Entry Point

#### Hard Disk Information Tables

Each sub-table contains a a set of 16 bytes for each particular disk type. Type number specified may differ with manufactures specification. The hard disk table shown here assumes the first entry is type 0.

F000:E331 dw hdsk_cylinders Number of cylinders, hdsk_type_0
F000:E333 db hdsk_heads Number of heads
F000:E334 dw hdsk_lo_wrt_cyl Low write current cyl begin (XT)
F000:E336 dw hdsk_precompcyl Write pre-compensation cylinder
F000:E338 db hdsk_err_length Error correction burst length (XT)
F000:E339 db hdsk_misl_bits

Miscellaneous bit functions:
bits 0-2 disk option, XT only (XT)
     0-2 unused, all others
     3 = 1 if > 8 heads
     4   unused
     5 = 1 for bad map at last cylinder + 1
     6 or 7 = 1 no retries

F000:E33A db hdsk_timeout Normal timeout  (XT)
F000:E33B db hdsk_fmt_timout Format timeout  (XT)
F000:E33C db hdsk_chk_timout Check timeout   (XT)
F000:E33D dw hdsk_parkng_cyl Parking cylinder number
F000:E33F db hdsk_sectr_trac Number of sectors per track
F000:E340 db hdsk_unused Unused
F000:E331 ds hdsk_type_
F000:E6F2 loc Bootstrap Load

System Configuration Table 
F000:E6F5 dw Config_tbl_size  Size of table in bytes
F000:E6F7 db Config_model Model type
  0F8h = 80386 model 70-80 types
  0FCh = 80286 model 50-60 types, also most 80286/80386 compatibles
  0FAh = 8088/86 model 25-30 type
F000:E6F8 db Config_sub_model Sub-Model type 
F000:E6F9 db Config_BIOS_rev BIOS revsion number
F000:E6FA db Config_features Feature information
  bit 7=1, hard disk uses DMA 3
  bit 6=1, dual interrupt chips
  bit 5=1, has real-time-clock
  bit 4=1, int 15h, ah=4Fh is supported (keyboard)
  bit 3=1, external wait support
  bit 2=1, has extended BIOS RAM
  bit 1=1, micro-channel
  bit 0=1, unused
F000:E6FB db Config_info_bytes Information bytes (future use)

Baud Rate Table
Table of hex divsors  for the serial ports. Table divisors for bauds 110 to 19,200. 
F000:E729 dw baud_110, baud_rate_tbl
F000:E72B dw baud_150
F000:E72D dw baud_300
F000:E72F dw baud_600
F000:E731 dw baud_1200
F000:E733 dw baud_2400
F000:E735 dw baud_4800
F000:E737 dw baud_9600
F000:E739 dw baud_19200
F000:E82E loc Keyboard Function Call
F000:E987 loc Keyboard Hardware Interrupt
F000:EC59 loc Floppy Disk Function Call
F000:EF57 loc Floppy Disk ISR

Floppy Disk Parameters
F000:EFC7 db dsk_info_1 Start of ROM BIOS data areas
  hi nibble = stepping rate in ms
  lo nibble = head unload time, ms
F000:EFC8 db  dsk_info_2 2nd info byte bit 0 = 0 for DMA
F000:EFC9 db  dsk_motor_delay 
                   Delay after use for motor off
F000:EFCA db  dsk_sectr_bytes
Bytes per sector  0 =  128 bytes
                  1 =  256 bytes
                  2 =  512 bytes
                  3 = 1024 bytes
F000:EFCB db dsk_sector_trac Number of sectors per track
F000:EFCC db dsk_head_gap Gap Length
F000:EFCD db dsk_data_length Data Length
F000:EFCE db dsk_format_gap Format Gap Length
F000:EFCF db dsk_format_byte Format write byte
F000:EFD0 db dsk_settlg_time Head load time, in ms
F000:EFD1 db dsk_startup_tim Motor startup wait time, 125ms
F000:EFD2 LPT-Fuction-Call
F000:F065 Video Function Call

Video Hardware Registers
F000:F0A4 db video_hdwr_tbl1 mode CGA 40 columns x 25 lines
F000:F0B4 db video_hdrw_tbl2 mode CGA 80 columns x 25 lines
F000:F0C4 db video_hdwr_tbl3 mode CGA graphics
F000:F0D4 db video_hdwr_tbl4 mode MDA 80 columns x 25 lines
F000:F0E4 dw video_buf_size1 Video buffer bytes CGA 40x25
F000:F0E6 dw video_buf_size2 Video buffer bytes CGA 80x25
F000:F0E8 dw video_buf_size3 Video buffer bytes CGA Graphics
F000:F0EA dw video_buf_size4 Video buffer bytes CGA Graphics
F000:F0EC db video_columntbl Video columns per modes 0-7
F000:F0F4 db video_hdwr_mode Video hardware modes (0-7)
F000:F841 loc Memory size Function call
F000:F84D loc Equipment Check Function call
F000:F859 loc Cassette Function Call
F000:FA6E db video_char_tbl Video characters in graphic modes
F000:FE6E loc Timer Function  Call
F000:FEA5 loc Timer Hardware Interrupt
F000:FEF3 dw int_vec_table Initial interrupt vectors
F000:FF1D dw int_data_table
F000:FF21 dw video_ptr
F000:FF23 dw int_vec_table_2
F000:FF53 loc Dummy Interrupt return

This routine processes invalid and unused interrupt requests. The hardware IRQ number is loaded into .k.gen_int_occured;, and the interrupt cleared. For software calls to an unused interrupt, a value 0FFh is loaded into .k.gen_int_occured;, and the routine returns to the caller without changing registers. Alternatively, some systems simply return (.k.iret;).

F000:FF54 loc Print Screen Function Call
F000:FFF0 loc power_on_reset SYSTEM RESET

Reset the computer system. General operation includes a test of the CPU, ROM checksum, and initialization of hardware including:

Memory system
Timer/Counter (which is also used for RAM refresh)
Interrupt Controller(s)
DMA Controller(s)
Keyboard Controller
Video Controller & Video RAM
Floppy Controller
Hard Disk Controller (if present)

Portions of the hardware may also have specific tests made to insure reliable operation. Test failures may display error code on the screen if the video subsystem is operational, or generate beeps or LED blinks to signify the error.

Note: A soft reset uses the warm_boot_flag to skip the memory tests. (i.e. from pressing Ctrl-Alt-Del).

The system checks for installed ROMs by searching memory from C000h to the beginning of the BIOS, in 2K chunks. ROM memory is identified if it starts with the word AA55h. It is followed a one byte field length of the ROM (divided by 512). If ROM is found, the BIOS will call the ROM at an offset of 3 from the beginning. This feature was not supported in the earliest PC machines.

The last task turns control over to the bootstrap loader (assuming the floppy controller is operational)

F000:FFF5 BIOS release date 
F000:FFFE PC model identification 
             date      model byte            submodel byte    revision 
           04/24/81     FF = PC-0 (16k)         --              -- 
           10/19/81     FF = PC-1 (64k)         --              -- 
           08/16/82     FF = PC, XT, XT/370     --              -- 
                             (256k motherboard) 
           10/27/82     FF = PC, XT, XT/370     --              -- 
                             (256k motherboard) 
           11/08/82     FE = XT, Portable PC    --              -- 
                             XT/370, 3270PC 
           01/10/86     FB = XT                 00              01 
           01/10/86     FB = XT-2 (early) 
           05/09/86     FB = XT-2 (640k)        00              02 
           06/01/83     FD = PCjr               --              -- 
           01/10/84     FC = AT                 --              -- 
           06/10/85     FC = AT                 00              01 
           11/15/85     FC = AT                 01              00 
           04/21/86     FC = XT/286             02              00 
           09/13/85     F9 = Convertible        00              00 
           09/02/86     FA = PS/2 Model 30      00              00 
           11/15/86     FC = AT, Enhanced 8mHz 
           02/13/87     FC = PS/2 Model 50      04              00 
           02/13/87     FC = PS/2 Model 60      05              00 
           1987         F8 = PS/2 Model 80      00              00 
                        2D = Compaq PC (4.77)   --              -- 
                        9A = Compaq Plus (XT)   --              --

00FC 7531/2 Industrial AT 
             06FC 7552 Gearbox

F000:FFFF db  model_sub_type

### ROM-Scan

During cold-boot, after the POST and installation of all default interrupt handlers, BIOS makes a check for external ROMs found on feature cards (boards installed in a PC slot).  This testing is informally called ROM-scan.

Anmerkung: Die ersten PCs hatten den ROM-scan nicht eingebaut, bei solchen Geräten muß man zuerst eine neuere BIOS-Version einsetzen. Diese Anmerkung ist aber nur noch historisch interessant.

Externe ROM-Module können zwischen den Adressen c800:0000 und e000:0000 vorkommen. Jeder 2K-Block in diesem Adreßbereich wird für folgende ROM-Signatur abgesucht. :

Offset Size Contents 
            Ú---¿ 
 +0      1  ³55H³         Signature of BIOS-accessible ROM module 
            Ã---´         (first word in segment is aa55H) 
 +1      1  ³aaH³ 
            Ã---´ 
 +2      1  ³len³         length of ROM module in 512-byte increments 
            Ã---Å - Â---¿ 
 +3      ?  ³   ³   ³   ³ executable code 
            Ã---Å - Á---Ù (often a NEAR jump to initialization code) 
            |   |         (a dummy byte usually exists to validate checksum)

When BIOS finds a ROM signature, it performs a checksum on the defined module. Each byte is summed modulo 100H and the sum must be exactly 0.  When a module is verified to be valid, BIOS performs a FAR CALL to offset 0003H of its segment and the ROM must eventually return to the BIOS via a FAR RET.

Typically, the ROM module will perform any hardware initialization tasks necessary and insert its own address into one or more interrupt vectors.

The ROM sockets U17 and U37 on the ÝAT-motherboard are addressed starting at e000:0000. A scan occurs in 64K blocks for a valid module. If present, a module will have the aa55H signature, an unused length byte, executable code starting at xxxx:0003 and a checksum of 0 modulo 100H at e000:ffff.

## Lesen aus dem Hauptspeicher, HC05MM2.CPP

Das folgende Beispiel zeigt, wie man aus dem Bildschirmspeicher liest, wie man sich den Wert eines Interruptvektors ansieht und wie man die Adresse der seriellen Schnittstelle erfährt.

/* HC05MM2.CPP */
/*
 * Lesen im Hauptspeicher
 * ======================
 */
#include <dos.h>
#include <constream.h>
#include <mytypes.h>
#include <portptr.h>

VOID main(VOID)
{
  UINT far * uifp;
  UINT seg,off,ser;

  constream con;
  con.clrscr();
  con << "Lesen innerhalb des Hauptspeichers\n";
  uifp = (UINT far *)MK_FP(0xb800,0x0000);
  con << "Zeichen links oben am Bildschirm: "
      << hex << setw(2) << (UINT)*uifp
      << setw(1) << (UCHAR)*uifp
      << "  Attribut: "
      << hex << setw(2) << (UINT)((*uifp)>>8)
      << endl;
  uifp = (UINT far *)MK_FP(0x0000,5*4);
  off = *uifp;
  uifp++;
  seg = *uifp;
  con << "Print-Screen Interruptvektor: "
      << hex << setw(4) << seg << off << endl;

  uifp = (UINT far *)MK_FP(0x0040,0x0000);
  ser = *uifp;
  con << "Adresse der seriellen Schnittstelle: "
      << hex << setw(4) << ser
      << endl;
  con << "Ende mit Taste";
  cin.get();
}

Fragen:

Was ist das Gegenteil eines far-Zeigers?

Wenn ein Zeiger nicht als far oder near deklariert wurde, welche Länge hat er dann?

## Uhrzeit aus dem Speicher, HC05MM3.CPP, HC05MM3A.CPP

Jeder einlangende Timer-Interrupt zählt die Speicherstelle 0040:006c um 1 hoch, beginnt dabei um Mitternacht mit 0. Daherhat man auf 6c und den folgenden drei Adressen eine Zahl vom C-typ long, die eine Maßzahl für die aktuelle Uhrzeit ist. Die Einheit ist 53ms.

/* HC05MM3.CPP */
/*
 * Lesen der Uhrzeit aus den BIOS-Daten
 * ====================================
 */
#include <dos.h>
#include <constrea.h>
#include <mytypes.h>

VOID main(VOID)
{
  ULONG far *time_p;
  constream con;
  con.clrscr();
  cout << "Uhrzeit aus dem BIOS-Datenbereich\n";
  time_p = (ULONG far *)MK_FP(0x0040,0x006c);
  do
  {
    cout << *time_p << ' ';
    delay (1000);
  }
  while (kbhit()==0);
  cin.get();
}

Natürlich kann die Uhrzeit auch gleich richtig lesbar ausgegeben werden:

/* HC05MM3A.CPP */
/*
 * Lesen der Uhrzeit aus den BIOS-Daten
 * ====================================
 */
#include <dos.h>
#include <portstrm.h>
#include <mytypes.h>

VOID main(VOID)
{
  ULONG far *time_p;
  UINT s;

  constream con;
  con.clrscr();
  cout << "Uhrzeit aus dem BIOS-Datenbereich\n";
  time_p = (ULONG far*)MK_FP(0x0040,0x006c);
  do
  {
    s = (UINT)((FLOAT)(*time_p)*0.053);
    cout << s/3600 << ':'
         << s/60 << ':'
         << s%3600 << ' ';
    delay (1000);
  }
  while (kbhit()==0);
  cin.get();
}

So wie diese gezeigten Beispiele gibt es viele Adressen, deren Wert uns Aufschluß über den Zustand des Rechners gibt.

Darüber wollen wir uns jetzt eine Übersicht verschaffen:

Nachdem wir einige dieser Adressen exemplarisch analysiert haben, schreiben wir zwei Hilfsprogramme, die eine vollständige, wenn auch nicht dechifrierte, Liste der BIOS-Variablen am Bildschirm ausgeben.

## Liste der Interruptvektoren, HC05MM4.CPP

/* HC05MM4.C */
/*
 * Anzeige der Interruptvektoren
 * =============================
 */
#include <portstrm.h>
#include <dos.h>
#include <mytypes.h>
#include <portptr.h>

#define COLW 13
#define COL 4
#define ROW 16

VOID main(VOID)
{
  INT num, row, col;
  ULONG far * ip;

  constream con;
  con.clrscr();
  con << "Interruptvektoren\n";

  ip=(ULONG far *)MK_FP(0,0);
  for (num=0; num<0x100; num++)
  {
    col=(num/ROW)%COL; row=num%ROW;
    con << setxy(1+col*COLW,row+2) << hex << setw(2)
	<< num << ':'
	<< setw(8) <<setfill('0') << *ip;
    ip++;
    if ((col==(COL-1)) && (row==(ROW-1)))
    {
      con << setxy(1,wherey()+1) << "Taste";
      cin.get();
    }
  }
}

## Anzeige der Interruptvektoren, HC05MM4A.C

/* HC05MM4A.C */
/* 
 * Liste der Interruptvektoren
 * ===========================
 */
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

void main (int argc,char *argv[])
{
  int far *p;
  int i,i0,off,seg;

  if (argc==1) i0=0;
  else i0=atoi(argv[1]);

  printf ("\n\n\nListe der Interrupt-Vektoren\n");
  printf ("============================\n");
  printf ("Aufruf: intvek      "
          "Die ersten 64 Vektoren \n" \
          "        intvek iii  "
          "Die Vektoren beginnend bei iii\n\n");
  for (i=i0;i<i0+64;i++)
  {
    p=(int far *)(long)(i*4);
    off=*p;p++;seg=*p;p++;
    printf ("%2x %3i %4x:%4x",i,i,seg,off);
    if ((i+1)%4) printf ("  "); else printf ("\n");
  }
  printf ("\n");
}

## Verzeichnis der BIOS-Variablen, HC05MM5.CPP

/* HC05MM5.CPP */
/*
 * Anzeige der BIOS-Daten
 * ======================
 */
#include <portstrm.h>
#include <dos.h>
#include <mytypes.h>
#include <portptr.h>

#define COLW 4
#define COL 16
#define ROW 16

VOID main(VOID)
{
  INT off, row, col;
  UCHAR far * ip;

  constream con;
  con.clrscr();
  con << "BIOS-Daten\n";

  ip=(UCHAR far *)MK_FP(0x40,0);

  for (off=0; off<0x10; off++) // niederwertiges byte
  {
    con << setxy(1,off+4) << hex << setfill('0')
	<< off << " |";
  }
  for (off=0; off<0x10; off++) // höherwertiges byte
  {
    con << setxy((off*COLW)+5,2)
        << hex << setfill('0') << off << " |";
    con << setxy((off*COLW)+5,3) << "----";
  }

  for (off=0; off<0x100; off++)
  {
    col=(off/ROW)%COL;
    row=off%ROW;
    con << setxy(5+col*COLW,row+4)
        << hex << setfill('0') << setw(2)
	<< (UINT)*ip;
    ip++;
  }
  con << setxy(1,wherey()+1);
  con << "Taste";
  cin.get();
}

Nachdem wir jetzt die Namen der Interruptvektoren kennen, ihre Adresse, dann auch eine Liste der BIOS-Variablen kennen, und auch ein geeignetes Ausdruckprogramm dafür besitzen, wäre es eine lohnende Aufgabe, die Daten auch mnemonisch auszuwerten, ähnlich, wie es die bekannten Analyseprogramme, wie .k.MFT ;(=Manifest/Quarterdek), .k.SYSINFO ;(=System Information/Norton), .k.MSD ;(=Microsoft Diagnostics/Microsoft) oder .k.CHECKIT;() tun. Gefragt ist also eine Liste der Interruptvektoren, wobei als Zusatzinformation eine leicht erkennbare Kurzbezeichnung mitangegeben wird. Genauso soll eine BIOS-Datenliste ausgegeben werden, wobei die Daten ihrer korrekten Länge und Gewichtung entsprechend gereiht werden.

## Austausch der seriellen und parallelen Ports, HC05MM6.C

Interessanterweise werden sogar noch bei der DOS-Version 6.0 verschiedene kleine aber für den Betrieb eines Rechners doch wichtige Manipulationen nicht unterstützt. Es sind zwar drei LPTs vorhanden, die Standardausgabe erfolgt auf .k.LPT1;. Will man die Standardausgabe z.B. auf .k.LPT2 ;ändern, muß man die entsprechenden Adressen im BIOS-Datenteil austauschen; etwas, das ohne hardwarenahe Programmierung nicht lösbar ist, da es weder durch das BIOS noch durch das Betriebssystem unterstützt wird.

Das Programm hieß .k.portex.c; und wurde für diese Serie in .k.HC05MM6.C ;umbenannt. Der Hilfetext im Programm wurde nicht geändert.

/* HC05MM6.C */
/*
 * Austausch serieller und paralleler Ports
 * ========================================
 */
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <dos.h>
#include <mytypes.h>

VOID swap(UINT far *i, UINT far *j);
VOID display_status(VOID);
VOID error(CHAR *txt);

CHAR *errtxt[] = {
  "Invalid number of arguments",
  "Incorrect length in argument 1",
  "Incorrect length in argument 2",
  "Arguments must have equal type",
  "Port-number of arg1 must be in the Range of 1..4",
  "Port-number of arg2 must be in the Range of 1..4",
  "There is nothing to do",
  "Port-number of arg1 must be in the Range of 1..3",
  "Port-number of arg2 must be in the Range of 1..3",
  "There is nothing to do",
  "Only LPTx and COMx are allowed as arg1",
    "\nExchange of Ports\n"
    "=================\n"
    "Usage:\n"
    "portex                          Status-Display\n"
    "portex ?                        This display\n"
    "portex LPTx LPTy  x,y={1,2,3}   Exchange LPTs \n"
    "portex COMx COMy  x,y={1,2,3,4} Exchange COMs \n" };

VOID main(INT argc, CHAR * argv[])
{
  UINT far *fp;
  UINT far *fq;

  if (argc==1) // Status-Anzeige der Ports
  {
    display_status();
    return;
  }
  else if ((argc==2) && (argv[1][0]=='?'))
  {
  }
  else if (argc!=3)
  {
    error(errtxt[0]);
  }
  else if (strlen(argv[1])!=4)
  {
    error(errtxt[1]);
  }
  else if (strlen(argv[2])!=4)
  {
    error(errtxt[2]);
  }
  else if (strnicmp(argv[1],argv[2],3)!=0)
  {
    error(errtxt[3]);
  }
  else if (strnicmp(argv[1],"COM",3)==0) // change COM-Ports
  {
    if ((argv[1][3]<'1') || (argv[1][3]>'4'))
    {
      error(errtxt[4]);
    }
    else if ((argv[2][3]<'1') || (argv[2][3]>'4'))
    {
      error(errtxt[5]);
    }
    else if (argv[1][3]==argv[2][3])
    {
      error(errtxt[6]);
    }
    else
    {
      fp=(UINT far *)MK_FP(0x0040,(argv[1][3]-'1')*2);
      fq=(UINT far *)MK_FP(0x0040,(argv[2][3]-'1')*2);
      printf("Before: ");
      display_status();
      swap(fp,fq);
      printf("After:  ");
      display_status();
      return;
    }
  }
  else if (strnicmp(argv[1],"LPT",3)==0) // change LPT-Ports
  {
    if ((argv[1][3]<'1') || (argv[1][3]>'3'))
    {
      error(errtxt[7]);
    }
    else if ((argv[2][3]<'1') || (argv[2][3]>'3'))
    {
      error(errtxt[8]);
    }
    else if (argv[1][3]==argv[2][3])
    {
      error(errtxt[9]);
    }
    else
    {
      fp=(UINT far *)MK_FP(0x0040,(argv[1][3]-'1')*2 + 8);
      fq=(UINT far *)MK_FP(0x0040,(argv[2][3]-'1')*2 + 8);
      printf("Before: ");
      display_status();
      swap(fp,fq);
      printf("After:  ");
      display_status();
      return;
    }
  }
  else
  {
    error(errtxt[10]);
  }
  error(errtxt[11]);
}

VOID swap(UINT far *i, UINT far *j)
{
  UINT temp;
  temp=*j; *j=*i; *i=temp;
}

VOID display_status(VOID)
{
  UINT far *fp;
  CHAR * txt[] = { "COM1","COM2","COM3","COM4",
                   "LPT1","LPT2","LPT3" };
  INT i;

  for (i=0; i<7; i++)
  {
    fp=(UINT far *)MK_FP(0x0040,i*2);
    if (*fp)
      printf("%s:%3x ",txt[i],*fp);
    else
      printf("%s:--- ",txt[i],*fp);
  }
  printf("\n");
}

VOID error(CHAR *txt)
{
  printf("%s!\n\n",txt);
}

Die Liste der nützlichen Programme, die die absoluten Speicheradressen benutzen, könnte noch weiter fortgesetzt werden. Wir wollen uns aber jetzt einen allgemeineren Standpunkt für den Speicherzugriff überlegen.

## Klassen M,MEM,BIOS,IBIOS

Der Speicherzugriff erfolgt immer auf folgende Weise:

Pointer generieren	TYP far * t = 
			(TYP far *)MK_FP(seg,off);
Wert bearbeiten		*t=5;

Nachteile:

(1)	man muß mit den dereferenzierten Werten arbeiten (.k.*t;), es gibt keine Variable für diesen Speicherplatz.

(2)	der Pointer ist gegen Veränderungen nicht abgesichert.

C++ bietet die Möglichkeit, in einer eigenen Memory-Klasse absolute Speichervariable zu verwalten. Wie, entnehmen Sie aus der folgenden Headerdatei .k.memabs.h;, die auch den gesamten Kode innerhalb der Klasse enthält.

### Klassenbaum

M
³
ÀÄMEM
  ³
  ÃÄMEM_P 
  ³       
  ÀÄBIOS  
    ³    
    ÀÄIBIOS

Die Inhalte der auf absoluten Speicheradressen abgelegten Variablen haben verschiedene Länge und verschiedene Bedeutung. Im Terminus von C sind es die Typen .k.char, int, long; sowie pointer auf diese Typen oder Arrays davon. Eine Klasse im herkömmlichen Sinn, die einen solchen Speicherplatz beschreibt, hätte den Nachteil, daß sie für die anderen Typen nocheinmal formuliert werden müßte, obwohl die Inhalte der Klasse im Prinzip dieselben wären. Die neue 'Ausbaustufe' von C++, Version 2.1 von ATT, bietet dafür Abhilfe in Form sogenannter 'templates', das sind Klassen oder Funktionen, bei denen ein oder mehrere Variablentypen noch nicht feststehen aber der Kode typenunabhängig verfaßt werden kann. Diese Konzeption bietet sich hier an. Die Basisklasse .k.M;

### MEMABS.H

#ifndef __MEMABS_HPP
#define __MEMABS_HPP

#define P_POINTER
#include <portable.h>
#include <mytypes.h>

#define GETMEM() Val=operator()()
#define SETMEM() operator=(Val);return Val

template <class T>
class MEM
{
protected:

  T Val;
  T far *p;

public:

  MEM(T far *tp)
    { p=tp; operator()(); }
  MEM(UINT s, UINT o)
    { p=(T far *)MK_FP(s,o); operator()(); }
  MEM(T far *tp, T t)
    { p=tp; operator=(t); }
  MEM(UINT s, UINT o, T t)
    { p=(T far *)MK_FP(s,o); operator=(t); }

  virtual VOID operator = (T t)
    { Val = *p = t; }
  virtual T operator () ()
    { Val = *p; return Val; }

  T operator ++ ()
    { GETMEM(); Val++; SETMEM(); }
  T operator -- ()
    { GETMEM(); Val--; SETMEM(); }
  T operator << (UINT i)
    { GETMEM(); Val<<=i; SETMEM(); }
  T operator >> (UINT i)
    { GETMEM(); Val>>=i; SETMEM(); }
  T operator ~ ()
    { GETMEM(); Val=~Val; SETMEM(); }
  T operator += (T t)
    { GETMEM(); Val+=t; SETMEM(); }
  T operator -= (T t)
    { GETMEM(); Val-=t; SETMEM(); }
  T operator *= (T t)
    { GETMEM(); Val*=t; SETMEM(); }
  T operator /= (T t)
    { GETMEM(); Val/=t; SETMEM(); }
  T operator %= (T t)
    { GETMEM(); Val%=t; SETMEM(); }
  T operator &= (T t)
    { GETMEM(); Val&=t; SETMEM(); }
  T operator |= (T t)
    { GETMEM(); Val|=t; SETMEM(); }
  T operator ^= (T t)
    { GETMEM(); Val^=t; SETMEM(); }

  T val() { return Val; }
  T far *addr() { return p; }

  UINT seg() { return FP_SEG(p); }
  UINT off() { return FP_OFF(p); }
};

template <class T>
class MEM_P : public MEM<T>
{
public:

  MEM_P(UINT s, UINT o) : MEM<T>(s,o)
    { Old = MEM<T>::operator()(); }
  MEM_P(UINT seg, UINT off, T t) : MEM<T>(seg,off,t)
    { MEM<T>::operator=(t); Old = t; }

  VOID operator = (T t)
   { Old = Val;
     **((T far **)p) = t;
     Val = t;
   }

  T operator () ()
    { Old = Val;
      Val = **((T far **)p);
      return Val;
    }

  BOOL changed()
    { return (Old==Val) ? FALSE : TRUE; }
  UINT pointoff()
    { return FP_OFF((T far *)(*p)); }
  UINT pointseg()
    { return FP_SEG((T far *)(p)); }
  T far *pointaddr()
    { return (T far *)(*p); }

protected:

  T Old;
};

#endif // __cplusplus

typedef enum BIOSA
{
  rs232_port_1       = 0x4100, // UINT
  rs232_port_2       = 0x4102, // UINT
  rs232_port_3       = 0x4104, // UINT
  rs232_port_4       = 0x4106, // UINT
  prn_port_1         = 0x4108, // UINT
  prn_port_2         = 0x410A, // UINT
  prn_port_3         = 0x410C, // UINT
  BIOS_data_seg      = 0x410E, // UINT
  equip_bits         = 0x4110, // UINT
  init_test_flag     = 0x4212, // UCHAR
  main_ram_size      = 0x4113, // UINT
  chan_io_size       = 0x4115, // UINT
  keybd_flags_1      = 0x4217, // UCHAR
  keybd_flags_2      = 0x4218, // UCHAR
  keybd_alt_num      = 0x4219, // UCHAR
  keybd_q_head       = 0x411A, // UINT
  keybd_q_tail       = 0x411C, // UINT
  keybd_queue        = 0x491E, // UINT
  dsk_recal_stat     = 0x423E, // UCHAR
  dsk_motor_stat     = 0x423F, // UCHAR
  dsk_motor_tmr      = 0x4240, // UCHAR
  dsk_ret_code       = 0x4241, // UCHAR
  dsk_status_1       = 0x4242, // UCHAR
  dsk_status_2       = 0x4243, // UCHAR
  dsk_status_3       = 0x4244, // UCHAR
  dsk_status_4       = 0x4245, // UCHAR
  dsk_status_5       = 0x4246, // UCHAR
  dsk_status_6       = 0x4247, // UCHAR
  dsk_status_7       = 0x4248, // UCHAR
  video_mode         = 0x4249, // UCHAR
  video_columns      = 0x414A, // UINT
  video_buf_siz      = 0x414C, // UINT
  video_segment      = 0x414E, // UINT
  vid_curs_pos0      = 0x4150, // UINT
  vid_curs_pos1      = 0x4152, // UINT
  vid_curs_pos2      = 0x4154, // UINT
  vid_curs_pos3      = 0x4156, // UINT
  vid_curs_pos4      = 0x4158, // UINT
  vid_curs_pos5      = 0x415A, // UINT
  vid_curs_pos6      = 0x415C, // UINT
  vid_curs_pos7      = 0x415E, // UINT
  vid_curs_mode      = 0x4160, // UINT
  video_page         = 0x4262, // UCHAR
  video_port         = 0x4163, // UINT
  video_mode_reg     = 0x4265, // UCHAR
  video_color        = 0x4266, // UCHAR
  gen_io_ptr         = 0x4167, // UINT
  gen_io_seg         = 0x4169, // UINT
  gen_int_occured    = 0x426B, // UCHAR
  timer_low          = 0x416C, // UINT
  timer_hi           = 0x416E, // UINT
  timer_rolled       = 0x4270, // UCHAR
  keybd_break        = 0x4271, // UCHAR
  warm_boot_flag     = 0x4172, // UINT
  hdsk_status_1      = 0x4274, // UCHAR
  hdsk_count         = 0x4275, // UCHAR
  hdsk_head_ctrl     = 0x4276, // UCHAR
  hdsk_ctrl_port     = 0x4277, // UCHAR
  prn_timeout_1      = 0x4278, // UCHAR
  prn_timeout_2      = 0x4279, // UCHAR
  prn_timeout_3      = 0x427A, // UCHAR
  prn_timeout_4      = 0x427B, // UCHAR
  rs232_timeout_1    = 0x427C, // UCHAR
  rs232_timeout_2    = 0x427D, // UCHAR
  rs232_timeout_3    = 0x427E, // UCHAR
  rs232_timeout_4    = 0x427F, // UCHAR
  keybd_begin        = 0x4180, // UINT
  keybd_end          = 0x4182, // UINT
  video_rows         = 0x4284, // UCHAR
  video_pixels       = 0x4185, // UINT
  video_options      = 0x4287, // UCHAR
  video_switches     = 0x4288, // UCHAR
  video_1_reservd    = 0x4289, // UCHAR
  video_2_reservd    = 0x428A, // UCHAR
  dsk_data_rate      = 0x428B, // UCHAR
  hdsk_status_2      = 0x428C, // UCHAR
  hdsk_error         = 0x428D, // UCHAR
  hdsk_int_flags     = 0x428E, // UCHAR
  hdsk_options       = 0x428F, // UCHAR
  hdsk0_media_st     = 0x4290, // UCHAR
  hdsk1_media_st     = 0x4291, // UCHAR
  hdsk0_start_st     = 0x4292, // UCHAR
  hdsk1_start_st     = 0x4293, // UCHAR
  hdsk0_cylinder     = 0x4294, // UCHAR
  hdsk1_cylinder     = 0x4295, // UCHAR
  keybd_flags_3      = 0x4296, // UCHAR
  keybd_flags_4      = 0x4297, // UCHAR
  timer_wait_off     = 0x4198, // UINT
  timer_wait_seg     = 0x419A, // UINT
  timer_clk_low      = 0x419C, // UINT
  timer_clk_hi       = 0x419E, // UINT
  timer_clk_flag     = 0x42A0, // UCHAR
  lan_1              = 0x42A1, // UCHAR
  lan_2              = 0x42A2, // UCHAR
  lan_3              = 0x42A3, // UCHAR
  lan_4              = 0x42A4, // UCHAR
  lan_5              = 0x42A5, // UCHAR
  lan_6              = 0x42A6, // UCHAR
  lan_7              = 0x42A7, // UCHAR
  video_sav_tbls     = 0x44A8, // ULONG
  days_since_1_80    = 0x41CE, // UINT
  prn_scrn_stat      = 0x5200  // UCHAR
};

/* BIOS_FP
 * =======
 * creates VOID-far-Pointer to BIOS-Data-area
 * using enum BIOSA
 */
#define BIOSA_FP(l) MK_FP(((l)&0xf000)>>8,(l)&0x00ff)

/* MKB_FP
 * ======
 * creates VOID-far-Pointer to BIOS-Data-area
 * using integer-argument
 */
#define MKB_FP(l) MK_FP(0x40,(l)&0x00ff)

/* BIOS_OFF
 * =======
 * returns Offset of BIOS data
 * using enum BIOSA
 */
#define BIOS_OFF(l) ((l)&0x00ff)

#ifdef __cplusplus

/* class BIOS
 * ==========
 * holds Pointer and Val of BIOS-Data-address
 * usable for all non-Pointer types
 */

template <class T>
class BIOS : public MEM<T>
{
public:
  BIOS(UINT offset)
  : MEM<T>(0x40,offset)
    { Old=Val; }
  BIOS(BIOSA offset)
  : MEM<T>((offset>>8)&0xf0,offset&0x00ff)
    { Old=Val; }
  BIOS(UINT offset,T t)
  : MEM<T>(0x40,offset,t)
    { Old=Val; }
  BIOS(BIOSA offset,T t)
  : MEM<T>((offset>>8)&0xf0,offset&0x00ff,t)
    { Old=Val; }

  virtual T operator () ()
    { Old=Val; return MEM<T>::operator()(); }
  virtual VOID operator = (T t)
    { Old=Val; MEM<T>::operator=(t); }
  BOOL changed()
    { return (Old==Val) ? FALSE : TRUE; }
private:
  T Old;
};

#endif // __MEMABS_HPP

### Anzeige der Adressen der COM-Ports HC05MM7.CPP

/* HC05MM7.CPP */
/*
 * Anzeige der Adressen der COM-Ports
 * ==================================
 */
#include <memabs.hpp>

VOID main(VOID)
{
  cout << endl << "Adressen der COM-Ports\n";
  BIOS<UINT> COM1(rs232_port_1);
  cout << "COM1:" << hex << COM1() << endl;
  BIOS<UINT> COM2(rs232_port_2);
  cout << "COM2:" << hex << COM2() << endl;
  BIOS<UINT> COM3(rs232_port_3);
  cout << "COM3:" << hex << COM3() << endl;
  BIOS<UINT> COM4(rs232_port_4);
  cout << "COM4:" << hex << COM4() << endl;
}

### Operatorentest HC05MM8.CPP

/* HC05MM8.CPP */
/*
 * Operatorentest
 * ==============
 */
#include <memabs.hpp>

VOID main(VOID)
{
  INT i;
  BIOS<UINT> a (rs232_port_4);

  cout << "Using BIOS-Data-Address 40:6 "
          "(=rs232_port_4)\n";
  cout << "for testing Operators\n\n";

  cout << "Testing operators = [abcd] and ()\n";
  a = 0xabcd;
  cout << hex << a() << ' ';
  cout << endl;

  cout << "Testing operators ++,-- starting with 3\n";
  a=3;
  cout << hex << a() << ' ';
  for (i=0; i<4; i++)
    cout << hex << ++a << ' ';
  cout << hex << a() << ' ';
  for (i=0; i<4; i++)
    cout << hex << --a << ' ';
  cout << endl;

  cout << "Testing operators <<,>> starting with 1\n";
  a = 1;
  cout << hex << a() << ' ';
  for (i=0; i<4; i++)
    cout << hex << (a<<2) << ' ';
  cout << hex << a() << ' ';
  for (i=0; i<4; i++)
    cout << hex << (a>>2) << ' ';
  cout << endl;

  cout << "Testing operator ~ \n";
  a = 0x5aa5;
  cout << hex << a() << ' ';
  ~a;
  cout << hex << a() << ' ';
  cout << endl;

  cout << "Testing operator += [1234+4321] "
                       "and -= [5555-4321]\n";
  a = 0x1234;
  cout << hex << a() << ' ';
  a += 0x4321;
  cout << hex << a() << ' ';
  a = 0x5555;
  cout << hex << a() << ' ';
  a -= 0x4321;
  cout << hex << a() << ' ';
  cout << endl;

  cout << "Testing operator *= [10*123] "
                       "and /= [1230/10]\n";
  a = 0x10;
  cout << hex << a() << ' ';
  a *= 0x123;
  cout << hex << a() << ' ';
  a = 0x1230;
  cout << hex << a() << ' ';
  a /= 0x10;
  cout << hex << a() << ' ';
  cout << endl;

  cout << "Testing operator %= [13%10] "
                       "and &= [1234%00ff]\n";
  a = 0x13;
  cout << hex << a() << ' ';
  a %= 0x10;
  cout << hex << a() << ' ';
  a = 0x1234;
  cout << hex << a() << ' ';
  a &= 0x00ff;
  cout << hex << a() << ' ';
  cout << endl;

  cout << "Testing operator &= [1234|00ff] "
                       "and ^= [1234^00ff]\n";
  a = 0x1234;
  cout << hex << a() << ' ';
  a |= 0x00ff;
  cout << hex << a() << ' ';
  a = 0x1234;
  cout << hex << a() << ' ';
  a ^= 0x00ff;
  cout << hex << a() << ' ';
  cout << endl;

  BIOS<UINT> *b = new BIOS<UINT>(rs232_port_4);

  cout << "Using BIOS-Data-Address 40:6 "
          "(=rs232_port_4)\n";
  cout << "for testing Operators\n\n";

  cout << "Testing operators = [abcd] and ()\n";
  (*b) = 0xabcd;
  cout << hex << (*b)() << ' ';
  cout << endl;
}

### Speicherzugriff über Pointer HC05MM9.CPP

/* HC05MM9.CPP */
/*
 * Pointer-controlled memory access
 * ================================
 */
#ifndef __TINY__
  #error must use TINY model
#else
#include <memabs.hpp>

VOID main(VOID)
{
  cout << "Pointer controlled memory access\n";
  UINT *mem = new UINT[80];
  cout << "at " <<hex<< mem <<endl;

  cout << "contents (read by pointers):\n";
  *mem = (UINT)(mem+2);
  *(mem+1) = _DS;
  *(mem+2) = 0xab;
  cout <<hex<< mem << ':' <<hex<< *mem <<endl;
  cout <<hex<< (mem+1) << ':' <<hex<< *(mem+1) <<endl;
  cout <<hex<< (mem+2) << ':' <<hex<< *(mem+2) <<endl;

  cout << "contents: (read by MEM-objects)\n";
  MEM<UINT> off(_DS,(UINT)mem);
  MEM<UINT> seg(_DS,(UINT)(mem+1));
  MEM<UINT> dat(_DS,(UINT)(mem+2));
  cout <<hex<< off.off() << ':' <<hex<< off() <<endl;
  cout <<hex<< seg.off() << ':' <<hex<< seg() <<endl;
  cout <<hex<< dat.off() << ':' <<hex<< dat() <<endl;

  cout << "creating MEM_P object, reading back data\n";
  MEM_P<UINT> m(_DS,(UINT)mem);
  cout << "Primary-Pointer:";
  cout <<hex<< m.seg() << ':'
       <<hex<< m.off() <<endl;
  cout << "points to      :";
  cout <<hex<< m.pointseg() << ':'
       <<hex<< m.pointoff() <<endl;
  cout << "containing data: " <<hex<< m() <<endl;
  cout << "data ++, --, &0x0f, |0xf0" <<endl;
  ++m; cout << m() << ' ';
  --m; cout << m() << ' ';
  m&=0x0f; cout << m() << ' ';
  m|=0xf0; cout << m() << ' ';
  cout <<endl;

  cout << "creating MEM_P object, reading back data\n";
  MEM_P<UINT> *mp = new MEM_P<UINT> (_DS,(UINT)mem);
  cout << "Primary-Pointer:";
  cout <<hex<< mp->seg() << ':'
       <<hex<< mp->off() <<endl;
  cout << "points to      :";
  cout <<hex<< mp->pointseg() << ':'
       <<hex<< mp->pointoff() <<endl;
  cout << "containing data: " <<hex<< (*mp)() <<endl;
  cout << "data ++, --, &0x0f, |0xf0" <<endl;
  ++(*mp); cout << (*mp)() << ' ';
  --(*mp); cout << (*mp)() << ' ';
  (*mp)&=0x0f; cout << (*mp)() << ' ';
  (*mp)|=0xf0; cout << (*mp)() << ' ';
  cout <<endl;
}
#endif

### Beginn und Ende der Tastaturwarteschlange HC05MM10.CPP

/* HC05MM10.CPP */
/*
 * Beginn und Ende der Tastaturwarteschlange
 * =========================================
 */
#include <memabs.hpp>

VOID main(VOID)
{
  cout << endl;
  BIOS<UINT> begin(keybd_begin);
  cout << endl << "Begin of kbd-queue : ";
  cout << hex << begin() << endl;
  BIOS<UINT> end(keybd_end);
  cout << endl << "End of kbd-queue : ";
  cout << hex << end() << endl;
}

# Teil 6: Tonerzeugung per Programm

## Lautsprecher HC06LS0.C, HC06LS1.C

Am gefahrlosesten ist im PC der Lautsprecher programmierbar, da er vom BIOS und vom MSDOS nicht weiter unterstützt wird. Bevor wir den Lautsprecher tatsächlich ein und ausschalten benötigen wir einige Schaltungsdetails:

Ú-----¿       Ú-------------¿
           ³     ³1.19MHzÃ---¿         ³1 kHz   Ú-----¿  LS
4.77 MHz---´ /4  Ã-------´&  ³  TIMER  Ã--------´     ³  Ú-¿
           ³     ³    Ú--´   ³  Kanal 2³        ³&    Ã--´ ³
           À-----Ù    ³  Ã---Ù         ³     Ú--´     ³  À-Ù
                      ³  À-------------Ù     ³  À-----Ù
Port B  Bit 0  -------Ù                      ³
8255    Bit 1  ------------------------------Ù

Während der Timer durch das BIOS beim Booten des PC programmiert wird und auch der Grundzustand des Portbausteins 8255 eingestellt wird, kann über die Bits 0 und 1 von Port B zu jedem späteren Zeitpunkt der am Timer vorhandene 1kHz-Ton ein- oder ausgeschaltet werden.

Adresse Port-B: 0x61

Beispiel:

Bit 3 in char c einschalten: c |= 0x08;

Bit 3 in char c ausschalten: c &= ~0x08;

Wir müssen beim Schalten beachten, daß die Bits 2-7 von Port B andere, für den PC lebenswichtige Funktionen haben und daher nicht verändert werden dürfen.

Falsch:  outportb(0x61,3);

Richtig: c = inportb(0x61); c |=3; outportb(0x61,c);

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC06LS0.C,
/* HC06LS0.C */

#include <conio.h>
#include <mytypes.h>
#include <portable.h>

VOID main(VOID)
{
  UCHAR c;
  c = IN_PORT(0x61);  /* 8255, Port-B */
  c |= 3;
  OUT_PORT(0x61,c);
  getch();
  c = IN_PORT(0x61);
  c &= ~3;
  OUT_PORT(0x61,c);
}
.D.

Fragen:

Welcher Unterschied besteht zwischen den Funktionen inportb(), outportb() und inport(), outport()?

Welche Header-Datei enthält die Prototypen zu den Ein-Ausgabe-Funktionen? Was kennzeichnet die dort beschriebenen Prototypen?

Damit das Programm nicht gar so kommentarlos abläuft, versehen wir es mit einigen Texthinweisen mit printf() und löschen vor und nach dem Test den Bildschirm. Eine Erklärung als Kommentar zu Beginn ersparen wir durch den Text der printf-Ausgabe.

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC06LS1.C,
/* HC06LS1.C */
/*
 * Ein- und Ausschalten des Lautsprechers
 * ======================================
 */
#include <dos.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <mytypes.h>
#include <portable.h>

VOID main(VOID)
{
  UCHAR c;

  clrscr();
  printf("Ein- und Ausschalten des Timers "
	 "und des Lautsprechers\n\n");
  printf("Taste schaltet den Lautsprecher "
	 "und den Timer ein\n");
  getch();

  c = IN_PORT(0x61);  /* 8255, Port-B */
  c |= 3;
  OUT_PORT(0x61,c);

  printf("Taste schaltet den Lautsprecher "
	 "und den Timer aus\n");
  getch();

  c = IN_PORT(0x61);
  c &= ~3;
  OUT_PORT(0x61,c);

  getch();
  clrscr();
}
.D.

## Tonerzeugung durch Softwareverzögerung, HC06LS2.C

Selbstverständlich kann der Ton im Lautsprecher auch durch programmgesteuertes Umpolen am letzten UND-Gatter erzeugt werden. Die Frequenz ergibt sich aus der Verzögerung, die das Programm bewirkt. Es ist das keine empfehlenswerte Methode zur Erzeugung definierter Zeitabstände, denn dazu eignet sich natürlich der Timer wesentlich besser; aber das Ergebnis gibt uns wichtige Aufschlüsse über die Arbeitsweise des Rechners.

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC06LS2.C,
/* HC06LS2.C */
/* 
 * Umpolung des Lautsprechers durch Programm
 * =========================================
 */
#include <dos.h>
#include <conio.h>
#include <bios.h>
#include <stdio.h>
#include <mytypes.h>
#include <portable.h>

VOID main(VOID)
{
  UCHAR c;
  UINT periode;

  clrscr();
  printf("Erzeugen eines Tones "
	 "durch Umpolung des Lautsprechers\n\n");
  printf("Periodendauer durch "
	 "Verzögerungsschleife verlängert\n");
  printf("Start mit Taste, Abbruck mit Taste\n\n");
  getch();

  c = IN_PORT(0x61);     /* Timer ausschalten */
  c &= ~1;
  OUT_PORT(0x61,c);

  for(;;)
  { /* Lautsprecher umpolen */
    c = IN_PORT(0x61);
    c ^= 2;
    OUT_PORT(0x61,c);
    /* kleine Verzögerung */
    for (periode=0; periode<500; periode++);
    /* Abbruck mit Taste */
    if (bioskey(1))
    {
      getch();
      break;
    }
  }
  /* Lautsprecher und Timer ausschalten */
  c = IN_PORT(0x61);
  c &= ~3;
  OUT_PORT(0x61,c);
  printf("Warum 'gurgelt' der Ton?\n");
  getch();
  clrscr();
}
.D.

## Ausschalten der Interrupts, HC06LS3.C

Die Unterbrechnung des normalen Programmablaufs durch Interrupts kann auch abgeschaltet werden. Dazu können die C-Funktionen disable() und enable() verwendet werden. Dabei muß man allerdings beachten, daß nicht nur der Timer-Interrupt, sondern auch alle anderen Interrupts, also auch der Tastatur-Interrupt abgeschaltet werden. Daher kann der Ton auch nicht durch eine Taste oder nach einer vorgegebenen Zeit abgebrochen werden, da die Tastaturabfrage mangels Interrupt abgeschaltet ist und auch die Uhr nicht weiterläuft. Somit muß man eine Softwarewarteschleife einsetzen um diesen Effekt zu simulieren.

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC06LS3.C,
/* HC06LS3.C */
/*
 * Ton mit Verzögerungsschleife
 * ============================
 */
#include <dos.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <mytypes.h>
#include <portable.h>

VOID main(VOID)
{
  UCHAR c;
  ULONG periodenzahl = 1000;
  UINT      periode;

  clrscr();
  printf("Erzeugen eines Tones "
         "durch Umpolung des Lautsprechers\n\n");
  printf("Periodendauer durch "
         "Verzögerungsschleife verlängert\n");
  printf("Start mit Taste, "
         "Konstante Anzahl von Perioden\n\n");
  getch();

  c = IN_PORT(0x61); /* Lautsprecher EIN */
  c |= 2;
  OUT_PORT(0x61,c);

  c = IN_PORT(0x61); /* Timer AUS */
  c &= ~1;
  OUT_PORT(0x61,c);

  periodenzahl = 2000; /* erster Versuch */
  do
  {
    c = IN_PORT(0x61);
    c ^= 2;
    OUT_PORT(0x61,c);
    for (periode=0; periode<1000; periode++) ;
    periodenzahl--;
  }
  while (periodenzahl);

  printf("Ton gurgelt noch immer, "
         "Achtung, jetzt Interrupts aus!\n\n");
  getch();

  periodenzahl = 2000;
  disable();
  do
  {
    c = IN_PORT(0x61);
    c ^= 2;
    OUT_PORT(0x61,c);
    for (periode=0; periode<1000; periode++) ;
    periodenzahl--;
  }
  while (periodenzahl);
  enable();

  printf("Ton sollte jetzt sauber, "
         "wie beim Timer gewesen sein\n");
  getch();

  /* Lautsprecher und Timer AUS */
  c = IN_PORT(0x61);
  c &= ~3;
  OUT_PORT(0x61,c);
  clrscr();
}
.D.

Die Turbo-C und Borland-C-Versionen erlauben das Einfügen von Assemblerdirektiven in den C-Code, hier asm cli und asm sti; es können aber auch disable() und enable() verwendet werden.

Fragen:

Welche Interrupts werden durch enable() und disable() ein- bzw. ausgeschaltet?

Welche Aufgabe(n) hat der Timer-Interrupt? In welcher Weise hängt er mit anderen residenten Programmen zusammen?

Das unmittelbare Schalten von Hardwareleitungen ist sehr unvorteilhaft, es erinnert an den BASIK-PEEK-POKE. Zum einen kennt der Leser des Source-Code nur bei gut kommentierten Programmen die Aufgabe von z.B. Port 0x61. Bestenfalls ist das erste Auftreten dieser Adresse kommentiert, später wird es weggelassen. Dazu kommt, daß eine kleine Gruppe von Befehlen eine bestimmte Aufgabe ausführt und somit einen Funktionsnamen erhalten kann der die Aufgabe möglichst klar beschreibt. Jede Veränderung dieses Kosestücks wird nur mehr in der Funktion ausgeführt. Die Wartung des Programms wird wesentlich vereinfacht. In unserem Fall bieten sich Funktionen zum Ein- und Ausschalten von Lautsprecher und Timer an, sowie Funktionen zum Initialisieren und Setzen des Timers. Diese neuen Funktionen werden durch Prototypen zu Beginn des Programms beschreiben und könne ab diesem Zeitpunkt verwendet werden.

## Kombiton, HC06LS4.C

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC06LS4.C,
/* HC06LS4.C */
/*
 * Kombinierter Ton
 * ================
 */
#include <dos.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <mytypes.h>
#include <portable.h>

VOID main(VOID)
{
  UCHAR c;
  ULONG zyklen;
  UINT  periode;

  clrscr();
  printf("Kombinierter Ton aus Timer+Umpolung\n\n");
  printf("Periodendauer verlängert\n");
  printf("Start mit Taste, "
         "Konstante Anzahl von Perioden\n\n");
  getch();

  printf("Zuerst nur der Timer-Ton (Taste)\n");

  c = IN_PORT(0x61); /* Lautsprecher und Timer EIN */
  c |= 3;
  OUT_PORT(0x61,c);

  getch();
  printf("Jetzt kombiniert mit Umpolung, "
         "endet selbst\n");
  zyklen = 3000;
  disable();
  do
  {
    c = IN_PORT(0x61);
    c ^= 2;
    OUT_PORT(0x61,c);
    for (periode=0; periode<1000; periode++) ;
    zyklen--;
  }
  while (zyklen);
  enable();

  printf("Jetzt wieder nur der Timer (Taste)\n");
  getch();
  /* Lautsprecher und Timer AUS */
  c = IN_PORT(0x61);
  c &= ~3;
  OUT_PORT(0x61,c);
  clrscr();
}
.D.

## Timer

Eine weit bessere Möglichkeit zur Tonerzeugung stellt uns der Timer zur Verfügung. Wir müssen aber wissen, wie man den Timer programmiert.

## Timer-Demonstration, HC06TI1.C

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC06TI1.C,
/* HC06TI1.C */
/*
 * Timer-Demonstration
 * ===================
 */
#include <dos.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <portable.h>
#include <mylib.h>
#ifndef MYLIB
#include "\mylib\source\spk.c"
#include "\mylib\source\tim.c"
#endif

VOID main(VOID)
{
  clrscr();
  printf("Der Timer arbeitet völlig unabhängig "
         "von gleichzeitig laufender Software\n");
  printf("Taste\n");
  getch();
  spk_on(); tim_on();
  printf("Während der Timer für uns arbeitet, "
         "können wir machen was wir wollen\n"
	 "Das ist der normale Timer-Ton mit 1 kHz "
         "(Taste)\n");
  getch();
  printf("Der Timer kann auch umprogrammiert werden!\n"
	 "Steuerwort auf 0x43\n"
	 "7 6 5 4 3 2 1 0 Bit\n"
	 "0 0             Kanal 0 Uhr, 53 ms, IRQ0, 0x36, 0x00, 0x00 ??\n"
	 "0 1             Kanal 1 DRAM-Refresh, 15 us\n"
	 "1 0             Kanal 2 Lautsprecher: 0xc6, 0x33, 0x05\n"
	 "    0 0         Latch\n"
	 "    0 1         LSB folgt\n"
	 "    1 0         MSB folgt\n"
	 "    1 1         LSB-MSB folgt\n"
	 "        0 0 0   Interrupt on count\n"
	 "	  0 0 1   One-Shot\n"
	 "	  0 1 0   Generator\n"
	 "	  0 1 1   Rechteck-Generator\n"
	 "	  1 0 0   Triggered-Strobe-Soft\n"
	 "	  1 0 1   Triggered-Strobe-Hard\n"
	 "		0 Binary\n"
	 "		1 BCD\n"
	 "Versuchen wir das Steuerwort 0xb6 (Taste)\n");
  getch();
  OUT_PORT(0x43,0xb6);
  OUT_PORT(0x42,0x00); /* Zeitkonstante LSB */
  OUT_PORT(0x42,0x10); /* Zeitkonstante MSB */
  printf("Jetzt wieder Originalprogrammierung "
         "(Taste)\n");
  getch();

  OUT_PORT(0x43,0xc6);
  OUT_PORT(0x42,0x33); /* Zeitkonstante LSB */
  OUT_PORT(0x42,0x05); /* Zeitkonstante MSB */

  printf("Taste\n");
  getch();

  spk_off(); tim_off();
}

.D.

Fragen:

Die Timer-Kanäle werden beim Einschalten des Rechners durch das BIOS programmiert. Die Zeitkonstante von Kanal 0 wird auf 0 eingestellt. Berechne die Periodendauer!

Welche Zahl muß in den Timer-Kanal 1 geladen werden, damit sich ein 15us-Refresh-Zyklus ergibt?

Welche Betriebsarten des Timers können im PC verwendet werden?

Wie sind die Ein- Ausgänge der Timer beschaltet?

## Timer auslesen, HC06TI2.C

Obwohl die Timer vorteilhafterweise Interruptgesteuert arbeiten sollten, da der Zählzeitpunkt exakt eingehalten wird, kann man auch den Zählerstand der Timer ablesen. Dabei muß man allerdings beachten, daß man nicht einen bestimmten Zählerstand erwarten darf, wie das folgende Programm zeigt.

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC06TI2.C,
/* HC06TI2.C */
/*
 * Timer auslesen
 * ==============
 */
#include <dos.h>
#include <bios.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <portable.h>
#include <mylib.h>
#ifndef MYLIB
#include "\mylib\source\tim.c"
#endif

VOID main(VOID)
{
  UCHAR h;
  UCHAR l;

  clrscr();
  printf("Der Timer kann auch ausgelesen werden\n");
  printf("Timer auslesen: (Taste)\n");
  getch();
  tim_on();
  OUT_PORT(0x43,0xB6);
  OUT_PORT(0x42,0xff); /* Zeitkonstante LSB */
  OUT_PORT(0x42,0xff); /* Zeitkonstante MSB */
  do
  {
    l=IN_PORT(0x42);
    h=IN_PORT(0x42);
    printf("%4x ",(h<<8)+l);
  }
  while (bioskey(1)==0); getch();
  getch();
  tim_off();
}


.D.

## Feststellung des Null-Durchgangs, HC06TI3.C

Wie stellt man auf Grund des Auslesens des Timers fest, wann der Timer 'bei 0 vorbeikommt'? Im folgendes Programm wird gezeigt, daß man sich daran orientieren kann, daß der neue Zählerstand grundsätzlich kleiner ist als der alte, da der Timer ein Abwärtszähler ist, nur, wenn die Zählung wieder von vorn beginnt, also der Start-Zählerstand eingelesen wird, ist das nicht der Fall.

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC06TI3.C,
/* HC06TI3.C */
/*
 * Timer auslesen
 * ==============
 */
#include <bios.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <mylib.h>
#include <portable.h>
#ifndef MYLIB
#include "\mylib\source\tim.c"
#endif

VOID main(VOID)
{
  UCHAR h;
  UCHAR l;
  UCHAR h_alt;

  clrscr();
  printf("Timer nach Durchlauf auslesen: (taste)\n");
  tim_on();
  getch();
  OUT_PORT(0x43,0xb6);
  OUT_PORT(0x42,0xff); /* Zeitkonstante LBS */
  OUT_PORT(0x42,0xff); /* Zeitkonstante MSB */
  h_alt=0xffff;
  do
  {
    l=IN_PORT(0x42);
    h=IN_PORT(0x42);
    if (h>h_alt)
    {
      printf("%4x ",(h<<8)+l);
    }
    h_alt = h;
  }
  while (bioskey(1)==0); getch();
  getch();
  tim_off();
}

.D.

## Zeit messen, HC06TI4.C

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC06TI4.C,
/* HC06TI4.C */
/*
 * Timer wartet
 * ============
 */
#include <bios.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <mylib.h>
#ifndef MYLIB
#include "\mylib\source\tim.c"
#endif

VOID main(VOID)
{
  UINT count = 0;
  do
  {
    printf ("%i ",count);
    tim_wait(50);
    count++;
  }
  while (bioskey(1)==0); getch();
  clrscr();
}
.D.

## Gleitender Ton, HC06LS5.C

Das erste Beispiel mit den etwas übersichtlicheren Funktionen ist ein Programm zur Erzeugung eines in der Frequenz ansteigenden Tones.

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC06LS5.C,
/* HC06LS5.C */
/*
 * Gleitende Töne
 * ==============
 */
#include <dos.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#ifndef MYLIB
#include "\mylib\source\spk.c"
#include "\mylib\source\tim.c"
#include "\mylib\source\tic.c"
#endif

VOID main(VOID)
{
  UINT count_start = 0x0100;
  UINT count_stop = 0x1000;
  UINT count = count_start;
  ULONG tic_old;

  clrscr();
  printf("Gleitende Töne, pro Ton 53ms \n");
  printf("Taste\n");
  getch();
  spk_on(); tim_on(); tim_init();
  printf("Das ist der normale Timer-Ton mit 1 kHz. "
         "Gleitton beginnt (Taste)\n");
  getch();
  printf("Counter : ");

  do
  {
    printf("%x ",count);
    tim_set(count);
    tic_old=tic_read();
    do
    {
    }
    while((tic_old+1)>tic_read());
    count +=20;
    if (kbhit()) break;
  }
  while(count<count_stop);

  printf("\nNormaler Timer-Ton mit 1 kHz (Taste)\n");
  getch();
  tim_init();

  printf("Ende mit (Taste)\n");
  getch();
  tim_off(); spk_off();
  clrscr();
}
_.D.

## Rauschen, HC06LS6.C

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC06LS6.C,
/* HC06LS6.C */
/* 
 * Rauschen
 * ========
 */
#include <dos.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#ifndef MYLIB
#include "\mylib\source\spk.c"
#include "\mylib\source\tim.c"
#include "\mylib\source\tic.c"
#endif


VOID main(VOID)
{
  UINT rand_start = 0x0050;
  UINT rand_stop = 0x1000;
  UINT count;

  clrscr();
  printf("Rauschen\n");
  printf("Taste\n");
  getch();
  spk_on(); tim_on();
  do
  {
    count = (INT)( ((LONG)rand() *
		    (LONG)(rand_stop-rand_start)
		   ) /
		   (LONG)RAND_MAX
                 ) + rand_start;
    /* printf ("%x ",count); */
    tim_set((UINT)count);
  }
  while(!kbhit());

  printf("\nNormaler Timer-Ton mit 1 kHz (Taste)\n");
  getch();
  tim_init();

  printf("Ende mit (Taste)\n");
  getch();
  tim_off(); spk_off();
  clrscr();
}
_.D.

## Chromatische Tonleiter, HC06LS7.C

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC06LS7.C,
/* HC06LS7.C */
/*
 * Tonleiter
 * =========
 */
#include <dos.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#ifndef MYLIB
#include "\mylib\source\spk.c"
#include "\mylib\source\tim.c"
#endif

FLOAT freq_tab[] =
{
  130.8,
  138.6,
  146.8,
  155.6,
  164.8,
  174.6,
  185.0,
  196.0,
  207.7,
  220.0,
  233.1,
  246.9,
  261.7,
  277.2,
  293.7,
  311.1,
  329.6,
  349.2,
  370.0,
  392.0,
  415.3,
  440.0,
  466.2,
  493.9,
  523.3,
  200000.0
};

VOID main(VOID)
{
  FLOAT *frequenz = &freq_tab[0];
  UINT periode;

  clrscr();
  printf("Tonleiter, Start mit Taste\n");
  getch();

  spk_on(); tim_on();
  do
  {
    periode = (UINT)(1190000.0/(*frequenz));
    printf("%d ",periode);
    tim_set(periode);
    frequenz++;
    delay(500);
  }
  while (*frequenz<30000.0);

  printf("Ende mit (Taste)\n");
  getch();
  tim_off(); spk_off();
  clrscr();
}

_.D.

## DUR-Tonleiter, HC06LS8.C

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC06LS8.C,
/* HC06LS8.C */
/* 
 * Chromatische Tonleiter
 * ======================
 */
#include <dos.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#ifndef MYLIB
#include "\mylib\source\spk.c"
#include "\mylib\source\tim.c"
#endif

FLOAT freq_tab[] =
{
  130.8,  /*        C          0  */
  138.6,  /*   Db        C#    1  */
  146.8,  /*        D          2  */
  155.6,  /*   Eb        D#    3  */
  164.8,  /*        E          4  */
  174.6,  /*        F          5  */
  185.0,  /*   Gb        F#    6  */
  196.0,  /*        G          7  */
  207.7,  /*   Ab        G#    8  */
  220.0,  /*        A          9  */
  233.1,  /*   Hb        A#    10 */
  246.9,  /*        H          11 */
  261.7,  /*        c          0 */
  277.2,  /*   db        c#    */
  293.7,  /*        d          */
  311.1,  /*   eb        d#    */
  329.6,  /*        e          */
  349.2,  /*        f          */
  370.0,  /*   gb        f#    */
  392.0,  /*        g          */
  415.3,  /*   ab        g#    */
  440.0,  /*        a          */
  466.2,  /*   hb        a#    */
  493.9,  /*        h          */
  523.3,  /*        c1         */
  0.0,
  0.0
};

VOID main(VOID)
{
  FLOAT *frequenz;
  UINT periode;
  INT tonnummer;

  clrscr();

  printf("Chromatische Tonleiter C1..C..c, "
         "Start mit Taste\n\n");
  getch();
  frequenz = &freq_tab[0];
  spk_on(); tim_on();
  do
  {
    periode = (UINT)(1190000.0/(*frequenz));
    printf("%d ",periode);
    tim_set(periode);
    frequenz++;
    delay(100);
  }
  while (*frequenz>1.0);
  printf("\n\n");
  tim_off(); spk_off();

  printf("\nDUR-Tonleiter C1..C..c, "
         "Start mit Taste\n\n");
  getch();
  frequenz = &freq_tab[0];
  spk_on(); tim_on();
  tonnummer = 0;
  do
  {
    periode = (UINT)(1190000.0/(*frequenz));
    printf("%d ",periode);
    tim_set(periode);
    switch (tonnummer)
    {
    case 0: case 2: case 5: case 7: case 9:
      frequenz++; tonnummer++;
    default:
      frequenz++; tonnummer++;
    }
    tonnummer %= 12;
    delay(500);
  }
  while (*frequenz>1.0);
  printf("\n\n");
  tim_off(); spk_off();

  printf("\nMOLL-Tonleiter C1..C..c, "
         "Start mit Taste\n\n");
  getch();
  frequenz = &freq_tab[0];
  spk_on(); tim_on();
  tonnummer = 0;
  do
  {
    periode = (UINT)(1190000.0/(*frequenz));
    printf("%d ",periode);
    tim_set(periode);
    switch (tonnummer)
    {
    case 0: case 3: case 5: case 8: case 10:
      frequenz++; tonnummer++;
    default:
      frequenz++; tonnummer++;
    }
    tonnummer %= 12;
    delay(500);
  }
  while (*frequenz>1.0);
  printf("\n\n");
  tim_off(); spk_off();

  getch();
  clrscr();
}
.D.

## MOLL-Tonleiter, HC06LS9.C

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC06LS9.C,
/* HC06LS9.C */

#include <dos.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#ifndef MYLIB
#include "\mylib\source\spk.c"
#include "\mylib\source\tim.c"
#endif

FLOAT freq_tab[] =
{
  130.8,  /*        C          0  */
  138.6,  /*   Db        C#    1  */
  146.8,  /*        D          2  */
  155.6,  /*   Eb        D#    3  */
  164.8,  /*        E          4  */
  174.6,  /*        F          5  */
  185.0,  /*   Gb        F#    6  */
  196.0,  /*        G          7  */
  207.7,  /*   Ab        G#    8  */
  220.0,  /*        A          9  */
  233.1,  /*   Hb        A#    10 */
  246.9,  /*        H          11 */
  261.7,  /*        c          0 */
  277.2,  /*   db        c#    */
  293.7,  /*        d          */
  311.1,  /*   eb        d#    */
  329.6,  /*        e          */
  349.2,  /*        f          */
  370.0,  /*   gb        f#    */
  392.0,  /*        g          */
  415.3,  /*   ab        g#    */
  440.0,  /*        a          */
  466.2,  /*   hb        a#    */
  493.9,  /*        h          */
  523.3,  /*        c1         */
  0.0,
  0.0
};

VOID main(VOID)
{
  FLOAT *frequenz;
  UINT periode;
  INT tonnummer;

  clrscr();

  printf("Chromatische Tonleiter C1..C..c, "
         "Start mit Taste\n\n");
  getch();
  frequenz = &freq_tab[0];
  spk_on(); tim_on();
  do
  {
    periode = (UINT)(1190000.0/(*frequenz));
    printf("%d ",periode);
    tim_set(periode);
    frequenz++;
    delay(100);
  }
  while (*frequenz>1.0);
  printf("\n\n");
  tim_off(); spk_off();

  printf("\nDUR-Tonleiter C1..C..c, "
         "Start mit Taste\n\n");
  getch();
  frequenz = &freq_tab[0];
  spk_on(); tim_on();
  tonnummer = 0;
  do
  {
    periode = (UINT)(1190000.0/(*frequenz));
    printf("%d ",periode);
    tim_set(periode);
    switch (tonnummer)
    {
    case 0: case 2: case 5: case 7: case 9:
      frequenz++; tonnummer++;
    default:
      frequenz++; tonnummer++;
    }
    tonnummer %= 12;
    delay(500);
  }
  while (*frequenz>1.0);
  printf("\n\n");
  tim_off(); spk_off();

  printf("\nMOLL-Tonleiter C1..C..c, "
         "Start mit Taste\n\n");
  getch();
  frequenz = &freq_tab[0];
  spk_on(); tim_on();
  tonnummer = 0;
  do
  {
    periode = (UINT)(1190000.0/(*frequenz));
    printf("%d ",periode);
    tim_set(periode);
    switch (tonnummer)
    {
    case 0: case 3: case 5: case 8: case 10:
      frequenz++; tonnummer++;
    default:
      frequenz++; tonnummer++;
    }
    tonnummer %= 12;
    delay(500);
  }
  while (*frequenz>1.0);
  printf("\n\n");
  tim_off(); spk_off();

  getch();
  clrscr();
}
.D.

Nachdem wir in diesem Programm die wichtigsten Lautsprecher-Funktionen gebildet haben, müssen wir sie nicht immer wieder in das Programm einfügen, sondern können dies mit einer #include-Anweisung tun. Das hat den Vorteil, daß diese Programmteile nur einmal existieren und bei Verbesserungen eines Programmstücks diese Verbesserung allen Programmen zugute kommt, die diese include-Anweisung benutzen.

#include "ls.c"

Wenn diese Programmteile ausreichend getestet sind, kann man eine Bibliothek oft benutzter Funktionen schaffen, sodaß nur mehr die Prototypen mit

#include "ls.h"

eingebunden werden müssen. Die Funktionen selbst werden beim Binden aus einer Datei ls.lib geholt, genauso, wie alle anderen C-Funktionen auch.

Fragen:

Welche Aufgabe hat eine Header-Datei?

Welchen Nachteil haben wir bei Verwendung von Funktionen? Gibt es andere Möglichkeiten?

# Teil 7: Hardware-Interrupts

## Interrupts schalten, HC07IN1.C

Interrupts waren ursprünglich Hardwareereignisse, die den normalen Prozessorablauf unterbrechen. Je nach Aufbau der Prozessorhardware gibt es verschiedene Reaktionsmöglichkeiten auf Interrupts. Zunächst das Polling (Serienabfrage aller in Frage kommenden Interruptquellen) oder, wie im PC, den vektorisierten Interrupt, bei dem der Prozessor durch das Hardwareereignis sofort auf die richtige Adresse, den sogenannten Interruptvektor gesteuert wird und damit Rechenzeit einspart.

__
------------------¿      Ú----  --- IRQ 0 Timer
CPU               ³      ³    __
                  ³      Ã----  --- IRQ 1 Tastatur
           CLI    ³      ³    __
           __     ³      Ã----  --- IRQ 2 frei-----------
       Ú---  -----Å-INT--´    __
       ³   STI    ³      Ã----  --- IRQ 3 COM2-----------
       ³          ³      ³    __
       ³          ³      Ã----  --- IRQ 4 COM1-----------
       ³          ³      ³    __
       ³          ³      Ã----  --- IRQ 5 Drucker--------
       ³          ³      ³    __
-------´          ³      Ã----  --- IRQ 6 Floppy---------
       ³          ³      ³    __
       ³          ³      À----  --- IRQ 7 Drucker--------
       ³          ³          0x21, 0=EIN, 1=AUS
       ³          ³
       ³          ³      Ú----Power good
       ³          ³      ³
       À----------Å-NMI--Å----Parität
                  ³      ³   
                  ³      À-----------I/OCHK--------------
                  ³
                  ³
À-----------------Ù

Das zeigen wir an einem Beispiel der Tastatur. 10 Sekunden lang gibt es keine Tastaturreaktion, während aber der Timer problemlos weiterläuft, Interruptleitung 0 ist davon nicht betroffen.

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC07IN1.C,
/* HC07IN1.C */
/*
 * Interrupts individuell schalten
 * ===============================
 */
#include <dos.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <mytypes.h>
#include <portable.h>

VOID main(VOID)
{
  UCHAR key;
  UCHAR inte;

  clrscr();
  printf("Tastatur-Interrupt wird "
	 "in den nächsten 10s ausgeschaltet\n");
  // Tastatur-Interrupt ausschalten
  inte=IN_PORT(0x21);
  OUT_PORT(0x21,inte | 0x02);
  delay(10000);
  // Tastatur-Interrupt einschalten
  inte=IN_PORT(0x21);
  OUT_PORT(0x21,inte & ~0x02);
  printf("Jetzt müßte die Tastatur "
	 "wieder funktionieren, Ende mit ESC\n");
  do
    key=getche();
  while ((key&0xff)!=27);
  clrscr();
}
.D.

Das funktioniert natürlich auch mit dem Timer.

## HC07IN2.C

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC07IN2.C,
/* HC07IN2.C */
/*
 * Ausschalten des Timer-Interrupt
 * ===============================
 */
#include <dos.h>
#include <time.h>
#include <bios.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <mytypes.h>
#include <portable.h>

VOID main(VOID)
{
  UCHAR inte;
  time_t t;

  clrscr();
  printf("Testen des Ausschaltens "
	 "des Timer-Interrupt\n");
  printf("Zunächst Timer normal,\n"
	 "nach jeweils 1 s kommt "
	 "der nächste Zählerstand: (Taste)\n");
  do
  {
    time(&t);
    printf ("%x ",t);
    delay(1000);
  }
  while(bioskey(1)==0);
  getch();

  printf("\nWarten Sie jetzt einige Sekunden "
	 "und betätigen Sie dann wieder eine Taste:\n");
  getch();

  printf("Sie sehen, die Zeit läuft weiter.\n"
	 "eine Taste dreht den Timer-Interrupt ab.\n"
	 "Warten Sie wieder einige Sekunden, "
	 "dann noch einmal Taste\n");
  do
  {
    time(&t);
    printf ("%x ",t);
    delay(1000);
  }
  while(bioskey(1)==0); getch();
  // Timer-Interrupt ausschalten
  inte=inport(0x21);
  OUT_PORT(0x21,inte | 0x01);
  getch();
  // Timer-Interrupt einschalten
  inte=IN_PORT(0x21);
  outport(0x21,inte & ~0x01);
  printf("\nDie Zeit blieb stehen (Taste)\n");
  do
  {
    time(&t);
    printf ("%x ",t);
    delay(1000);
  }
  while(bioskey(1)==0);
  getch();
}

.D.

## HC07IN3.C

Auch hier ist es nützlich, die Schalthandlungen in zweckmäßigen Funktionen zusammenzufassen, wie im folgenden Beispiel gezeigt wird:

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC07IN3.C,
/* HC07IN3.C */
/*
 * Tastaturinterrupt ausschalten, mit Bibliotheksfunktion
 * ======================================================
 */
#include <dos.h>
#include <bios.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <mylib.h>
#ifndef MYLIB
#include "\mylib\source\int.c"
#endif

VOID main(VOID)
{
  clrscr();
  printf("Ausschalten des Tastaturinterrupt "
	 "während der nächsten 10s.\n");
  int_off(1);
  delay(10000);
  printf("Wiedereinschalten\n");
  int_on(1);
  while (bioskey(1)) bioskey(0);
  getch();
  clrscr();
}

.D.

## Verändern von Interrupt-Vektoren, HC07IV1.C

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC07IV1.C,
/* HC07IV1.C */
/*
 * Interruptvektor ersetzen
 * ========================
 */
#include <dos.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <mytypes.h>

VOID main(VOID)
{
  ULONG far *ip;
  ULONG alter_vektor;

  clrscr();
  ip=(ULONG far *)MK_FP(0,20);
  disable(); alter_vektor = *ip; enable();
  printf
  ("Geretteter PrintScreen-Interrupt-Vektor: %lFp\n",
    alter_vektor);
  disable(); *ip = 0x12345678L; enable();
  printf("Neuer PrintScreen-Interrupt-Vektor: %lFp\n",
          *ip);
  disable(); *ip = alter_vektor; enable();
  printf("Wiederhergestellter alter Vektor: %lFp\n",
          *ip);
  getch();
  clrscr();
}.D.

## Interrupt-Service-Routinen, HC07IV2.C

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC07IV2.C,
/* HC07IV2.C */
/*
 * Interrupt-Service-Routine
 * =========================
 */
#include <dos.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <mytypes.h>

VOID interrupt far prt_scr(VOID)
{
  UCHAR far *bild=(UCHAR far *)MK_FP(0xb800,0);
  (*bild)++;
}

VOID main(VOID)
{
  ULONG far *ip;
  struct SREGS sr;
  ULONG alter_vektor;

  clrscr();
  printf("Umlenkung eines Interruptvektors "
         "auf das eigene Programm\n");
  ip=(ULONG far *)MK_FP(0,20);
  printf("Alter PrintScreen-Interrupt-Vektor: %lFp\n",
         *ip);

  disable(); alter_vektor = *ip; enable();

  /* Umlenken des PrintScreen-Interrupt */
  segread(&sr);
  disable();
  *ip=(ULONG)MK_FP(sr.cs,(UINT)prt_scr);
  enable();

  printf("Neuer PrintScreen-Interrupt-Vektor: %lFp\n",
         *ip);
  printf("Die neue Interrupt-Service-Routine "
         "verändert den Inhalt\n"
	 "der Bildschirmzelle 0,0 links oben "
         "mit PRTSCR\n"
	 "Jede andere Taste "
         "stellt den alten Vektor wieder her\n");

  do {} while (!kbhit()); getch();

  disable(); *ip = alter_vektor; enable();
  printf("Wiederhergestellter alter Vektor: %lFp\n",
         *ip);
  getch();
  clrscr();
}
.D.

## HC07IV2A.C

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC07IV2A.C,
/* HC07IV2A.C */
/*
 * Interrupt-Service-Routine
 * =========================
 */
#include <dos.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <mytypes.h>

VOID interrupt prt_scr(...)
{
  UCHAR far *bild=(UCHAR far *)MK_FP(0xb800,0);
  (*bild)++;
}

VOID main()
{
  ULONG far *ip;
  struct SREGS sr;
  VOID interrupt (*alter_vektor)(...);

  clrscr();
  printf("Umlenkung eines Interruptvektors\n");

  ip=(ULONG far *)MK_FP(0,20);
  printf("Alter PrintScreen-Interrupt-Vektor: %lFp\n",
          *ip);

  alter_vektor = getvect(5);

  /* Umlenken des PrintScreen-Interrupt */
  segread(&sr);

  setvect(5,prt_scr);

  printf("Neuer PrintScreen-Interrupt-Vektor: %lFp\n",*ip);
  printf("Die neue Interrupt-Service-Routine "
         "verändert den Inhalt\n"
	 "der Bildschirmzelle 0,0 links oben "
         "mit PRTSCR\n"
	 "Jede andere Taste "
         "stellt den alten Vektor wieder her\n");

  do {} while (!kbhit()); getch();

  setvect(5,alter_vektor);

  printf("Wiederhergestellter alter Vektor: %lFp\n",
  *ip);
  getch();
  clrscr();
}
.D.

## HC07IV3.C

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC07IV3.C,
/* HC07IV3.C */
/*
 * Funktionen in der Interrupt-Service-Routine
 * ===========================================
 */
#ifdef __TURBOC__

#ifdef __TINY__

#include <dos.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <mytypes.h>

const UINT STACKLEN=5000;
static CHAR temporary_stack[STACKLEN];
static UINT old_stackp;
static UINT old_stacks;

static UINT counter=0;

VOID interrupt far prt_scr(...)
{
  asm {
    cli
    // make TINY conditions cs=ds=es
    mov ax,cs
    mov es,ax
    mov ds,ax
    // remind old_stack
    mov old_stackp,sp
    mov ax,ss
    mov old_stacks,ax
    // make new_stack
    mov ax,cs
    mov ss,ax
    mov sp,OFFSET temporary_stack
    add sp,STACKLEN-1
    sti
      }
  counter++;
  printf("COUNTER:%i\n",counter);
  asm {
    // get old_stack
    cli
    mov ax,old_stackp
    mov bx,old_stacks
    mov ss,bx
    mov sp,ax
    sti
      }
}

VOID main(VOID)
{
  struct SREGS sr;
  VOID interrupt (*alter_vektor)(...);

  clrscr();
  printf("Benutzung höherwertiger Funktionen "
         "in der Interrupt-Service-Routine\n");
  segread(&sr);
  if (sr.cs!=sr.ds)
  {
    printf("TINY-Modell verwenden!\n");
    getch();
    return;
  }

  alter_vektor=getvect(5);

  setvect(5,prt_scr);
  printf("Vektor umgelenkt\n");

  do {} while (!kbhit());

  setvect(5,alter_vektor);
  getch();
  clrscr();
}

#else
  #error Must use TINY model
#endif // __TINY__

#else
  #error Must use BORLAND compiler
#endif // __TURBOC__
.D.

## HC07IV3A.C

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC07IV3A.C,
/* HC07IV3A.C */

#ifdef __ZTC__

#include <dos.h>
#include <int.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <mytypes.h>

INT far prt_scr(struct INT_DATA *pd)
{
  printf(" HELLO ");
  return 1;
}

VOID main(VOID)
{
  printf("Benutzung höherwertiger Funktionen in der Interrupt-Service-Routine\n");

  int_intercept(5,prt_scr,1000);
  printf("Vektor umgelenkt\n");

  do {} while (!kbhit());

  int_restore(5);
  getch();
}

#else
  #error Must use ZORTECH-compiler
#endif

_.D.

## HC07IV4.C

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC07IV4.C,
/* HC07IV4.C */
/*
 * Timer-Interrupt umlenken
 * ========================
 */
#include <stdio.h>
#include <dos.h>
#include <conio.h>
#include <mytypes.h>

#define INTR 0x1C    /* TIMER-Interrupt */

VOID interrupt ( *oldhandler)(...);

volatile INT count=0;

VOID interrupt handler(...)
{
   disable();       /* Interrupts ausschalten */
   count++;         /* Zähler weiterzählen */
   enable();        /* Interrupts einschalten */
   oldhandler();    /* alten Interrupt rufen */
}

VOID main(VOID)
{  /* alten Vektor merken */
   oldhandler = getvect(INTR);
   /* neuen Vektor installieren */
   setvect(INTR, handler);
   /* zählen und warten */
   while (count < 20) printf("%d \n",count);
   /* alten Vektor wiederherstellen */
   setvect(INTR, oldhandler);
}
.D.

## HC07IV5.C

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC07IV5.C,
/* HC07IV5.C */
/*
 * Tastatur-Interrupt umlenken
 * ===========================
 */
#include <stdio.h>
#include <dos.h>
#include <conio.h>
#include <mytypes.h>

#define INTR 0x9    /* Tastatur-Interrupt */

VOID interrupt ( *oldhandler)(...);

VOID interrupt handler(...)
{
   UINT far * kp;
   oldhandler();    /* alten Interrupt rufen */
   disable();       /* Interrupts ausschalten */
   kp = (UINT far *)MK_FP(0x0040,0x001a);
   kp = (UINT far *)MK_FP(0x0040,*kp);
   if ((*kp & 0x0060) == 0x0060)
     *kp = (*kp) & ~0x0020;
   else if ((*kp & 0x0040) == 0x0040)
     *kp = (*kp) | 0x0020;
   enable();        /* Interrupts einschalten */
}

VOID main(VOID)
{
   UINT c;
   /* alten Vektor merken */
   oldhandler = getvect(INTR);
   /* neuen Vektor installieren */
   setvect(INTR, handler);
   printf("\n");
   do
   {
     c=getch();
     printf("%c",c);
   }
   while ((c)!=3);
   /* alten Vektor wiederherstellen */
   setvect(INTR, oldhandler);
}
.D.

## Der Timer läuft schneller, HC07IT0.C

Die normale Periode zur Unterbrechung eines Vordergrundprogramms ist 53 ms. Für normale Anwendungen ist dieser Wert klein genug, um unbemerkt eine Hintergrund-Aufgabe oder eine quasi-gleichzeitig stattfindende auszuführen. Anderseits ist sie auch groß genug, um ein Vordergrundprogramm nicht unnötig oft zu verzögern.

Es gibt aber Anwendungen, z.B. bei der Übertragung über die parallele Schnittstelle in festen Zeitabständen oder bei Spielen oder bei abtastenden Messungen, wo dieser zeitiche Abstand einfach zu groß ist, um beim Benutzer akzeptables Verhalten zu erreichen. Immer, wenn wir ein schnelleres Zeitmaß benötigen, ist es erforderlich, den Timer-Kanal-0 umzuprogrammieren.

Der Haken dabei ist, daß jede Beschleunigung des Timers auch eine Beschleunigung der internen Uhr zur Folge hat, da die interne Uhr vom Timer-Kanal-0 abgeleitet wird. Um hier fehlerfreie Programme zu erreichen gibt es zwei Methoden:

a. die brutale: Die interne Uhr ist uns gleichgültig, nach Beendigung unseres Programms holen wir die Zeit aus dem CMOS-RAM und setzen die Uhrzeit neu.

b. die sanfte: Wir berücksichtigen die schneller laufende Uhr und rufen die Timer-Interrupt-Routine entsprechend seltener auf.

Es ist klar, daß die 'brutale' Methode nur bedingt funktioniert. Was etwa, wenn das Programm Dateien speichert, dann bekommen diese alle eine falsche Uhrzeit verpaßt! Bei der Interrupt-Programmierung muß man sich aber bewußt sein, daß man nicht allein ist auf der Welt und im PC, sondern, daß sich viele andere Programme auch an den Timer-Interrupt anhängen und wir erstaunt sein werden, was dann alles nicht mehr funktioniert.

Können wir diesen beschleunigten Timer beliebig schnell machen? Wo sind die Grenzen?

Betrachten wir die 'sanfte' Methode, dann können wir noch zwei Variationen unterscheiden:

1. die 'brutal-sanfte': Wir erhalten einen beschleunigten Timer-Interrupt, kümmern uns aber nicht um etwaige andere Hintergrundaufgabe, sondern zählen in Eigenregie nur die Zeit im Hauptspeicher hoch, sodaß der Fehler der 'brutalen' Methode nicht aufscheint, dafür können wir vermutlich die Beschleunigung sehr hoch treiben, da niemand anders unsere Timer-Routine ungewollt verlängert.

2. die 'wirklich sanfte': Wir lassen alle 53 ms die alte Interrupt-Routine 'zu Wort kommen'. Das ist zwar vornehm, aber bedeutet für uns eine Einschränkung: Die Zeit, die die alte Interruptroutine gemeinsam mit unserer neuen Aufgabe braucht beschränkt die Möglichkeit zur Beschleunigung des Timers.

Zuerst wollen wir ganz sorgsam verfahren und demonstrativ zeigen, wie sich die Timer-Beschleunigung auswirkt und wo ihre Grenze ist. Die Beschleunigung geht so:

Der Anfangszählerstand (nach dem Booten) des Timers wird, ausgehend vom Anfangswert 0 (=10000h) immer halbiert, und dabei gleichzeitig eine globale Variable divisor, ausgehend vom Wert 1 verdoppelt. Der neue Timer-Interrupt-Handler, zählt eine Variable count solange hoch, bis divisor erreicht ist, dann aktiviert er den alten Timer-Interrupt.

Wichtige Voraussetzungen: Es darf nicht der Benutzer-Timer-Interrupt 1ch, sondern es muß der Timer-Interrupt 8h verwendet werden, da im Falle von 1ch die eigentliche Timeraufgabe, das Hochzählen der Zeit, bereits ausgeführt worden wäre. Da wir aber jetzt die ersten sind, die den Timer-Interrupt bearbeiten (und nur im Ausnahmefall die alte Routine aufrufen) sind wir auch dafür verantwortlich, den sogenannten EOI-Kode (0x20) an den Interrupt-Kontroller zu schicken, der zufällig die Adresse 0x20 hat. Dann aber gehts!

Als Indikator für die Beschleunigung verwenden wir der Einfachheit halber, wie so oft, den eingebauten Lautsprecher, sie können aber auch einen zusätzlichen Lautsprecher an die Datenleitung D0 des Druckerports LPT1 anschließen (Achtung: Vorwiderstand, ca. 200 Ohm nicht vergessen!).

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC07IT0.C,
/* HC07IT0.C */
/*
 * Variable Frequenzen durch Timer-Interrupt
 * =========================================
 * nicht den Benutzer-Timer-Interrupt 1Ch,
 * sondern 08h benutzen!
 */
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <bios.h>
#include <dos.h>
#include <mylib.h>
#ifndef MYLIB
#include "\mylib\source\tim.c"
#endif

#define INTR 0x08    /* TIMER-Interrupt */
VOID interrupt ( *oldhandler)(...);
VOID frequency(LONG c, UINT div);

INT divisor = 1;
volatile count=0;

VOID interrupt handler(...)
{
   spk_toggle();
   par_toggle();
   if (++count==divisor)
   {
     count=0;
     oldhandler();    /* alten Interrupt rufen */
   }
   else
   {
     outportb(0x20,0x20);
   }
   enable();
}

VOID main(VOID)
{
   oldhandler = getvect(INTR); /* alten Vektor merken */

   clrscr();
   printf("Timerintervall von 53ms "
          "schrittweise verkleinern\n");
   printf("Kontrolle mit Lautsprecher, "
          "weiter jeweils mit Taste\n");
   printf("!! Nicht mit CTRL-BREAK unterbrechen !!\n");

   frequency(0x10000L,1);
   frequency(0x8000,2);
   frequency(0x4000,4);
   frequency(0x2000,8);
   frequency(0x1000,16);
   frequency(0x0800,32);
   frequency(0x0400,64);
   frequency(0x0200,128);
   frequency(0x0100,256);
   frequency(0x0080,512);
   disable();
   setvect(INTR, oldhandler);
   enable(); /* alten Vektor wiederherstellen */
}

VOID frequency(LONG c, UINT div)
{
  FLOAT f;
  LONG cnt;
  cnt=c; f=4770000.0/(4*cnt);
  printf("\nFrequenz: %6.2f Hz "
         "Periodendauer: %6.2f us\n",f,1000000L/f);
  disable(); divisor=div; tim_set((INT)cnt); enable();
  do { tic_show(); } while (bioskey(1)==0); bioskey(0);
}
.D.

Fragen: Bei welcher Timer-Beschleunigung wird bei Ihrem Rechner der Ton unsauber? Nie? Gratulation, Sie haben 'ein schnelles Eisen'! Was müßte man tun, um beispielsweise eine Verfünffachung (und nicht eine Vervierfachung) zu erreichen? Schreiben Sie eine allgemeine Funktion, die unsere Aufgabe für eine beliebig wählbare Zeit erfüllt und testen Sie diese!

Anmerkung: Der Autor hatte beim Testen dieses Programms Schwierigkeiten mit den Gleitkommaeinstellungen von BORLANDC-2.0. Es ging nur mit 'Fast-floating-point OFF' und keine Emulation sondern nur mit '80287'. Andere Einstellungen führten zu nicht näher erkärten Speicherfehler und Abstürzen, ohne auch nur die erste Zeile auszugeben, in der eine Ausgabe einer Gleitkommazahl gewünscht war. Erklärungen erwünscht!

Wie man dieses Prinzip nutzbringend anweden kann? Nehmen wir an wir hätten irgendeine Programmieraufgabe und wollten im Hintergrund etwas gleichzeitig erledigen. Die Programmieraufgabe ist einfach: die Eingabe eines Textes; die Hintergrundaufgabe ist das Bewegen einer Figur am Bildschirm und die Ausgabe eines Tones. Innerhalb des Textausgabeprogramms können die Hintergrundprogramme ein- und ausgeschaltet werden sowie ihre Geschwindigkeit verändert werden:

## Hintergrundprogrammierung, HC07IT1A.C, HC07IT1.C

Programme, die wesentliche Interrupts, wie den Timer-Interrupt einer ist, verändern, sind extrem absturzgefährdet, da am Timer0 die Existenz des ganzen Rechners aufbaut. Es ist daher ratsam, die Hintergrundaufgabe, die für das Interruptprogramm nur eine kurzer 'Durchlaufer' ist, vorher als Hauptprogramm zu testen. In unserem Fall ist das Ein- und Ausschalten des Lautsprechers schon getestet worden, es bleibt nur die Bedienung des Bildschirms:

Das Programm malt ein Zeichen auf den Bildschirm, hier das Zeichen 0x02 ('Gesicht') und bewegt es im Winkel von 45 Grad solange, bis es an einem der Ränder ankommt. Dann wird das Gesicht reflektiert, die Bewegungsrichtung kehrt um.

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC07IT1A.C,
/* HC07IT1A.C */
/*
 * Zeichen wandert über den Bildschirm
 * ===================================
 */
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <bios.h>
#include <dos.h>
#include <mytypes.h>

volatile INT fun = 1;
volatile INT x=78, y=7;
volatile INT dx=1, dy=1;
UINT fun_old_char;
INT fun_start=1;
UINT far *fp;

VOID main(VOID)
{
   clrscr();
begin:
   if (fun)
   {
     if (fun_start)
     {
       fp = (UINT far *) MK_FP(0xb800,(y*80+x)*2);
       fun_old_char=*fp;
       fun_start=0;
     }
     *fp=fun_old_char;
     x += dx; y += dy;
     fp = (UINT far *) MK_FP(0xb800,(y*80+x)*2);
     fun_old_char=*fp; *fp=0x8702;
     if ((x==79)||(x==0)) { dx *= -1; }
     if ((y==24)||(y==0)) { dy *= -1; }
   }
   else
   {
     if (!fun_start)
     {
       *fp=fun_old_char;
       fun_start=1;
       return;
     }
   }
   delay(100);
   if (kbhit())
   {
     fun=0;
   }
   goto begin;
}

_.D.

Statt der Verzögerung durch den Timer finden Sie hier: delay(100). Die Variable fun schaltet die Bildschirmbewegung ein und aus. Beachten Sie, daß das Programm nur auf CGA,EGA oder VGA, nicht aber auf MDA oder HGC läuft; in diesen Fällen wäre die Segmentadresse bes Bildanfangs von 0xb800 auf 0xb000 zu ändern. Die Variablen x und y sind die augenblicklichen Koordinaten des Bewegungsablaufes, dx und dy sind die Bewegungszu- bzw. -abnahme. Es beginnt mit einer Bewegung in positive x und y-Richtung mit dx=1 und dy=1. Die Umkehr der Bewegungsrichtung erfolgt, wenn die Figur an den Bildschirmrändern anlangt, dx und dy werden dann -1. Damit unser Bildschirmvirus das alte Bild wiederherstellen kann, es ist ein sympatischer Virus, merkt sich die Interrupt-Routine in der Variablen fun_old_char den gerade überschriebenen Wert. Die Variable fun_start ist zu Beginn auf 1 gesetzt und verhindert, daß der Beginnpunkt mit einem falschen Zeichen überschrieben wird, sie wird gleich nach dem ersten Durchlauf auf 0 gesetzt. Ebenso ermöglich sie es, daß, nach dem Beendigen des Hintergrundprogramms, die letzte überschriebene Bildschirmstelle widerhergestellt wird und nicht etwa die letzte Virusposition bestehen bleibt. Schlißlich haben wir einen Zeiger fp auf den aktuellen Bildschirmpunkt. Die Variablen, die durch den Interrupt-Handler beeinflußt werden sind volatile, das signalisiert dem Compiler, daß sich ihr Wert immer ändern kann. Alle globalen Variablen sind static, d.h. ihr Name wird keinem weiteren Modul bekanntgegeben: eine einfache Möglichkeit in C Kollisionen von Variablennamen und zufällige Aufrufe in anderen Moduln zu verhindern.

Das Programm selbst ist einfach. An den Rändern erfolgt eine Umkehr der Bewegungsrichtung. Die Taste beendet das Programm nicht sofort, sondern setzt zuerst die Hintergrundprogramme in den Aus-Zustand, wartet mit delay(100) noch einen Timer-Interrupt ab, damit die beschriebene Löschung des Virus möglich wird und beendet das Programm.

Erst wenn dieses Programm ausreichend getestet wurde können wir daran gehen, es auch in die Timer-Interrupt-Service-Routine einzubauen:

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC07IT1.C,
/* HC07IT1.C */
/*
 * Texteingabe mit Hintergrundprogramm
 * ===================================
 */
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <bios.h>
#include <dos.h>
#include <mylib.h>
#ifndef MYLIB
#include "\mylib\source\tim.c"
#include "\mylib\source\spk.c"
#endif

VOID tim0_set(VOID);

#define INTR 0x08    /* TIMER-Interrupt */

VOID interrupt ( *oldhandler)(...);

INT divi = 1;
volatile count=0;
volatile INT spk = 1;
volatile INT fun = 1;
volatile INT x=78, y=7;
volatile INT dx=1, dy=1;
UINT fun_old_char;
INT fun_start=1;
UINT far *fp;

VOID interrupt handler(...)
{
   if (spk)
   {
     spk_toggle();
     par_toggle();
   }
   if (fun)
   {
     if (fun_start)
     {
       fp = (UINT far *) MK_FP(0xb800,(y*80+x)*2);
       fun_old_char=*fp;
       fun_start=0;
     }
     *fp=fun_old_char;
     x += dx; y += dy;
     fp = (UINT far *) MK_FP(0xb800,(y*80+x)*2);
     fun_old_char=*fp; *fp=0x8702;
     if ((x==79)||(x==0)) { dx *= -1; }
     if ((y==24)||(y==0)) { dy *= -1; }
   }
   else
   {
     if (!fun_start)
     {
       *fp=fun_old_char;
       fun_start=1;
     }
   }
   if (++count==divi)
   {
     count=0;
     oldhandler();    /* alten Interrupt rufen */
   }
   else
   {
     outportb(0x20,0x20);
   }
   enable();
}

VOID main(VOID)
{  /* alten Vektor merken */
   oldhandler = getvect(INTR);
   clrscr();
   printf("Texteingabe mit Hintergrundprogramm\n"
	  "PgUp Schaltet den Lautsprecher ein\n"
	  "PgDn Schaltet den Lautsprecher aus\n"
	  "CuUp Schaltet das Männchen ein\n"
	  "CuDn Schaltet das Männchen aus\n");
   printf("CuLt verzögert\n",
	  "CuRt beschleunigt\n",
	  "ESC  beendet\n");
   fflush(stdout);
   /* neuen Vektor installieren */
   disable(); divi=1; setvect(INTR,handler); enable();
   for (;;)
   {
     UINT key;
     key=bioskey(0);
     switch(key)
     {
     case 0x4900 /* PgUp */:
       spk = 1; break;
     case 0x5100 /* PgDn */:
       spk = 0; break;
     case 0x4800 /* CuUp */:
       fun = 1; break;
     case 0x5000 /* CuUp */:
       fun = 0; break;
     case 0x4b00 /* CuLt */:
       divi=(divi==1)?1:divi/2;
       tim0_set(); break;
     case 0x4d00 /* CuRt */:
       divi=(divi==16)?16:divi*2;
       tim0_set(); break;
     case 0x011b /* ESC  */: goto end;
     }
     if (key & 0x00ff) /* ASCII-Key */
       putchar(key&0x00ff);
   }
end:
   fun=0; spk=0; delay(100);
   divi=1; tim0_set();
   /* alten Vektor wiederherstellen */
   disable(); setvect(INTR,oldhandler); enable();
}

VOID tim0_set(VOID)
{
  ULONG count;
  count=0x10000L;
  if (divi>1) count /= divi;
  disable(); tim0_set((INT)count); enable();
}

.D.

Testen Sie selbst! Es geht ganz schön schnell, unser Hintergrundprogramm. Es ist also durchaus möglich einiges hineinzupacken. Versuchen Sie vielleicht als Übung mehrere Ping-Pong-Bälle dieser Art oder zufällig erscheinende und nach einem Zufallsprozeß wider verschwindende Bildschirmviren zu erzeugen. Etwas später werden wir versuchen diese Programme resident abzulegen, sodaß sie sich nicht nur bei unserm Trivialprogramm, sondern überall bemerkbar machen können.

# Teil 8: Software-Interrupts

## BIOS-Interrupts, HC08IB0.C

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC08IB0.C,
/* HC08IB0.C */
/*
 * Testen von BIOS-Interrupts
 * ==========================
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <dos.h>
#include <mytypes.h>

VOID main(VOID)
{
  union REGS r;
  CHAR temp[20];
  INT lfw;

  printf("Testen einiger BIOS-Interrupts\n");
  printf("Speicherkapazität feststellen, "
         "Interrupt 0x12\n");
  int86(0x12,&r,&r);
  printf("Der Speicher ist %u kByte groß\n", r.x.ax);
  printf("Ausstattung feststellen, Interrupt 0x11\n");
  int86(0x11,&r,&r);
  printf
    ("Bitkombination gelesen : %16x HEX\n",r.x.ax);
  printf
    ("Bitkombination gelesen : %16s BIN\n",
    itoa(r.x.ax,temp,2));
  printf
    ("Bitkombination         : ddsgsssDffvvrr7f\n");
  printf
    ("Laufwerk               : %i\n",
    r.x.ax & 0x0001);
  printf
    ("Arithmetik-Prozessor   : %s\n",
    (r.x.ax & 0x0002) ? "nein" : "ja");
  printf
    ("RAM auf Hauptplatine   : %i x16k\n",
    (r.x.ax & 0x000C)>>2 );
  printf("Bildschirmmodus        : ");
  switch ((r.x.ax&0x0030)>>4)
  {
  case 0: printf("unklar\n"); break;
  case 1: printf("40x25 Farbe\n"); break;
  case 2: printf("80x25 Farbe\n"); break;
  case 3: printf("80x25 s/w\n"); break;
  }
  printf
    ("Anzahl der Laufwerke   : %i\n",
    (r.x.ax & 0x00C0)>>6);
  printf
    ("DMA möglich            : %s\n",
    (r.x.ax & 0x0100) ? "nein" : "ja");
  printf
    ("Anzahl der RS232-Karten: %i\n",
    (r.x.ax & 0x0E00)>>9);
  printf
    ("Game-Port vorhanden    : %s\n",
    (r.x.ax & 0x1000) ? "nein" : "ja");
  printf
    ("Serieller Drucker      : %s\n",
    (r.x.ax & 0x2000) ? "nein" : "ja");
  printf
    ("Druckeranzahl          : %i\n\n",
    (r.x.ax & 0xC000)>>12);
  printf("Laufwerke feststellen\n");
  for (lfw=0; lfw<5; lfw++)
  {
    r.h.ah=0x15;
    if (lfw<2) r.h.dl=lfw;
    else r.h.dl=lfw+0x80-2;
    int86(0x13,&r,&r);
    printf("Laufwerk %i: Laufwerkstyp :",lfw);
    switch(r.h.ah)
    {
    case 0:
      printf("kein Laufwerk\n");
      break;
    case 1:
      printf("Floppy ohne Diskettenwechselsignal\n");
      break;
    case 2:
      printf("Floppy mit Diskettenwechselsignal\n");
      break;
    case 3:
      printf("Festplatte\n");
      break;
    }
    if (r.h.ah==3) /* Festplatte */
      printf("Anzahl der 512-byte-Sektoren: %16lu\n",
             r.x.cx*65536L+r.x.dx);
  }
  printf("\n");

  printf("Aktuelle Laufwerksparameter\n");
  for (lfw=0; lfw<5; lfw++)
  {
    r.h.ah=0x08;
    if (lfw<2) r.h.dl=lfw;
    else r.h.dl=lfw+0x80-2;
    int86(0x13,&r,&r);
    printf
      ("Laufwerk: "
       "Status(HEX)/Laufwerke/Seitenzahl/"
       "Sektoren/Spuren\n");
    printf
      ("%d:%x/%d/%d/%d/%d\n",
       lfw,r.h.ah,r.h.dl,r.h.dh,r.h.cl,r.h.ch);
  }
  printf("\n");
  r.h.ah = 0x0f;
  int86(0x10,&r,&r);
  printf("Bildschirmmodus : %x HEX\n",r.h.al);
  printf("Bildschirmseite : %d\n",r.h.bh);
  printf("Zeichen/Zeile   : %d\n",r.h.ah);
  printf("Mit TASTE lassen wir einen Teil "
         "des Bildschirms nach oben rollen\n");
  printf("und verändern dabei das Attribut\n");
  getch();
  r.h.ah=0x06;
  r.h.al=4;
  r.h.bh = 0x71;
  r.h.ch = 5;
  r.h.cl = 10;
  r.h.dh = 15;
  r.h.dl = 40;
  int86(0x10,&r,&r);
  getch();
  printf("\nUhr ablesen und Tastatur prüfen\n");
  do
  {
    r.h.ah=0x02;
    int86(0x1a,&r,&r);
    printf("%x:%x:%x ",r.h.ch,r.h.cl,r.h.dh);
    delay(1000);
    r.h.ah=1;
    int86(0x16,&r,&r);
  }
  while(r.x.flags & 0x0040);
}

.D.

Bei diesem Programm ist, wie bei vielen hardwarenahen Programmen, die Position einzelner Flag-Bits entscheidend. Im 8086 sind die Zustandsbits (Flags) in zwei 8-Bytes zusammengefaßt. Die Bedeutung der Bits im einzelnen ist:

Ú-Â-Â-Â-Â-Â-Â-Â-Â-Â-Â-Â-Â-Â-Â-Â-¿
³1³1³1³1³O³D³I³T³S³Z³?³A³?³P³?³C³
À-Á-Á-Á-Á-Á-Á-Á-Á-Á-Á-Á-Á-Á-Á-Á-Ù
         | | | | | Zero|   |   |
         | | | | Sign  |   |   |
         | | | Trap    |   |   Carry
         | | Interrupt |   Parity
         | Direction   |
         Overflow      Auxillary Carry

## MSDOS-Interrupts, HC08ID1.C

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC08ID1.C,
/* HC08ID1.C */
/*
 * Demonstration des INT-21h
 * =========================
 */
#include <dos.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <mytypes.h>
#include <portable.h>

INT main(VOID)
{
  union REGS r;
  struct SREGS s;
  UCHAR sector[512];
  INT i;
  CHAR dateiname[80]="TEST.TXT";
  UINT dateinummer;
  CHAR testdaten[80]="TESTDATEN\n";
  UCHAR far * cp;
  UINT far * up;
  UCHAR len;

  printf("MSDOS ist in der Hauptsache ein Platten- und "
	 "Speicherverwaltungsprogramm\n");
  printf("Holen wir die wichtigsten Diskettendaten "
         "aus dem URLADER:\n");
  do
  {
    r.h.ah=0x02;
    r.h.al=1;
    r.h.ch=0;
    r.h.cl=1;
    r.h.dh=0;
    r.h.dl=0;
    segread(&s);
    s.es=s.ds;
    r.x.bx=(UINT)&sector[0];
    int86x(0x13,&r,&r,&s);
    if (r.h.ah)
    {
      printf("Fehlercode: %x\n",r.h.ah);
      if (r.h.ah==6) printf("Diskette entfernt\n");
    }
  }
  while (r.h.ah);
  {
    printf("Systembezeichnung         :");
    for (i=3; i<12; i++)
      printf("%c",sector[i]); printf("\n");
    printf("Bytes/Sektor              :%i\n",
           sector[11]+sector[12]*256);
    printf("Sektoren/Cluster          :%i\n",
           sector[13]);
    printf("Reservierte Anfangssekt.  :%i\n",
           sector[14]+sector[15]*256);
    printf("Anzahl der FAT-Kopien     :%i\n",
           sector[16]);
    printf("Stammverzeichniseinträge  :%i\n",
           sector[17]+sector[18]*256);
    printf("Sektoren/Disk             :%i\n",
           sector[19]+sector[20]*256);
    printf("Formatkennzeichen         :%2x\n",
           sector[21]);
    printf("ff:D-8,fe:S-8,fd:d9,fc:s9\n");
    printf("Sektoren/FAT              :%i\n",
           sector[22]+sector[23]*256);
    printf("Sektoren/Spur             :%i\n",
           sector[24]+sector[25]*256);
    printf("Kopfzahl                  :%i\n",
           sector[26]+sector[27]*256);
    printf("Reservierte Sektoren      :%i\n",
           sector[28]+sector[29]*256);
  }
  printf("Jetzt stellen wir fest, "
         "was auf dem Laufwerk noch frei ist:\n");
  r.h.ah=0x36;
  r.h.dl=0; /* Laufwerk A */
  intdos(&r,&r);
  printf("Sektoren/Cluster  : %i\n",r.x.ax);
  printf("Verfügbare Cluster: %i\n",r.x.bx);
  printf("Bytes/Sektor      : %i\n",r.x.cx);
  printf("Cluster Gesamt    : %i\n",r.x.dx);

  printf("\nJetzt legen wir auf dem Laufwerk A "
         "eine Datei an\n");
  r.h.ah=0x3c;
  r.x.cx=0;
  r.x.dx=(UINT)dateiname;
  segread(&s);
  intdosx(&r,&r,&s);
  if (r.x.cflag)
  {
    printf("Fehler: %x\n",r.x.ax);
    return EXIT_FAILURE;
  }
  dateinummer=r.x.ax;
  printf("Dateinummer: %i\n",dateinummer);

  printf("Daten schreiben %s\n",testdaten);
  r.h.ah=0x40;
  r.x.bx=dateinummer;
  r.x.cx=strlen(testdaten);
  r.x.dx=(UINT)testdaten;
  segread(&s);
  intdosx(&r,&r,&s);
  if (r.x.cflag)
  {
    printf("Fehler: %x\n",r.x.ax);
    return EXIT_FAILURE;
  }
  printf("Anzahl der geschriebenen Datenbytes: %x\n",
          r.x.ax);
  printf("Datei schließen\n");
  r.h.ah=0x3e;
  r.x.bx=dateinummer;
  intdos(&r,&r);
  if (r.x.cflag)
  {
    printf("Fehlercode : %x\n",r.x.ax);
    return EXIT_FAILURE;
  }
  printf("Hurra\n");

  printf("\nJetzt lesen wir aus dieser Datei\n");
  r.h.ah=0x3d;
  r.h.al=0; /* Lesen */
  r.x.dx=(UINT)dateiname;
  segread(&s);
  intdosx(&r,&r,&s);
  if (r.x.cflag)
  {
    printf("Fehler: %x\n",r.x.ax);
    return EXIT_FAILURE;
  }
  dateinummer=r.x.ax;
  printf("Dateinummer: %i\n",dateinummer);

  printf("Daten lesen\n");
  r.h.ah=0x3f;
  r.x.bx=dateinummer;
  r.x.cx=100;
  r.x.dx=(UINT)testdaten;
  segread(&s);
  intdosx(&r,&r,&s);
  if (r.x.cflag)
  {
    printf("Fehler: %x\n",r.x.ax);
    return EXIT_FAILURE;
  }
  printf("Anzahl der gelesenen Datenbytes: %x: %s",
         r.x.ax,testdaten);
  printf("Datei schließen\n");
  r.h.ah=0x3e;
  r.x.bx=dateinummer;
  intdos(&r,&r);
  if (r.x.cflag)
  {
    printf("Fehlercode : %x\n",r.x.ax);
    return EXIT_FAILURE;
  }
  printf("Hurra\n");

  printf("Was kann man über "
         "das aktuell ausgeführte Programm sagen?\n");
  r.h.ah=0x62;
  intdos(&r,&r);
  segread(&s);
  printf("Das aktuelle Datensegment ist: %x\n",s.ds);
  printf("Das aktuelle Codesegment ist : %x\n",s.cs);
  printf("Das PSP-Segment ist          : %x\n",r.x.bx);
  printf("Die wichtigsten PSP-Informationen:\n");
  up=(UINT far *)MK_FP(r.x.bx,0x02);
  printf("Speicherende bei : %x\n",*up);
  cp=(UCHAR far *)MK_FP(r.x.bx,0x80);
  len = *cp;
  printf("Parameterlänge: %x\n",*cp);
  printf("Parameter: ");
  for (i=0; i<len; i++)
  {
    cp++;
    printf("%c",*cp);
  }
  up = (UINT far *)MK_FP(r.x.bx,0x2c);
  printf("\nSegmentadresse der Umgebung: %x\n",*up);
  printf("Umgebungsvariable:\n");
  cp = (UCHAR far *)MK_FP(*up,0);
  do
  {
    if (*cp)
      printf("%c",*cp);
    else
      printf(" ");
    cp++;
  }
  while (*cp | *(cp+1));
  printf("\n");
  return EXIT_SUCCESS;
}
.D.

# Teil 9: DOS-Speicherverwaltung

## Wo steht was im Speicher, HC09DM1.C

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC09DM1.C,
/* HC09DM1.C */
/*
 * DOS: Wo steht was im Speicher
 * =============================
 */
/*
Literaturhinweise: 
  Scharl,Schächle,PROLOAD,PC-NEWS 2/89, S.29-31
  Tom Hogan,
    Die PC-Referenz für Programmierer,
    Microsoft-Press, 1988, S 162-166
*/

#include <dos.h>
#include <stdio.h>
#include <mytypes.h>
#include <portable.h>

VOID main(VOID)
{
  union REGS r;
  struct SREGS s;
  UCHAR far * mcb_kennung;
  UINT far * list_beg;
  UINT far * psp;
  UINT far * length;
  INT block_nr=0;
  
  r.h.ah=0x52;
  intdosx(&r,&r,&s);
  list_beg = (UINT far *)MK_FP(s.es,r.x.bx-2);
  mcb_kennung = (UCHAR far *)MK_FP(*list_beg,0);

  while ((*mcb_kennung=='M') || (*mcb_kennung=='Z'))
  {
    psp = (UINT far *)(mcb_kennung+1);
    length = (UINT far *)(mcb_kennung+3);
    printf("\n%2i:%4x %4x %4x ",
      block_nr,(UINT)FP_SEG(mcb_kennung),*psp,*length);
    { /* Memory-Control-Block */
      INT i;
      UCHAR far * c = mcb_kennung+5;
      for (i=5; i<16; i++)
      {
        printf("%2x ",*c);
        c++;
      }
      printf("\n                  ");
      c = mcb_kennung+5;
      for (i=5; i<16; i++)
      {
        if ((*c<32) || (*c>127))
          printf("%2c ",'.');
        else
          printf("%2c ",*c);
        c++;
      }
      printf("\n");
    }
    { /* PSP */
      UCHAR far * environ;
      UINT count,i;

      psp = (UINT far *)MK_FP(*psp,0);
      if (*psp==0x20cd) /* INT 20H, Termination-Code */
      {
        printf("Standard PSP-Format at %4x\n",
          FP_SEG(psp));
        { /* PrINT Environment */
	  UINT far * environ_adr =
            (UINT far *)MK_FP(FP_SEG(psp),0x2c);
	  environ = (UCHAR far *)MK_FP(*environ_adr,0);

          printf("Environment at: %lp\n",environ);
          while (!(*environ==0 && *(environ+1)==0))
          {
            printf("%c",*environ);
            environ++;
          }
          printf("\n");

          count = *(environ+2);
          environ += 4;
          printf("Actual process: ");
          for (i=0; i<count; i++)
          {
            while (*environ)
            {
              printf("%c",*environ);
              environ++;
            }
            printf(" ");
            environ++;
          }
          printf("\n");
	}
      }
      else
        printf("Unknown PSP-Format at %4x\n",FP_SEG(psp));
    }
    if (*mcb_kennung=='Z') break;
    mcb_kennung =
      (UCHAR far *)MK_FP(FP_SEG(mcb_kennung) +
      (*length) + 1, 0);
    block_nr++;
  }
}
.D.

# Maussteuerung

# Parallele Schnittstelle

Schnittstellensignale

Grundsätzlich kann anstelle eines Druckers auch ein beliebig anderes Datenendgerät, das eine Centronics- Schnittstelle besitzt, angeschlossen werden. Alle Signale der Schnittstelle haben TTL-Pegel.

Strobe (STB):
Rechnersignal zur Dateneingabe an den Drucker. Normalerweise auf H-Pegel, wobei die Daten eingelesen werden wenn STB auf L-Pegel geht. (min 0.5µs L).

Data (D0 - D7):
8 Datenleitungen. Das Einlesen der Signale wird vom STB Impuls synchronisiert. Ein H-Pegel bedeutet "1". Das Signal muß min. 0.5µs anliegen, bevor der STB Impuls vom Rechner auf den Drucker als Zeichen der Übernahme gegeben wird.

Busy:
Das Signal liegt auf H wenn der Drucker arbeitet. Das Signal ist H:

*) Der Drucker verarbeitet Daten
*) Der Druckerpuffer ist voll
*) Der Drucker ist OFF LINE
*) Fehler

Acknowledge (ACK):
Es wird gesendet, wenn das BUSY-Signal von H auf L wechselt. Es handelt sich somit um ein Daten-Anforderungssignal. Wird der Drucker ON LINE geschaltet sendet er autom. das ACK-Signal. (Im Ruhe- zustand H)

Papier Ende (PE):
Das Signal liegt normalerweise auf L-Pegel und wechselt auf H-Pegel, wenn der Zustand PAPIER ENDE auftritt.

RESET/ auch INIT oder PRIME:
Dieses vom Rechner kommende Signal initialisiert den Drucker. (Initialisierung: H auf L) Es kann jederzeit empfangen werden.

ERROR:
Geht bei FEHLER auf L Pegel: 
*) PAPIER ENDE
*) OFF LINE
*) Durch eine Überlast

Weiters sind manchmal auch die Signale:
SELECT (Betriebsbereitschaft)
AUTO FEED (ob nach jedem CR ein LF folgen soll)
Signal-Masse (Masse) +5V (max. 10 - 50mA)

Eine Besonderheit der Datenleitungen ist die Möglichkeit ausgesendete Daten wieder zurückzulesen. (z.B. zur Überprüfung der ausgesendeten Daten)

Gesamtübersicht der Centronics Signale:
(Signale mit * werden im PC invertiert)
Pin     Pin      Bezeichng.       Datenr.      Fkt.
PC      Druck. 
 1      1        Data Strobe      Ausg.        Datenübern.*
 2      2        Datenl. D0       Ausg.        
 3      3        Datenl. D1       Ausg.       
 4      4        Datenl. D2       Ausg.        Daten für
 5      5        Datenl. D3       Ausg.        den
 6      6        Datenl. D4       Ausg.        Drucker
 7      7        Datenl. D5       Ausg.        
 8      8        Datenl. D6       Ausg.
 9      9        Datenl. D7       Ausg.
10     10        Acknowledge      Eing.        Druckbereit
11     11        Busy             Eing.        Beschäftigt*
12     12        Paper out        Eing.        Kein Papier
13     13        Select           Eing.        Ausgewählt
14     14        Autofeed         Ausg.        Zeile vor*
15     32        Error            Eing.        Fehler
16     31        Initial          Ausg.        Initialisieren
17     36        Select Input     Ausg.        Auswählen*
18     19
 .     .
 .     .         GND
 .     .
25     30

## Registerstruktur

Adresse                                    Bit

 LPT1 LPT2 LPT3                7    6    5    4    3    2    1    0
 3BC  378  278   Datenreg.    D7   D6   D5   D4   D3   D2   D1   D0
 3BD  379  279   Statusreg.  Busy  ACK Paper Se- Error  X    X    X
                              *         Out  lect
 3BE  37A  27A   Steuerreg.    X    X    X    X   Se- Init- Auto  St-
                                                 lect  ial  feed  robe
                                                   *         *     *

                         X = nicht benutzt

## Programmierung

Ausgabe an HEX-Adresse 3BC (378):

Diese Instruktion übernimmt die Daten vom DB und legt sie an den Ausgabeport. (Strom liefern 2.6mA, Strom senken  24mA)

Ausgabe an HEX-Adresse 3BE (37A):

Die niederwertigsten 5 Bit des DB werden gelatcht. Bit 4 "1" Interrupt mit fallender Flanke (Pin10) Achtung: OC-Ausgänge, 4.7k an +5V, Imax=7mA

Eingabe von HEX-Adresse 3BC (378):

Liefert zuletzt ausgegebene Daten

Eingabe von HEX-Adresse 3BD (379):

Dieser Befehl liefert den Echtzeitstatus einiger Pins an.

# Serielle Schnittstelle

## Aufbau einer RS232 Buchse

Sämtliche Handshake-Leitungen der Schnittstelle sind direkte Ausgangsleitungen des UART 8250 und daher auch nominell ident mit dessen Pinbezeichnungen. Pinbelegung des UART 8250:

## 8250-Pinbelegung

Netz und Rücksetzen                                
                                                                                  
                                                                                  
                                   GND  MR  +5V                                   
                                                                                  
                                                                                  
                                   20   35   40                                   
                      D0-D7    1-8                                                
                                                                                  
         Baustein-      CS0    12                  39    RI                       
         auswahl-       CS1    13                  38    RLSD                     
         leitung        CS2    14                  37    DSR                      
                                                   36    CTS                      
         Lese-/       DOSTR    18                               Hand-             
CPU      Schreib-     DOSTR    19                               shake-            
Schnitt  impulse      DISTR    21                               leitun-           
stelle                DISTR    22                  34    OUT1   gen               
                                                   31    OUT2                     
         Buffer-       DDIS    23                  32    RTS              serielle
         steuer-      CSOUT    24                  33    DTR              Ein-/   
         leitung                                                          Ausgabe-
                        ADS    25                                         schnitt-
         Adressen        A2    26                                         stelle  
                         A1    27                  11    SOUT   serielle          
                         A0    28                  10    SIN    Ein-/             
                                                                Ausgabe           
                     INTRPT    30                                                 
                                   29 16 17 9 15                                  


                                   NC                                             
                                     XTAL1                                        
                                       XTAL2                                      
                                          RCLK                                    
                                            BAUDAUT                               
                                                                                  
                                                                                  
                                    Taktsignale

PIN  BEZCH   NAME&FUNKTION           BEMERKUNG

1-8 DO-D7   Datenleitungen           Verbindung zur CPU
12 CS0      Bausteinauswahl          zur Bausteinauswahl hochgezogen)
13 CS1      Bausteinauswahl          zur Bausteinauswahl hochgezogen)
14 CS2      Bausteinauswahl          zur Bausteinauswahl heruntergezogen)
18 DOSTR    Datenausgabepuls         wenn herunter geht, kann CPU Register beschreiben)
19 DOSTR    Datenausgabepuls         wenn hoch geht, kann CPU Register beschreiben)
21 DISTR    Dateneingabepuls         wenn herunter geht, kann CPU Register auslesen)
22 DISTR    Dateneingabepuls         wenn hoch geht, kann CPU Register auslesen)
23 DDIS     Datenausleseerkennung    geht herunter, wenn CPU Register ausliest)
24 CSOUT    Datenausleseerkennung    geht hoch, wenn die 3 Adreßauswahlleitungen aktiv)
25 ADS      Adressimpuls             auf Masse wenn CS*, 
                                     A* während Datenübertragung gültig
26 A2       Registerauswahl          auswählen der Kanaladresse
27 A1       Registerauswahl          auswählen der Kanaladresse
28 A0       Registerauswahl          auswählen der Kanaladresse
30 INTRPT   Interruptsignalisierung  geht hoch, wenn ein Interrupt ansteht)
29 NC       keine Verbindung          
16 XTAL1    Quarz-, Generatoranschluß Steuereingang für internen Oszillator)
17 XTAL2    Quarzanschluß            Steuereingang für internen Oszillator)
 9 RCLK     Empfängertakteingang     verbunden mit BAUDOUT
15 BAUDOUT  16 mal Baudratenfrequenz
20 GND      Masse                   
35 MR       Rücksetzen aller Register
40 VCC      Versorgungsanschluß (+5V)
39 RI       Anruferkennung           bei Modem zur Anrufbeantwortung
38 RLSD     Datenträgererkennung     bei Modem zur Trägersignalerkennung
37 DSR      Sendeanfrage             mit DTR zB im Modem verbunden
36 CTS      Sendeerlaubnis           Antwort zB im Modem auf RTS
34 OUT1     Ausgangsleitung          im PC nicht benutzt
31 OUT2     Ausgangsleitung          um Interruptanforderung auf INTRPT zu legen)
32 RTS      Sendeaufforderung        
33 DTR      Terminal betriebsbereit
11 SOUT     serieller Datenausgang    
10 SIN      serieller Dateneingang

Der UART 8250 besteht für die CPU aus 7 aufeinanderfolgenden Kanälen. Die Kanaladressen beginnen bei COM1 mit 3F8h und bei COM2 um 100h tiefer also mit 2F8h. Im folgenden Diagramm sind die Kanaladressen mit ihren Registerfunktionen aufgelistet (gilt nur für komp. PC's):

## 8250-Register

Kanal-    Register                      DLAB (<- Bit 7 im 
adresse                                 Leitungssteuerreg.[3FBh])

3F8       Sende-Halteregister           0
3F8       Empfangs-Halteregister        0
3F8       Baudratenregister             1
          (Lowbyte)
3F9       Baudratenregister             1
          (Highbyte)

Highbyte (3F9)      Lowbyte (3F8)              Baudrate
Bit0 1 2 3 4 5 6 7  Bit8  9 10 11 12 13 14 15
   0 0 0 0 1 0 0 1     0  0  0  0  0  0  0  0       50
   0 0 0 0 0 0 0 1     1  0  0  0  0  0  0  0      300
   0 0 0 0 0 0 0 0     0  1  1  0  0  0  0  0     1200
   0 0 0 0 0 0 0 0     0  0  1  1  0  0  0  0     2400
   0 0 0 0 0 0 0 0     0  0  0  1  1  0  0  0     4800
   0 0 0 0 0 0 0 0     0  0  0  0  1  1  0  0     9600
   0 0 0 0 0 0 0 0     0  0  0  0  0  1  1  0    19200
   0 0 0 0 0 0 0 0     0  0  0  0  0  0  1  1    38400

3F9       Interrupt-Freigaberegister    0

          Bit0:
             ermöglicht Empfangsdateninterrupt:
             Byte wurde empfangen und Bit0=1 -> Interrupt

          Bit1:
             ermöglicht Sendedateninterrupt:
             Sende-Halteregister entleert und Bit1=1 -> Interrupt

          Bit2:
             ermöglicht Empfangsleitungsinterrupt:
             spricht an bei Paritätsfehlern, Aus-/Eingangssperre, usw

          Bit3:
             ermöglicht Modemstatusinterrupt:
             spricht an bei  Clear To Send  CTS
                             Data Set Ready DSR
                             Ring Indicator RI
                             Received Line  RLSD         
                             Signal Detect

3FA       Interrupt-Erkennungsregister  X
          Bit0: Solange Bit0=1, ist kein Interrupt vorhanden.
                Wird Bit0=1, so kann man mittels Bit1,2 die 
                Ursache ergründen:

          Bit2 Bit1 Bit0 Prioritätsstufe Interrupt                 
          1    1    0    4 (höchste)     Empfangsleitung 
          1    0    0    3               Empfangsdaten     
          0    1    0    2               Sendedaten  
          0    0    0    1 (niedrigste)  Modemstatus

3FB       Leitungs-Steuerregister       X

          Bit0,1: 
             Bit0 Bit1 Ausgabe
             0    0    5 Bits
             0    1    6 Bits
             1    0    7 Bits
             1    1    8 Bits
          
          Bit2:
             Anzahl der Stopbits (Bit2=0 -> 1 Stoppbit
                                  Bit2=1 -> 2 Stoppbits (1,5 bei 
                                  5 Bit Ausgabe))

          Bit3:
             Paritätsbit (Bit3=0 -> kein Paritätsbit 
                          Bit3=1 -> Paritätsbit generiert)     

          Bit4:
             Paritätsbit nur wenn Bit3 gesetzt
                         (Bit4=0 -> Parität ungerade
                          Bit4=1 -> Parität geradzahlig)

          Bit5:
             generiert gemeinsam mit Bit 3 die Paritätsbit-Übertragung

          Bit6:
             Wenn Bit6=1, so wird der serielle Ausgang des WD8250
             gesperrt.

          Bit7:
             DLAB

3FC       Modem-Steuerregister          X

             Bit0: Bei gestztem Bit wird die DTR Leitung aktiviert.
             Bit1: Bei gestztem Bit wird die RTS Leitung aktiviert.

3FD       Leitungs-Statusregister       X

             Bit0: - bleibt 0 bis ein Wort empfangen wird
                   - ist das Wort eingetroffen und befindet 
                     sich im Empfangs-Halteregister so wird
                     Bit0=1

             Bit5: - bleibt 0 bis ein Wort, das in das 
                     Sende-Halteregister geschrieben wurde
                     ausgesandt ist.

3FE       Modem-Statusregister          X

             Bit4: zeigt Zustandsänderung der CTS Leitung an
             Bit5: zeigt Zustandsänderung der DSR Leitung an
             Bit6: zeigt Zustandsänderung der RI  Leitung an
             Bit7: zeigt Zustandsänderung der DCD Leitung an

## 8250-Programmierung

1.In Turbo Pascal

program RS232_Senden;

uses crt;
var
  wert : byte;
  ch   : char;

procedure oeffnen;
  var  wert : byte;
  begin
     port [$3FB]:=128;
     port [$3F8]:= 96;
     port [$3F9]:=  0;
     port [$3FB]:=  3;
     port [$3FC]:=  3;
           wert := port [$3F8]
  end;

procedure schliessen;
  begin
     port [$3FC]:=  0;
  end;

procedure senden (wert : byte);
  begin
     repeat
     until port [$3FD] and 32 = 32;
     port [$3F8] := wert;
  end;

begin
   clrscr;
  repeat
   oeffnen;
   ch:=readkey;
   wert:=integer (ch);
   senden (wert);
   writeln (ch);
   schliessen
  until ch = 'e';
end.

2.In Assembler mit INT14h

mctl   =  3fch       ;Modemkontrollregister   lstat  =  mctl+1     ;Leitungsstatusregister

init: mov  ax,0e3h   ;9600 Baud, 1 Stoppbit; 0 Paritätsbit; 8 Bit Wörter
         int  14h       ;IBM BIOS
         mov  dx,mctl   ;Kanaladresse Modemkontrollregister
         mov  al,3      ;DTR und RTS Low gesetzt
         out  dx,al     
         ret

ausg: push dx        
         push ax
         mov  dx,lstat  ;Kanaladresse Leitungsstatusregister

ausz: in   al,dx     ;Leitungsstatus holen
         test al,20h    ;THRE (Bit5 Leitungsreg - =1: Sendebuffer leer)
         jz   ausz      ;bei THRE=0 neuer Beginn
         sub  dx,5      ;Kanaladresse Datenkanal
         pop  ax        
         out  dx,al     ;Zeichenausgabe
         pop  dx
         ret

## HC09SE1.C

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC09SE1.C,
/* HC09SE1.C */
/* 
 * Serielle Schnittstelle via INT14h
 * =================================
 */
#include <dos.h>
#include <bios.h>
#include <stdio.h>
#include <mytypes.h>

VOID main(VOID)
{
  union REGS r;
  UINT port = 0; /* COM1 */

  r.h.ah=0x00; /* INITIALISIEREN */
  /* 110 BAUD, keine Parität, 1 STOP, 8 Bits */
  r.h.al=0x03;
  r.x.dx=port;
  int86(0x14,&r,&r);
  printf("COM%i initialisiert, Status: %4x\n",
    port+1,r.h.ah);
  printf("Beachten Sie, "
    "daß an der Schnittstelle die Leitungen\n"
         "2 - 3       TX, RX\n"
         "4 - 5       RTS, CTS\n"
         "6 - 8 - 20  DSR, DCD, DTR\n"
         "verbunden werden müssen!\n");

  printf("Zeichens von Tastatur an COM%i senden, "
    "Ende mit ESC\n",port+1);
  for(;;)
  {
    UINT c = bioskey(0x01);
    if (c)
    {
      c = bioskey(0x00);
      if ((c&0xff) == 0x1b) break;
      // Senden
      r.h.ah=0x01;
      r.h.al=c;
      r.x.dx=port;
      int86(0x14,&r,&r);
      printf("\nGesendet: %c; Status: %4x\n",c,r.h.ah);
    }
    r.h.ah=0x03; /* STATUS */
    r.x.dx=port;
    int86(0x14,&r,&r);
    if (r.h.ah & 0x01)
    {
      r.h.ah=0x02; /* EMPFANG */
      r.x.dx=port;
      int86(0x14,&r,&r);
      printf("Empfangen: %c\n",r.h.al);
    }
  }
}

.D.

## HC09SE2.C

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC09SE2.C,
/* HC09SE2.C */
/*
 * Zustand der Portleitungen testen
 * ================================
 */
#include <dos.h>
#include <bios.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <mytypes.h>

VOID main(VOID)
{
  union REGS r;
  INT c;
  UINT port = 0; /* COM1 */

  printf("\nTestet den Zustand der Portleitungen, "
    "Ende mit ESC\n");
  r.h.ah=0x00; /* INITIALISIEREN */
  /* 110 BAUD, keine Parität, 1 STOP, 8 Bits */
  r.h.al=0x03;
  r.x.dx=port;
  int86(0x14,&r,&r);
  printf("COM%i initialisiert, "
    "Status: %4x, Modemstatus: %4x\n",
    port+1,r.h.ah,r.h.al);
  for(;;)
  {
    r.h.ah=0x03; /* STATUS */
    r.x.dx=port;
    int86(0x14,&r,&r);
    if (r.h.ah & 0x01)
    {
      r.h.ah=0x02; /* EMPFANG */
      r.x.dx=port;
      int86(0x14,&r,&r);
      printf("Empfangen: %c\n",r.h.al);
    }
    printf("CD  : %i\n",(r.h.al & 0x80) ? 1 : 0);
    printf("RI  : %i\n",(r.h.al & 0x40) ? 1 : 0);
    printf("DTR : %i\n",(r.h.al & 0x20) ? 1 : 0);
    printf("CTS : %i\n",(r.h.al & 0x10) ? 1 : 0);
    printf("DCD : %i\n",(r.h.al & 0x08) ? 1 : 0);
    printf("DRI : %i\n",(r.h.al & 0x04) ? 1 : 0);
    printf("DDTR: %i\n",(r.h.al & 0x02) ? 1 : 0);
    printf("DCTS: %i\n",(r.h.al & 0x01) ? 1 : 0);

    c = getch();
    if ((c&0xff)==0x1b) break;
  }
}
.D.

# Teil 10: Tastaturprogrammierung

## Klassen KBDQUEUE, KBD, KEYBIOS.HPP

.D.C:\MYLIB\INCLUDE\KEYBIOS.HPP,
#ifndef __KEYBIOS_HPP
#define __KEYBIOS_HPP

#ifdef __cplusplus

#include <memabs.hpp>

/* class IBIOS
 * ===========
 * holds Pointer and Val of BIOS-Data-address
 */
template <class T>
class IBIOS : public BIOS<T>
{
public:

  IBIOS(BIOSA offset) : BIOS<T>(offset)
    { Old = Val; }
  IBIOS(UINT offset) : BIOS<T>(offset)
    { Old = Val; }
  IBIOS(BIOSA offset, T t) : BIOS<T>(offset,t)
    { Old = Val; }
  IBIOS(UINT offset, T t) : BIOS<T>(offset,t)
    { Old = Val; }

  T operator () ()
    { Old = Val;
      Val = *((T far *)MKB_FP(*p));
      return Val;
    }
  VOID operator = (T t)
    { Old = Val;
      *((T far *)MKB_FP(*p)) = t;
      Val = t;
    }
  BOOL changed() { return (Old==Val) ? FALSE : TRUE; }
  UINT pointoff() { return *p; }
private:
  UINT Old;
};

class KBDQUEUE : public BIOS<UINT>
{
private:

  BIOS<UINT> *begin;
  BIOS<UINT> *end;

public:

  KBDQUEUE(UINT adr) : BIOS<UINT>(adr)
    { begin=new BIOS<UINT>(keybd_begin);
      end=new BIOS<UINT>(keybd_end);
    }
  KBDQUEUE()
  : BIOS<UINT>( *((UINT far *)BIOSA_FP(keybd_begin)) )
    { begin=new BIOS<UINT>(keybd_begin);
      end=new BIOS<UINT>(keybd_end);
    }
  ~KBDQUEUE() { delete begin; delete end; }

  VOID set (UINT adr)
    { p=(UINT far*)MKB_FP(adr);
      operator()();
    }
  UINT next()
    { p++;
      if ( p==(UINT far *)MKB_FP(end->operator()()) )
	p=(UINT far *)MKB_FP(begin->operator()());
      return operator()();
    }
  UINT prev()
    { p--;
      if (p < (UINT far *)MKB_FP(begin->operator()()))
	p=(UINT far *)MKB_FP(end->operator()()-2);
      return operator()();
    }
  VOID operator = (UINT adr)
    { BIOS<UINT>::operator = (adr);
    }
  UINT operator () ()
    { return BIOS<UINT>::operator () ();
    }
  BOOL last()
    { BIOS<UINT> head(keybd_q_head);
      BIOS<UINT> tail(keybd_q_tail);
      KBDQUEUE q(tail());
      q.next();
      if (q.off()==head()) return TRUE;
      else return FALSE;
    }
};

struct KBDSTATUS
{
  UCHAR flag1;
  UCHAR flag2;
  UCHAR flag3;
  UCHAR flag4;
  UINT head;
  UINT tail;
  UCHAR alt;
  UCHAR brk;
  UINT key;
};

#ifdef MYHISTORY
  #include <myhist.h>
#else
  #include <queues.h>
#endif

class KBD
{
private:

  BIOS<UCHAR> *flag1;
  BIOS<UCHAR> *flag2;
  BIOS<UCHAR> *flag3;
  BIOS<UCHAR> *flag4;
  BIOS<UINT> *head;
  BIOS<UINT> *tail;
  BIOS<UCHAR> *alt;
  BIOS<UCHAR> *brk;

  KBDQUEUE *q;
  KBDSTATUS Last;
  KBDSTATUS Status;
  BOOL Change;

#ifdef MYHISTORY
  KBDHISTORY *history;
#else
  BI_QueueAsVector<KBDSTATUS> *history;
#endif

public:

  KBD();
  BOOL read();

  BOOL put();
  KBDSTATUS *get ();

  KBDSTATUS *operator () ();
  BOOL changed() { return Change; }
  KBDSTATUS last() { return Last; }
  KBDSTATUS status() { return Status; }
  UINT key() { return Status.key; }


  VOID out(KBDSTATUS *s);
  VOID out() { out(&Status); }
  VOID out_history();
};
#else
  #error "must compile with C++-Compiler
#endif // __cplusplus
#endif // __KEYBIOS_HPP
.D.

## Die letzten Tastenanschläge, HC10KB1.CPP

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC10KB1.CPP,
/* HC06KB1.CPP */
/*
 * Die letzten Tastenanschläge
 * ===========================
 */
#include <conio.h>
#include <keybios.hpp>

VOID main(VOID)
{
  cout << endl << endl;
  cout << "Reading last key, waiting for ESC\n";
  BIOS<UINT> head(keybd_q_head);
  BIOS<UINT> tail(keybd_q_tail);
  KBDQUEUE endp(tail());
  UINT c;
  do
  {
    if (head()==tail())
      cout << "nothing in kbd_queue\n";
    endp.set(tail.val());
    endp.prev();
    cout << "HEAD : " << hex << head.val() << "  ";
    cout << "TAIL : " << hex << tail.val() << "  ";
    cout << "LAST : " << hex << endp.off() << "  "
         << endl;
    cout << "last value in kbd-que was : ";
    cout << hex << endp.val() << endl;
    c=getche();
    cout << endl;
  }
  while (c!=0x1b);
}
.D.

## Tastaturbuffer nach jeder Taste, HC10KB2.CPP

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC10KB2.CPP,
/* HC06KB2.CPP */
/*
 * Tastaturbuffer nach jeder Taste
 * ===============================
 */
#include <bios.h>
#include <portable.h>
#include <keybios.hpp>

VOID main(VOID)
{
  BIOS<UINT> head(keybd_q_head);
  BIOS<UINT> tail(keybd_q_tail);
  BIOS<UINT> beg(keybd_begin);
  BIOS<UINT> end(keybd_end);
  cout << endl;
  cout << "Analyzing keyboard queue" << endl
       << "========================" << endl
       << "End with CTRL-BREAK" << endl << endl;
  cout << "B:" << hex << (UINT)beg()
       << " E:" << hex << (UINT)end() << endl;

  KBDQUEUE q;

  for (;;)
  {
    q.set(beg());
    head(); tail();
    if ( head.changed()||tail.changed() )
    {
      cout << hex << "H:" << (UINT)head()
	   << hex << " T:" << (UINT)tail() << endl;
      for (INT i=0; i<16; i++)
      {
	if (i==8) cout << endl;
	cout << setw(4) << setfill('0') << hex << q();
	q.next();
	INT h=0;
	if ( (beg()+2*i)==head.val() ) h|=1;
	if ( (beg()+2*i)==tail.val() ) h|=2;
	switch (h)
	{
	case 0: cout << "   "; break;
	case 1: cout << "a  "; break;
	case 2: cout << "e  "; break;
	case 3: cout << "a+e"; break;
	}
      }
      cout << endl << endl;
    }
  }
}
.D.

## Tastaturbuffer füllen, HC10KB3.CPP

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC10KB3.CPP,
/* HC06KB3.CPP */
/*
 * Tastaturbuffer füllen und anzeigen
 * ==================================
 */
#include <portable.h>
#include <conio.h>
#include <keybios.hpp>

VOID main(VOID)
{
  cout << endl;
  cout << "Fill keybd_queue, press 16 keys\n";
  for (INT i=0; i<16; i++)
  {
    getche();
  }
  cout << endl << "Thank you \n";
  cout << "analyzing now\n";
  KBDQUEUE k;
  for (i=0; i<16; i++)
  {
    cout << hex << setfill('0') << setw(4)
	 << k.off() << ':'
	 << k() << endl;
    k.next();
  }
}
.D.

## Änderungen des Tastaturstatus anzeigen, HC10KB4.CPP

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC10KB4.CPP,
/* HC06KB4.CPP */
/*
 * Änderungen des Tastaturstatus anzeigen
 * ======================================
 */
#include <keybios.hpp>
#ifndef MYLIB
#include "\mylib\source\keybios.cpp"
#endif

VOID main(VOID)
{
  cout << "\nÄnderung des Tastaturzustandes anzeigen\n"
       << "Ende mit CTRL-BREAK\n";
  KBD kbd;
  for (;;)
  {
    if (kbd.put())
      kbd.out_history();
  }
}
.D.

## Analyse Tastaturbuffer, HC10KB5.CPP

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC10KB5.CPP,
/* HC06KB5.CPP */
/*
 * Analyse Tastaturbuffer
 * ======================
 */
#undef MYHISTORY
#include <keybios.hpp>
#include <bios.h>
#ifndef MYLIB
#include "\mylib\source\keybios.cpp"
#endif

KBD kbd;

VOID main(VOID)
{
  cout << endl;
  cout << "Testing keyboard related BIOS variables\n";
  INT count=0;
  do
  {
    if (kbd.put())
    {
      cout << hex << kbd.last().key << ' ';
      count++;
      if (count==12)
      {
	cout << endl;
	count=0;
	kbd.out_history();
      }
      if (bioskey(1)) bioskey(0);
    }
  }
  while (kbd.last().key!=0x011b);
}
.D.

## Analyse Tastaturbuffer, HC10KB5A.CPP

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC10KB5A.CPP,
/* HC06KB5A.CPP */
/*
 * Analyse Tastaturbuffer
 * ======================
 */
#include <bios.h>
#include <keybios.hpp>
#ifndef MYLIB
#include "\mylib\source\keybios.cpp"
#endif

KBD *kbd;

VOID main(VOID)
{
  kbd = new KBD;
  cout << endl;
  cout << "Testing keyboard related BIOS variables\n";
  INT count=0;
  do
  {
    if (kbd->put())
    {
      cout << hex << kbd->last().key << ' ';
      count++;
      if (count==12)
      {
	cout << endl;
	count=0;
	kbd->out_history();
      }
      if (bioskey(1)) bioskey(0);
    }
  }
  while (kbd->last().key!=0x011b);
}
.D.

## HC10KB5B.CPP

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC10KB5B.CPP,
/* HC06KB5B.CPP */

#undef MYHISTORY
#define __DEBUG 0

#include <bios.h>
#include <keybios.hpp>
#ifndef MYLIB
#include "\mylib\source\keybios.cpp"
#endif

KBD kbd;
#ifdef MYHISTORY
  KBDHISTORY history;
#else
  BI_IQueueAsVector<KBDSTATUS> history;
//  BI_IQueueAsDoubleList<KBDSTATUS> history;
#endif


VOID main(VOID)
{
  cout << endl;
  cout << "Testing keyboard related BIOS variables\n";
  cout << "Press some keys, end with ESC\n";

  do
  {
    if (kbd.put())
      kbd.out();
  }
  while (kbd.key()!=0x011b);

  for (;;)
  {
    KBDSTATUS *s= kbd.get();
    if (s)
    {
      kbd.out(s);
    }
    else
      break;
  }
}
.D.

## Tastaturinterrupt umlenken, HC10KB6.CPP

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC10KB6.CPP,
/* HC06KB6.CPP */
/*
 * Tastatur-Interrupt umlenken
 * ===========================
 */
#ifndef __TINY__
  #error Use TINY memory model
#else

#undef MYHISTORY
#define __DEBUG 0
#include <constream.h>
#include <keybios.hpp>
#ifndef MYLIB
#include "\mylib\source\keybios.cpp"
#endif

#define INTR 0x9    // Tastatur-Interrupt

VOID interrupt (*oldhandler)(...);
IBIOS<UINT> head(keybd_q_head);
KBD kbd;

const UINT STACKLEN=5000;
static CHAR temporary_stack[STACKLEN];
static UINT old_stackp;
static UINT old_stacks;

VOID interrupt handler(...)
{
  oldhandler();    // alten Interrupt rufen

  asm {
    cli
    // make TINY conditions cs=ds=es
    mov ax,cs
    mov es,ax
    mov ds,ax
    // remind old_stack
    mov old_stackp,sp
    mov ax,ss
    mov old_stacks,ax
    // make new_stack
    mov ax,cs
    mov ss,ax
    mov sp,OFFSET temporary_stack
    add sp,STACKLEN-1
      }

  UINT key=head();
  if ((key & 0x0060) == 0x0060)
    head = (key & ~0x0020);
  else if ((key & 0x0040) == 0x0040)
    head = (key | 0x0020);

  kbd.put();

  asm {
    // get old_stack
    mov ax,old_stackp
    mov bx,old_stacks
    mov ss,bx
    mov sp,ax
    sti
      }
}

VOID main(VOID)
{
  cout << endl;
  cout << "Tastaturinterrupt umlenken" << endl;
  cout << "Klein/Großbuchstaben werden vertauscht\n";
  cout << "Ende mit ESC\n";
  oldhandler = getvect(INTR);
  setvect(INTR, handler);
  for (;;)
  {
    getch();
    if ((kbd.key())==0x011b) break;
    kbd.out_history();
  }
  setvect(INTR, oldhandler);
}
#endif // __TINY__
.D.

## Tastaturbuffer-Pointer, HC10KB7.CPP

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC10KB7.CPP,
/* HC06KB7.CPP */
/*
 * Tastaturbuffer-Pointer
 * ======================
 */
#include <conio.h>
#include <keybios.hpp>

VOID main()
{
  KBDQUEUE q;
  cout << "+/- manipulates KBDQUEUE-pointer, "
          "ESC terminates\n";
  for (;;)
  {
    UINT key=getche();
    if ((key&0xff)==0x1b) break;
    if ((key&0xff)=='+')
      q.next();
    if ((key&0xff)=='-')
      q.prev();
    cout << ':' << hex << q.off()
	 << ':' << q() << endl;
  }
}
.D.

## Tastaturrückgabefunktion, HC10KB8.CPP

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC10KB8.CPP,
/* HC06KB8.CPP */
/*
 * Tastenrückgabefunktion
 * ======================
 */
#include <bios.h>
#include <portable.h>
#include <keybios.hpp>

BOOL putback(UINT c)
{
  BIOS<UINT> tail(keybd_q_tail);
  KBDQUEUE q(tail());
  if (q.last()) return FALSE;
  q=c;
  q.next();
  tail=q.off();
  return TRUE;
}

VOID main(VOID)
{
  BIOS<UINT> head(keybd_q_head);
  BIOS<UINT> tail(keybd_q_tail);
  cout << endl;
  cout << "Tastenrückgabefunktion" << endl
       << "======================" << endl
       << "End with CTRL-BREAK" << endl << endl;

  KBDQUEUE q;

  cout << "Tastenwiederholung, Ende mit ESC\n";
  for (;;)
  {
    if (bioskey(1))
    {
      UINT c=bioskey(0);
      if (c==0x011b) break;
      q.set(head());
      q.prev();
      head=q.off();
      if (bioskey(1))
	cout << "Successfully echoed: "
	     << hex << bioskey(0) << endl;
    }
  }
  cout << "Tastensimulation\n";
  q.set(head());
  for (INT i=0; i<10; i++)
  {
    q.prev();
    q=i+0x30;
  }
  head=q.off();
  while (bioskey(1))
    cout << hex << (CHAR)(0xff&bioskey(0));
  cout << endl;
  cout << "Tastensimulation mit putback\n";
  for (i=0; i<20; i++)
    if (!putback('A'+i)) break;
  while (bioskey(1))
    cout << hex << (CHAR)(0xff&bioskey(0));
  cout << endl;
  cin.get();
}
.D.

## Beginn, Ende Tastaturpuffer, HC10KB11.CPP

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC10KB11.CPP,
/* HC05MM11.CPP */
/*
 * Beginn und Ende des Tastaturpuffers
 * ===================================
 */
#include <bios.h>
#include <portable.h>
#include <keybios.hpp>

VOID main(VOID)
{
  cout << "Beginn und Ende des Tastaturbuffers, "
       << "bei jeder Tastenberührung. "
       << "Ende mit ESC\n";
  IBIOS<UINT> head(keybd_q_head);
  IBIOS<UINT> tail(keybd_q_tail);
  do
  {
    head();
    tail();
    if ( head.changed() || tail.changed() )
    {
      cout << setw(2) << setfill('0') << hex
           << head.val() << ':'
	   << setw(2) << setfill('0') << hex
           << tail.val() << endl;
      if (bioskey(1)) bioskey(0);
    }
  }
  while (head.val()!=0x011b);
  cout << endl;
}
.D.

## Analyse Tastaturbuffer, HC10KB12.CPP

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC10KB12.CPP,
/* HC05MM12.CPP */
/*
 * Analyse Tastaturbuffer
 * ======================
 */
#include <bios.h>
#include <portable.h>
#include <keybios.hpp>

VOID main(VOID)
{
  IBIOS<UINT> head(keybd_q_head);
  IBIOS<UINT> tail(keybd_q_tail);
  IBIOS<UINT> beg(keybd_begin);
  IBIOS<UINT> end(keybd_end);
  cout << endl;
  cout << "Analyzing keyboard queue" << endl
       << "========================" << endl;
  cout << "BEGIN : ";
  cout << setw(2) << setfill('0') << hex
       << beg.pointoff() << endl;
  cout << "END   : ";
  cout << setw(2) << setfill('0') << hex
       << end.pointoff() << endl;
  cout << "HEAD  : ";
  cout << setw(2) << setfill('0') << hex
       << head.pointoff() << endl;
  cout << "TAIL  : ";
  cout << setw(2) << setfill('0') << hex
       << tail.pointoff() << endl;
  for (INT i=0; i<16; i++)
  {
    BIOS<UINT>*q = new BIOS<UINT>(beg.pointoff()+2*i);
    cout << "QUEUE adr ";
    cout << setw(8) << setfill('0') << hex
         << (ULONG)q->addr() << ':';
    cout << setw(4) << setfill('0') << hex
         << (*q)();
    INT h=0;
    if ( (beg.pointoff()+i)==head.pointoff() )
      h|=1;
    if ( (beg.pointoff()+i)==tail.pointoff() )
      h|=2;
    switch (h)
    {
    case 0: cout << " "; break;
    case 1: cout << " head "; break;
    case 2: cout << " tail "; break;
    case 3: cout << " head+tail "; break;
    }
    cout << endl;
  }
}
.D.

## Analyse Tastaturbuffer, HC10KB13.CPP

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC10KB13.CPP,
/* HC05MM13.CPP */
/*
 * Analyse Tastaturbuffer
 * ======================
 */
#include <bios.h>
#include <portable.h>
#include <keybios.hpp>

VOID main(VOID)
{
  IBIOS<UINT> head(keybd_q_head);
  IBIOS<UINT> tail(keybd_q_tail);
  IBIOS<UINT> beg(keybd_begin);
  IBIOS<UINT> end(keybd_end);
  cout << endl;
  cout << "Analyzing keyboard queue" << endl
       << "========================" << endl;
  cout << "BEGIN : ";
  cout << setw(2) << setfill('0') << hex
       << beg.pointoff() << endl;
  cout << "END   : ";
  cout << setw(2) << setfill('0') << hex
       << end.pointoff() << endl;
  cout << "HEAD  : ";
  cout << setw(2) << setfill('0') << hex
       << head.pointoff() << endl;
  cout << "TAIL  : ";
  cout << setw(2) << setfill('0') << hex
       << tail.pointoff() << endl;

  for (INT i=0; i<16; i++)
  {
    cout << "QUEUE adr ";
    BIOS<UINT> q = (beg.pointoff()+2*i);
    cout << setw(8) << setfill('0') << hex
         << (ULONG)q.addr() << ':';
    cout << setw(4) << setfill('0') << hex
         << q.val();
    INT h=0;
    if ( (beg.pointoff()+i)==head.pointoff() )
      h|=1;
    if ( (beg.pointoff()+i)==tail.pointoff() )
      h|=2;
    switch (h)
    {
    case 0: cout << " "; break;
    case 1: cout << " head "; break;
    case 2: cout << " tail "; break;
    case 3: cout << " head+tail "; break;
    }
    cout << endl;
  }
}
.D.

## Head- und Tailpointer, HC10KB14.CPP

.D.C:\MYLIB\SAMPLE\HC10KB14.CPP,
/* HC05MM14.CPP */
/*
 * Head- und Tailpointer
 * =====================
 */
#include <keybios.hpp>

VOID main(VOID)
{
  cout << "Testing values of head- and tailpointer, "
          "end with CTRL-BREAK\n";
  BIOS<UINT> head(keybd_q_head);
  BIOS<UINT> tail(keybd_q_tail);
  UINT oldhead=head();
  UINT oldtail=tail();
  for (;;)
  {
    INT change=0;
    head();
    tail();
    if (oldhead!=head())
    {
      change=1;
      oldhead=head();
    }
    if (oldtail!=tail())
    {
      change=1;
      oldtail=tail();
    }
    if (change)
    {
      change=0;
      cout
      << "H:" << hex << head() << ' '
      << "T:" << hex << tail() << endl;
    }
  }
}.D.

1	 Die hier beschriebenen Programme wurden zunächst mit BORLAND-C 2.0 geschrieben, Mittlerweile hat man bei BORLAND auch die Funktionsbezeichnungen von Microsoft 'ins Programm' aufgenommen, sodaß in diesem Punkt die beschriebenen Makros entbehrlich geworden sind.