**************************************************************************

****          KURZANLEITUNG ZU DELUXE CNC ANIMATE FR�SEN              ****

****                                                                  ****

****                         DEMOVERSION                              ****

****                                                                  ****

**************************************************************************

Vorwort:

--------

Deluxe CNC Animate Fr�sen ist die Umsetzung des am meist verkauften CNC-

Fr�ssimulationprogramms f�r die Computer der AMIGA und ATARI ST Klasse.

Das Programm soll sich an den Neuling bis zum Profi auf dem CNC-Gebiet

richten.

Diese Demo soll einen Gesamteindruck des Programms darstellen, da Sie das

gesamte Programmpaket erhalten, bei dem nur einige Funktionen gesperrt sind!

Arno Freisinger                                         im Juni 1993

COPYRIGHT:

----------

Diese Demo ist PD-Software und darf frei kopiert und weitergegeben werden.

Es darf aber keine Ver�nderung des Programms vorgenommen werden und es d�rfen

keinerlei Programmteile kopiert oder in anderen Programmen benutzt werden!!

Hardwarevoraussetzung zum Betrieb von Deluxe CNC:

-------------------------------------------------

Ein Industriestandart Rechner ab 286'er AT mit mind. 1 MB RAM, eine

Grafikkarte, ein Diskettenlaufwerk und MS-DOS ab V3.3.

Wir empfehlen noch eine Maus zum Betrieb von Deluxe CNC, um alle tollen

M�glichkeiten optimal zu nutzen. Eine Maus ist aber nicht unbedingt er-

forderlich, da Deluxe CNC auch �ber die Tastatur zu bedienen geht!

Bedienung von Deluxe CNC Animate Fr�sen:

----------------------------------------

Die Maus: Die Bedienung per Maus richtet sich nach dem Windows 3.0

Standart.

Um ein Men� anzuw�hlen, klicken Sie einfach in der oberen

Men�leiste die entsprechende Men�gruppe an. W�hlen Sie an-

schlie�end per Mausklick Ihren gew�nschten Men�punkt.

Wichtige Men�punkte:

====================

Das Men�feld Disk:

------------------

NEU         : L�scht Ihr CNC-Programm im Speicher.

Laden       : Sie k�nnen mit Hilfe des Fileselectwindow ein CNC-

Programm laden.

Speichern   : siehe Speichern As

Speichern As: Dieser Men�punkt ist in der Demoversion gesperrt.

Ende        : Verlassen der Demoversion.

Die Men�leiste MODUS I:

-----------------------

Folgesatz : Ihr CNC-Programm wird bei der Anwahl des Men�punkts RUN

im FOLGESATZ Modus durchlaufen, d.h. ohne Unterbrechnung.

Einzelsatz: Ihr CNC-Programm wird im Einselsatz-Modus abgearbeitet,

d.h. nach jedem CNC-Programmsatz m�ssen Sie eine Taste

dr�cken, um den n�chsten Satz abzuarbeiten.

Testlauf  : Mit diesem Men�punkt wird Ihr CNC-Programm in Vektorgrafik

dargestellt.

Simulation: Hiermit k�nnen Sie den Simulationsmodus einschalten, d.h.

Sie sehen den Fr�ser sich im Werkst�ck bewegen.

Echtzeit  : Mit dieser Einstellung k�nnen Sie Ihr Werkst�ck in der echten

Fertigungszeit simulieren.

Zustell. Y: Deluxe CNC unterst�tzt 2 Koordinatensysteme. Hiermit schalten

Sie das MAHO Koordinatensystem ein (Zustellung �ber die Y-Achse)!

Zustell. Z: Wie oben, Sie schalten DIN-Koordinatensystem ein (Zustellung

�ber die Z-Achse)!

Super Fen.: Hiermit k�nnen Sie in aussuchen, ob in einer bzw. in drei

Ansichten simuliert werden soll.

Die Men�leiste MODUS II:

------------------------

Radierer  : Falls dieser Men�punkt eingeschaltet ist, werden in der Seiten-

und Vorderansicht alle Werkst�ckteile gel�scht, an der sich das

Werkzeug befindet.

G2/3 Ab.  : Die Mittelpunktsprogrammierung mit I,J und K erfolgt absolut.

G2/3 In.  : Die Mittelpunktsprogrammierung mit I,J und K erfolgt inkremental.

G2<->G3   : Die Bewegungsrichtung von G2 und G3 werden vertausch.

Ma�stab   : ma�st�bliche/maximale Darstellung

Dar. I-III: Die Darstellung kann beliebig gedreht werden.

Die Men�leiste TOOLS:

---------------------

Programmeditor: In der Vollversion k�nnen Sie nur 15 CNC-Zeilen eingeben.

Der Stern zeigt die Zeile an, die ediiert wird. Mit den

Cursor-Tasten k�nnen Sie sich im CNC-Programm bewegen.

Um nun eine Zeile zu edieren dr�cken Sie einfach die

[Enter]-Taste und Sie k�nnen die CNC-Zeile ver�ndern.

Werkzeugeditor: Mit diesem Editor k�nnen Sie Ihre Werkzeuge definieren.

Ihnen stehen 20 Werkzeugpl�tz zur Verf�gung.

Diese sind jeweils nur f�r ein CNC-Programm g�ltig und

werden mit jedem geladen bzw. gespeichert.

N�here Angaben hierzu finden Sie im Handbuch der Voll-

version.

Nullpunkted.  : Mit ihm k�nnen Sie bis zu sechs verschiedene Nullpunkte

im Werkst�ck festlegen.

Darstellungse.: Hier k�nnen Sie Ihr Werkst�ck, dessen Gr��e und die

Lage der Darstellung festlegen.

Um diesen Editor zu verlassen, m�ssen Sie mehrmals die

Enter-Taste dr�cken.

Startpunkted. : Erste Werkzeugposition eingeben.

Die Men�leiste STARTEN:

-----------------------

Mit RUN k�nnen Sie Ihr CNC-Programm grafisch simulieren lassen.

Die Art der Darstellung richtet sich nach den in den Men�leisten MODUS

angew�hlten Eigenschaften.

Nach dem das CNC-Programm fertig simuliert wurde, dr�cken Sie einfach Enter,

um wieder ins Hauptmen� zu kommen oder klicken das Auswahlfeld DRUCKEN

an, um einen Gafikausdruck auf einen Drucker auszugeben.

DELUXE CNC ANIMATE FR�SEN VERSION 2.4

--------------------------------------

G-Funktionen:

-------------

G0 -> Verfahren im Eilgang

G1 -> Verfahren mit Vorschub

G2 -> Kreis(-bogen) im Uhrzeigersinn

G3 -> Kreis(-bogen) gegen Uhrzeigersinn

G4 -> Verweilzeit

G14-> Wiederholungsbefehl

G17-> X-Y Ebene

G18-> X-Z Ebene

G22-> Unterprogrammaufruf

G29-> Sprungbefehl

G30-> Werkst�ckdefinition-

G31-> nach Heidenheim

G40-> Abschalten der Radiuskorrektur

G41-> Radiuskorrektur links

G42-> Radiuskorrektur rechts

G43-> Radiuskorrektur bis

G44-> Radiuskorrektur �ber

G53-> Nullpunkt l�schen

G54-> 1. Nullpunkt �bernehmen  aus Nullpunkted)

G55-> 2. Nullpunkt �bernehmen ("   "          )

G56-> 3. Nullpunkt �bernehmen ("   "          )

G57-> 4. Nullpunkt �bernehmen ("   "          )

G58-> 5. Nullpunkt �bernehmen ("   "          )

G59-> 6. Nullpunkt �bernehemen("   "          )

G70-> Zoll Eingabesystem

G71-> Metrisches Eingabesystem

G72-> Aufheben von G73

G73-> Spiegel, Vergr��ern & Verkleinern

G77-> Lochkreisdef.

G78-> Punktdef.

G79-> Zyklusaufruf

G80-> Zyklusende

G81-> Bohrzyklus

G83-> Tiefbohrzyklus

G84-> Gewindebohrzyklus

G85-> Reibzyklus

G86-> Ausdrehzyklus

G87-> Taschenfr�szyklus

G88-> Nutenfr�szyklus

G89-> Kreistaschenzyklus

G90-> Absolutbema�ung

G91-> Inkrementalbema�ung

G92-> Nullpunktverschiebung (inkemental)

G93-> Nullpunktverschiebung (absolut)

G98-> Darstellungsdef.

G99-> Werkst�ckdefinition

Dies sind nur die wichtigsten G-Funktionen von Deluxe CNC Animate Fr�sen,

es sind au�erdem noch viele Heidenheim-Zyklen (DIN) und weitere kleinere

Funktionen enthalten, die st�ndig erg�nzt werden und anschlie�end im Update

erh�ltlich sind.

Softwareprodukte von AFS-Software:

==================================

Preise:

-------

Deluxe CNC Animate Drehen V2.x f�r

Amiga, Atari ST-TT ......................

Deluxe CNC Animate Fr�sen V4.x f�r

Amiga, Atari ST-TT ......................

Profi Rechnung V2.x f�r Amiga, Atari ST-TT

Profi Data V2.01 f�r Amiga ..............

Deluxe CNC Animate Drehen V2.x f�r

MS-DOS ..................................

Deluxe CNC Animate Fr�sen V2.0 f�r

MS-DOS ..................................

Deluxe CNC Animate Drehen V2.x f�r

MS-DOS Lightversion .....................

Deluxe CNC Animate Fr�sen V2.x f�r

MS-DOS Lightversion .....................

Deluxe CNC Animate Drehen V2.x

f�r Windows .............................

AFS (CAD to CNC) V1.x wandelt CAD-

Zeichnungen in CNC-Programme f�r

Amiga, Atari, DOS & Windows .............

AFS (HPGL-Drucker) Konverter V2.x macht

Ihren Drucker zu einem echten Plotter

f�r Windows 3.x .........................

AFS-SPS V1.x ein kompletter SPS-Simulator

der Hochleistungsklasse. Fnr Amiga & MS-DOS

f�r nur .................................

AFS (CAD to CNC) Profiversion Light V1.x

f�r Windows 3.x .........................

AFS (CAD to CNC) Profiversion V1.x

f�r Windows 3.x .........................

(Lieferbar ab II.Quartal 1993)

AFS - Screenmanager V1.x macht tolle Bild-

schirmfotos, f�r Windows 3.x ............

(Lieferbar ab II.Quartal 1993)

AFS-Faktura V1.x macht das Rechnungswesen

zu einem Kinderspiel. Hochleistungsfaktura

nur f�r Windows 3.x .....................

(Lieferbar ab III.Quartal 1993)

AFS-OEM-Editor V1.x auch unter Windows DOS-

Dateien mit allen Deutschen-Umlauten Edieren

fuer Windows 3.x ........................

Deluxe CNC Animate Fr�sen V2.x

f�r Windows .............................

F�r alle Programme existiert ein Updateservice, Preise jeweils

erfragen.

Technische und preisliche �nderungen vorbehalten!

--------------------------------------------------

--------------

Bezugsadresse:

--------------

PC-Gourmet

Schmid & Witschel OEG

Porzellangasse 60/7/Top 33

A-1090 Wien

Tel. 0222/3174917

Fax. 0222/3174918

Achtung: Bei Bestellung unbedingt Computertype, Konfiguration und

gew�nschtes Diskettenformat angeben!!!