*******************************************************************

***                                                             ***

***                    AFS (CAD to CNC) V2.0                    ***

***                                                             ***

*******************************************************************

Inhaltsverzeichnis:

===================

Funktionsweise

--------------

Funktionsweise

Wie bekomme ich HPGL-Dateien (Zeichnungen)

Ein Beispiel durcharbeiten

Allgemeine Bedienung

--------------------

Die Maus

Die Tastatur

Die Men�leiste Datei

Die Men�leiste HPGL

Die Men�leiste HPGL-Einstellungen

Die Men�leiste CNC

Die Men�leiste ASCII

�nderungen gegen�ber den Versionen 1.x und 2.x

----------------------------------------------

�nderung und Erg�nzung zum Handbuch

Weitere Softwareprodukte von AFS-Software

-----------------------------------------

Preisliste

Ein Beispiel durcharbeiten :

============================

-       Starten Sie Ihr CAD-System und Zeichnen Sie Ihre gew�nschte Zeichnung.

-       Nachdem Sie nun Ihre Zeichnung fertiggestellt haben weisen Sie Ihr CAD-System

an, die Zeichnung zu Plotten. Achten Sie aber darauf, da� die Zeichnung in eine

Datei geplottet wird und nicht das CAD-System versucht die Zeichnung �ber eine

Schnittstelle auszugeben (siehe CAD-Anleitung). Hier wird nochmals f�r die

wichtigsten CAD-Systeme angegeben wie dies funktioniert:

- AutoCad:      w�hlen Sie den Befehl PLOT an. Sie k�nnen nun einige

Standarteinstellung vornehmen (meistens einfach die ENTER-

Taste dr�cken).

Es erscheint unteranderen die Frage, ob in eine Datei geplottet

werden soll.

Beantworten Sie die Frage mit ja, anschlie�end m�ssen Sie

noch einen Namen eingeben, den die Datei tragen soll.

- CasCade:      in der letzen Men�leiste existiert ein Men�punkt 'Port'. Hier

geben Sie nicht den Portnamen (LPT1: bzw COM2:, usw) ein,

sondern einen Dateinamen (z. B.: C:\TEST.PLT). Lassen Sie

nun die Zeichnung ganz normal plotten.

- Windows:      Unter Windows: richten Sie einen HP-Plotter als aktuellen

Drucker ein. W�hlen Sie nun die Druckerausgabe an (falls

vorhanden die Plotterausgabe) und dort befindet sich im

allgemeinen ein Schalter der 'Ausdruck in Datei' oder �hnlich

heist. Sorgen Sie daf�r, das dieser aktiv ist. Nachdem Sie nun

die Anwahl mit den Schaltern 'OK' oder 'Drucken' best�tigt

haben werden Sie noch nach dem Dateiname gefragt. Achten

Sie bitte darauf, da� als Endung die K�rzung '.PLT' eingegeben

wird (z.B. 'TEST.PLT')!

-       Nachdem Sie nun eine HPGL-Datei erzeugt haben, starten Sie den AFS (HPGL-

Drucker) Konverter, w�hlen Sie die Men�leiste 'Datei' und den Men�punkt

'Laden' an. W�hlen Sie nun die die entsprechende Datei und diese wird am Bild-

schirm angezeigt.

-       Am Bildschirm kann mann nun die Zeichnung sehen, um diese Verzerrungsfrei

darzustellen w�hlen Sie im Men� 'HPGL-Einstellungen' den Men�punkt

'Ma�stab' an. Sollte Ihre Zeichnung nicht zusehen sein, zu gro� oder zu klein

Dargestellt sein, so w�hlen Sie den Men�punkt 'Darstellung' an. Hier k�nnen Sie

das Ausgangsformat der Zeichnung w�hlen (A0-A6), um diese wieder

ma�st�blich darzustellen w�hlen Sie erneut 'HPGL-Einstellungen'. W�hlen Sie

nun die eingestellte gr��e an (wie im CAD eingestellt  bei der Ausgabe eingestellt

war). Wenn Sie nun das 'OK'-Feld anw�hlen m��te die Zeichnung richtig

aufgebaut

werden, andernfalls versuchen Sie eine andere Blattgr��e!

Ist Ihre Zeichnung auf dem Bildschirm um 90  verdreht, dann ist dies kein Grund

zur Panik. Um diese Zeichnung auch 'richtig' auf den Drucker zu bringen, stellen

Sie das Papierformat auf Querformat mit Hilfe der Druckereinstellung ein.

-       Nachdem nun Ihre Zeichnung ordnungsgem�� Dargestellt wurde k�nnen Sie die

Zeichnung  weiter nach Ihren w�nschen Einstellen:

Um nun mit verschieden Strichst�rken und Farben zu Arbeiten w�hlen Sie den

Men�punkt 'Stifte' an. Hier k�nnen Sie den einzelnen Plotterstiften verschiedene

Farben und verschiedene Werkzeuge zuordnen. Falls bei der Druckerausgabe

keine oder nur eine geringe Ver�nderung im Gegensatz zur Bildschirmdarstellung

festzustellen ist, so erh�hen Sie den Wert einfach.

-       Stellen Sie nun in in der Men�leiste CNC im Dialogfenster 'EInstellungen' Ihre

richtige NC-Konfiguration ein und lassen sich die Zeichnung mit dem Men�punkt

'�bersetzen' �bersetzen.

Mit dem Men�punkten 'Nullpunkt setzen' und 'Nullpunkt verschieben' k�nnen Sie

den CNC-Nullpunkt nach Ihren w�nschen festlegen.

Funktionsweise

==============

Mit 'AFS (CAD to CNC)' k�nnen Sie HPGL Dateien in CNC-Programme umwandeln.

HPGL ist die 'Sprache' des Plotters, die in ein CNC-Programm umgesetzt wird.

Diese Software ist f�r Low-End Anwender (Kleinstfirmen und Privatanwender)

gedacht.

F�r die Profis k�nnen wir nur unser AFS (CAD to CNC) Profi-System empfehlen.

Dieses arbeitet ganz anders:

- Zeichnungen im DXF-Format (z.B. AutoCAD)

- mehrere Optimierungsarten

- 2D bis 3D �bersetzungen m�glich

- an alle CNC-Steuerungen anpassbar durch eine programmierbare CNC-

Schnittstelle.

- Zuordungseditor: Zyklen, Radiuskoretur zuweisen, ...

- und vieles mehr.

Preise entnehmen Sie bitte der Preisliste am Ende dieses Textes:

Wie bekomme ich HPGL-Dateien (Zeichnungen):

===========================================

Zeichnen Sie Ihre Zeichnung mit Ihrem CAD-System. Plotten Sie anschlie�end

die Zeichnung in eine Datei (siehe CAD-Handbuch). Achten Sie bitte darauf,

da� Sie die Zeichnung im Ma�stab 1:1 plotten lassen.

Nun k�nnen Sie mit 'AFS (CAD to CNC)' diese Zeichnung weiter

verarbeiten (siehe Anleitung).

siehe 'ein Beispiel' durcharbeiten

Die Maus

========

Die Bedienung erfolgt �ber den Windows 3 Standart und �ber eine Maus.

Sollten Sie noch nicht mit der Bedienung von Windows vertraut sein, lesen Sie

bitte die entsprechenden Kapitel Ihres Windowshandbuchs durch.

Die Tastatur

============

Mit der Tastatur k�nnen Sie die Men�leiste mit der F1-Taste aufrufen.

Anschlie�end k�nnen Sie sich mit den Cursor-Tasten im Men�bewegen und

mit der [ENTER]-Taste einen Men�punkt anw�hlen. Mit der [ESC]-Taste

verlassen Sie wieder das Men�.

Die Men�leiste Datei

====================

Neu:            Mit Neu l�schen Sie die aktuelle Zeichnung aus dem Speicher

und alle Einstellungen, die Sie getroffen haben.

Laden:          Mit Laden k�nnen Sie eine Zeichnung, deren Name mit '.PLT'

enden mu�, ausw�hlen. Diese wird anschlie�end angezeigt und

mit ihr k�nnen Sie anschlie�end weiter arbeiten.

Speichern unter:

Mit diesem Men�punkt k�nnen Sie eine geladene Zeichnung

unter einem neuen Namen abspeichern.

Einstellung speichern:

Mit diesen Men�punkt k�nnen Sie alle aktuellen Einstellungen

speichern. Diese werden automatisch bei Programmneustart oder

bei Anwahl des Men�punkts 'Neu' geladen.

Drucken:        Mit Drucken wird die aktuelle Zeichnung mit dem gew�hlten

Ma�stab auf ein angeschlossenes Ausgabeger�t ausgegeben.

Einrichten:     Hier k�nnen Sie Ihren Drucker konfigurieren.

About:          Sie werden �ber 'AFS (CAD to CNC)' informiert.

Ende:           Hier k�nnen Sie 'AFS ( ) ...' verlassen.

Die Men�leiste HPGL

===================

Anzeigen:       Mit Anzeigen k�nnen Sie eine geladene Zeichnung neu auf dem

Bildschirm anzeigen lassen.

Stifte:         Es erscheint ein Dialogfeld, mit dem Sie jedem Stift eine be-

stimmte Wrkzeugnummer und eine bestimmte Farbe zuweisen

k�nnen.

Spiegeln:       Mit diesem Dialogfeld k�nnen Sie die X- und die Y-Achse

spiegeln lassen. Ein Kreuz in einem Feld bedeutet, da�

diese Achse gespiegelt wird.

Zoom:           Mit Zoom k�nnen Sie Teile Ihrer Zeichnung stufenlos verg��ern.

In der Titelzeile des aktuellen Fensters werden immer die

aktuellen Positionen im mm angezeigt.

Zum Vergr��ern klicken Sie einmal die linke Maustaste an, wenn

Sie nun die Maus bewegen, erscheint ein Rechteck. Dieses rahmt

den Teil der Zeichnung ein, der vergr��ert werden soll. Klicken

Sie zum Festsetzen dieses Rahmens nochmals die linke Maustaste

an. Dieser Vorgang kann durch Dr�cken der Esc-Taste oder der

rechten Maustaste abgebrochen werden.

Zur�ckzoomen siehe 'Darstellung'.

Darstellung:    Mit Darstellung k�nnen Sie, wie der Name schon sagt, die

Darstellung Ihrer Zeichnung definieren.

Links befindet sich eine Spalte, in der Sie das Format Ihrer

Zeichnung angegeben k�nnen. Dieses sollte so gew�hlt sein,

wie Sie Ihre Zeichnung ausplotten lie�en. In dieser Spalte

ist als letzter Punkt 'Aus Datei' eingeschaltet. Dies dient

dazu, da� Ihr CAD-System in der HPGL-Datei das Plattformat

mitdefiniert, dieses anstatt der obigen Einstellung zu

benutzen (AutoCad z.B. tut dies aber nicht).

Rechts oben k�nnen Sie die Plotteraufl�sung eingeben.

Darunter ist ein Feld 'Zoom off', mit dem Sie alle Verschie-

bungen und Vergr��erungen wieder r�ckg�ngig machen k�nnen.

All diese Einstellungen werden erst nach der Anwahl des 'OK'

Feldes durchgef�hrt!

P.S. Alle Eingaben erfolgen in mm Schritten!

Info:           Mit diesem Dialogfeld werden Sie �ber die aktuellen Auf-

l�sungen und den aktuellen Ma�stab informiert.

Die Men�leiste HPGL-Einstellungen

=================================

HPGL:   Mit diesem Dialogfeld k�nnen Sie die qualit�t Ihres HPGL-Kodes

einstellen. Einige Platinenlayouter und auch Windows geben aber

einen sehr unsauberen HPGL-Kode aus der erst intern nochmals

�berarbeitet werden mu�, um ihn zu Anzeigen zu k�nnen.

Schalten Sie den Schalter 'sauberer' Kode ein, so wird diese interne

Aufbereitung der Daten �bergangen und die Einlesegeschwindigkeit

ist um ca. 30% h�her als vorher.

'Unsauberen' Kode erkennen Sie, indem Sie den Schalter 'sauberer'

Kode einschalten und die dargestellte Zeichnung entspricht nicht dem

Orginal!

Ist das Feld 'IW Clip' abgeschaltet, so wird der HPGL-Befehl IW nicht

ber�cksichtigt!

TIP: Falls Sie einen 'unsauberen' Kode haben Lesen Sie ihn ein und

speichern Sie in mit dem Men�punkt in der Men�leiste Datei.

Danach k�nnen Sie den Schalter 'sauberer' Kode einschalten, da der

Kode automatisch ges�ubert wird.

Ma�stab:Da der Konverter mit echtem WYSIWYG arbeitet, kann es durchaus zu

Verzerrungen am Monitor kommen. Wenn Sie diesen Men�punkt an-

w�hlen, wird das Fenster so angepa�t, da� der Ma�stab am Monitor

wieder stimmt.

Einstellung speichern:

Mit diesen Men�punkt k�nnen Sie alle aktuellen Einstellungen

speichern. Diese werden automatisch bei Programmneustart oder

bei Anwahl des Men�punkts 'Neu' geladen.

Die Men�leiste CNC

==================

�bersetzen:   �bersetz die aktuelle Zeichnung mit getroffenen Einstellungen in ein

CNC-Programm.

Nullp. setzen:Hier kann mit der Maus der Nullpunkt, des CNC-Programms gesetzt werden.

Nullp. versch.:Da man mit der Maus den Nullpunkt nicht um kleinste Werte verschieben

kann, kann man mit diesem Men�punkt den Wert der entsprechenden

Achse verschieben.

Einstellungen: Mit Einstellungen ist man in der Lage das zu erzeugende CNC-Programm

seinen W�nschen anzupassen.

Folgende Einstellungen gelten nur f�r Fr�sen:

Fr�sen:         Fr�sprogramm erzeugen. (3D)

Maho 432:       Fensterdef. f�r die Mahomaschinen werden eingef�gt.

Heidenhain:     Fensterdef. f�r die Heidenhainmaschinen werden eingef�gt.

DIN:            Es wird ein 'reines' Programm nach DIN 66025 erzeugt.

Deluxe CNC:     Das �bersetzte CNC-Programm wird im AFS-FILEFORMAT

abgespeichert, um direkt mit Deluxe CNC Animate ... V2.xx

weiterverarbeitet zu werden zu k�nnen.

G17 / G18:      Definiert die Fr�sebene.

Anheben-G0:     Es wird die Anhebeposition definiert, mit der aus dem

Werkst�ck herausgefahren wird.

Absenken-G0:    Es wird die Absenkposition definiert, mit der mit dem

Eilgang auf das Werkst�ck zu gefahren werden soll.

Absenken-G1:    Es wird die Absenkposition definiert, mit der in das

Werkst�ck eingetaucht werden kann.

Folgende Einstellungen gelten nur f�r Drehen:

Drehen:         Es wird ein Drehprogramm erzeugt (2D).

Z-Negativ:      Die Z-Achse wird negiert.

X-Achse Dru.:   Die X-Werte werden mit zwei multipliert.

Deluxe CNC:     Das �bersetzte CNC-Programm wird im AFS-FILEFORMAT

abgespeichert, um direkt mit Deluxe CNC Animate ... V2.xx

weiterverarbeitet zu werden zu k�nnen.

Folgende Einstellungen gelten f�r Fr�sen & Drehen:

Achsen vert.:   Die Achsen die Hauptbewegungsachsen k�nnen vertauscht

werden.

absolut/inkre.: Die Kreismittelpunktprogrammierung erfolgt absolut oder

inkremental.

Mittelpunkt/R:  Es wird die Kreismittelpunktsprogrammierung mit I und K

angewendet oder es wird die Radiusprogrammierung mit R

angewendet.

Einst. Spei:    Es werden die aktuellen CNC-Einstellungen gespeichert.

Einst. Laden:   Es werden die aktuellen CNC-Einstellungen geladen.

Die Men�leiste ASCII

====================

Anzeigen:  Hier k�nnen Sie sich Dateien anzeigen lassen, z.B. Texte, CNC-Programme,

HPGL-Dateien, usw.

Mit den Rollbalken k�nnen Sie sich durch den Text bewegen.

Die Men�leiste Shareware

========================

Info:           Informiert Sie �ber AFS (CAD to CNC) V2.0

Registrierung:  Mit diesem Men�punkt k�nnen Sie sich registrieren lassen,

da Sie hiermit das Registrierungsformular ausdrucken lassen

k�nnen, d.h. sie erhalten f�r 104,-DM die Vollversion und

s�mtliche Vorteile, die einem registriertem Benutzer

zur Verf�gung gestellt werden ( Updateservice, Hotline, usw).

F�llen Sie dieses bitte leserlich aus und senden es an die

untenstehende Adresse.

Softwareprodukte von AFS-Software

=================================

Deluxe CNC Animate Drehen V2.x f�r Amiga, Atari ST-TT

CNC-Drehsimulator incl. grafischer Simulation.

Deluxe CNC Animate Fr�sen V4.x f�r Amiga, Atari ST-TT

CNC-Fr�simulator incl. grafischer Simulation.

Deluxe CNC Animate Drehen V2.x f�r MS-DOS

CNC-Drehsimulator incl. grafischer Simulation.

Deluxe CNC Animate Fr�sen V2.x f�r MS-DOS

CNC-Fr�simulator incl. grafischer Simulation.

Deluxe CNC Animate Drehen V2.x f�r MS-DOS Lightversion

CNC-Drehsimulator incl. grafischer Simulation.

Deluxe CNC Animate Fr�sen V2.x f�r MS-DOS Lightversion

CNC-Fr�ssimulator incl. grafischer Simulation.

Deluxe CNC Animate Fr�sen V2.x f�r Windows.

CNC-Fr�ssimulator incl. grafischer Simulation.

Deluxe CNC Animate Drehen V2.x f�r Windows

CNC-Drehsimulator incl. grafischer Simulation.

AFS (CAD to CNC) V2.x wandelt CAD-Zeichnungen

in CNC-Programme f�r Amiga, Atari, DOS & Windows

AFS (HPGL-Drucker) Konverter V3.x macht Ihren

Drucker zu einem echten Plotter f�r Windows 3.x

AFS-SPS V1.x ein kompletter SPS-Simulator der

Hochleistungsklasse. F�r Amiga & MS-DOS

AFS (CAD to CNC) Profiversion Light V1.x

wandelt CAD-Zeichnungen (DXF-Format)

in CNC-Programme. Incl.Optimierung

AFS (CAD to CNC) Profiversion V1.x

wandelt CAD-Zeichnungen (DXF-Format)

in CNC-Programme. Incl.Optimierung

und Zuordnungseditor.

AFS - Screenmanager V1.x macht tolle Bild-

schirmfotos, f�r Windows 3.x

(Lieferbar ab III.Quartal 1993)

AFS-Faktura V1.x macht das Rechnungswesen

zu einem Kinderspiel. Hochleistungsfaktura

f�r Windows 3.x.

AFS-OEM-Editor V1.x auch unter Windows DOS-

Dateien mit allen Deutschen-Umlauten Edieren

f�r Windows 3.x.

Profi Rechnung V2.x f�r Amiga, Atari ST-TT

Profi Data V2.01 f�r Amiga

F�r alle Programme existiert ein Updateservice, Preise jeweils erfragen.

Technische und preisliche �nderungen vorbehalten!

Achtung: Bei Bestellungen bitte neue Preise erfragen!

Bezugsadresse:

PC-Gourmet

Schmid & Witschel OEG

Porzellangasse 60/7/Top 33

A-1090 Wien

Tel. 0222/317 49 17

Fax. 0222/317 49 18

Achtung:        Bei Bestellung unbedingt Computertype, Konfiguration und

gew�nschtes Diskettenformat angeben!!!