u

(logisch 'und')

Der nachfolgende Operand wird mit dem Verkn�pfungsergebnis

logisch 'und' verkn�pft. Wenn es sich um eine Erstabfrage

handelt (das VKE wurde noch nicht angesprochen), so wird der

Wert des Operanden �bernommen.(Eingabefunktion)

Die Erstabfrage wird zur�ckgesetzt.

un

(logisch 'und nicht')

Der nachfolgende Operand wird negiert mit dem VKE logisch 'und'

verkn�pft. Wenn es sich um eine Erstabfrage handelt, so wird der

negierte Wert des Operanden �bernommen

Die Erstabfrage wird zur�ckgesetzt.

o

(logisch 'oder')

Der nachfolgende Operand wird mit dem VKE logisch 'oder' verkn�pft.

Die Erstabfrage wird zur�ckgesetzt.

on

(logisch 'oder nicht')

Der nachfolgende Operand wird negiert mit dem VKE logisch 'oder'

verkn�pft.

Die Erstabfrage wird zur�ckgesetzt.

u(

(und Klammer auf)

Das Ergebnis der nachfolgenden Verkn�pfungen wird mit dem VKE

logisch 'und' verkn�pft. Es werden die Verkn�pfungen bis zum

Befehl 'Klammer zu' betrachtet. Es sind 10 Klammerebenen m�glich.

Es ist zu beachten da� hinter u( kein Operand folgt.

Die Erstabfrage wird zur�ckgesetzt.

o(

(oder Klammer auf)

Das Ergebnis der nachfolgenden Verkn�pfungen wird mit dem VKE

logisch 'oder' verkn�pft. Es werden die Verkn�pfungen bis zum

Befehl 'Klammer zu' betrachtet. Siehe auch 'u('.

Die Erstabfrage wird zur�ckgesetzt.

)

(Klammer zu)

Das Ergebnis der Verkn�pfungen seit dem 'o(' oder 'u(' Befehl

wird gebildet und mit dem VKE verkn�pft. Klammern m�ssen immer

geschlossen werden da es sonst zu Fehlermeldungen kommt.

Die Erstabfrage wird gesetzt.

s

(Setzen)

Wenn das VKE=1 ist (bzw. alle bisherigen Verkn�pfungen wahr sind)

dann wird der nachfolgende Operand logisch '1' gesetzt.

Die n�chste 'Und' Verkn�pfung ist wieder eine Erstabfrage.

r

(R�cksetzen)

Wenn das VKE=1 ist (bzw. alle bisherigen Verkn�pfungen wahr sind)

dann wird der nachfolgende Operand logisch '0' gesetzt.

Die n�chste 'Und' Verkn�pfung ist wieder eine Erstabfrage.

=

(Zuordnung VKE)

Das VKE wird an den nachfolgenden Operanden �bergeben.

Die n�chste 'Und' Verkn�pfung ist wieder eine Erstabfrage.

Beispiel:

1: u e0.0

2: u e0.1

3: = a0.0

4: un e0.0

5: un e0.1

6: = a0.1

7: u(

8: u e0.0

9: o e0.1

10: )

11: u(

12: un e0.2

13: on e0.3

14: )

15: = a0.2

16:be

Zeilen 1-3

Zeile 1 : VKE �bernimmt den Wert des Eingangsbit 0.0 da es eine

Erstabfrage ist.

Zeile 2 : VKE �bernimmt das Ergebnis von:'VKE und Eingangsbit 0.1'

Zeile 3 : Ausgangsbit 0.0 �bernimmt den Wert des VKE. Erstabfrage

wird gesetzt.

Zeilen 4-6

Zeile 4 : VKE �bernimmt den negierten Wert des Eingangsbit 0.0 da

es eine Erstabfrage ist.

Zeile 5 : Das VKE wird mit dem negierten Wert des Eingangsbit 0.1

verkn�pft.

Zeile 6 : Das VerKn�pfungsErgebnis wird an das Ausgangsbit 0.1

�bergeben.

Zeilen 7-15

Zeile 7 : Eine Klammer wird ge�ffnet und festgelegt das der Inhalt

mit dem VKE 'und' verkn�pft wird.

Zeile 8 : Das Klammerergebnis �bernimmt das Eingangsbit 0.0 da es

sich um eine Erstabfrage handelt.

Zeile 9 : Das Klammerergebnis wird mit dem Eingangsbit 0.1 'oder'

verkn�pft.

Zeile 10: Die Klammer wird geschlossen und das Ergebnis mit dem

VKE 'und' verkn�pft.

Zeile 11: Eine Klammer wird ge�ffnet und festgelegt das der Inhalt

mit dem VKE 'und' verkn�pft wird.

Zeile 12: Das Klammerergebnis �bernimmt den negierten Wert des

Eingangsbit 0.2 da es sich um eine Erstabfrage handelt.

Zeile 13: Das Klammerergebnis wird mit dem negierten Wert des

Eingangsbit 0.3 'oder' verkn�pft.

Zeile 14: Die Klammer wird geschlossen und das Ergebnis mit dem

VKE 'und' verkn�pft.

Zeile 15: Das VKE wird an das Ausgangsbit 0.2 �bergeben.

Zeile 16: Programm beenden.

Der erste Teil entspricht A0.0 = E0.0 und E0.1

Der zweite Teil entspricht A0.1 = negiert E0.0 und negiert E0.1

Der dritte Teil entspricht

A0.2 = (E0.0 oder E0.1) und (negiert E0.2 oder negiert E0.3)

l

(Lade Akkumulator)

L�dt Operand in den Akku 1 (1 Byte) und �bergibt den bisherigen

Wert an den Akku 2. Es sind nur Byteoperanden erlaubt.

usw. Wird als Operand kt benutzt wird der nachfolgende Wert als

Zeitwert in Sekunden erkannt und in den Zeitspeicher geladen.

Wird der Operand kz benutzt so wird der nachfolgende Wert

in den Akku 1 eingelesen. (0-255, nur ganze Zahlen)

Der Operand kb dient ebenfalls zur Eingabe von Bytes in

Dezimalform.

Mit dem Operand km wird das nachfolgende Bitmuster eingelesen.

p (�bergebe

Akkumulator) Es wird der Akkumulator an das Operandenbyte

�bergeben.

+f

(Addition)

Akku 1 und Akku 2 werden addiert und das Ergebnis an den Akku 1

�bergeben. Das �berlaufregister wird gesetzt wenn das Ergebnis

gr��er 255 (bin�r 11111111) ist. Das Kontrollregister wird gesetzt.

-f

(Subtraktion)

Akku 1 wird von Akku 2 subtrahiert. Das Ergebnis erscheint im

Akku1. Das Kontrollregister wird gesetzt

kew

(1er Komplement)

Bildet das 1er Komplement von Akku1. Das Ergebnis wird in Akku1

abgelegt.

kzw

(2er Komplement)

Bildet das  2er Komplement von Akku 1. Das Ergebnis wird in Akku 1

abgelegt. Kontrollregister und �berlaufregister werden beeinflu�t.

uw

(Und)

Akku 1 und Akku 2 werden byteweise logisch 'und' verkn�pft.

Das Ergebnis wird in Akku 1 ausgegeben. Das Kontrollregister

wird beeinflu�t.

ow

(Oder)

Akku 1 und Akku 2 werden byteweise logisch 'oder' verkn�pft.

Das Ergebnis wird an Akku 1 �bergeben. Das Kontrollregister

wird beeinflu�t.

xow

(Exclusiv Oder)

Akku 1 und Akku 2 werden byteweise exclusiv oder verkn�pft.

Das Ergebnis wird an Akku 1 �bergeben. Das Kontrollregister

wird beeinflu�t.

slw

(schiebe links)

Der Inhalt von Akku 1 wird um die im Operanden angegebene Stellen

nach links geschoben. Freiwerdende Stellen werden mit 0 gef�llt.

�berlauf und Kontrollregister werden beeinflu�t.

srw

(schiebe rechts)

Der Inhalt von Akku 1 wird um die im Operanden angegebene Stellen

nach rechts geschoben. Freiwerdende Stellen werden mit 0 gef�llt.

�berlauf und Kontrollregister werden beeinflu�t.

Beispiel:

1 :l eb 0

2 :l eb 1

3 :+f

4 :p ab 0

5 :l eb 2

6 :-f

7 :l eb 3

8 :kew

9 :p ab 1

10:l eb 4

11:kzw

12:p ab 2

13:l eb 5

14:xow

15:p ab 3

16:l eb 1

17:slw 3

18:be

Zeile 1 :Lade Eingangsbyte 0 (Bit 0.0-0.7) in Akku 1

Zeile 2 :Lade Eingangsbyte 1 in Akku 1 und den Inhalt von

Akku 1 in Akku 2

Zeile 3 :Addiere Akku 1 und Akku 2 und gebe das Ergebnis in Akku 1

Zeile 4 :Gebe Akku 1 ins Ausgangsbyte 0

Zeile 5 :Lade Eingangsbyte 2 (Bit 2.0-2.7) in Akku 1 und den

:bisherigen Inhalt von Akku 1 zum Akku 2

Zeile 6 :Subtrahiere Akku 1 von Akku 2 und �bergebe das Ergebnis

:an Akku 1

Zeile 7 :Lade Eingangsbyte 3 in Akku 1 und Akku1 in Akku 2

Zeile 8 :Bilde 1'er Komplement von Akku 1

Zeile 9 :�bergebe Akku1 an Ausgangsbyte 0

Zeile 10:Lade Eingangsbyte 4 in Akku 1 und bisherigen Akku 1 in

Akku 2

Zeile 11:Bilde das 2er Komplement von Akku 1

Zeile 12:Gebe Akku 1 ins Ausgangsbyte 2

Zeile 13:Lade Eingangsbyte 5

Zeile 14:Vekn�pfe Akku 1 und Akku 2 exclusiv oder

Zeile 15:�bergebe Akku 1 an Ausgangsbyte 3

Zeile 16:Lade Eingangsbyte 1

Zeile 17:Schiebe Akku 1 um 3 Stellen nach links

Zeile 18:Programm beenden

ti

(Timer Impuls)

Wenn das VKE=1 ist dann wird der im Operanden genannte Timer als Impuls

gestartet. Es handelt sich um eine Signalbegrenzung d.h. der Timer

wird bei Wechsel des VKE von 0 nach 1 gestartet und  bleibt

'1' solange die Zeit l�uft und das VKE=1 ist. Danach wechselt er

auf 0. Die Erstabfrage wird durch diesen Befehl gesetzt.

Siehe auch l (Laden). Die Zeit wird per l kt (Zeit in Sekunden)

gesetzt.

Die kleinste m�gliche Zeit h�ngt von der Rechnergeschwindigkeit ab.

Es ist wenig sinvoll bei einem Schulungsprogramm mit Verz�gerungen

von unter einer Zehntel Sekunde zu arbeiten.

tiv

(Timer Impuls verl�ngert)

Wenn das VKE=1 ist dann wird der im Operanden genannte Timer als

verl�ngerter Impuls gestartet. Es handelt sich um eine

Signalbegrenzung und Signalverl�ngerung d.h. der Timer

wird bei Wechsel des VKE von 0 nach 1 gestartet und bleibt

'1' solange die Zeit l�uft auch wenn das VKE=0 wird.

Danach wechselt er auf 0. Die Erstabfrage wird durch diesen Befehl

gesetzt.Siehe auch l (Laden). Die Zeit wird per l kt (Zeit in

Sekunden) gesetzt.

Die kleinste m�gliche Zeit h�ngt von der Rechnergeschwindigkeit ab.

Es ist wenig sinvoll bei einem Schulungsprogramm mit Verz�gerungen

von unter einer Zehntel Sekunde zu arbeiten.

tv

(Timer verz�gert)

Wenn das VKE=1 ist dann wird der im Operanden genannte Timer als

Einschaltverz�gerung gestartet.Der Timer wechselt nach Ablauf

der Zeit von 0 nach 1 und bleibt aktiv solange das VKE=1

ist.Danach wechselt er auf 0. Wenn vor Ablauf der Zeit das VKE=0

wird dann wird die Zeit wieder gestoppt. Die Erstabfrage wird

durch diesen Befehl gesetzt.Siehe auch l (Laden). Die Zeit wird

per l kt (Zeit in Sekunden) gesetzt.

Die kleinste m�gliche Zeit h�ngt von der Rechnergeschwindigkeit ab.

Es ist wenig sinvoll bei einem Schulungsprogramm mit Verz�gerungen

von unter einer Zehntel Sekunde zu arbeiten.

ts

(Einschaltverz�gerung speichernd)

Wenn das VKE=1 ist dann wird der im Operanden genannte Timer als

Einschaltverz�gerung gestartet.Der Timer wechselt nach Ablauf

der Zeit von 0 nach 1 auch wenn das VKE=0 wird.  Der Timer

kann nur durch R�cksetzen Befehl R wieder gleich 0 gesetzt werden.

Die Erstabfrage wird durch diesen Befehl gesetzt. Siehe auch l

(Laden). Die Zeit wird per l kt (Zeit in Sekunden) gesetzt.

Die kleinste m�gliche Zeit h�ngt von der Rechnergeschwindigkeit ab.

Es ist wenig sinvoll bei einem Schulungsprogramm mit Verz�gerungen

von unter einer Zehntel Sekunde zu arbeiten.

tw

(Auschaltverz�gerung)

Wenn das VKE=0 wird dann wird der im Operanden genannte Timer

gestartet. Es handelt sich um eine Signalverl�ngerung d.h. der

Timer wird bei Wechsel des VKE von 1 nach 0 gestartet und bleibt

'1' solange die Zeit l�uft. Die Erstabfrage wird durch diesen Befehl

gesetzt. Siehe auch l (Laden). Die Zeit wird per l kt (Zeit in

Sekunden) gesetzt.

Die kleinste m�gliche Zeit h�ngt von der Rechnergeschwindigkeit ab.

Es ist wenig sinvoll bei einem Schulungsprogramm mit Verz�gerungen

von unter einer Zehntel Sekunde zu arbeiten.

Beispiel:

1 :u e 0.0

2 :l kt 2

3 :ti t1

4 :u t1

5 := a 0.0

6 :u e 0.1

7 :l kt 1.6

8 :ts t2

9 :u e0.2

10:r t2

11:u t2

12:= a0.1

13:be

Zeile 1-5

Zeile 1 : Das Eingangsbit 0.0 wird in das VKE �bernommen

Zeile 2 : Der Zeitspeicher bekommt den Wert 2 Sekunden zugewiesen

Zeile 3 : Der Timer 1 wird als Impulstimer gestartet wenn VKE=1

Zeile 4 : Da Erstabfrage wird der Timer 1 in das VKE �bernommen

Zeile 5 : Das VKE wird an das Ausgangsbit 0.0 �bergeben.

Zeile 6-13

Zeile 6 : Das Eingangsbit 0.1 wird in das VKE �bernommen

Zeile 7 : Der Zeitspeicher bekommt den Wert 1.6 Sekunden zugewiesen

Zeile 8 : Der Timer 2 wird als speichernde Einschaltverz�gerung

gestartet wenn das VKE= 1 wird

Zeile 9 : Das VKE bekommt das Eingangsbit 0.2 zugewiesen

Zeile 10: Der Timer 2 wird zur�ckgesetzt wenn das VKE=1 ist

Zeile 11: Das VKE bekommt den Wert des Timer 2 zugewiesen

Zeile 12: Dem Ausgangsbit 0.1 wird der Wert des VKE zugewiesen

Zeile 13: Programm beenden

Der erste Teil stellt eine Signalbegrenzung dar. Das '1' Signal des

Eingang 0.0 wird max. 2 Sekunden am Ausgang 0.0 dargestellt.

Der zweite Teil dient dazu 1.6 Sekunden nachdem eine '1'

am Eingang 0.1 auftritt dies am Ausgang 0.1 anzuzeigen. Durch

den Eingang 0.2 wird die Anzeige zur�ckgesetzt.

zv

(Z�hle vorw�rts)

Wenn das VKE =1 wird erh�ht sich der im Operand genannte Z�hler

um 1 .Der Z�hler kann bis 255 z�hlen. Danach beginnt er wieder

bei 0. Mit dem L (Lade) Befehl kann der Z�hlwert in den Akku 1

geladen werden. Der Z�hler reagiert auf Flankenwechsel von 0

nach 1. Es k�nnen 240 Z�hler angesprochen werden. Das Erstabfrage

Flag wird gesetzt.

zr

(Z�hle r�chw�rts)

Wenn das VKE =1 wird der im Operand genannte Z�hler um 1

runtergez�hlt. Der Z�hler kann bis 255 z�hlen. Danach beginnt er

wieder bei 0. Mit dem L (Lade) Befehl kann der Z�hlwert in den

Akku 1 geladen werden. Der Z�hler reagiert auf Flankenwechsel von 0

nach 1. Es gibt 240 Z�hler. Das Erstabfrage Flag wird gesetzt.

r

(r�cksetzen)

Wenn das VKE=1 wird der im Operanden genannte Z�hler auf 0 gesetzt.

Das Erstabfrage Flag wird gesetzt.

s

(setzen)

(z.b. s z1)

Wenn das VKE=1 wird der im Operand genannte Z�hler auf den Wert

des Akku 1 gesetzt. Das Erstabfrage Flag wird gesetzt.

!=f

(Vergleiche)

Vergleicht Akku 1 und Akku 2. Wenn Akku 1 und Akku 2 gleich sind

dann wird dem VKE der Wert 1 zugewiesen.

Das Erstabfrage Flag wird gesetzt.

<f

(kleiner)

Vergleicht Akku 1 und Akku 2. Wenn Akku 2 kleiner Akku 1 ist dann

wird dem VKE der Wert 1 zugewiesen.

Das Erstabfrage Flag wird gesetzt.

>f

(gr��er)

Vergleicht Akku 1 und Akku 2. Wenn Akku 2 gr��er Akku 1 ist dann

wird dem VKE der Wert 1 zugewiesen.

Das Erstabfrage Flag wird gesetzt.

>=f

(gr��er gleich)

Vergleicht Akku 1 und Akku 2. Wenn Akku 2 gr��er oder gleich

Akku 1 ist dann wird dem VKE der Wert 1 zugewiesen.

Das Erstabfrage Flag wird gesetzt.

n=f

(ungleich)

Vergleicht Akku 1 und Akku 2. Wenn der Akku 2 ungleich dem Akku 1

ist dann wird dem VKE der Wert 1 zugewiesen.

Das Erstabfrage Flag wird gesetzt.

<=f

(kleiner gleich)

Vergleicht Akku 1 und Akku 2. Wenn der Akku 2 kleiner oder gleich

dem Akku 1 ist dann wird dem VKE der Wert 1 zugewiesen.

Das Erstabfrage Flag wird gesetzt.

Beispiel:

1 :l eb 0

2 :u e1.1

3 :r z1

4 :u e1.0

5 :zv z1

6 :l z1

7 :!=f

8 := a0.0

9 :p ab 1

10:be

Zeile 1 :Lade Eingangsbyte 0 in Akku 1

Zeile 2 :�bernehme Eingangsbit 1.1 in das VKE

Zeile 3 :Setze den Z�hler 1 auf 0 wenn das VKE=1.

Zeile 4 :�bernehme das Eingangsbit 1.0 in das VKE

Zeile 5 :Erh�he Z�hler 1 um 1 wenn das VKE nach 1 wechselt.

Zeile 6 :Lade Z�hlwert 1 in den Akku 1 und den bisherigen Wert

in Akku 2.

Zeile 7 :Vergleiche Akku 1 und Akku 2. Wenn beide gleich sind

wird das VKE=1 gesetzt.

Zeile 8 :Weise das VKE dem Ausgangsbit 0.0 zu.

Zeile 9 :�bergebe Akku 1 and das Ausgangsbyte 1.

Zeile 10:Programm beenden

Das Programm entspricht einem Z�hler der die Impulse des

Eingangsbit 1.0 z�hlt und mit dem Wert des Eingangsbyte 0

vergleicht. Wenn der Wert erreicht wird erfolgt die Anzeige

am Ausgangsbit 0.0, der Z�hlwert wird im Ausgangsbyte 1 angezeigt.

Zur�ckgesetzt wird der Z�hler durch das Eingangsbit 1.1.

spa

(springe absolut)

Das Programm wird an der, durch die folgende Zahl angegebene,

Zeilennummer fortgesetzt.

Das Erstabfrage Flag wird gesetzt.

spb

(springe bedingt)

Das Programm wird wenn das VKE=1  an der, durch die folgende

Zahl angegebene Zeilennummer fortgesetzt. Das Erstabfrage Flag

wird gesetzt.

be

(Programm beenden)

Mit diesem Befehl wird angezeigt da� das Ende des Progammes

erreicht ist.

beb

(Programm bedingt beenden)

Die Programmausf�hrung wird beendet wenn das VKE=1 ist.

nop

(no operation)

Diese Funktion wird nicht ben�tigt, da die Eingabe von Leerzeilen

m�glich ist. Sie verz�gert die Programmabarbeitung.

spa=

(Springe absolut mit �bergabe)

Sprint zu angegeben Zeilennummer. Das Erstabfrage Flag wird nicht

gesetzt.

spb=

(Springe bedingt mit �bergabe)

Das Programm wird wenn das VKE=1  an der, durch die folgende

Zahl angegebene Zeilennummer fortgesetzt. Das Erstabfrage Flag

wird gesetzt. Wenn kein Sprung erfolgt wird das VKE=1 gesetzt.

spz=

(springe Zero)

Springe zur angegebenen Zeilennummer wenn das Kontrollregister

gleich 0 ist. Das hei�t das Ergebnis der letzten Akku Operation

war 0 bzw. Akku 1 war gleich Akku 2.

spn=

(springe nicht gleich)

Springe zu angegebenen Zeilennummer wenn das Kontrollregister

ungleich 0 ist. Das hei�t das Ergebnis der letzten Akku Operation

war ungleich 0 oder Akku 1 war ungleich Akku 2.

spp=

(springe bei 10)

Springe zu angegebenen Zeilennummer wenn das Kontrollregister

gleich 10 ist. Das hei�t das Ergebnis der letzten Akku Operation

war gr��er 0 oder Akku 1 war kleiner Akku 2.

spm=

(springe bei 1)

Springe zu angegebenen Zeilennummer wenn das Kontrollregister

gleich 1 ist. Das hei�t das Ergebnis der letzten Akku Operation

war kleiner 0 oder Akku 1 war gr��er Akku 2.

spo=

(springe bei �berlauf)

Wenn bei einer Byteoperation ein Ergebnis erzielt wird welches

gr��er ist als 255 wird das �berlaufregister gesetzt. Dieser

Befehl f�hrt in diesem Fall einen Sprungbefehl zu der

nachfolgenden Zeilennummer aus.

Beispiel:

1 :l eb0

2 :l eb1

3 :+f

4 :spo= 6

5 :spa 1

6 :p ab0

7 :be

Zeile 1: Lade Eingangsbyte 0 in den Akku 1

Zeile 2: Lade Eingangsbyte 1 in den Akku 1 und den bisherigen

Akku 1 in den Akku 2

Zeile 3: Addiere Akku 1 und Akku 2

Zeile 4: Wenn das Ergebnis gr��er wie 255 war, springe zur Zeile 6

Zeile 5: Springe zur Zeile 1

Zeile 6: Gebe Akku 1 �ber das Ausgangsbyte 0 aus

Zeile 7: Programmblock beenden

Operanden:

A    Ausgangsbit                 0.0 - 32.7

AB   Ausgangsbyte                0 - 32

DB   Datenbyte                   0 - 32

E    Eingangsbit               0.0 - 32.7

EB   Eingangsbyte                0 - 32

M    Merkerbit                 0.0 - 32.7

MB   Merkerbyte                  0 - 32

T    Timer                       0 - 15

Z    Z�hler                      0 - 240

KZ   Z�hlerwert Konstante        0 - 255

KT   Timerwert  Konstante        0 - unendlich

KM   Bitwert    Konstante        0 - 11111111 (dual)

KB   Zahlenwert Konstante        0 - 255

Wie schnell die Timer reagieren k�nnen h�ngt von der

Geschwindigkeit des Computers ab. Sollte der Rechner zu langsam

sein kann es vorkommen das sich das SPS-Programm "verschluckt".

In diesem Fall sollten die Timer Zeiten etwas h�her gew�hlt werden.

Zeiten unter 1 Millisekunde sind z.B. unsinnig.

Im Unterweisungsmodus ist die Reaktionszeit niedriger da die

grafische Darstellung zus�tzliche Rechenzeit belegt.

Erl�uterungen:

VKE      ist das Verkn�pfungsergebnis bei bitweisen Verkn�fungen.

Akku 1   ist der Akkumulator 1. F�r Byteoperationen 0-255.

Akku 2   ist der Akkumulator 2. Ist nur �ber Akku 1 zu erreichen.

Siehe auch l (Ladebefehl)

ERAB     ist das Erstabfrage Flag. N�tig zu Unterscheidung ob mit

dem VKE verk�pft wird oder ob das VKE den Wert direkt

zugewiesen wird. Da wenn das VKE zu Beginn den Wert 0

hat jede Und-Verkn�pfung wieder 0 erg�be.

ANZ      Das Kontrollregister enth�lt das Ergebnis von einigen

Byteoperationen.

OVFL     �berlaufregister. Nimmt den Wert 1 an wenn das Ergebnis

einer Byteoperation >255 ist.

Die Werte des ANZ:

0   Ergebnis = 0 oder Akku 2 = Akku 1

1   Ergebnis < 0 oder Akku 2 < Akku 1

10  Ergebnis > 0 oder Akku 2 > Akku 1

Einleitung

Dieses Programm erm�licht es dem Benutzer SPS-Programme zu

erstellen und auszutesten. Die benutzte Sprache l��t sich bei

vielen Ger�ten gr��tenteils unver�ndert oder mit nur geringen

�nderungen �bernehmen. Es stellt eine Hilfe dar, insbesondere

bei der Schulung, da es teure Simulatoren ersetzt und sogar Befehle

erkennt die weit �ber die normalen SPS - Anwendungen hinausgehen.

Es bietet einen Unterweisungsmodus der die Funktion der simulierten

Schaltung anschaulich darstellt. Ebenso gibt es den echten

Simulatormodus in dem alle Eing�nge, Ausg�nge und Merkebits

dargestellt werden. Das Programm unterst�tzt die Benutzung einer

Maus.

Nachdem im ersten Bild Informationen �ber die Vetriebgesellschaft,

den Autor und die Versionsnummer gegeben wurden erscheint ein

Auswahlmen�. Die einzelnen Punkte k�nnen per Maus oder per Tastatur

angew�hlt werden. Bei den Punkten Programm verlassen oder Neu

m�ssen bei der Anwahl mit der Maus beide Tasten gedr�ckt werden.

Anweisungsliste:

Wird der Men�punkt Anweisungliste gew�hlt so gelangt man in den

Eingabeeditor in dem man das SPS - Programm bearbeiten kann.

Mit den Tasten Cursor hoch/runter kann man in dem Programm wandern

und mittels den Tasten Bild hoch/runter kann man zur n�chsten

oder vorherigen Seite springen. Mittels der Escape- Taste verl��t

man den Eingabemodus. Dabei wird das Programm �bersetzt und �ber-

pr�ft. Will man die Maus benutzen so kann man mittes hoch/runter

vor/zur�ckbl�ttern. Klickt man Exit an so entspricht das dem Druck

der Escape - Taste. Mit der Maus k�nnen auch einzelne Zeilen

angesprungen werden. Mit der Taste Einfg. (Insert) wird eine

Leerzeile eingef�gt und mit der Taste Entf. (Delete) wird eine

Zeile gel�scht. Wenn die Gefahr besteht da� die letzte Zeile durch

eine Einf�gung aus dem Speicherbereich geschoben wird zeigt das

Programm diesen Fehler an und springt in die letzte Zeile.

Sollte bei der �bersetzung ein Fehler festgestellt werden, so

springt der Cursor in die Programmzeile in der der Fehler

festgestellt wurde. Auf linken Seite wird eine Fehlermeldung

angezeigt.

Der Programmspeicher ist auf 230 Zeilen begrenzt.

Die Schreibweise ist egal, ob Gro�/Kleinschreibung oder ob

mit/ohne Leerzeichen spielt keine Rolle.

U E 0.0 wird genauso erkannt wie u e 0.0 oder uE0.0

Das Programm sollte mit dem PE Befehl abgeschlossen werden, da

der Simulator sonst bis zum Speicherende (Zeile 230) nach Befehlen

sucht.

Mit der F3 Taste kann der Speicher gel�scht werden.

Run:

W�hlt man den Men�punkt RUN so gelangt man zur eigentlichen

Simulation. Durch Druck der Taste E oder durch Wahl mit der Maus

werden die Eingangsbit dargestellt. Links oben in der Ecke das

Byte 0 von links nach rechts die Bits 0 bis 7 rechts daneben das

Byte 1 Bit 0 bis 7. In der untersten Reihe werden das Bit 30 und

31 dargestellt. Mit der Taste A bzw. Anwahl mit der Maus werden im

gleichen Muster die Ausg�nge daneben dargestellt. Ebenso geschieht

dies mit der Taste M f�r die Merker. Dr�ckt man die Taste B so

erwartet das Programm eine zweistellige Zahl mit der man das

Eingangsbyte angibt welches invertiert wird. Ein Bit kann

invertiert werden indem man die Taste "I" bet�tigt und das Eingangs-

bit als dreistellige Zahl eingibt zb. E 10.2 wird eingegeben:

I 1 0 2. Einfache gestaltet sich die Eingabe per Maus. Mit der

linken Taste werden die Bits invertiert. Mit der rechten Maustaste

werden die Bytes invertiert. Die Invertierung wird aber erst dann

ausgef�hrt wenn der Mauszeiger verschoben wird. Durch den

Men�punkt Flags wird eine ausgew�hlte Anzahl von System Flags

angezeigt. Es sind dies das VKE, der Akku 1, der Akku2, die letzte

Timerzeit und den Inhalt des Timer 1.

Mit dem Men�punkt Programm wird das SPS Programm stark verlangsamt

abgearbeitet und die Programmzeile,der Akku 1,das VKE und das

Erstabfrageflag angezeigt.

Wenn man den jeweiligen Men�punkt nochmal anw�hlt wird die

entsprechende Anzeige wieder gel�scht.

Mit der Escape Taste gelangt man wieder ins Hauptmenue.

In der Demo Version steht der Run Modus nicht zur Verf�gung.

Unterweisungsmodus:

Im Unterweisungsmodus bekommt man eine grafische Darstellung der

Ein und Ausg�nge. Die Eing�nge werden als Schlie�erkontakte und

die Ausg�nge als Leuchtmittel dargestellt. Mit den Tasten 1-8 kann

man die ersten 8 Eingangsbitbit setzen bzw. r�cksetzen und mit den

Tasten q-i kann man die letzten 8 Eingangsbit setzen bzw.

r�cksetzen. Wenn es bei der Darstellung zu Verz�gerungen kommt so

ist der Grund in der Rechengeschwindigkeit des Computers zu suchen.

Es ist m�glich der Darstellung verschiedene Eing�nge und Ausg�nge

zuzuordnen. Dies geschieht mit der Taste c. Die Ein- und Ausg�nge

werden dabei wie beim Programmieren eingegeben. Zuerst die 16

Eing�nge dann die 16 Ausg�nge.

Die Zuordnungsm�glichkeit besteht bei der Demo Version nicht.

Impressum:

Das Impressum wird bei Wahl des entsprechenden Men�punkt f�r

einige Sekunden angezeigt.

Directory:

Das Directory des aktuellen Pfades wird angezeigt.

Laufwerkspfad �ndern:

Mit dem Men�punkt Laufwerkspfad �ndern kann das Laufwerk und

das Directory ge�ndert werden indem die SPS Programme gespeichert

werden. Der Pfad mu� entsprechend den DOS Konventionen eingegeben

werden. Z.B. B:\sps

Speichern:

Mit dem Men�punkt Speichern wird das SPS Programm in dem aktuellen

Pfad gespeichert. Dieser Men�punkt l��t sich bei der Demo Version

nicht ausf�hren. Es gelten die DOS Konventionen.

Laden:

Mit dem Men�punkt Laden wird ein SPS Programm aus dem aktuellen

Directory geladen. Es gelten die DOS Konventionen.

Drucke Anweisungsliste:

Mit dem Men�punkt Drucke Anweisungsliste kann das SPS Programm

�ber einen angeschlo�enen Drucker ausgedruckt werden.

Grafik/Textmodus

Bei der Anwahl Grafik/Textmodus schaltet das Programm um zu einem

Grafik Bildschirm wobei sich der Mauszeiger �ndert.

Farben �ndern 1-4.

Mit den Tasten 1-4 k�nnen die Farben ge�ndert werden.

Die Farbe 1 ist die normale Textfarbe. Farbe 2 ist die Farbe der

Ein- Symbole des Run Modus. Farbe 3 ist die Zeichenfarbe des

Unterweisungsmodus. Farbe 4 ist die Hintergrundfarbe.

Einstellung speichern.

Mit diesem Men�punkt werden die Farbeinstellungen und die Belegung

des Unterweisungsmodus gespeichert und beim n�chsten Programmaufruf

benutzt.

Neu:

Um den Programmspeicher zu l�schen m�ssen die Tasten Strg. (bzw.

CTRL bei einigen Tastaturen) und n gleichzeitig gedr�ckt werden.

Oder die Mausanwahl des Men�punktes mu� mit beiden Maustasten

erfolgen.

Ende:

Um das Propgramm zu verlassen m�ssen die Tasten Strg. (bzw. Ctrl)

und c gleichzeitig gedr�ckt werden oder der Men�punkt mit beiden

Maustasten angew�hlt werden.

Folgende Beispiele sind auf der Diskette enthalten:

Z-Impuls.sps

Wendesch.sps

L-licht.sps

S�gewerk.sps

Addition.sps

Z-Impuls

Bei Z-impuls handelt es sich um eine Blinkerschaltung wobei

dieses Blinken an den Ausg�ngen 0.0 un 0.1 ausgegeben wird

und beide Blinkimpulse werden zusammen gez�hlt und am Ausgangsbyte

1 ausgegeben.

Wendesch.

Siehe beigef�gte Erl�uterung.

L-licht

Hierbei handelt sich um ein 4 Kanal Lauflicht welches am Ausgang

0 mit den Bits 0 bis 4 (A0.0-A0.4) dargestellt wird.

S�gewerk

Siehe beigef�gten Plan.

Addition

Hier werden die Eingangsbyte 0 und 1 addiert und am Ausgang 1

und der �bertrag am Bit 0.0 ausgegeben wird.