## Gesamtvermessung des Tiefziehblechteils „Ölhobel“

#### Meßobjekt:

Tiefziehblechteil mit Sicken und Ausschnitte, ca. 376 mm x  202 mm x 35 mm

Bei dem Werkstück handelt es sich um ein Zulieferteil der Automobil-Industrie, das dazu dient, den Ölfluß von der Kurbelwelle in die Ölwanne zu leiten.

#### Hersteller des Meßobjekts:

unbekannt, kein CAD-Datensatz vorhanden.

#### Motivation:

Der Ölhobel dient als beispielhaftes Werkstück für die Arbeiten der Forschergruppe „Aktive Exploration“

#### Ausführung der Messungen:

- Meßaufbau:

- DoubleScan - DMD-Projektor LitePro 620 (Schwarz-Weiß-Modus) und Sony-3CCD-Farbkamera, simultane Projektion von zwei Seiten, Einfallswinkel t= 35º, Farbtrennung durch Gelatine-Farbfilter Kodak Wratten 47 (blau) und 29 (dunkelrot).

- Kamera: Sony DXC-930 P, ohne IR-Sperrfilter,

- Einstellungen:

| Objektiv: 1:1,3/8-48 mm bei f´= 20 mm und Blende 8 Gain Step: | 18 dB |
| --- | --- |
| Rgain | -19, |
| Bgain | +99 |
| Gamma | off |
| C-Temp | 5600 K |
| CCD-Iris | off |
| Shutter | off |
| M.PED | 0 |
| DTL | 0 |
| H.Phase | 0 |
| SC | 0 |
| 0/180 | 0 |
| FLD/FRM | FLD |
| D-SUB | VBS |

- Meßverfahren:

- Codierter Lichtansatz, verwendet wurde ein neunstelliger Gray-Code, plus Schwarz- und Weißbild.

- Meßbedingungen:

- Kalibriert wurde der Sensor für einen Bereich von 0 bis 45 mm in 5 mm-Schritten mit Hilfe eines Polynomansatzes (Polynomgrade: x:3, y:3, z:5)

- Meßfeldgröße: 142 x 145 mm2 bei z = 0 mm und 134 x 138 mm2 bei z = 45 mm

- Stützstellenzahl: 256 x 256

- Standard-CCIR Bildakquisition

- ADK-Einstellungen jeweils: min = 85, max = 1000

#### Verifikation der Ergebnisse:

Nach ausgeführter z-Kalibrierung wurden für z = 5, 5, und 45 mm Messungen ausgeführt und deren Statistik bestimmt.

| zNenn | zIst | Rmax | Rq |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4,97 | 1,35 | 0,1 |
| 45 | 44,95 | 0,93 | 0,09 |
| 5 | 5,56 | 0,6 | 0,08 |
| alle Angaben in mm |  |  |  |

#### Nachbearbeitung der Meßwerte:

Aus Gründen der Plausibilität wurden Meßwerte kleiner 0 mm als ungültig markiert, z = 0 mm. Spikes, deren Unterschied zum Median ihrer 5 x 5 - Umgebung größer als 5 mm betrug wurden auf den Median gesetzt.

Bild 1: Zuordnung der Einzelmessungen im Gesamtbild

Bild 2: Einzelmessungen in Pseudo-3D-Darstellung